СКИОВО

по бассейну реки Амур

Содержание

|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика бассейна реки Амур | 4 |
| 1.1 | Краткое географическое описание бассейна | 4 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика хозяйствующих субъектов РФ в бассейне реки Амур | 8 |
| 1.3 | Краткая характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности | 25 |
| 1.4 | Ресурсы поверхностных и подземных вод. Обеспеченность населения и экономики регионов (субъектов) водными ресурсами | 28 |
| 1.5 | Подверженность населения и хозяйственной инфраструктуры речного бассейна негативному воздействию вод | 40 |
| 1.6 | Характеристика хозяйственного освоения и существующей водохозяйственной инфраструктуры | 54 |
| 1.7 | Использование водных объектов | 79 |
| 1.8 | Особо охраняемые природные территории | 90 |
| 2 | Экологическое состояние и ключевые проблемы Амурского бассейна | 94 |
| 2.1 | Экологическое состояние водных объектов | 94 |
| 2.2 | Экологическое состояние Амурского бассейна | 114 |
| 2.3 | Ключевые проблемы | 121 |
| 3 | Целевые показатели | 126 |
| 3.1 | Целевые показатели качества вод водных объектов | 126 |
| 3.2 | Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод | 131 |
| 3.3 | Целевые показатели экологического состояния водных объектов | 132 |
| 3.4 | Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов | 137 |
| 3.5 | Целевые показатели водообеспеченности населения и экономики | 140 |
| 3.6 | Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры | 142 |
| 3.7 | Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели | 146 |
| 3.8 | Общая характеристика целевого состояния водных объектов по завершении выполнения мероприятий | 146 |
| 4 | Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ | 157 |
| 5 | Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод | 205 |
| 5.1 | Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов Амурского бассейна | 205 |
| 5.2 | Лимиты и квоты на сброс сточных вод в водные объекты | 235 |
| 6 | перечень мероприятий по достижению целевого состояния Амурского бассейна | 245 |
| 6.1 | Фундаментальные мероприятия | 245 |
| 6.2 | Институциональные мероприятия | 253 |
| 6.3 | Мероприятия по улучшению оперативного контроля | 273 |
| 6.4 | Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений) | 277 |
| 6.5 | Сводная ведомость требуемых финансовых затрат | 311 |
| 6.6 | Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий | 312 |
| 6.7 | Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду | 353 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 362 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 367 |

ВВЕДЕНИЕ

В данном сводном томе приведены обобщенные результаты по доработке СКИОВО бассейна р.Амур по 9 подбассейнам, изложенные в 6 отдельных книгах для каждого подбассейна, представленных ранее в Амурское БВУ.

Сводный том содержит: краткое географическое описание речного бассейна; экологическое состояние и ключевые проблемы речного бассейна; целевые показатели; водохозяйственные балансы  и балансы загрязняющих веществ; лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод; перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна; сводную ведомость финансовых затрат,  а также календарный план-график реализации финансирования мероприятий и  общую оценку вероятных воздействий мероприятий  Схемы на окружающую среду.

- Общая характеристика бассейна реки Амур

1.1 Краткое физико-географическое описание бассейна

На территории, охватывающей российскую часть водосборной площади р. Амур (код 20.03.00), согласно [1], выделено 9 гидрографических единиц (подбассейнов), рис.1.1. Здесь расположено 23 водохозяйственных участка, краткая характеристика которых и номера опорных точек приведены в [2].

Бассейн р. Амур расположен в пределах изометрического прямоугольника с координатами 41,3 – 55,9о с. ш., 108,5 – 140,6о в. д. Он вытянут с севера на юг на 1000 км и с запада на восток на 2000 км. В пределах Российской Федерации бассейн ограничен координатами 43,3 – 55,9о с. ш., 109 – 140,6о в. д.. Общая площадь водосбора р. Амур составляет 1855 тыс. км2, в том числе  в пределах Российской Федерации – 1003 тыс. км2, Китая – 820 тыс. км2, Монголии –  32 тыс. км2   и КНДР - 60 км2 .  (рис.1.2).

Амур входит в десятку крупнейших рек мира: он занимает девятое место по длине и десятое –  по площади бассейна. Среди рек России Амур занимает четвертое место по длине, площади водосбора и водности, уступая Енисею, Оби и Лене.

Амур образуется слиянием рек Шилки и Аргуни, протекает преимущественно в широтном направлении с запада на восток и впадает в Амурский лиман Татарского пролива, образуя эстуарий длиной 48 км и шириной в устьевой части 16 км.

Длина собственно р. Амур 2824 км, от истока р. Аргунь – 4444 км. По гидрографической сети его бассейна на протяжении 3400 км, в том числе непосредственно по Амуру на протяжении 1860 км, проходит Государственная граница между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Водосборную площадь ограничивают хребты Становой,  Яблоновый, Черского, Тукурингра–Джагды, Буреинский, Сихотэ–Алиньский, Большой Хинган и Малый Хинган. Наиболее крупными равнинами являются Зейско-Буреинская, Сун-Ляо, Средне-Амурская, Приханкайская.

Основные притоки российской части бассейна реки Амур:

Рисунок 1.1 - Подбассейны и водохозяйственные участки в бассейне р.Амур (российская часть)

Рисунок 1.2 – Схема бассейна реки Амур (автор В.В.Ермошин – ТИГ ДВО РАН)

- р. Зея – впадает в р. Амур в 1936 км от устья; длина – 1242 км, площадь водосбора 233000 км2;

- р. Бурея – впадает на расстоянии 1666 км от устья Амура; длина – 623 км, площадь водосбора – 70700 км2;

- р. Уссури – впадает в протоку Амурская в 39 км от устья (∼ 996 км от устья р. Амур); длина реки 897 км, площадь водосбора – 193000 км2 (в пределах РФ – 136000 км2).

В целом для бассейна характерен горно-таежный ландшафт, на долю равнин приходится около 25 % территории. Для растительности Амурского бассейна характерно преобладание растений зоны хвойных лесов или тайги и лесостепи –  леса занимают 70 – 80 % территории.

Климат бассейна формируется под влиянием как океанических, так и континентальных факторов. При этом наряду с четко выраженными признаками континентального характера климата он имеет и муссонный характер. Большую часть зимы бассейн занят восточной периферией азиатского антициклона, определяющего холодную и сухую погоду.  Летом территория бассейна подвержена воздействию

тихоокеанского муссона, достигающего наибольшего развития в июле – августе и приводящего к распространению влажных масс морского тропического воздуха.

Самый холодный месяц – январь, температура воздуха может понижаться до – 52-59оС в горных районах и до – 43-45оС –  на равнинах. Холодный период продолжается 160 – 190 дней. Наиболее жаркий месяц – июль, в низовьях Амура – август, в отдельные дни температура может повышаться до + 35-40оС. Основная масса атмосферных осадков выпадает в летний период в виде дождя – 60–75 % годового количества, а в северной части бассейна – 70-85 %.

Наибольшая мощность многолетнемерзлых пород наблюдается в хребтах ле-

вобережья Амура высотой более 1500 м и превышает 300 м, уменьшаясь в горных образованиях, прилегающих к реке, до 50 м. Для равнин характерны лишь небольшие острова многолетнемерзлых пород, а на равнинах Нижнего Приамурья мерзлота отсутствует полностью.

По особенностям строения долину р. Амур разделяют на три участка: Верхний Амур – от истока до устья р. Зея (орография характеризуется преимущественно горным рельефом); Средний Амур – от устья р. Зея до устья р. Уссури (орография характеризуется чередованием горных и равнинных территорий – Зейско-Буреинская равнина, хребет Малый Хинган, Средне-Амурская равнина); Нижний Амур – от устья р. Уссури до устья р. Амур (рельеф данной части бассейна горный со средне- и низкогорными участками и значительным числом межгорных впадин и равнин).

1.2 Социально-экономическая характеристика хозяйствующих субъектов РФ   в бассейне реки Амур

Бассейн реки Амур (далее Приамурский регион) включает пять субъектов Российской Федерации: Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Пропорциональное распределение их территорий представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Распределение территорий субъектов Российской Федерации, расположенных  в бассейне р. Амур

| Край, область | Общая площадь, тыс. км2 | в том числе в бассейне р. Амур |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. км2 | % |
| Забайкальский край | 431,5 | 243,5 | 100,0 |
| Амурская область | 363,7 | 315,3 | 86,7 |
| Еврейская авт. Область | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| Хабаровский край | 788,6 | 313,7 | 39,8 |
| Приморский край | 165,9 | 101,0 | 60,9 |

Основными видами выпускаемой продукции и предоставляемых услуг региона являются:

- лесоматериалы: Хабаровский и Приморский края, Амурская область;

- рыбная продукция: Приморский край;

- продукция оборонного машиностроения: Хабаровский и Приморский края;

- уран и урановые руды:  Забайкальский край;

- электроэнергия: Амурская область;

- обеспечение движения и перевалка транзитных экспортно-импортных грузов, приграничная деятельность: Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская область.

Сложные процессы рыночных преобразований в 1990-е годы существенно повлияли на структуру экономики субъектов Российской Федерации, динамику населения и трудового потенциала регионов. При этом процессы преобразования закончены не во всех регионах и  отраслях. Наиболее динамично по данным ДальНИИ рынка Минэкономразвития РФ развиваются Хабаровские край и ЕАО, а среди отраслей – цветная металлургия, основой которой является добыча золота и платины.

Стратегия развития Приамурского региона формируется с учётом политических, социальных и экономических задач, решаемых страной на Дальнем Востоке, и определяется следующими основополагающими идеями:

- повышение устойчивости  Дальнего Востока за счёт прекращения оттока населения, увеличения его численности до 10–10,5 млн. чел. в долгосрочном периоде (40 лет);

- формирование регионального высокоразвитого экономического комплекса, сочетающего расширение использования сырья и его переработку, обеспечивающего рост производительности труда, высокие темпы повышения уровня жизни, создание экономической базы для привлекательности региона для жителей других территорий России, ближнего и дальнего зарубежья;

- создание  высокоэффективных внешнеэкономических комплексов и кластеров, улучшение использования существующей и развитие транспортной инфраструктуры для более полного осуществления транзитных и иных функций в обеспечении связей России со странами АТР;

- создание опорных зон ускоренного развития субъектов Федерации в виде технопарков, особых экономических зон, технополисов, промышленно-транспортных узлов, территориальных отраслевых кластеров.

Реализация указанных идей предполагает:

- создание крупных современных селитебных центров в регионе, обеспечивающих полномасштабное и высококачественное воспроизводство населенческого потенциала, трудовых ресурсов, соответствующих требованиям современной глобальной экономики;

- развитие современного транспорта и логистической инфраструктуры, обеспечивающих потребности всех регионов страны во внешнеэкономических  связях, а также формирование международных транспортных коридоров между Европой и АТР; увеличение мощности и технической оснащённости Транссиба, БАМ, речных портов; строительство железнодорожных и автомобильных мостов через р.Амур; формирование новых пунктов пропуска и строительство новых объектов приграничной инфраструктуры;

- участие в создании энергомостов Россия – страны АТР путём строительства  ГЭС в Амурской области, ГРЭС и ПЭС в Хабаровском крае, АЭС – в Приморском крае, а также строительство линий электропередач мощностью 1 млн. КВт на Китай, Южную Корею, Японию;

- разработка месторождений чёрных и цветных металлов;  железа, меди, вольфрама, титана, молибдена, свинца и других; продолжение освоения месторождений золота и урана, на которые в мировой экономике (до кризиса) обозначился устойчивый спрос;

- развитие производств по глубокой переработке сырья и получению стали, алюминия, пластмасс, нефтепродуктов, титана, золота, наукоёмкой продукции в судостроении (оборонные заказы и строительство оборудования для шельфовой добычи углеводородов), авиастроении (гражданском и военном);

- ускоренное наращивание научно-технического потенциала за счёт развития фундаментальных и прикладных исследований в области максимального рационального использования сырьевого потенциала региона, развития информационных технологий, экологии, привлечения инноваций в экономику, развитие образования  на основе крупных селитебных центров и опорных зон ускоренного развития.

Развитие указанных направлений предполагает наличие тенденции к нарастанию использования водных объектов и земель бассейна р. Амур.

Перспектива социально-экономического развития отдельных субъектов Приамурского региона до 2025г. рассмотрена ниже.

Забайкальский край

Основу экономического развития края составляет Забайкальская индустриальная зона. Её специализацией является комплексное освоение минерально-сырьевых и иных ресурсов в сочетании с развитием транспортной логистики и приграничным сотрудничеством.

Формирование Забайкальского горно-металлургического комплекса включает реализацию ряда крупных инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых (медь, золото, серебро, железо, цинк, свинец, уголь) и развитие транспортной инфраструктуры. Предполагается на базе Бугдаинского, Быстринского,  Култуминского,  Лугоканского и Солонечинского месторождений строительство горно-обогатительных комбинатов, которые планируется вывести на полную проектную мощность к 2015 году. Это обусловит ввод в работу горно-обогатительных комбинатов общей производительностью по добыче руды в объёме 35,5 млн. т. в год. Выпуск товарной продукции, при достижении максимальной производительности по добыче (медь, золото, серебро, молибден, свинец, цинк, железо и др.), может составить 37,3 млрд. рублей (в ценах 2007 года). Также планируется завершение строительства Новоширокинского ГОКа, освоение Нойон-Тологойского и Березовского месторождений. Кутинский (Приангурский район) и Харанорский (Борзинский район) угольные разрезы, а также Харанорская ГРЭС (Оловяннинский район) обеспечат объекты энергоресурсами. Строящаяся линия железной дороги Нарын – Лугокан станет инфраструктурной транспортной осью Забайкальского горно-металлургического комплекса.

Чарский горно-металлургический комплекс расположен на севере края, в Каларском районе, на территории, прилегающей к Байкало-Амурской магистрали. Перспективы развития этого комплекса связаны с освоением уникальных минерально-сырьевых ресурсов (месторождения Удоканское, Чинейское, Катугинское и др.) и созданием на их базе горно-обогатительных производств. Строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Удоканское, Чинейское, Апсатское, Катугинское к 2020 г. позволит осуществлять годовую добычу руды в количестве не менее 40 млн. т,  угля 2 млн. т и выпуск товарной продукции (медь, платина, золото, серебро, железо, уголь) на сумму около 30 млрд. руб.

На северо-востоке Забайкальского края будут развиваться целлюлозно-бумажная промышленность и деревообработка.

Расширение базы строительной индустрии предполагается на юго-востоке края на основе перспективных месторождений строительных полезных ископаемых.

Получит развитие промышленная зона в пос. Могойтуй площадью 4,5 кв. км, специализирующаяся на сборочных производствах, основанных на поставках комплектующих  и сырья из КНР и российских регионов. В частности, предполагается: осуществление сборки минитракторов с навесным оборудованием и другой сельскохозяйственной техники; выпуск легко-возводимых сборных складских и производственных помещений, оргтехники, бытовой и офисной мебели, ряда других товаров и изделий; пошив одежды и обуви, а также создание предприятий по глубокой переработке российской древесины, идущей на экспорт в КНР и другие страны АТР.

Транспортное обеспечение развития края и вовлечение в разработку новых месторождений предусматривает строительство железнодорожных линий Приаргунск – Берёзовское, Нарын – Лугокан, Новая Чара – Чина, Чара – Апсатская.

Будет реконструирована автомобильная дорога А-166 Чита – Забайкальск с обходами населенных пунктов Агинское, Мирная, Безречная, Борзя и ликвидацией пересечений с железной дорогой в одном уровне.

Получат развитие автомобильные дороги регионального и местного значения Краснокаменск – Мациевская, Бырка – Акша. Будет проведена реконструкция автодорог, обеспечивающих формирование и развитие автодорожного коридора Забайкальск – Приаргунск – Староцурухайтуй, а также автодорог Чита – Беклемишево, Хапчеранга – Кыра, Мангут – Кыра – Шумунда, Баляга – Ямаровка, Сретенск – Усть-Карск. Будет проведена модернизация транспортной системы г. Читы. Намечено строительство автомобильных дорог, обеспечивающих связь населённых пунктов с опорной сетью автодорог края.

Таким образом, основными стратегическими направлениями социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2025 года являются развитие:  горнорудного и агропромышленного комплексов, строительной индустрии, транспортно-логистического и инфраструктурного комплексов, инновационной системы;  приграничного сотрудничества.  Реализация стратегических направлений социально-экономического развития Забайкальского края должна обеспечить в период до 2025 года достижение следующих показателей:

- увеличение объёма производства валового регионального продукта (ВРП) в 2,6 раза, производства промышленной продукции в 2,4 раза, сельскохозяйственной продукции не менее чем в 2 раза по оптимальному варианту; по базовому варианту: рост объёмов ВРП в 1,8 раза, промышленного производства не менее чем в 1,6 раза, продукции сельского хозяйства не менее чем в 1,8 раза. В структуре произведенного ВРП возрастет доля трех отраслей: промышленности – с 14,2 % в 2010 году до 16 % - в 2025 году, строительства – с 6,6  до 13,6 % и транспорта – с 23,5 до 38 %. ВРП Забайкальского края увеличится с 163,5 млрд.руб. (базовый вариант) – 168,5 млрд. руб. (оптимальный вариант) в 2010 году до 770,0 млрд. руб. (базовый вариант) – 1086,0 млрд. руб. (оптимальный вариант)  - в 2025 году;

- увеличение доли инновационной продукции с 5,0 % (базовый вариант) – 7,0 % (оптимальный вариант) в 2010 году до 13,0 % (базовый вариант) – 15,0 % (оптимальный вариант) в 2020 году и до 18,0 % (базовый вариант) – 20,0 % (оптимальный вариант) в 2025 году;

- увеличение относительной производительности труда в 1,9 раза (базовый вариант) и в 2,8 раза (оптимальный вариант) до 2025 года. Ежегодный темп роста относительной производительности труда составит 104,1 % (базовый вариант) и 106,7 % (оптимальный вариант).

Амурская область

В перспективе на территории Амурской области будут сформированы три опорных  зоны ускоренного (интенсивного) развития:

- природно-ресурсная зона Байкало-Амурской магистрали (включает три подзоны – Западно-Амурскую, Зейскую и Селемджинскую);

- Приамурская аграрно-индустриальная зона (с перспективами развития горно-металлургического комплекса);

- зона создания космодрома «Восточный».

Западно-Амурская подзона сформирована на транспортной связке Бамовская-Тында. Основу её развития составят промышленное освоение месторождений золота, титаномагнетитовых руд (Куранахское и Большой Сейим) и апатитов, лесоперерабатывающий (г. Тында) и транспортно-логистический комплексы (г. Сковородино).

Удско-Селемджинский железорудный район, площадью около 5000 км2, удалён от БАМ на 180-260 км. Мощность рудных залежей 40-80 м, протяжённость рудных тел от нескольких сотен метров до 4-6 км. Прогнозные ресурсы оцениваются в 10-12 млрд. т со средним содержанием железа 32-43 %. Руды по составу – магнетитовые, магнетит – гематитовые, сидерит – магнетитовые. Значительная часть руд связана с гематитом, что потребует сложных методов обогащения, в том числе полного измельчения руды. Здесь же расположен крупнейший на востоке страны бассейн агроруд.

Куранахское месторождение титаномагнетитов и ильменита находится на северо-западе Амурской области. Лицензируемая территория Куранахского рудного поля 85 км2, добыча на месторождении ведётся открытым способом. На месторождении ведётся строительство обогатительной фабрики по производству титаномагнетита и ильменита. Производственные мощности уже проектируемого предприятия составят  900 тыс. т в год титаномагнетитового концентрата, с перспективами роста в несколько раз.

Месторождение магнетит-ильменитовых руд Большой Сейим расположено в Тындинском районе Амурской области. Лицензионный участок покрывает площадь в 26 км2 и распространяется на глубину в 1000 метров с минимальной мощностью добычи  2 млн. т  руды в год.

Зейская подзона будет формироваться по транспортной оси Тыгда – Зея – Улак – Эльга (Якутия) со специализацией в области лесопереработки, энергетики, добычи полезных ископаемых, включая золотодобычу. В ближайшие годы на базе Эльгинского месторождения предполагается строительство разреза мощностью 30 млн. т в год с обогатительной фабрикой, позволяющей довести поставку угольного концентрата и промпродукта на экспорт до 22 млн. т. Эльга – крупное неразработанное месторождение жирных коксующихся углей. Лицензированные запасы составляют 2,2 млрд. т, а в прилегающих к месторождению областях находится ещё до 40 млрд. т различных марок углей.

Условиями развития подзоны являются строительство новых железных дорог Тыгда – Зея и Улак – Эльга, восстановление судоходства по Зейскому водохранилищу.

Селемджинская подзона будет формироваться в привязке к проектируемой радиальной железной дороге Шимановск – Чаго – Гарь – Февральск – Огоджа. Основой развития этой подзоны служат месторождения железа (крупнейшее Гаринское месторождение), золота, цветных и редких металлов, угля, нерудных полезных ископаемых, лесосырьевые ресурсы. В этой же подзоне находится 30% экономически доступных запасов древесины. Здесь будут осваиваться месторождения нерудных полезных ископаемых – Чагоянское месторождение мраморизированных известняков, Евгеньевское месторождение апатитов и Куликовское месторождение цеолитов.

На территории ЗАТО Углегорск и частично Свободненского и Шимановкого районов будет расположен комплекс высоких космических технологий, приборостроения и электроники для эксплуатации космодрома «Восточный». В задачи космодрома «Восточный» входит обеспечение подготовки и запуска космических аппаратов различного назначения, транспортных грузовых кораблей и модулей орбитальных станций, выполнение программ пилотируемых космических полетов и перспективных космических программ по изучению и освоению небесных тел, а также осуществление международного сотрудничества в указанной сфере.

Приамурская аграрно-индустриальная зона, территориально тяготеющая к Зейско-Буреинской равнине, должна стать основой обеспечения продовольственной безопасности Дальнего Востока (производство и переработка сельскохозяйственной продукции), машиностроения для агропромышленного комплекса, стекольной и химической промышленности.

Благовещенск – ведущее звено в налаживании связей дальневосточных субъектов Федерации, особенно Якутии с провинцией Хэйлунцзян (КНР).

Между Правительством Амурской области и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян подписан протокол намерений о создании в районе городов Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (КНР) трансграничной промышленно-производственной особой экономической зоны.

На территории зоны рассматриваются возможность строительства:

- завода по сборке  автобусов (Хэйлунцзянская компания «Хулиньмэнь»);

- завода по сборке автомобилей (Хэйхэсская компания «Лунбао» и Ляонинская компания «Шугуан»;

- завода по производству тяжёлой строительной техники (возможные производители – Komatsu, Hitachi, Catepillar);

- завода по производству бытовой техники;

- завода по производству электродов мощностью 50 тыс. (первая очередь - 15 тыс.) т обычных электродов в ГД;

- завода по производству алюмосиликатов;

- завода по производству кремния для микроэлектроники;

- завода по производству съёмных хирургических, шовных и дренажных устройств;

- деревообрабатывающего комплекса на 550 тыс. кубометров переработки древесины в год;

- биофармацевтического комплекса.

Для совершенствования транспортных связей с г. Благовещенском планируется строительство второго моста через р. Зея, а также строительство совмещённого автомобильно-железнодорожного моста через р. Амур.

Свободный и прилегающие к нему районы – это место дислокации космического полигона «Восточный», деятельность которого будет обеспечиваться предприятиями и организациями всей страны. Кроме того, в рамках строительной программы космодрома на базе местных строительных материалов  планируется создание предприятий по выпуску цемента (1 млн. т), извести (250 тыс. т), сухих строительных смесей (150 тыс. т), кирпича (50 млн. шт. усл. кирпича), клинкера (3 млн. т), щебня (2,5 млн. т), бетона и других. Для обеспечения объектов космодрома электроэнергией будет построены две линии ВЭЛ-220.

Кроме того,  Амурская область – это ведущий регион Приамурья по использованию гидроресурсов. Здесь завершено строительство Бурейской ГЭС, начинается строительство Нижне-Бурейской и в стадии проектирования находится Нижне-Зейская ГЭС.

Прогноз развития экономики области, разработанный администрацией Амурской области дополнительно к названным объектам, предусматривает: строительство завода по  выпуску облицовочного кирпича не менее 10 млн. штук;  строительство завода по производству блочных домов мощностью до 2 млн. кв. м; начало строительства Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС; увеличение производства щебня для строительства дорог и поставок на первом этапе  до 3 млн. тонн, на втором до 8 млн. тонн; организация отверточного производства автобусов (1 тыс. авт. в год); развитие сельского хозяйства.

В зависимости от реализации имеющихся факторов стратегического характера рассматриваются 3 варианта развития: инерционный, базовый и оптимальный.

Инерционный вариант предполагает сохранение существующих тенденций и реализацию уже начатых инвестиционных проектов (Гаринское месторождение, Нижне-Бурейская ГЭС) без применения специальных мер со стороны органов власти.

Базовый вариант (табл. 1.2) рассчитан с учётом реализации намеченных проектов, активного участия органов власти всех уровней в развитии области и предполагает развитие при наиболее благоприятной внутренней и внешней конъюнктуре. При этом должны быть реализованы все инвестиционные проекты, осуществление которых признано целесообразным для достижения целей стратегии.

Оптимальный сценарий представляет собой корректировку базового варианта с использованием существующих ресурсных ограничений по инвестициям. Он должен обеспечить опережающий рост экономики области.

Таблица 1.2 – Прогноз основных показателей развития экономики  Амурской

области по базовому варианту в ценах 2007 г. [3]

| Показатели | 2007 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2025 г. к 2007 г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРП, млрд. руб. | 87,9 | 262,2 | 433,1 | 753,6 | в 8,6 р. |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 22,9 | 114,2 | 125,6 | 157,9 | в 7,0 р. |
| Численность населения, тыс. чел. | 874,6 | 1075,2 | 1132,7 | 1212,3 | 138,6 |
| Ввод жилья, тыс. м2 | 138,6 | 1075,2 | 1132,7 | 1212,3 | в 8 р. |

В рамках реализации ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье» на территории Амурской области предусмотрена реализация 17 проектов на общую сумму 37 млрд. руб.. Более 80% этой суммы будет выделено из федерального бюджета.

В сфере развития транспортного комплекса предполагается строительство дорог к основным крупным городам области, что позволит соединить их с автомобильной дорогой «Амур» и, тем самым, обеспечить реализацию задуманных перспективных проектов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Ещё 9 объектов предусматривается в сфере топливно-энергетического комплекса.

Наиболее крупные проекты, планируемые к реализации на рассматриваемой территории указаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Крупные проекты, планируемые  к реализации на территории

Амурской области  до 2025 г.[3]

| Проекты | Проектная мощность | Период строительства, годы |
| --- | --- | --- |
| Строительство Нижне-Бурейской ГЭС | 321МВТ | 2009-2016 |
| Строительство Нижне-Зейской ГЭС | 400 МВТ | не определен |
| Железнодорожный путь Тыгда-Зея | 105 км | не определен |
| Космодром Восточный" |  | 2009-2020 |

Еврейская Автономная область

В Еврейской автономной области выделяется опорная зона развития в рамках единого Приамурского горно-металлургического кластера, включающего в себя также часть территории Амурской области. Кроме этого, можно выделить аграрно-промышленную опорную зону развития со специализацией на выращивании и переработки сои.

Приоритетами экономического развития области будут горнодобывающий комплекс, глубокая переработка леса, агропромышленный комплекс, реконструкция Теплоозерского цементного завода, строительство и реконструкция рыборазводных заводов.

Реализация капиталоёмких инвестиционных проектов на территории области предполагает увеличение инвестиционной активности, роста ВРП, прироста доходов

бюджета, созданию дополнительных рабочих мест.

Горнодобывающий кластер на первом этапе сконцентрирован в экономически освоенной части Облученского района. Основой станут разработка и освоение Кимканского и Сутарского, а также Костеньгинского железорудных месторождений. Общие запасы Кимкано-Сутарского месторождения оцениваются в 550 млн. т железной руды. Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) позволит осуществлять производство около 9 млн. т. концентрата, из которых 3,3 млн. т после 2015 г. будет отправляться на более глубокую переработку для производства чугуна в объёме 2 млн. т  в год.

Поскольку сбыт продукции предприятия ориентирован на КНР, необходимым условием для работы предприятия является   строительство железнодорожного мостового перехода «Нижнеленинское - Тунзян» через реку Амур в районе порта Нижнеленинское на территории Еврейской автономной области.  Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур планируется осуществить с целью расширения экономических связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переход позволит осуществить выход Транссиба по существующей железнодорожной ветке Биробиджан – Ленинское на государственную железную  дорогу КНР Фунцзынь – Цзяньцзинь.

Мостовой переход планируется использовать для поставки в Китай продукции как Дальневосточного металлургического комбината, так и концентратов титано-магнетитовых и других руд с территории Амурской области. Суммарные заявленные объемы перевозки грузов через мост составляют в 20-25 млн. т в год.

В перспективе ЕАО остаётся крупной сельскохозяйственной базой. Ожидаемое повышение цен на продовольствие в Китае (в связи с его нехваткой) будет благоприятствовать развитию сельского хозяйства и в нём получит преимущественное развитие соево-зерновое направление. Ожидается формирование «соевого кластера» области.

По своему геополитическому положению Еврейская автономная область относится к пограничным районам Российской Федерации, имеет три пограничных перехода с Китайской Народной Республикой. Для повышения эффективности межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации и приграничного сотрудничества области с Китаем и другими странами АТР необходимо решить вопрос повышения обеспеченности области автомобильными дорогами к пунктам пропуска Пашково, Амурзет, Нижнеленинское.

Хабаровский край

В планах долгосрочного развития Хабаровского края (на территории, относящейся к бассейну р. Амур) можно выявить три зоны инновационного развития: Хабаровская, Комсомольская и Ургальская топливно-энергетическая.

Развитие Хабаровской зоны будет идти за счёт наукоёмких производств, включая формирование центров высоких технологий, привлечения научно-инновационного потенциала, развития туристско-экскурсионной деятельности и гостиничного бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности города как регионального финансово-кредитного центра, промышленного, транспортного, научного и культурно-образовательного центра.

В Хабаровске целесообразно создание технико-внедренческой особой экономической зоны (ОЭЗ). Наиболее реальным вариантом является создание ОЭЗ в области информационных технологий. Ключевыми проектами станут:

- проекты по развитию энергетических объектов;

- газификация г. Хабаровска и Хабаровского района;

- строительство комплекса гидрогенизационных процессов в ОАО «Хабаровский НПЗ»;

- завершение реконструкции взлётно-посадочной полосы № 2 и светосигнального оборудования аэропорта г. Хабаровска;

- создание крупного международного перегрузочного узла на базе Хабаровского аэропорта;

- логистический комплекс;

- строительство мультисервисной сети;

- завод по производству комплектующих для строительства деревянных каркасных домов в г. Хабаровске;

- реконструкция и расширение автодорог;

- строительство межрегионального центра экономического сотрудничества.

Комсомольская промышленная зона интенсивного развития предусматривает продолжение индустриально-промышленного развития на основе авиастроения, судостроения, металлургии, нефтепереработки, переработки руд цветных и благородных металлов. Возрастёт значимость транспортного узла Комсомольска-на-Амуре в связи с модернизацией БАМа и существенным увеличением пропускной способности участка железной дороги  «Комсомольск-на-Амуре – Ванино»». Основными проектами, реализуемыми в зоне, являются:

- организация производства российского регионального самолёта SSJ-100, освоение производства военных авиационных комплексов нового поколения (семейства СУ), реализация программы строительства лёгких самолётов – амфибий Бе-15;

- нефтегазохимический комплекс на Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе;

- модернизация и развитие металлургического производства в г. Комсомольск-на-Амуре;

- строительство завода по производству алюминия;

- развитие строительства морских и речных гражданских судов различного назначения, выполнение крупных заказов по строительству сооружений и конструкций для морских нефтедобывающих платформ;

- развитие электроэнергетической инфраструктуры;

- развитие железнодорожной инфраструктуры;

- строительство автомобильных дорог общего пользования.

Специализация Ургальской топливно-энергетической зоны – производство и экспорт электроэнергии, добыча угля, олова и золота, а также лесопереработка.

В соответствии с прогнозом Правительства Хабаровского края,  минимальный уровень роста экономики (ВРП) составит в 2007-2025 гг. 190%, максимальный – 355% (табл. 1.4). При минимальном (инерционном) варианте существенных ускорений не предусматривается. При максимальном (инвестиционном) варианте развития потребуется мобилизация всех возможностей Хабаровского края и серьёзного участия в его проектах Федерального центра и бизнеса. При этом приоритетными (ключевыми) направлениями развития будут:

- строительство портов и припортовой инфраструктуры;

- развитие промышленного комплекса за счёт инновационного развития действующих авиационного и судостроительных предприятий, более полного использования природных ресурсов, развития перерабатывающих производств, техническое перевооружение предприятий;

- развитие электроэнергетики как основы индустриально-инновационного развития края.

Таблица 1.4 – Прогноз основных показателей развития экономики  Хабаровского края  в ценах 2007 г. [4]

| Показатели | 2007 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2025 г. к 2007г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий |  |  |  |  |  |
| ВРП, млрд. руб. | 234,4 | 305,1 | 370,7 | 445,4 | 190,0 |
| ВРП на душу населения, тыс. руб. | 165,6 | 218,7 | 266,0 | 318,1 | 190,6 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 64,5 | 82,6 | 110,5 | 141,0 | 257,2 |
| Производительность труда, % к 2007 г. | 100,0 | 124,9 | 151,4 | 182,3 | 182,3 |
| Инновационный сценарий |  |  |  |  |  |
| ВРП, млрд. руб. | 234,4 | 376,7 | 526,6 | 832,2 | 355,0 |
| ВРП на душу населения, тыс. руб. | 165,6 | 269,0 | 371,6 | 583,4 | 101,5 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 64,5 | 124,9 | 222,1 | 294,6 | 537,5 |
| Производительность труда, % к 2007 г. | 100,0 | 147,1 | 213,3 | 300,3 | 300,3 |

Приморский край

Согласно Стратегии социально экономического развития Приморского края (далее Стратегия), а также Стратегии социально-экономического  развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период на период до 2025 г., основной упор сделан на развитие Южной зоны. Это обусловлено двумя главными факторами. Во-первых, основная часть населения сосредоточена в границах Владивостокской агломерации, в состав которой помимо г. Владивостока входят города Находка, Артем, Большой Камень, и Уссурийск, поселки и сельские поселения Надеждинского и Шкотовского районов. С учетом зоны влияния агломерации – это свыше двух третей населения края. Во-вторых, это основная зона интенсивного экономического развития, где реализуется главное конкурентное преимущество Приморского края - наличие портов и выходов к странам Тихого океана.

Исходя из этого, территория будет развиваться как зона тесного взаимодействия России с АТР, международный деловой, транспортно-логистический, инновационно-образовательный и туристический центр, что позволяет высказать предположение о существенном (в перспективе) увеличении ВРП и среднедушевых доходов населения (табл. 1.5).

Таблица 1.5 – Прогноз основных показателей развития экономики Приморского края в ценах 2007 г. [5]

| Показатели | 2007 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2025 г. к 2007 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий |  |  |  |  |  |
| ВРП, млрд. руб. | 243,1 | 708,6 | 1014,9 | 1327,5 | в 5,5 р. |
| ВРП на душу населения, тыс. руб. | 120,8 | 353,9 | 507,5 | 664,4 | в 5,5 р. |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 980,0 | 353,8 | 507,4 | 664,4 | 67,8 |
| Среднедушевые доходы населения, тыс. руб. | 10,7 | 29,6 | 45,1 | 63,9 | в 6,0 р. |
| Целевой сценарий |  |  |  |  |  |
| ВРП, млрд. руб. | 243,1 | 825,0 | 1363,7 | 1951,3 | в 8 р. |
| ВРП на душу населения, тыс. руб. | 120,8 | 384,3 | 631,9 | 901,3 | в 7,5 р. |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 980,0 | 1165,0 | 1178,0 | 1184,0 | 120,8 |
| Среднедушевые доходы населения, тыс. руб. | 10,7 | 28,9 | 49,9 | 76,8 | в 7,2 р. |

Согласно Стратегии, основными приоритетными проектами развития являются:

- развитие кластера по транспортировке и глубокой переработке нефтегазового сырья: строительство Восточного нефтеперерабатывающего завода мощностью 20 млн. т. продукции в год; строительство газоперерабатывающего завода и завода СПГ; строительство завода по производству минеральных удобрений; перевод потребителей на газовое топливо;

- развитие перерабатывающих производств: строительство АЭС в Приморском крае; развитие судоремонтных баз и сервисных центров; строительство алюминиевого завода полного цикла; строительство деревоперерабатывающих предприятий;

- проведение комплекса мероприятий на о. Русский по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Однако это не означает, что не развивается остальная часть Приморского края. В частности, на территории, относящейся к бассейну р. Амур, планируется строительство атомной электростанции мощностью 200 МВт (площадка в районе города Арсеньев).

Помимо этого будет осуществлена модернизация и реконструкция автомобильных дорог, в т.ч. «Дальнереченск – Малая Кема», «Дальнереченск – Уборка» и др.

Оценка развития Приамурского региона до 2025 года

В соответствии с ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье» объём инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования по Приамурскому региону в период с 2007 по 2013 гг. составит 287,6 млрд. руб., в том числе по субъектам: Забайкальский край – 14,5 млрд. руб.; Приморский край – 168,6; Хабаровский край – 51,4; Еврейская автономная область – 12,0; Амурская область – 41,1 млрд. руб.

В Забайкальском крае основными направлениями инвестирования являются инженерная инфраструктура – 44,3% и автомобильный транспорт – 43,4%.

В Амурской области основная часть средств ФЦП направляется  в водохозяйственные объекты – 49%, на строительство автомобильных дорог – 27,3%, в развитие топливно-энергетического комплекса – 15,7%.

В ЕАО на строительство дорог, главным образом автодороги «Амур», направляется 86,1% всех инвестиций.

В Хабаровском крае ведущими направлениями использования инвестиций являются транспорт – 58,6%, инженерная инфраструктура – 25,7%, ТЭК – 15,7%.

В Приморском крае основная часть инвестиций (147 млрд. руб. или 87%) идёт на развитие Владивостока и, соответственно, инвестиции, предназначенные для развития территорий, относящихся к Амурскому бассейну, составят величину, равную 21,6 млрд. руб. Эти средства (в основном) предполагается использовать для развития транспортной инфраструктуры и энергетического комплекса.

Характеристики динамики социально-экономического развития Приамурского региона до 2025 года указаны в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Основные показатели, характеризующие динамику социально-экономического развития субъектов Приамурского региона на период до 2025 г. [6]

| Годы | Забайкальский край | Амурская область | Еврейская автономная область | Хабаровский край | Приморский край |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валового регионального продукта, млрд. руб. |  |  |  |  |  |
| 2005 | 69,7 | 76,9 | 14,2 | 161,2 | 186,6 |
| 2015 | 316,7 | 350,3 | 61,3 | 813,1 | 815,9 |
| 2020 | 519,3 | 673,1 | 84,1 | 1788,8 | 1428,1 |
| 2025 | 983,1 | 1211,2 | 132,7 | 3268,5 | 2416,8 |
| Средние за 5 лет темпы прироста валового регионального продукта, % |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5,5 | 6,0 | 4,7 | 8,5 | 7,7 |
| 2020 | 5,2 | 7,3 | 2,5 | 9,1 | 7,2 |
| 2025 | 3,6 | 6,1 | 5,2 | 7,3 | 6,9 |
| Ввод в действие жилых домов общей площади на 1 чел., м2 |  |  |  |  |  |
| 2005 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,12 |
| 2015 | 1,3 | 0,21 | 0,34 | 0,38 | 0,37 |
| 2020 | 1,7 | 0,3 | 0,43 | 0,7 | 0,65 |
| 2025 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,29 | 0,5 |
| Суммарное потребление электроэнергии, включая потери, млн. кВт час |  |  |  |  |  |
| 2005 | 6688,0 | 6160,0 | 1094,0 | 7979,9 | 10807,0 |
| 2015 | 10355,0 | 8193,0 | 1654,0 | 12608,9 | 15004,0 |
| 2020 | 11749,0 | 8829,0 | 1739,0 | 15074,2 | 17697,0 |
| 2025 | 13142,0 | 973,0 | 2113,0 | 17224,8 | 19994,0 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 2005 | 481,8 | 424,2 | 79,8 | 721,3 | 980,2 |
| 2015 | 552,7 | 425,0 | 89,9 | 749,0 | 980,2 |
| 2020 | 563,0 | 428,5 | 98,0 | 795,0 | 993,7 |
| 2025 | 566,0 | 430,0 | 101,5 | 870,0 | 996,6 |

1.3 Краткая характеристика гидрологической и гидрогеологической          изученности

Гидрологическая, гидрохимическая и  гидробиологическая изученность водных объектов бассейна р. Амур

Гидрологическая изученность рек Амурского бассейна достаточно высока.  Наблюдения за режимом водных объектов Амурского бассейна  осуществляются   на 265 пунктах. Наибольшая часть имеющегося на сегодняшний день массива данных представлена результатами наблюдений за уровнями и расходами  воды ,  наименьшая - за химическим составом вод  и практически имеются лишь отрывочные данные  за гидробиологическим состоянием водных объектов.

В настоящее время в Забайкальским крае наблюдения за гидрологическим режимом водных объектах проводятся в 78 пунктах, за гидрохимическим  - в 44. Гидробиологические наблюдения отсутствуют.

В Амурской области наблюдения за гидрологическим режимом водных объектах проводятся  в  61  пункте, за гидрохимическим - в  45. Гидробиологические наблюдения также отсутствуют.

В Хабаровском крае наблюдения за гидрологическим режимом водных объектах проводятся  в  57  пунктах, за гидрохимическим - в  43. Гидробиологические наблюдения проводятся в 5 пунктах.

В ЕАО наблюдения за гидрологическим режимом водных объектах проводятся  в  20  пунктах, за гидрохимическим  -  в  13. Гидробиологические наблюдения ведутся в 6 пунктах.

В Приморском крае наблюдения за гидрологическим режимом водных объектах проводятся  в  49  пунктах, за гидрохимическим  - в  28 (из них 16 пунктов в бассейне оз.Ханка). Гидробиологические наблюдения  - в 22 пунктах ( в том числе 5 в бассейне р.Уссури и 16 в бассейне оз. Ханка).

Наиболее изученными реками в области стокового режима являются Аргунь, Онон, Ингода, Бира, Горин, Уссури, Хор, Большая Уссурка.

Исследование химического состава вод водных объектов бассейна р. Амур наиболее интенсивно проводились на реках Аргунь, Ингода, Зея, Бира, Уссури, Большая Уссурка, на участках Верхнего и Среднего Амура. Следует отметить, что количество пунктов наблюдений за гидрохимическим режимом водных объектов бассейна р. Амур  на протяжении второй половины прошлого столетия постепенно уменьшалось, несмотря на ухудшение качественного состава вод. Особенно интенсивно сокращение наблюдений за химическим составом вод  проявилось в конце двадцатого – начале двадцать первого веков. В тоже время, негативное влияние на водные объекты в результате усиливающегося антропогенного воздействия, в том числе  случаев аварийных сбросов загрязняющих веществ, постоянно возрастает, что ведёт к  усилению загрязнения вод, отравлению рыб и других гидробионтов, деградации водных сообществ. Тем не менее, гидробиологические наблюдения на большей части пунктов гидрологических наблюдений практически отсутствуют, либо проводятся на единичных пунктах несмотря на то, что результаты гидробиологических наблюдений являются показателями благополучия состояния водных объектов.  Максимальное количество постов, на которых осуществляются гидробиологические наблюдения, как отмечено выше, расположено в Приморском крае на реках Уссури, Арсеньевка, Б. Уссурка, реках бассейна оз. Ханка, но и здесь наблюдения проводятся эпизодически.

Гидрогеологическая изученность бассейна р. Амур

В связи с постоянно усиливающимся загрязнением поверхностных вод в бассейне р. Амур  возрастает значение пресных подземных вод, которые становятся важным источником хозяйственно-питьевого назначения.

В пределах российской части бассейна р. Амур находятся следующие гидрогеологические области:

- Восточно-Забайкальская, Алдано-Становая, Амуро-Охотская, Сихотэ-Алинская, Ханкайская;

- Межгорные и срединные артезианские бассейны: Чля-Орельский, Удыль-Кизинский, Верхнезейский криогенный, Эворон-Чукчагирский, Верхнеамурский адартезианский, Буреинский, Амуро-Зейский, Среднеамурский, Приханкайский;

- Забайкальская группа мелких межгорных бассейнов, адбассейнов и внутренних гидрогеологических массивов.

Общая величина прогнозных ресурсов подземных вод по Амурскому бассейну достаточно велика и составляет величину - 57,15 км3/год. Однако, гидрогеологическую изученность территории бассейна реки Амур, в частности оценку естественных ресурсов подземных вод,  следует признать недостаточной в связи с малочисленностью гидрологических постов, плотность которых по отдельным административным областям или речным бассейнам не превышает 1 пост на 3000 км2 [7-10]. Степень изученности (разведанности) прогнозных ресурсов подземных вод по территории российской части бассейна  не превышает 30%.

1.4 Ресурсы поверхностных и подземных вод. Обеспеченность населения и      экономики регионов (субъектов) водными ресурсами

Ресурсы поверхностных вод

Характер муссонной и циклонической циркуляции, определяющей условия переноса и выпадения осадков, а также разнообразие природных ландшафтов и климатических факторов в бассейне р. Амур обусловливают широкий диапазон изменения водообеспеченности его территории. По величине среднего годового стока территорию бассейна Амура можно разделить на 5 зон:

Зона незначительного стока (годовой модуль менее 0,1 л/с км2); территориально она расположена на юго-западе бассейна Верхнего и Среднего Амура и охватывает район Онон-Аргунских засушливых степей.

Зона малого стока с годовыми модулями, изменяющимися в пределах от 0,1 до 4 л/с км2), занимает территорию Верхне-Зейской и Верхнебуреинской равнин, Нижне-Зейский и Шилкинский (от верховьев рек Онон и Ингода до нижнего течения р. Большой Невер) районы бассейнов Верхнего и Среднего Амура, а также Западно-Приморская равнина и Приханкайская низменность в бассейне Уссури.

Зона умеренного стока, характеризующаяся величинами годового модуля стока от 4,1 до 10 л/с км2. Зона включает в себя: западную часть бассейна Верхнего и Среднего Амура в пределах Хэнтэй-Чакойского нагорья; горные участки водосборов, расположенные между р. Нерча на западе и р. Большой Ольдой на востоке; среднегорье и высокие равнины в бассейне р. Зея; низкие части бассейна Нижнего Амура – Средне-Амурскую равнину; Эворон-Чукчагирскую и Горинскую низменности; западный склон хр. Сихотэ-Алиня. Эта зона занимает наибольшую часть территории бассейна р. Амур.

Зона повышенного стока: величины годового модуля колеблются от 10,1 до 18 л/с км2. Зона охватывает районы высокогорные гольцы Даурского хребта; южные склоны Станового хребта; осевую часть хребтов Тукурингра-Джагды; Бурейский горно-таежный район; горные части бассейна Нижнего Амура.

Зона высокого стока с величинами модуля стока свыше 18 л/с км2. В нее входят: верховья рек Зея, Селемджа, Бурея; наиболее высокие части гор бассейна Нижнего Амура и хр. Сихотэ-Алиня.

Среднемноголетний годовой модуль стока р. Амур в целом равен 6,1 л/с км2, что соответствует расходу воды в устье 11330 м3/с или 357 км3/год [10 а]. Объем стока с территории сопредельных стран (КНР и МНР) в сумме составляет 28% (табл.1.7). Среднемноголетние годовые и за периоды объёмы стока воды р. Амур и его основных притоков приведены в таблице 1.8 и 1.9. Характеристики стока с других речных бассейнов представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.7 – Вклад сопредельных стран в общий объём стока р. Амур

| Страна | Площадь водосбора |  | Объём стока |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.км2 | % | км3 | % |
| Россия | 1003 | 54,0 | 249,1 | 72,0 |
| Китай | 820 | 44,0 | 94,9 | 27,0 |
| Монголия | 32 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |

Таблица 1,8 – Данные о среднемноголетнем естественном стоке (1897-1960 гг.)

и удельный вес основных притоков в формировании стока р. Амур в створе

г. Хабаровск по периодам [11]

| Река | Среднемноголетний сток за период в устьях рек |  |  |  |  | Удельный вес основных притоков в формировании стока р. Амур, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V-IV | V-X |  | XI-IV |  |  |  |  |
|  | км3 | км3 | % | км3 | % | V-IV | V-X | XI-IV |
| Аргунь | 12,2 | 11,3 | 92,6 | 0,9 | 7,4 | 4,4 | 4,6 | 2,9 |
| Шилка | 15,6 | 14,9 | 5,5 | 0,7 | 4,5 | 5,7 | 6,1 | 2,3 |
| Зея | 58,1 | 54,8 | 94,3 | 3,3 | 5,7 | 21,1 | 22,4 | 10,7 |
| Бурея | 28,8 | 26,9 | 93,4 | 1,9 | 6,6 | 10,4 | 11,0 | 6,2 |
| Сунгари | 68,1 | 55,3 | 81,2 | 12,5 | 18,8 | 24,7 | 25,6 | 41,6 |
| Уссури | 47,0 | 38,7 | 84,5 | 7,3 | 15,5 | 17,0 | 16,2 | 23,7 |
| Прочие | 45,8 | 41,9 | 91,5 | 3,9 | 8,5 | 16,6 | 17,1 | 12,6 |
| Амур | 275,6 | 244,8 | 88,8 | 30,8 | 11,2 | 100 | 100 | 100 |

Таблица  1.9  –  Многолетние характеристики стока р. Амур по створам [12]

| № п/п | Река – пункт | Площадь водосбора, км2 | Период наблюдений | Расход воды, м3/с | CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амур – с. Покровка | 370000 | 1896-1960 | 880 | 0,36 |
| 2 | Амур – с. Гродеково | 726000 | 1912-1968 | 3490 | 0,23 |
| 3 | Амур – с. Помпеевка | 862000 | 1898-1962 | 4700 | 0,23 |
| 4 | Амур – г. Хабаровск | 1630000 | 1896-1987 | 8480 | 0,22 |
| 5 | Амур – г. Комсомольск-на-Амуре | 1730000 | 1933-1987 | 9765 | 0,20 |
| 6 | Амур – с. Богородское | 1790000 | 1963-1987 | 10220 | 0,19 |

Таблица 1.10 – Среднемноголетний сток основных рек в бассейне р. Амур

| № п/п | Наименование реки |  | Площадь водосбора, тыс. км2 | Среднегодо-вой расход м3/с | Годовой объём стока, км3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средний | Наиболь-ший | Наимень-ший |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Аргунь** | 145,00 | (204) | (6,44) | (11,40) | (2,84) |
| 2 |  | Урулюнгуй | 3,54 | 2,23 | 0,073 | 0,29 | 0,006 |
| 3 | Уров |  | 4,20 | 15,2 | 0,46 | 1,47 | 0,11 |
| 4 | Урюмкан |  | 1,83 | (8,70) | (0,27) | (0,85) | (0,06) |
| 5 | Газимур |  | 7,14 | 22,6 | 0,71 | 2,62 | 0,11 |
| 6 | Шилка |  | 200,00 | 531 | 16,8 | 39,3 | 5,93 |
| 7 | Онон** |  | 95,90 | 198 | 6,25 | 14,2 | 2,12 |
| 8 | Кыра |  | 5,10 | 27,2 | 0,86 | 2,17 | 0,41 |
| 9 | Иля |  | 1,37 | 4,66 | 0,15 | 0,45 | 0,031 |
| 10 | Борзя |  | 3,98 | 3,91 | 0,12 | 0,63 | 0,002 |
| 11 | Турга |  | 2,81 | 2,55 | 0,08 | 0,25 | 0,003 |
| 12 | Унда |  | 7,65 | 26,8 | 0,85 | (1,82) | 0,10 |
| 13 | Ага |  | 7,65 | (8,00) | (0,25) | (0,89) | (0,009) |
| 14 | Ингода |  | 37,00 | 124 | 3,91 | 8,81 | 1,34 |
| 15 | Чита (Читинка) |  | 4,17 | 11,4 | 0,36 | 1,03 | 0,048 |
| 16 | Аленгуй (Оленгуй) |  | 3,90 | 13,7 | 0,43 | 1,22 | 0,11 |
| 17 | Нерча |  | 27,50 | 99,4 | 3,13 | 7,78 | 0,81 |
| 18 | Куэнга |  | 4,88 | 11,0 | 0,35 | 1,13 | 0,019 |
| 19 | Амазар |  | 5,17 | 33,4 | 1,05 | 2,56 | 0,29 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Амур |  | 1856 | - | - | - | - |
| 2. | Зея |  | 229 | 1740 | 54,87 | 92,4 | 40,99 |
| 3. | Бурея |  | 70,7 | 900 | 28,38 | 44,78 | 13,09 |
| 4. | Гилюй |  | 21,1 | 195 | 6,15 | 10,99 | 3,53 |
| 5. | Уркан |  | 16,2 | 111 | 3,5 | 7,03 | 1,75 |
| 6. | Селемджа |  | 67 | 670 | 21,13 | 39,42 | 10,03 |
| Еврейская АО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Большая Бира |  | 9,58 | 125 | 3,93 | 7,18 | 1,64 |
| 2. | Биджан |  | 7,94 |  | 2,44 | - | - |
| 3. | Большой Ин |  | 9,58 |  | 1,25 | - | - |
| 4. | Урми |  | 7,94 |  | 7,52 | - | - |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амур |  | 1003,0 * 1855,0 | 11330 устье | 357 | 446 | 238 |
| 2 | Уссури |  | 136,0 * 193,0 | 1435 | 45 | 62 | 29,5 |
| 3 | Амгунь |  | 55,5 | 672 | 22,2 | 29,4 | 12,5 |
| 4 | Бурея |  | 70,7 | 904 | 29 | -- | 16,7 |
| 5 | Бикин |  | 22,3 | 253,0 | 8 | 15 | 4,1 |
| 6 | Хор |  | 24,7 | 386,0 | 12,1 | 21,8 | 6,7 |
| 7 | Горин |  | 22,4 | 186 | 5,9 | ,9,8 | 1,5 |
| 8 | Гур |  | 11,8 | 169 | 5,3 | 64 | 3,5 |
| 9 | Керби |  | 3,96 | 50,6 | 1,6 | - | - |
| 10 | Немта |  | 6,29 | 95,2 | 3 | 4,4 | 172 |
| 11 | Сита |  | 3,32 | 34,6 | 1,1 | -- | 0,28 |
| 12 | Л. Силинка |  | 0,975 | 15,5 | 0,49 | 0,18 | 0,07 |
| 13 | Чёрная |  | 0,3 | 3.13 | 0.1 | - | - |
| 14 | Берёзовая |  | - | 1,71 | 0,05 | - | - |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уссури |  | 136/193 | 1435 | 45 | 62 | 29,5 |
| 2 | Бикин |  | 22,3 | 239,0 | 7,538 | 14,887 | 3,186 |
| 3 | Б.Уссурка |  | 29,6 | 226,0 | 7,128 | 11,607 | 3,186 |
| 4 | Арсеньевка |  | 7,06 | 41,4 | 1,306 | 3,249 | 0,382 |
| 5 | Малиновка |  | 2,13 | 48,4 | 1,526 | 2,656 | 0,489 |
| 6 | Раздольная |  | 16,8 6,82 | 68,2 | 2,151 | 4,384 | 0,448 |
| 7 | Илистая |  | 5,47 | 20,3 | 0,640 | 1,959 | 0,132 |
| * в числителе – общая площадь водосбора, в знаменателе – то же в пределах РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| - * – уровенный пост - ** – указаны данные для территории Российской Федерации - (204) – в скобках указаны ориентировочные данные - Сведения о стоке рек приведены по замыкающим створам |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше данных показывает, что влияние притоков Амура на формирование стока основного водотока неодинаково. Доля р. Аргунь в общем годовом стоке Амура составляет 4,4 %; Шилки – 5,7 %; Зеи – 21,1 %; Буреи – 10,4 %; Уссури – 17,0 %.

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы административных территорий состоят из вод местного формирования (местный сток) и вод притока с сопредельных территорий. Воды местного стока территорий определяются суммарным стоком рек и водотоков, формирующихся в пределах данного района. Приток вод для территории принимается равным суммарному стоку рек и водотоков, притекающих в его пределы со смежных территорий.

Анализ материалов наблюдений показывает (табл.1.11), что максимальный приток воды (253,3 км3) с сопредельных территорий наблюдается в Хабаровском крае. Наибольшее значение местного стока (128,1 км3) приурочено также к территории Хабаровского края. Около 37 % из него приходится на приток из-за рубежа. Минимальные значения общего притока характерны для территории Забайкальского края (27,9 км3) и Приморского края (27,3 км3), приток из-за рубежа для этих территорий составляет соответственно 36 и 1,8 %. Общий приток воды для Амурской области составляет 148,1 км3, из них 17,6 %  приходится на зарубежье; для ЕАО доля притока из-за рубежа составляет 40,8 %. Суммарные водные ресурсы обеспеченностью 95 % в бассейне Амура составляют 246 км3/год; местные ресурсы  – 72 км3/год. В среднем водообеспеченность населения за счёт поверхностных вод даже в самые маловодные периоды изменяется в пределах 23-50 м3/сут. на 1 чел.

Таблица 1.11 – Ресурсы поверхностных вод административных территорий бассейна р. Амур

| Область, край | Площадь км2 в басс. Амура | Местные |  | Поступающие из сопредельных территорий, км3/год | Суммарные, км3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км3/год | тыс. м3/год на 1 км2 |  |  |
| Забайкальский край | 242100 | 19,5 | 80,2 | 10 | 29,5 |
| Амурская область | 302000 | 80,1 | 265,2 | 68 | 148,1 |
| ЕАО | 36000 | 7* | 194,4 | 211,1 | 218,1 |
| Хабаровский край | 336900 | 128,1 | 380,2 | 253,3 | 357,3 |
| Приморский край | 105000 | 26,8 | 255,2 | 0,5 | 27,3 |
| Примечание: * - без стока р. Урми |  |  |  |  |  |

Максимальная водоносность в бассейне р. Амур (380,3 тыс. м3/год км2) наблюдается в Хабаровском крае, минимальная - в Читинской области (80,2 тыс. м3/год /км2). Водоносность территории Амурской, Еврейской автономной областей и Приморского края располагается в пределах 194,4 – 265,2 тыс. м3/год/ км2.

Средний годовой модуль стока на территории Амурской области колеблется от 5,45 до 17,5 л/с с 1 км2. В верховьях большинства рек модуль значительно выше, чем в центральных частях бассейна. В летние месяцы максимальные модули стока наблюдаются в бассейне р. Селемджа: 124-135 (абсолютный максимум – 615). Наименьшие зимние модули в центральных и южных равнинных районах составляют 0,01, а в горных – 0,12. Обеспеченность водными ресурсами на 1 км 2 площади территории составляет 265 тыс. м3, а на одного жителя – 93 тыс. м3/год.

Еврейская автономная область относится к числу регионов, хорошо обеспеченных ресурсами поверхностных вод за счёт развитой на её территории гидрографической сети. В области на площади 36,3 тыс. км2 насчитывается порядка 5000 водотоков суммарной длиной более 8000 тыс. км и 3000 озёр с общей площадью водного зеркала около 65 км2. Сток с территории ЕАО формируется преимущественно в пределах бассейнов рек Большая Бира, Биджан и отчасти Тунгуска.

Водность территории Амурского бассейна Забайкальского края в наибольшей степени определяют речные и подземные воды и в незначительной степени озёра. Модуль полного местного среднемноголетнего речного стока равен 5,3 л/с на 1 км2. Эту территорию можно отнести к областям России со средней обеспеченностью полным речным стоком.

Ресурсы подземных вод

Согласно [13], среднемноголетний модуль подземного стока по территории Верхнего Амура варьирует в пределах от 0,5 л/с км2 в левобережье рек Шилки и Онона до 2-3 л/с км2 – в правобережной части р. Зея. На преобладающей части территории Среднего и Нижнего Амура модули подземного стока изменяются в пределах 1–2 л/с км2.

Общая величина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 57,15 км3/год (табл. 1.12). Основная их часть – 45,4 км3 или 79,4% от общей величины сосредоточена в Хабаровском крае. Высокими значениями модулей прогнозных ресурсов – более 150 м3/сут. на км2 характеризуется Хабаровский край и Еврейская АО. Низким модулем прогнозных ресурсов подземных вод отличаются территории Приморского края и Амурской области (табл. 1.13).

Таблица 1.12 – Прогнозные ресурсы подземных вод (из Госдоклада АБВУ за 2003 год)

| № п/п | Субъект РФ | Прогнозные ресурсы, км3/год | Доля от общего количества, % | Площадь оценки прогнозных ресурсов, тыс.км2 | Модуль прогнозных ресурсов, м3/сут. на км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амурская область | 7,74 | 13,5 | 363,7 | 58,32 |
| 2 | Еврейская АО | 1,80 | 3,15 | 32,5 | 151,7 |
| 3 | Хабаровский край | 45,4 | 79,4 | 740,4 | 167,96 |
| 4 | Приморский край | 2,21 | 3,88 | 165,9 | 36,57 |
|  | Всего: | 57,15 | 100 | 1302 | 120,26 |

Таблица 1.13 –  Степень изученности (разведанности) прогнозных ресурсов

подземных вод (с минерализацией до 3 г/дм3) по субъектам федерации ДВФО [14]

| № п/п | Субъект федерации | Прогнозные ресурсы, км3/год | Разведанные запасы, км3/год | Степень изученности (разведанности), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амурская область | 7,74 | 0,22 | 2,9 |
| 2 | Еврейская АО | 1,80 | 0,25 | 13,8 |
| 3 | Хабаровский край | 45,4 | 0,67 | 1,5 |
| 4 | Приморский край | 2,21 | 0,55 | 25,0 |
|  | Всего: | 57,15 | 1,69 | 2,9 |

Степень изученности (разведанности) прогнозных ресурсов подземных вод по территории не превышает 30%.

Эксплуатационные запасы подземных вод сосредоточены в артезианских бассейнах, на долю которых приходится около 25% территории Амурского бассейна (табл. 1.14). Эксплуатационные ресурсы (запасы) подземных вод, приведенные в  [8], по административным территориям Дальнего Востока несколько отличаются, поскольку усреднены с учётом всей площади административной единицы. Так, модуль эксплуатационных ресурсов подземных вод (л/с км2) Забайкальского края равен 0,49, для Амурской области 0,91, для Хабаровского края и ЕАО – 0,36, для Приморского края – 0,58.

Таблица 1.14 –  Эксплуатационные запасы подземных вод [15]

| Регион | Оцениваемая площадь, тыс. км2 | Величина экспл. запасов, м3/сут. | Восполняе-мые запасы, м3/сут. | Модуль экспл. ресурсов, л/с.км2 | Ср. модуль подземного стока, л/с.км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забайкальский край | 57,6 | - | - | 0,5-1,0 | 0,6 |
| Амурская область | 245 | 325 | 15 | 0,1-10 | 1,39 |
| Хабаровский край и ЕАО | 238 | 298 | 70 | 0,1-10 | 1,77 |
| Приморский край | 53 | 96 | 17 | 0,1--10 | 1,97 |

Для Верхнего Амура эксплуатационные запасы подземных вод оцениваются в 100 м3/с; модуль их составляет 0,41 л/c км2. Для Среднего Амура модуль эксплуатационных ресурсов составляет 0,6  0,8 л/c км; для Нижнего Амура 0,4 – 0,5 л/c км2. Для всего бассейна он равен 0,53 л/c км2. Однако этот модуль в наиболее обводненных зонах межгорных артезианских бассейнах может достигать 10 л/c км2. В зонах современного водоотбора (города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре) он превышает и эту величину в связи с перераспределением водных ресурсов в пределах зоны эксплуатации.

В пределах Амурской области по состоянию на 01.01.2008 г. разведаны 70 месторождений (участки, водозаборы) пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, 6 месторождений минеральных вод для бальнеологических и лечебно-питьевых целей. Общая величина ПЭРПВ для всей оцененной площади Амурской области (с учетом гидрогеологических и природоохранных ограничений) составляет более 21000 тыс. м3/сут., а с учётом эксплуатационных запасов подземных вод Мохового и Берегового месторождений, обеспеченных привлекаемыми ресурсами речных вод, примерно 21292 тыс. м3/сут.  (246 м3/с).

Свыше 70% территории области занимают гидрогеологические, часто криогенные массивы, сложенные скальными породами, а остальную часть – артезианские (Амуро-Зейский, Верхне-Зейский) и адартезианский (Верхне-Амурский) бассейны. Главные ресурсы подземных вод сосредоточены в артезианских бассейнах. Суммарные запасы их вод оцениваются в 545 м3/с. Разведано 27 месторождений (участков) с эксплуатационными запасами 604,2 тыс. м3/сут., из которых эксплуатируется 16 месторождений. Доля подземных вод в водоснабжении области составляет около 75%.

Джагдинский район расположен на границе Амурской области и Хабаровского края и охватывает бассейн р. Селемджа. Значения среднемноголетнего модуля подземного стока на этом участке изменяются от 3 до 4 л/сּкм2, а модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод в пределах частных водосборов составляет 3,0-3,8 л/сּкм2.

На территории Амурской области выделены  следующие группы территорий, различающихся особенностями формирования ресурсов подземных вод (табл. 1.15) [16].

Таблица 1.15 – Прогнозные ресурсы подземных вод на территории Амурской области

| Группа | Территории оценки ресурсов | Прогнозные ресурсы тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| А | Амуро-Зейский артезианский бассейн | 5250 |
| Б | Дутканский, Сирикский и Амканский малые артезианские бассейны, входящие в состав Верхнезейского артезианского бассейна | 78 |
| В | Криогенные гидрогеологические массивы, адартезианские и вулканогенные бассейны | 14510 |
| Д | Притальвеговая зона вдоль левобережья р.Зеи и Зейскогояводохранилища (в пределах Верхнезейского артезианского бассейна) | 1140 |
|  | Всего по Амурской области | 21 000 |

В пределах южной части Зейско-Буреинского артезианского бассейна наиболее широко представлены месторождения пластовых и пластово-поровых вод, приуроченные к малым артезианским бассейнам. К наиболее изученным, вскрывающим пластовые напорные воды, относятся месторождения с эксплуатационными запасами: Белогорское –71 тыс. м3/сут., Райчихинское – 40 тыс. м3/сут., Воронинское – 13,5 тыс. м3/сут., Гильчинское – 10 тыс. м3/сут., Юхтинское – 5,5 тыс. м3/сут., проявление пластово-поровых вод в районе г. Благовещенск с прогнозными запасами 22,9 тыс. м3/сут. и др.

Эксплуатационные запасы подземных вод Амурской области, прошедших Государственную экспертизу или утвержденных НТС, составляют 631,48 тыс. м3/сут. по сумме категорий А+В+С1+С2., включая запасы Покровского месторождения дренажных вод, а также запасы, утвержденные НТС до 1992 года, – 27,3 тыс. м3/сут. Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на 1 жителя Амурской области составляет 0,7 м3/сутки.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в целом по Хабаровскому краю составили 48222 тыс. м3/сут. (558140 л/с), в том числе: для площадной системы водоотбора – 46657 тыс. м3/сут. (540026 л/с), для линейной системы водоотбора (долины рек Бикин, Силинка и Амур в районе г. Хабаровск) – 1565тыс. м3/сут. (18114 л/с) (протокол НТС ДПР по ДВ региону № 59 от 22.08.01).

В Хабаровском крае, по состоянию на 01.01.2003 г., разведаны и утверждены в ГКЗ и ТКЗ запасы пресных подземных вод на 36 участках месторождений, запасы подземных вод на 16 участках апробированы на НТС предприятий, проводивших работы по бурению и монтажу эксплуатационных скважин. Введены в эксплуатацию 29 участков. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод, утверждённые в ГКЗ и ТКЗ, составили 1792,048 тыс.м3/сут, на НТС предприятий – 53,02 тыс.м3/сут.

На территории Хабаровского края были получены следующие величины эксплуатационных запасов подземных вод и значений средних модулей эксплуатационных запасов:

- Буреинский артезианский бассейн – 3560 тыс. м3/сут., в том числе по категории С1 – 11,9 тыс. м3/сут., по С2 – 3548,1 тыс. м3/сут. Средний модуль эксплуатационных запасов – 1,94 л/с*.км2. Горное обрамление Буреинского артезианского бассейна – 3400 тыс. м3/сут.

- Приморская группа кайнозойских супербассейнов – 5990 тыс. м3/сут., в том числе по категориям А+В (запасы ранее утвержденные в ГКЗ и ДВТКЗ) – 62,7 тыс. м3/сут., по категории С1 – 108 тыс. м3/сут., С2 – 5819,3 тыс. м3/сут. Средний модуль  эксплуатационных запасов – 3,39 л/с км2.

- Эксплуатационные запасы инфильтрационных вод долины р. Амур  по категории С2 – 106540 тыс. м3/сут.

- Среднеамурский артезианский бассейн – потенциальные запасы подземных вод  плиоцен-четвертичных песчано-гравийно-галечниковых отложений составили 12881 тыс. м3/сут., из них на территории Хабаровского края – 3903 тыс. м3/сут. Средний модуль эксплуатационных запасов равен 3,72  л/скм2.

Наибольший средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов (2,38 л/скм2) имеют плиоцен-четвертичные аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения, слагающие верхнюю часть разреза Среднеамурского артезианского бассейна. В Приморском вулканогенном бассейне средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов составляет 0,69 л/скм2. Средний модуль прогнозных ресурсов подземных вод в целом по краю равен 0,71 л/скм2 при площадном модуле современного водопотребления менее 0,1 л/скм2.

По результатам оценки обеспеченности населения Хабаровского края ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод, в целом по краю, составили 48222 тыс. м3/сут. (558 м3/с), в том числе: для площадной системы водоотбора – 46657 тыс. м3/сут. (540 м3/с), для линейной системы водоотбора (долины рек Бикин, Силинка и Амур в районе г. Хабаровск) – 1565 тыс. м3/сут. (18,1 м3/с) (протокол НТС ДПР по ДВ региону от 22.08.2001 г. № 59). Обеспеченность ресурсами подземных вод питьевого качества по Хабаровскому краю составляет 34 м3/сут. на 1 человека при современном удельном потреблении подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд 78,2 л/сут. на человека, поверхностных вод – 231,6 л/сут. Территория Хабаровского края неравномерно заселена и основная масса населения проживает в долинах Амура и Уссури, поэтому, несмотря на столь высокую степень обеспеченности населения прогнозными ресурсами подземных вод в целом по краю, часть населённых пунктов недостаточно обеспечена эксплуатационными запасами подземных вод. Большинство крупных водопотребителей (города, посёлки) края надежно обеспечены прогнозными ресурсами подземных вод.

Территория Приморского края отличается низким модулем прогнозных ресурсов подземных вод – 36,57 м3/сут·км2. Степень освоения прогнозных ресурсов подземных вод в Приморском крае составляет 5,29% при прогнозных ресурсах  подземных вод (6067,17 тыс. м3/сут.) и водоотборе  321,418 тыс. м3/сут., степень использования – 3,18%.

В Приморском крае водоносный горизонт аллювиальных отложений четвертичного возраста эксплуатируется на месторождениях Чугуевское – 1,21 тыс. м3/сут., Анучинское – 8,0 тыс. м3/сут., Лесозаводское (совместно с подземными водами неогеновых отложений) – 98,0 тыс. м3/сут.), Арсеньевское (для г. Арсеньев) – 4 тыс. м3/сут., Вяземское (для с. Чугуевка) 1,0 тыс. м3/сут.

В пределах площади ЕАО выделяют различные типы гидрогеологических структур, вмещающих подземные воды – гидрогеологические массивы, артезианские и вулканогенные бассейны. По гидрогеологическому районированию выделяют пять бассейнов подземных вод (табл. 1.16). Уровень подземных вод залегает на глубинах от 3-5 м в низинах до 10-15 м – на возвышенных участках от поверхности земли.

Таблица 1.16 – Ресурсы подземных вод ЕАО

| Бассейны подземных вод | Ресурсы подземных вод |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут. | % |
| Среднеамурский | 4367 | 88,4 |
| Южно-Хинганский | 48 | 1,0 |
| Малохинганский | 372 | 7,5 |
| Хингано-Олонойский | 75 | 1,5 |
| Кимканский | 78 | 1,6 |
| Итого | 4940 | 100,0 |

Коэффициент подземного стока составляет 5-10% от общего количества осадков, выпадающих на территории ЕАО. Для равнинной части прослеживается широтная зональность – уменьшение коэффициента подземного стока с северо-запада на юго-восток.

Подземный сток с территории Амурского бассейна Забайкальского края относится к местным водным ресурсам и составляет 11,3 км3/год. Модуль подземной части речного стока не превышает 1 л/с на 1 км2. Подземный сток (или естественные ресурсы подземных вод) представляет собой верхний предел дебита эксплуатационных ресурсов подземных вод (исключение составляют прирусловые водозаборы). Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов в среднем равен 0,4 л/с на 1 км2. .

Изложенная в разных источниках и в разные годы информация о ресурсах подземных вод существенно разниться. В таблицах 1.17 и 1.18 приведены сведения о прогнозных ресурсах и запасах подземных вод по бассейну р. Амур и субъектам РФ, здесь хозяйствующих на начало 2009 г., по данным статистического сборника «Водные ресурсы и водное хозяйство России в 2008 году [17].

Таблица  1.17 – Прогнозные ресурсы, запасы и добыча подземных вод по бассейну

р. Амур на начало 2009 г.

| Речной бассейн | Прогнозные ресурсы, тыс. м³/сут. | Запасы, тыс. м³/сут. | Степень разведанности прогнозных ресурсов, % | Добыча подземных вод на участках с оцененными запасами, тыс. м³/сут. | Степень освоения запасов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амур | 34600,0 | 5038,9 | 14,6 | 581,6 | 11,5 |
| Источник: Водные ресурсы и водное хозяйство России в 2008 году (Стат. сб.) / Под. ред. Н.Г. Рыбальского и А.Д. Думнова. – М.: НИА – Природа, 2009. – 361 с. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.18 – Прогнозные ресурсы и запасы подземных вод по субъектам РФ, хозяйствующих в бассейне р. Амур на 01.01.2009 г.

| Субъект Российской Федерации | Площадь, тыс. км², Всего | Население, тыс. чел. | Прогнозные ресурсы |  | Запасы, тыс. м³/сут. | Степень изученности (разведанности), % | Добыча и извлечение, тыс. м³/сут. |  | Степень освоения ресурсов, % | Степень освоения запасов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. в бассейне р. Амур |  | всего, тыс. м³/сут. | средний модуль, м³/сут. на км² |  |  | всего | в т.ч. на участках с оцененными запасами |  |  |
| Забайкальский край | 431,5 | 1062,2 | 5315,0 | 12,3 | 1785,7 | 33,6 | 456,1 | 352,6 | 8,6 | 19,7 |
|  | 101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская область | 363,7 | 974,6 | 8137,0 | 22,4 | 645,9 | 7,9 | 238,7 | 97,9 | 2,9 | 15,2 |
|  | 315,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еврейская АО | 36,0 | 185,4 | 2500,0 | 69,4 | 721,7 | 28,9 | 66,2 | 39,0 | 2,6 | 5,4 |
|  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хабаровский край | 788,6 | 1405,5 | 24404,0 | 30,9 | 1878,8 | 7,7 | 202,0 | 108,3 | 0,8 | 5,8 |
|  | 313,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приморский край | 165,9 | 2051,3 | 7288,0 | 43,9 | 1512,6 | 20,8 | 265,4 | 96,6 | 3,6 | 6,4 |
|  | 101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник: Водные ресурсы и водное хозяйство России в 2008 г. (Стат. сб.) / Под. ред. Н.Г. Рыбальского и А.Д. Думнова. – М.: НИА – Природа, 2009. – 361 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В целом, следует отметить, что доля использования подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении по субъектам РФ значительно различается и составляет:  в Забайкальском крае  – 0,32; в Амурской области – 0,66; в Еврейской АО – 1,0; в Хабаровском и в Приморском краях  –  0,20.

1.5 Подверженность населения и хозяйственной инфраструктуры речного

бассейна негативному воздействию вод

По условиям водного режима (как отмечалось выше) р. Амур относится к Дальневосточному типу, характерной чертой которого является хорошо выраженное преобладание дождевого стока. В годы различной водности дождевой сток составляет 60–85 % годового стока; на сток, обусловленный снеговым питанием, приходится 5–20 %, на подземный сток - 10–20 %.

Главной фазой водного режима являются дождевые паводки, наблюдающиеся в тёплое время года. Значительные по величине паводки, вызывающие наводнения, формируются, как правило, продолжительными дождями с интенсивностью от 3 до 20 мм/час.

В мае и частично в июне на Верхнем Амуре могут формироваться снеговые и снего-дождевые половодья.

Значительное влияние (помимо осадков)  на формирование паводков, вызыва-ющих  наводнения,  оказывают местные физико-географические факторы, а также:

- большая густота речной сети, способствующая быстрому поступлению дождевых и талых вод в реки;

- резкие переходы от горных частей бассейнов рек к равнинным, препятствующие быстрому оттоку поверхностных вод на равнинах (что способствует длительному периоду стояния высоких вод);

- наличие резких местных сужений речных долин, создающее дополнитель-ный подпор во время прохождения паводков;

- стеснённость долин и русел рек инженерными сооружениями, засорённость русел рек в горно-лесистых частях бассейна, также создающая дополнительный подпор.

Время прохождения паводков на Амуре располагается в интервале 3-я декада апреля – 3-я декада сентября на Верхнем и Среднем Амуре и 3-я декада апреля – 2-я декада октября - на Нижнем. В период от третьей декаде апреля – первой декаде мая до второй – третьей декаде сентября на Верхнем и Нижнем Амуре отмечаются единичные паводки, на Нижнем Амуре наименьшая повторяемость у паводков, которые проходят в период с 3-й декады апреля по 2-ю декаду октября. Максимум катастрофических наводнений по всей длине Нижнего Амура приходится на сентябрь.

При достижении определённых отметок, называемых критическими или опасными, нарушается нормальная эксплуатация отдельных хозяйственных объектов, затрудняется использование водных и земельных ресурсов, происходит затопление населённых пунктов и промышленных предприятий. Наводнения характеризуются размерами площади затопления, шириной разлива, глубиной затопления пойм и величиной причинённых народному хозяйству убытков.

В ходе прохождения обычных и больших наводнений на малых реках, а также в верхнем течении средних и крупных рек,  глубина затопления поймы не превышает 1,0–1,3 м, тогда как при катастрофических наводнениях она увеличивается до 2,0 м и более. Для среднего и нижнего течения больших рек при обычных наводнениях характерная глубина затопления поймы составляет порядка 0,3–1,8 м, при больших – от 1,2 до 2,5 м и 1,7–3,6 м – при катастрофических наводнениях. Высота слоя воды на пойме увеличивается вниз по течению до выхода рек на низменности, где паводочные волны распластываются за счёт разлива по долине водотока.

Таблица 1.19  -  Характеристики наводнений на р. Амур

| Пункт | Лет набл. | Характеристика | Категория наводнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Малое | Большое | Выдающееся | Катастрофическое |
| Черняево | 109 | Уровень Нm, см | 600 – 700 | 701 – 750 | 751 – 800 | > 800 |
|  |  | Число случаев | 16 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | % от NH | 57,1 | 7,1 | 14,3 | 21,4 |
| Гродеково | 96 | Уровень Нm, см | 980 – 1050 | 1051 – 1100 | 1101 – 1150 | >1150 |
|  |  | Число случаев | 5 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | % от NH | 35,7 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Хабаровск | 112 | Уровень Нm, см | 380 – 500 | 501 – 550 | 551 – 600 | >600 |
|  |  | Число случаев | 44 | 12 | 11 | 8 |
|  |  | % от NH | 58,7 | 16,0 | 14,7 | 10,7 |
| Комсомольск-на-Амуре | 76 | Уровень Нm, см | 320 – 370 | 371 – 420 | 421 – 470 | >470 |
|  |  | Число случаев | 17 | 17 | 14 | 9 |
|  |  | % от NH | 30,9 | 30,9 | 25,5 | 16,4 |

Характеристики прошедших на Амуре наводнений приведены в таблице 1.19; максимальные расходы - в таблице 1.20, а повторяемость - в таблице 1.21.

Таблица 1.20 - Максимальные расходы воды в створах р. Амур

| Год | с. Черняево |  | с. Гродеково |  | с. Помпеевка |  | г. Хабаровск |  | г. Комсомольск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/с | Дата | м3/с. | Дата | м3/с. | Дата | м3/с. | Дата | м3/с. | Дата |
| 1928 | 4180 | 15.07 | 29000 | 31.07 | 31500 | 8.08 | 34500 | 17.08 | — | — |
| 1932 | 8730 | 18.06 | 14600 | 22.06 | 19800 | 29.07 | 37200 | 13.09 | 37900 | 13.09 |
| 1938 | 8860 | 16.07 | 22900 | 27.07 | 26000 | 2.08 | 29400 | 22.09 | 28600 | 12.09 |
| 1951 | 8070 | 5.09 | 20900 | 8.09 | 25200 | 08.09 | 38900 | 21.09 | 35500 | 29.09 |
| 1953 | 6130 | 25.06 | 25100 | 22.07 | 24300 | 29.07 | 35300 | 6,7.08 | 31600 | 18,19.08 |
| 1956 | 14100 | 18.06 | 21700 | 14,15.06 | 25200 | 20.06 | 35300 | 27.09 | 34200 | 5.10 |
| 1957 | 6570 | 4.09 | 15200 | 6.09 | 18300 | 11.09 | 36500 | 20.09 | 34500 | 30.09 |
| 1958 | 22200 | 16.07 | 29600 | 21.07 | 28800 | 30.07 | 30100 | 8,9,08 | 28500 | 18-21.08 |
| 1959 | 12700 | 4.09 | 26900 | 9.09 | 28700 | 14,15.09 | 38900 | 20.09 | 34700 | 26-29.09 |
| 1960 | 13800 | 22.05 | 21500 | 26.05 | 23200 | 01.06 | 34300 | 10,11.9 | 36400 | 23-25.09 |
| 1961 | 7370 | 27.06 | 16300 | 27.09 | 26300 | 9.07 | 32500 | 5,6.08 | 35500 | 12,13.08 |
| 1963 | 10900 | 29.06 | 19400 | 13.07 | 21700 | 17,18.07 | 28300 | 25,26.8 | 29400 | 7,8.09 |
| 1972 | 7140 | 1.09 | 26500 | 02.08 | — | — | 32600 | 10.08 | 33200 | 25.08 |
| 1981 | 18100 | 18.08 | 22300 | 23.08 | — | — | 30500 | 6.09 | 33100 | 12-14.09 |
| 1984 | 20000 | 10.08 | 28000 | 15.08 | — | — | 37700 | 1.09 | 33900 | 08.09 |

Характеристики происходящих на Амуре наводнений, приведенные в таблице 6.2 книги 2, относятся только к створам гидропостов и к максимальным годовым уровням (расходам) воды. В то же время фактическое количество наводнений может существенно отличается от данных показателей, поскольку в течение года могут наблюдаться несколько наводнений. Так, например, в 1928 г. на Среднем Амуре произошло 4 наводнения. Повторяемость общего числа наводнений на Верхнем Амуре составляет 43,8 %, на Среднем – 62,5 %.

Кроме указанных в таблице лет  большие паводки наблюдались в 1991, 1998, 2004, 2007 и 2008 годах

На Верхнем Амуре наибольшая частота наводнений всех категорий отмечается в мае, июле и августе; катастрофические наводнения наблюдаются здесь в июле; малые наводнения могут проходить в период третья декада апреля – первая декада сентября.

На Среднем Амуре малые наводнения наблюдаются с мая по сентябрь;

Таблица 1.21 - Повторяемость (%) наводнений на р. Амур

| Пункт | Категория наводнений | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Количество наводнений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черняево | Малые | 18,8 | 12,5 | 25,0 | 12,5 | 25,0 | 6,2 |  | 16 |
|  | Большие |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 2 |
|  | Выдающ |  | 25,0 |  | 25,0 | 50,0 |  |  | 4 |
|  | Катастроф. |  | 16,7 |  | 66,7 | 16,6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ =28 |
| Гродеково | Малые |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 5 |
|  | Большие |  |  |  | 66,7 | 33,3 |  |  | 3 |
|  | Выдающ. |  |  |  | 33,3 | 33,3 | 33.3 |  | 3 |
|  | Катастроф. |  |  |  | 66.7 | 33.3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ =14 |
| Хабаровск | Малые | 2,3 | 6,8 | 9,1 | 15,9 | 31,8 | 34,1 | 2,3 | 44 |
|  | Большие |  |  |  | 8,3 | 41,7 | 50,0 |  | 12 |
|  | Выдающ. |  |  |  |  | 72,7 | 27,3 |  | 11 |
|  | Катастроф. |  |  | 12,5 |  | 12,5 | 75,0 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ =75 |
| Комсомольск-на-Амуре | Малые |  | 5,9 | 5,9 |  | 47,0 | 29,4 | 11,8 | 17 |
|  | Большие |  | 11,8 | 11,8 | 5,9 | 29,4 | 35,3 | 5,9 | 17 |
|  | Выдающ. |  | 14,3 |  |  | 28,6 | 42,8 | 14,.3 | 14 |
|  | Катастроф. |  |  |  |  | 11,1 | 77,8 | 11,1 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ =57 |

остальные категории в июле, августе.

На Нижнем Амуре в его верхней части малые наводнения наблюдаются с апреля по октябрь; основная часть больших, выдающихся и катастрофических наводнений отмечаются в августе – сентябре. Ниже по течению наибольшая повторяемость всех категорий наводнений смещается на август – октябрь; максимум катастрофических наводнений по всей длине Нижнего Амура приходится на сентябрь.

Общее количество наводнений за 96–112-летний период изменяется от 14 на Среднем Амуре до 28 - на Верхнем и 75 - на Нижнем Амуре. Повторяемость их соответственно составляет 14,6; 25,7 и 67,7 %.

Следует отметить, что на Среднем и Нижнем Амуре ряды наблюдений за уровнями и расходами воды с 1976 г. несколько нарушены, вследствие введения в эксплуатацию Зейской ГЭС, и потому частота наводнений с 1976 г. на участке от устья р. Зея до устья р. Бурея уменьшилась  с 15 до 11 %.  При этом в нижнем бьефе Зейской ГЭС максимальный расход 1%-ной обеспеченности (23000 м3/с) уменьшился; по регламенту работы ГЭС при паводках менее 1%-ной обеспеченности сброс воды ограничивается 3500 м3/с.

Подавляющая часть наводнений в бассейне р. Амур, как отмечалось выше, формируется в тёплое время года за счёт жидких атмосферных осадков, выпадение повышенных значений которых и является основной причиной наводнений.

Осадки охватывают обширные площади (100–200 тыс. км2 и более), продолжительность их составляет 20–30 суток, количество их за  отдельные дожди нередко превышают 2–3 месячные нормы (200–400 мм); суточные максимумы осадков могут превышать 100 мм.

Паводки, возникающие на каком-либо участке реки и вызывающие высокий подъём уровня воды, ниже по течению распластываются за счёт сил трения и затопления пойменных территорий, вследствие чего происходит существенное снижение расходов и уровней воды.

Наиболее четко это проявляется на участках с отсутствием значительных притоков: на Верхнем Амуре – до впадения р. Зея, на Среднем – до впадения р. Сунгари и Уссури, на Нижнем Амуре – ниже устья р. Уссури.

Однако, если дождями (как ливневыми, так и обложными) охвачены водосборы отдельных или нескольких основных притоков, расходы паводков нарастают вниз по реке, суммируясь с расходами основных притоков. В этом случае наводнения формируются под воздействием процессов распластывания паводков и их суммирования. Таким образом, в частности, сформированы выдающиеся и катастрофические наводнения в 1958, 1981, 1984 гг.

Выдающиеся и катастрофические наводнения в 1928, 1951, 1960, 1972 гг. также  сформированы паводками на отдельных участках реки.

Орографические строение бассейна Амура накладывает определённый отпечаток на пространственное распределение паводкообразующих дождей по территории. Горные структуры постоянно тормозят движение влагонесущих масс воздуха циклонических систем, что способствует появлению повышенных сумм выпадающих осадков  в одних и тех же районах.

Выделяются следующие районы преимущественного формирования навод-нений на Амуре:

- Верхнеамурский. Горный узел хребтов Большого Хингана, Борщовочного, Яблонового – влияет на нижние течения рек Шилка и Аргуни, Верхнего Гилюя и левобережных притоков среднего течения р. Сунгари. Большие наводнения формируются после дождей со слоем 90–110 мм, выдающиеся - со слоем более 150 мм; при 200 мм на Верхнем Амуре образуются катастрофические наводнения.

- Зее-Норский. Район стыка горных хребтов Станового, Джагды, Джугдыр. Зона влияния – Верхняя Зея и правые притоки верховьев р. Селемджа; оказывает влияние на формирование наводнений на Среднем Амуре. Для малых наводнений характерны осадки 50–100 мм за дождь, больших – 100–200 мм, выдающихся и катастрофических - 200–250 мм.

- Селемджино-Бурея-Амгуньский. Район сочленения хребтов Ям-Алинь,  Дусе-Алинь и Буреинского. Зона влияния – реки: Селемджа, Бурея и Амгунь. Паводочные волны из района сбрасываются по радиально расходящимся речным системам. Осадки 200–250 мм участвуют в образовании больших и выдающихся  наводнений на Среднем и Нижнем Амуре.

- Сунгари-Уссурийский очаг, Маньчжуро-Сихотэ-Алиньский горный район; реки: Сунгари, Уссури.

- Наводнения возникают как на р. Сунгари, так и на Уссури раздельно, а также на обеих реках одновременно, оказывая воздействие на прохождение наводнений на Нижнем Амуре, независимо от влияния других крупных притоков.

Характеристики наводнений (глубина и продолжительность затопления, повторяемость) существенно зависят от морфометрии участка или створа, для которых они определяются. При равных условиях формирования в горной (п.п. Черняево, Гродеково, Помпеевка) и равнинной (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре) местности они будут совершенно различны.

Так как стандартную сеть пунктов наблюдений за уровнями воды располагают, как правило, в сужениях русла, в створах, где пойма зачастую отсутствует, показатели наводнений по этим постам не характерны для равнинных территорий, расположенных ниже или выше поста.

Более представительными являются характеристики расхода воды, формирующие наводнение. При известном расходе воды в створе наблюдений переход к уровням воды может быть осуществлен по связи «уровень – расход» для любых близлежащих участков с учётом их морфометрии.

Сравнительно небольшое количество наводнений, отмечающееся по данным гидрометрических наблюдений, на Верхнем и Среднем Амуре частично связано с тем, что посты наблюдений за уровнями воды здесь расположены в повышениях местности на участке реки со слабо развитой поймой.

Из общего количества наводнений наибольшая повторяемость отмечается для малых 35,7–58,7 %, для выдающихся и катастрофических аналогичные значения составляют 25,4–42,8 %, последовательно снижаясь от Верхнего к Нижнему Амуру.

Негативное воздействие наводнений

В связи с тем, что на значительной части территорий субъектов РФ, примыкающих к бассейну р. Амур, преобладает горный рельеф, наибольшему хозяйственному освоению подвержены долины водотоков, в которых располагается большое количество населённых пунктов, а также основная часть сельскохозяйственных угодий. Эта ситуация приводит к тому, что наводнения здесь являются наиболее значительными из природных экстраординарных рисков и самым негативным фактором, влияющим на экономику региона. Ущербы от высоких наводнений на Амуре многократно превышают аналогичные показатели по РФ. По отраслям ущербы от наводнений в бассейне р. Амур распределяются следующим образом: сельское хозяйство ~ 41 %; промышленность и коммунальное хозяйство ~ 30 %; автодорожный транспорт ~ 11 %; прочие отрасли ~ 10 %; население ~ 8 %.

В то же время следует отметить, что определённый режим протекания паводков и сопутствующих им наводнений с уровнями до 10%-ной обеспеченности совершенно необходим для экологии реки, так как паводки определяют промывной режим речной системы; увеличивают самоочищающую способность реки; положительно влияют на воспроизводство рыбы; создают благоприятные условия для миграции проходных рыб; приводят к заилению пойм более плодородным слоем почвы.

- Непосредственно оценка негативных последствий наводнений в Амурском бассейне проводилась за период с 2000 по 2006 годы.

- В течение этого периода наибольшие уровни воды наблюдались:

- Забайкальский край – в 2000, 2002–2003 гг.;

- Амурская область – в 2000, 2002–2004 гг.;

- Хабаровский край – в 2001, 2004–2005 гг.;

- Приморский край – в 2000 г.

Очевидно, что возможное негативное влияние наводнений в значительной степени зависит от характеристик этого природного процесса. За рассматриваемый период выдающийся паводок (порядка 7,0 % обеспеченности по уровню воды в створе г. Лесозаводск – р. Уссури) прошёл только в 2000 году на территории Приморского края. В пределах остальных субъектов РФ подобных паводков не было.

Наводнение, вызванное паводком 2000 года, оказало существенное негативное влияние на экономическую обстановку Приморья. Так, (в этот год) прирост ВРП был самым низким за весь рассматриваемый период, что говорит о замедлении экономического роста. Большой ущерб понесло сельскохозяйственное производство. При наибольших за период 2000–2006 гг. посевных площадях зерновых культур, картофеля и овощей сбор зерна был на уровне 2004 года (когда посевные площади были существенно сокращены), сбор картофеля и овощей был наименьшим, а подобный результат негативного воздействия вод создает угрозу продовольственной безопасности региона.

Кроме экономической обстановки, наводнение 2000 года оказало негативное влияние и на социальные условия проживания населения. Так, утрата урожая и повреждение строений (особенно в сельских населённых пунктах) привели к снижению качества жизни жителей и обострению социальной напряженности. Как следствие, это привело (в 2000–2001 гг.) к максимальному за весь рассматриваемый период оттоку населения, что в свою очередь осложнило экономическое развитие Приморья.

Как уже говорилось выше, подобное наводнение прошло только в Приморском крае. Не столь значительные паводки, прошедшие в остальных субъектах РФ, существенного воздействия на динамику ВРП не оказали (явной зависимости нет). Однако паводок 2003 года, все-таки, оказал негативное влияние на сельскохозяйственное производство в Забайкальском крае и Амурской области. Так, при наибольших за рассматриваемый период посевных площадях зерна, в Забайкальском крае произошло резкое снижение сбора зерновых культур. В Амурской области, при наличии наибольших посевных площадях картофеля, сбор урожая был минимальным, а при относительно равных с 2002 годом посевных площадях овощей произошло резкое снижение их валового сбора. Ущерб, понесённый сельским хозяйством, не мог не осложнить продовольственную ситуацию в регионе и, очевидно, привел к снижению уровня жизни в сельских районах, за счёт снижения доходов сельхозпроизводителей.

В общем случае ущербы от наводнений в населённых пунктах и промзонах обусловлены площадью и глубиной затопления; для сельскохозяйственных угодий – продолжительностью затопления, так как длительное затопление приводит к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур, а затопление в течение месяца и более приводит к трансформации луговых сообществ в сторону болотных форм. Кроме этого, происходит ухудшение качества сельхозугодий как в результате смыва почвенного слоя, так и их занесения наносами.

- В ходе прохождения наводнений возможно повреждение источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (как поверхностных, так и подземных), загрязнение их и водоносных горизонтов опасными химическими веществами из складских помещений ядохимикатов, хранилищ горюче-смазочных средств, нефтехранилищ и др. А это (в свою очередь) ведёт к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

- Таким образом, можно констатировать, что проявление негативных последствий воздействия наводнений на рассматриваемой территории может существенно снижать темпы социально-экономического развития региона и, в первую очередь, это связано с:

- затоплением населённых пунктов;

- затоплением сельскохозяйственных угодий;

- разрушением коммуникаций, объектов промышленного производства и соцкультбыта;

- загрязнением и разрушением источников водоснабжения;

- ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки;

- обострением социальной напряжённости и оттоком населения.

Негативное воздействие русловых процессов

Использование водных объектов и освоение прилегающих к ним приречных земельных территорий  зачастую сопровождаются воздействием рек на инженерные и культурные объекты, вызывают опасные нарушения их функционирования или разрушение. При этом опасность зависит как от природных, так и природно-антропогенных процессов.

Опасной является любая руслоформирующая работа рек в пределах речных долин. Самые же опасные проявления могут быть связаны как с естественным развитием русловых процессов, так и с антропогенным вмешательством в русловой режим реки при строительстве различных хозяйственных объектов, разработке полезных ископаемых, сельскохозяйственном и рекреационном использовании ресурсов речных русел и пойм.

К числу природных процессов формирования русла на больших реках, которые являются опасными для инженерных сооружений в руслах и на берегах рек, относятся:

- размывы пойменных берегов и уступов аккумулятивных речных террас;

- разрушение высоких бортов долины и уступов цокольных террас, сложенных трудно размываемыми породами, за счёт оползневых, осыпных и обвальных процессов, спровоцированных подмывом рекой оснований склонов;

- образование аккумулятивных форм руслового рельефа и их динамика.

При размывах берегов часто разрушаются прибрежные строения, дороги и другие коммуникации, в том числе построенные в то время, когда река была далеко от них, подмываются береговые опоры мостов, провисают трубопроводы, дюкеры, кабели, проложенные через реки, утрачиваются плодородные земли и лесные угодья. Аккумуляция наносов в руслах приводит к заиливанию или занесению водозаборов и водовыпусков, акваторий портов и судовых ходов.

Опасные проявления русловых процессов, вызванные хозяйственной деятельностью в руслах рек, на поймах и приречных территориях, связаны с: функционированием водохранилищ (врезанием русел в нижних бьефах гидроузлов); добычей стройматериалов из русел и разработкой в них россыпных месторождений полезных ископаемых; возведением сооружений, изменяющих гидравлические характеристики потока и вызывающие местные размывы или намывы в руслах.

На малых реках основные явления, вызванные деятельностью человека, связаны с заиливанием или занесением их русел в результате эрозии почв водосборов при их распашке. При этом нарушается источники грунтового питания, что уменьшает водность реки, заносятся водозаборы, заболачиваются пойменные земли.

Опасным считается только антропогенно-обусловленное заиление, связанное с распашкой водосборов и ускоренной эрозией почв; естественное заиление рек в депрессиях рельефа, где преобладают бочажинные русла, опасными не являются, хотя и обладают повышенной уязвимостью к антропогенному прессу.

Проблемы, связанные с русловыми деформациями в бассейне р.Амур

К проблемам, связанным с русловыми деформациями в бассейне р.Амур следует отнести: размыв и разрушение берегов; осложнение ситуаций на акваториях портов и причалов в результате обмеления рек; образования отмелей и островов, связанных с переносом наносов, вызванных размывом берегов и  смещением  фарватера, что приводит к изменению положения государственной границы; изменение динамики русловых процессов в результате строительства и эксплуатации ГЭС; ухудшение судоходных условий; увеличение мутности воды в процессе разработок россыпных месторождений полезных ископаемых;  возможное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в результате размыва скотомогильников и разного рода стихийных  свалок.

Размыв и разрушение берегов рек бассейна р.Амур происходит как в результате природных процессов (горизонтальные русловые деформации), так и антропогенных факторов (в результате проведения берегоукрепительных работ, добычи полезных ископаемых, строительства ГЭС).

Горизонтальные русловые деформации способствуют возникновению процессов, несущих разрушение берегов, вследствие чего происходит:

- уничтожение сельскохозяйственных угодий, сокращение их площадей;

- разрушение некоторых объектов на берегах (жилых домов, хозяйственных построек), а в отдельных случаях – и населённых пунктов в целом.  Размыв берегов на реке Амур угрожает разрушением территорий в посёлках  Орловка, Новопетровка, Иннокентьевка;

- ухудшение условий работы водозаборов и водовыпусков;

- провисание и возможное повреждение кабелей, дюкеров, подземных коммуникаций;

- угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в результате возможного размыва скотомогильников, в том числе захоронения животных, болевших опасными инфекционными заболеваниями (ящур, сибирская язва и др.), организованными в периоды, когда русло реки находилось на значительном удалении  от данных участков;

- размыв российского берега рек Амур и Уссури под влиянием берегозащитных сооружений, возводимых китайской стороной.

На территории Дальнего Востока в настоящее время отсутствует необходимое количество берегоукрепляющих сооружений. Доля искусственно укреплённых российских берегов Амура на трансграничном участке составляет менее 2 %, тогда как китайский берег укреплён более чем на 22 %.

Одностороннее берегоукрепление китайской стороной обеспечивает стаби-лизацию их береговой линии и создаёт благоприятные условия для свободно развития деформаций в пределах неукреплённой российской части русла, их интенсификации и смещения к нему фарватера. Последнее влечёт за собой, во-первых, безвозвратную потерю земель из-за размыва берегов; во-вторых, к российскому берегу смещается фарватер и следующая по нему государственная граница.

Осложнение ситуации на акваториях портов и причалов происходит в результате обмеления рек, образования отмелей и островов, связанных с переносом наносов, вызванных размывом берегов, и смещение фарватера. Например, переформирование русла в виде образования многочисленных пойменных рукавов на Амуре в районе Усть-Уссурийского (Хабаровского) разветвления осложнило судоходство в районе г. Хабаровска и за период с 1973 по 1999 годы способствовало отторжению 12,6 км2 берега и формированию новых островов.

На реках Амур и Уссури горизонтальные деформации русла обусловливают изменение положения государственной границы между Россией и Китаем, которая проходит по их фарватеру. Например, переход части территории РФ к Китаю может произойти в результате перераспределения потока воды, перемещения фарватера из основного русла р. Уссури в рукава, прилегающие к российскому берегу,  и слияния отдельных островов с китайским берегом (острова Сторожевой, Кутузова, Киселёвский, Невельского).

На р. Зея на участке 112 км ниже плотины в настоящее время происходит аккумуляция наносов, выносимого с приплотинного к Зейской ГЭС участка. По сравнению с естественным водным режимом здесь наблюдается формирование многочисленных молодых островов. За последний 30-летний период количество островов возросло почти в 1,6 раза.

Среднемноголетние расходы на р. Зея по сравнению с естественными условиями в период закрытого русла возросли в 20–25 раз (с 50 м3/с в зимнюю межень  до 700–1300 м3/с). В результате интенсифицировались русловые деформации в зимний период, проявляющиеся в увеличении скоростей смещения и размеров донных гряд. Плёсы и судоходные прорези в пределах перекатов стали быстрее заноситься.

Вследствие уменьшения транспортирующей способности главной реки во время прохождения паводков по её притокам, в русле Зеи формируются подводные и надводные конусы выноса из крупнообломочного (валуны, галька) материала. Вдаваясь в русло Зеи на 240–260 м, они сужают фарватер Зеи, приводят к формированию мелководных зон на перекатах, осложняя работу водного транспорта. Изменения в русле Зеи в условиях регулирования стока и ухудшения судоходных условий приводят к утрате Зейско-Селемджинской воднотранспортной магистрали протяжённостью 800 км.

В процессе добычи ПГС земснарядами, а также в результате активизации процессов линейного и плоскостного смыва с отвалов в пределах техногенных участков долин водотоков, нарушенных в процессе разработок россыпных месторождений полезных ископаемых, значительно возрастает мутность воды, достигая 5–6 тыс. мг/л, что в 40–50 раз превышает естественные значения, даже в период прохождения руслоформирующих расходов воды. Данные процессы могут вызывать заиливание нерестилищ рыб, пагубно влияет на миграцию молоди кеты.

Всё выше указанное оказывает неблагоприятное влияние как на экономическую, так и на социальную обстановку в пределах рассматриваемой территории. Сокращение площадей сельхозугодий тормозит развитие сельского хозяйства региона, что сказывается на его продовольственной безопасности. Уменьшение территорий населённых пунктов снижает возможности развития поселений (в том числе, развитие промышленности), а в совокупности с подмывом и разрушением строений, снижает качество жизни населения, обостряет социальную напряженность и способствует оттоку жителей.

Ухудшение условий работы водозаборов и возможное повреждение коммуникаций может приводить к нарушению питьевого и промышленного водоснабжения, перебоям в подаче электроэнергии, что нарушает работу предприятий и, в конечном счёте, снижает ВРП, тормозя экономическое развитие.  При этом, нарушение водо- и энергоснабжения снижает уровень жизни населения и ведет к обострению социальной напряженности.

Осложнение условий судоходства снижает возможности осуществления грузоперевозок водным транспортом, что замедляет экономическое развитие прибрежных территорий и уменьшает потенциал экспорта и импорта продукции.

Кроме выше сказанного, плановые деформации русел пограничных рек способствуют обострению отношений с сопредельными государствами. Так, на фоне одностороннего укрепления берегов со стороны КНР создаются благоприятные условия для свободно развития деформаций в пределах неукреплённой с российской стороны части русел рек. Это ведет к смещению фарватера к территории РФ, что в свою очередь влечет: безвозвратную потерю земель, из-за размыва берегов; смещение проходящей по фарватеру государственной границы и возникновению спорных вопросов.

1.6 Характеристика хозяйственного освоения бассейна и существующей         водохозяйственной инфраструктуры

Хозяйственное освоение территории бассейна

По данным [18] на 10.08.2012 г. (в пределах каждого субъекта РФ и рассматриваемых подбассейнов в бассейне р.Амур) в собственность водные объекты не предоставлялись, а осваивались на условиях совместного водопользования с изъятием либо без изъятия водных ресурсов.

По видам водопользования большинство решений составляют решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. Кроме этого, был выдан значительный объем разрешительных документов, регламентирующих деятельность, связанную с забором (изъятием) водных ресурсов из поверхностных водных объектов с условием возврата воды в водные объекты По остальным видам использования водных объектов было выдано менее 10,0 % от общего объёма разрешительной документации (рис.1.3-1.11).

Следует отметить, что в настоящее время происходит достаточно интенсивное использование водных объектов бассейна р. Амур, особенно и связи со строительством нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (для размещения подводных трубопроводов). Однако дноуглубительные, взрывные, буровые и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водотоков (водоемов) имеют ограниченные сроки осуществления и могут характеризовать только короткий период использования водных объектов. Это позволяет высказать предположение о том, что в долгосрочной перспективе основными видами водопользования здесь являются забор водных ресурсов и отведение сточных вод. Наибольшему хозяйственному освоению водные объекты бассейна р. Амур подвержены в местах размещения населенных пунктов и промышленных предприятий, где в абсолютном большинстве случаев и осуществляются виды водопользования, являющиеся основными для рассматриваемой территории.

Рисунок 1.3 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Шилки

Рисунок 1.4 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Аргуни

Рисунок 1.5 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Амура от слияния Шилки и Аргуни до впадения Зеи

Рисунок 1.6 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Зеи

Рисунок 1.7 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в ГЕ Бурея

Рисунок 1.8 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами Среднего Амура

Рисунок 1.9 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Уссури

Рисунок 1.10 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Амгуни

Рисунок 1.11 – Обобщенная характеристика предоставления прав пользования водными объектами в бассейне Нижнего Амура

Оценка масштабов хозяйственного освоения водных объектов в бассейне р. Амур на территории Забайкальского края проводилась на основе данных, приведенных в [19]. Для бассейна р.Шилка и р.Аргунь, в той или иной мере, используется соответственно 5460,4 и 2037,6 тыс. га земель, которые включают в себя земли, предназначенные для сельскохозяйственного производства, земли населенных пунктов, под дорогами и иного специального назначения. В целом площадь территории, подверженной антропогенной нагрузке составляет соответственно 27,6 % и 47,0 % от общей площади земель основных категорий  (рис. 1.12 и 1.13), где наибольшую площадь занимают земли под лесами и кустарниками. Это говорит о сравнительно малой освоенности бассейна обеих рек. Земельный фонд (для осуществления хозяйственной деятельности) здесь более всего используются в целях сельскохозяйственного производства.

Рисунок 1.12 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий в бассейне р.Шилка

Рисунок 1.13 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий в бассейне р.Аргунь

В разрезе административно-территориальных единиц к наиболее освоенным могут быть отнесены земли Могойтуйского, Борзинского, Агинского, Оловянниского, Кыринского и Ононского муниципальных районов, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют величину, превышающую либо близкую к 400,0 тыс. га (рис. 1.14). Данные районы относятся к бассейну р. Онон и прилегают непосредственно к этому водотоку или (и) к его притокам р. Борзя (Борзинский район) и р. Ага (Могойтуйский и Агинский районы). Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для рек Онон и Борзя не определены, что (в свою очередь) снижает возможности их охраны от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Рисунок 1.14 – Доли земель, подверженных антропогенной нагрузке, в составе

территорий административных районов в бассейне р.Шилка

В Бассейне Аргуни к наиболее освоенным могут быть отнесены земли Краснокаменского, Приаргунского и Александрово-Заводского муниципальных районов, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют величину, превышающую либо близкую к 400,0 тыс. га (рис. 1.15). Первые два из указанных районов прилегают к реке Аргунь, а третий район к достаточно значимому для рассматриваемого бассейна водотоку - Газимур. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для этих водных объектов не определены, что (в свою очередь) снижает возможности их охраны от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Рисунок 1.15 – Доли земель, подверженных антропогенной нагрузке, в составе

территорий административных районов в бассейне р.Аргунь

Оценка масштабов хозяйственного освоения территории, относящейся к российской части бассейна р. Амур на участке водотока от места слияния рек Шилка и Аргунь до впадения р. Зея, проводилась на основе данных, приведенных в [21, 22]. Абсолютно большую часть этой территории охватывают земли лесного фонда (рис. 1.16), что говорит о ее малой освоенности. Для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются в целях сельскохозяйственного производства.

Рисунок 1.16 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий на ВХУ 20.03.03.001

К наиболее освоенным могут быть отнесены земли Шимановского и Благовещенского муниципальных районов, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют более 80,0 тыс. га (рис. 1.17). Данные районы прилегаю непосредственно к р. Амур. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для этого водотока не определены.

Рисунок 1.17 – Доли земель (сельхозугодия и застройка поселений), подверженных антропогенной нагрузке, в составе территорий административных районов

Согласно  [21, 22], абсолютно большую часть бассейна р. Зея охватывают земли лесного фонда (рис. 1.18), что говорит о ее малой освоенности этой территории. Для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются в целях сельскохозяйственного производства.

Рисунок 1.18 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий

К наиболее освоенным могут быть отнесены земли Октябрьского, Ивановского, Серышевского и Белогорского муниципальных районов, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют более 200,0 тыс. га (рис. 1.19).

Рисунок 1.19 – Доли земель (сельхозугодия и застройка поселений), подверженных антропогенной нагрузке, в составе территорий административных районов

Так же к подобным территориям следует отнести городские округа Шимановск, Свободный, Белогорск и Зея т.к. абсолютно большая часть их земель является землями поселений, которые подвержены антропогенному воздействию. Данные районы прилегают к реке Зея и ее притокам – Ивановка, Томь, Большая Пера. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для части длин этих водотоков (кроме р. Большая Пера) определены, однако не вынесены в натуру, что (в свою очередь) снижает возможности их охраны от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Большую часть бассейна р. Бурея и российской части Амурского бассейна данной территории охватывают земли лесного фонда (рис. 1.20) [21-23]. Для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются в целях сельскохозяйственного производства.

Рисунок 1.20 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий в ГЕ 20.03.05

К наиболее освоенным могут быть отнесены земли Михайловского и Тамбовского муниципальных районов, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют более 200,0 тыс. га (рис. 1.21). К подобным территориям следует отнести городские округа Райчихинск и Прогресс т.к. абсолютно большая часть их земель является землями поселений, которые подвержены антропогенному воздействию. По данным районам протекают достаточно значительные реки Гильчин, Завитая, Дим,  Райчиха и Кивда, кроме этого муниципальные районы прилегаю непосредственно к реке Амур.  Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для части длин этих водотоков (кроме р. Амур и р. Кивда) определены, однако не вынесены в натуру, что снижает возможности их охраны от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Рисунок 1.21 – Доли земель (сельхозугодия и застройка поселений), подверженных антропогенной нагрузке, в составе территорий административных районов

Для оценки масштабов хозяйственного освоения российской части бассейна Среднего Амура использовались данные, приведенные в [21, 22, 24, 25]. Абсолютно большую часть данной территории охватывают земли лесного фонда (рис. 1.22), а для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются в целях сельскохозяйственного производства.

Рисунок 1.22 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий в ГЕ 20.03.06

Здесь к наиболее освоенным могут быть отнесены земли Ленинского (ЕАО) и Архаринского (Амурская область) муниципальных районов, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют более 120,0 тыс. га (рис. 1.23). Эти районы прилегают к р. Амур и по их территории протекают достаточно значительные водотоки - Архара, Биджан. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон здесь определены только для части р. Архара, однако не вынесены в натуру.

Рисунок 1.23 – Доли земель, подверженных антропогенной нагрузке, в составе

территорий административных районов (сельхозугодия, застройка поселений) в ГЕ 20.03.06

Согласно [23, 26], в бассейне р. Уссури также большую часть данной территории охватывают земли лесного фонда (рис. 1.24), а для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются для сельскохозяйственного производства.

Рисунок 1.24 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий в бассейне Уссури

К наиболее освоенным могут быть отнесены земли муниципального района им. Лазо (Хабаровский край) и Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов Приморского края, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют около 150,0 тыс. га (рис. 1.25). Так же к подобным территориям следует отнести городские округа Приморского края Дальнереченск, Арсеньев и Спасск-Дальний т.к. абсолютно большая часть их земель является землями поселений, которые подвержены антропогенному воздействию. Ряд данных районов прилегает к озеру Ханка, так же по территории этих муниципальных образований протекают реки Нестеровка, Комиссаровка, Илистая, Кулешовка, Спасовка, Уссури, Сунгач, Большая Уссурка, Малиновка, Арсеньевка и Хор. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для этих водотока не определены. Исключение составляет река Уссури, для которой в пределах Приморского края подобная работа проведена. Однако границы водоохранных зон на местности не закреплены, а это и выше изложенное указывает на пониженную эффективность охраны водных объектов от негативного воздействия хозяйственной деятельности в бассейне р. Уссури.

Рисунок 1.25 – Доли земель (сельхозугодия, земли застройки поселений и промышленности), подверженных антропогенной нагрузке, в составе территорий административных районов в бассейне Уссури

Оценка масштабов хозяйственного освоения бассейна р. Амгунь проводилась на основе данных, приведенных в [23]. Здесь также доминируют земли лесного фонда (рис. 1.26), что говорит о ее малой освоенности. Для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются под застройку населенных пунктов. Основное количество поселений (источников антропогенного воздействия) здесь расположено непосредственно у р. Амгунь. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для этого водотока не определены.

Рисунок 1.26 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий в бассейне Амгуни

Масштаб хозяйственного освоения бассейна Нижнего Амура оценивался на основе данных, приведенных в [23]. Здесь как и везде большую часть территории охватывают земли лесного фонда (рис. 1.27), что говорит о ее малой освоенности. Для осуществления хозяйственной деятельности земельный фонд здесь более всего используются под застройку населенных пунктов.

Наиболее освоенными являются земли Хабаровского муниципального района, где территории, подверженные антропогенной нагрузке, составляют более 250,0 тыс. га (рис. 1.28). К подобным территориям следует отнести городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре т.к. абсолютно большая часть их земель является землями поселений, которые подвержены антропогенному воздействию. Данные районы прилегают к реке Амур. Согласно информации, приведенной в [20], границы водоохранных зон для этого водотока не определены.

Рисунок 2.27 – Характеристика долевого соотношения площадей

земель различных категорий Хабаровского края

Рисунок 1.28 – Доли земель (сельхозугодия, земли застройки поселений и промышленности), подверженных антропогенной нагрузке, в составе территорий административных районов Хабаровского края

Всего по бассейну Амура в той или иной мере используется 412,0 тыс. кв. км земель. В пределах Российской Федерации, на долю которой приходится порядка 49,3 % территории бассейна рассматриваемого водотока, подвержено антропо-генной нагрузке 117,4 тыс. кв. км, что составляет всего 11,6 % от общей площади земель, относящихся к РФ.

Для целей сельскохозяйственного производства, развития поселений и инфраструктуры (промышленность, транспорт и т.д.) используется сравнительно малая часть российской территории бассейна.

В разрезе субъектов Российской Федерации, расположенных (полностью или частично) на землях Амурского бассейна, основные массивы угодий, используемых в сельскохозяйственном производстве, находятся в Забайкальском крае (38,2 тыс. кв. км) и Амурской области (25,1 тыс. кв. км). Орошаемые земли преобладают в Приморском крае, что  связано с рисосеянием.

Самые значительные площади земель населённых пунктов и инфраструктуры находятся в пределах Хабаровского и Забайкальского краев – порядка 40 % от их общей площади на российской территории Амурского бассейна по каждому из указанных субъектов РФ.

Таким образом, можно констатировать:

- относящаяся к Российской Федерации часть водосборной площади р. Амур подвержена наибольшему хозяйственному освоению в пределах Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края;

- одними из основных видов хозяйственной деятельности являются сельскохозяйственное производство и лесопользование.

Водохозяйственная инфраструктура бассейна

Водохозяйственный комплекс (ВХК) бассейнов рассматриваемых рек включает в себя следующие основные гидротехнические сооружения, предназначенные для использования поверхностных водных объектов и предупреждения вредного воздействия вод:

- водохранилища и пруды различного назначения;

- защитные и регулировочные сооружения;

- сооружения, предназначенные для забора вод из природных водных объектов;

- сооружения, предназначенные для водоотведения.

Объекты ВХК являются одной из важнейших составляющих народно-хозяйственного комплекса субъектов РФ. От работы сооружений, предназначенных для отведения сточных вод, зависит качество вод водных объектов. С помощью водохранилищ и подземных водозаборов обеспечивается водоснабжение населения, промышленных предприятий и орошение сельскохозяйственных угодий. Строительство защитных и регулировочных сооружений проводится с целью: защиты  берегов  и расположенных на них посевов и строений от размыва; защиты водозаборных сооружений и оросительных систем от подмыва и занесения наносами; защиты промышленных сооружений от смыва речными потоками; защиты культурных земель, промышленных предприятий и населенных пунктов от затопления при паводковых разливах, когда воды реки выходят из берегов.

Водохранилища и пруды

В пределах рассматриваемых бассейнов расположено 212 искусственных водных объектов, образованных напорными гидротехническими сооружениями. Их количество по субъектам РФ и водным объекта показано в таблице 1.22.

Таблица 1.22 – Распределение напорных гидротехнических сооружений по субъектам РФ и водным объектам

| № п/п | Водный объект | Субъекты РФ | Напорные ГТС (водохранилища и пруды) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шилка | Забайкальский край | 12 |
| 2 | Аргунь | То же | 2 |
| 3 | Амур от истока до Зеи | То же | 1 |
|  |  | Амурская область | 6 |
| 4 | Зея | То же | 50 |
| 5 | Бурея | То же | 57 |
| 6 | Средний Амур | То же | 3 |
|  |  | ЕАО | 2 |
| 7 | Уссури | Приморский край | 63 |
| 8 | Амгунь | Хабаровский край | - |
| 9 | Нижний Амур | То же | 16 |

По современным видам использования искусственные водные объекты можно разделить на следующие основные категории: объекты, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве; объекты, используемые для целей энергетики; объекты сельскохозяйственного назначения; объекты промышленности; объекты, используемые для рекреации;

Многие из искусственных водоёмов на территории бассейна были предназначены для орошения сельскохозяйственных угодий (табл.1.23). Их число составляет 49% от общего количества. Необходимо отметить, что водные объекты, предназначенные для орошения, в настоящее время по целевому назначению в основном не используются, а являются рекреационными. В большинстве случаев рекреация неорганизованная, т.е. водохранилища и пруды используются как объекты общего пользования. Несмотря на то, что искусственные водоемы, используемые для ЖКХ и энергетики, составляют всего 4,7% и 2,8%, соответственно, от общего количества водохранилищ и прудов, они являются наиболее ответственными объектами ВХК. Это обусловлено их значимостью для систем жизнеобеспечения населённых пунктов и промышленности. К тому же объём большей части подобных водохранилищ превышает 1,0 млн. м3, что, в случае аварии, связанной с прорывом напорного фронта, создает предпосылки для возникновения ЧС на больших площадях (в том числе, за счёт прекращения водоснабжения и обеспечения электроэнергией).

Таблица 1.23 – Распределение водохранилищ и прудов по видам использования

| № п.п. | Субъекты РФ | Вид использования водохранилищ и прудов |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЖКХ | Энергетика | Сельское хозяйство | Промышленность | Рекреация | Противопаводковое |  |
| Р.Шилка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по проекту | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 12 |
| 2 | по факту | 1 | 2 | - | 2 | 7 | - | 12 |
| Р.Аргунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
|  | по факту | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Амур от истока до Зеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 7 |
|  | по факту | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 7 |
| Зея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | 1 | 1 | 45 | 3 | - | - | 50 |
|  | по факту | 1 | 1 | 45 | 3 | - | - | 50 |
| Бурея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | 1 | 1 | 55 | - | - | - | 57 |
|  | по факту | 1 | 1 | - | - | 55 | - | 57 |
| Средний Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
|  | по факту | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Уссури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | 1 | 2 | 58 | - | - | 2 | 63 |
|  | по факту | 1 | 2 | 48 | - | 10 | 2 | 63 |
| Амгунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | - | - | - | - | - | - | - |
|  | по факту | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижний Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по проекту | 4 | - | 10 | 1 | 1 | - | 16 |
|  | по факту | 4 | - | - | 1 | 11 | - | 16 |

В пределах бассейна р. Амур70,8% искусственных водоёмов представлено прудами объемом менее 1,0 млн. м3(табл.1.24 и 1.25). Эти объекты являются водоёмами, построенными в ходе мелиорации земель для нужд сельского хозяйства. Водохранилища объёмом свыше 1,0 млн. м3 представлены в основном объектами (29,2%), используемыми для нужд ЖКХ, энергетики, промышленности и рекреации.

Таблица 1.24 – Распределение водохранилищ и прудов в зависимости от полного объёма

| № п.п. | Бассейн | Объёмы водохранилищ и прудов, млн. м3 |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,5 | от 0,5 до 1,0 | от 1,0 до 10 | от 10 до 100 | более 100 |  |
| 1 | р.Шилка | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 12 |
| 2 | р.Аргунь | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | Амур от истока до Зеи | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
| 4 | р.Зея | 24 | 13 | 12 | - | 1 | 50 |
| 5 | р.Бурея | 21 | 17 | 18 | - | 1 | 57 |
| 6 | Средний Амур | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| 7 | р.Уссури | 45 | 10 | 3 | 5 | - | 63 |
| 8 | р.Амгунь | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нижний Амур | 7 | 3 | 4 | 2 | - | 16 |

Таблица 1.25 - Распределение напорных гидротехнических сооружений по водохозяйственным участкам

| № п/п | Наименование водного объекта | Коли- чество | Назначение | Полный объем, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шилка |  |  |  |  |
| 1 | ВХУ 20.03.01.001 | 4 | Водоснабжение и орошение | От 0,3 до 4,0 |
| 2 | ВХУ 20.03.01.002 | 2 | Рекреация и орошение | От 0,6 до 3,8 |
| 3 | ВХУ 20.03.01.003 | 3 | Техническое водоснабжение и орошение | От 0,2 до 15,60 |
| 4 | ВХУ 20.03.01.004 | 3 | Водоснабжение | От 1,15 до 8,30 |
| Аргунь |  |  |  |  |
| 5 | ВХУ 20.03.02.001 | 2 | Водоснабжение и орошение | От 2,015 до 11,42 |
| Амур от истока до Зеи |  |  |  |  |
| 6 | ВХУ 20.03.03.001 | 7 | Техническое водоснабжение, водоснабжение, рыборазведение и орошение | От 0,57 до 4,9 |
| Зея |  |  |  |  |
| 7 | ВХУ 20.03.04.001 | 1 | Энергетика | 68420 |
| 8 | ВХУ 20.03.04.002 | 3 | Техническое водоснабжение и орошение | От 1,3 до 6,0 |
| 9 | ВХУ 20.03.04.003 | - | - | - |
| 10 | ВХУ 20.03.04.004 |  | Рыборазведение и орошение | От 0,015 до 2,4 |
| Бурея |  |  |  |  |
| 11 | ВХУ 20.03.05.001 | 1 | Энергетика | 20940 |
| 12 | ВХУ 20.03.05.002 | 3 | Водоснабжение и орошение | От 0,07 до 9,5 |
| Средний амур |  |  |  |  |
| 13 | ВХУ 20.03.06.001 | 5 | Орошение | От 0,01 до 1,89 |
| Уссури |  |  |  |  |
| 14 | ВХУ 20.03.06.001 | 43 | Техническое водоснабжение, в противопаводковое и орошение | От 0,05 до 14,0 |
| 15 | ВХУ 20.03.07.002 | 14 | Водоснабжение и орошение | От 0,047 до 13,26 |
| 16 | ВХУ 20.03.07.003 | 3 | Орошение | От 0,054 до 0,414 |
| 17 | ВХУ 20.03.07.004 | 1 | Охлаждение ГРЭС | 43,6 |
| 18 | ВХУ 20.03.07.005 | - | - | - |
| 19 | ВХУ 20.03.07.006 | 2 | Орошение | От 0,44 до 4.45 |
| Амгунь |  |  |  |  |
| 20 | ВХУ 20.03.08.001 | - | - | - |
| Нижний Амур |  |  |  |  |
| 21 | ВХУ 20.03.09.001 | 16 | Техническое водоснабжение, рекреация, накопитель, аэратор и орошение | От 0,11 до 71,6 |
| 22 | ВХУ 20.03.09.002 | - | - | - |

Сооружения всех водохранилищ сельскохозяйственного назначения относятся к IV классу капитальности, водоснабженческого – к III классу, энергетического – к I, II классам.

Напорный фронт всех водохранилищ и прудов образован глухими плотинами из грунтовых материалов трапецеидального поперечного профиля, у некоторых объектов – с бермами на откосах.

На водохранилищах сельскохозяйственного назначения широко применяются паводковые водосбросы открытого (автоматические) и закрытого (трубчатые ковшовые автоматического действия, сифонные) типов, построенные по типовым проектам «Ленгипроводхоз» и «Мосгидроводхоз». В состав гидроузлов, используемых  для хозяйственно-питьевого водоснабжения, входят следующие типы водосбросов: шахтные водосбросы, траншейные водосбросы и водосбросы открытые поверхностного типа автоматические и щитовые.

Водозаборные сооружения водохранилища хозяйственно-питьевого водоснабжения совмещены с донными водоспусками. Забор воды из водоёмов сельскохозяйственного назначения предусматривается в основном, при помощи донных водовыпусков.

Противопаводковые дамбы

Основой систем защиты от наводнений населённых пунктов и сельскохозяйственных земель являются дамбы обвалования. Всего на рассматриваемой территории построено 173 дамбы (табл.1.26).

По целевому назначению сооружения можно разделить на дамбы защиты населённых пунктов, дамбы защиты сельхозугодий и дамбы, одновременно защищающие населённые пункты и сельхозугодья. На территории бассейна часть защитных сооружений (порядка 48%) защищает населенные пункты, 51 сооружение защищает сельхозугодья, а остальные предназначены для одновременной защиты населенных пунктов и сельхозугодий. Значительная часть сооружений возведена в период с 1990 по 2000 год. Рассматриваемые противопаводковые сооружения в подавляющем большинстве представлены незатопляемыми дамбами с креплением откосов посевом трав и каменной наброской. Характерными повреждениями защитных сооружений являются просадка гребня, разрушение крепления откосов, подмыв и обрушение откосов дамб.

Таблица 1.26 – Распределение дамб по целевому назначению

| № п.п. | ГЕ | Целевое назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита населенных пунктов | Защита сельхозугодий | Защита населенных пунктов и сельхозугодий | Всего |
| 1 | 20.03.01 | 20 | 2 | 5 | 27 |
| 2 | 20.03.02 | 5 | - | - | 5 |
| 3 | 20.03.03 | 3 | - | - | 3 |
| 4 | 20.03.04 | 18 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | 20.03.05 | - | - | 10 | 10 |
| 6 | 20.03.06 | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 7 | 20.03.07 | 30 | 39 | 17 | 86 |
| 8 | 20.03.08 | - | - | - | - |
| 9 | 20.03.09 | 2 | 9 | 1 | 12 |

Особое беспокойство вызывает состояние дамб защиты населённых пунктов, имеющих большее социальное значение. Некоторая часть сооружений, непосредственно защищающих поселения, была построена хозяйственных способом без соответствующих проектных проработок. В связи с этим, их параметры не соответствует современным требованиям в области защиты от наводнений населённых пунктов и требуется проведение реконструкции объектов.

Сооружения, предназначенные для забора воды из природных водных объектов и для водоотведения

На территории бассейна находятся следующие типы водозаборов: поверхностные водозаборы питьевого водоснабжения, поверхностные водозаборы технического водоснабжения, подземные водозаборы питьевого водоснабжения, подземные водозаборы технического водоснабжения, шахты  попутного водоснабжения. Всего в бассейне Амура расположено 1337 водозаборов. Абсолютное большинство сооружений, предназначенных для забора воды непосредственно из поверхностных водных объектов, представлено речными водозаборами. Наибольшее распространение речные водозаборные сооружения получили на территории Хабаровского и Забайкальского краев, а также Амурской области (табл. 1.27). С помощью этих объектов ВХК водотоки используются для целей хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. На территории ЕАО сооружений для забора воды из поверхностных водотоков на питьевые нужды нет. Характерной особенностью значительной части водозаборов, расположенных в пределах бассейна р. Амур, является совмещение водозаборных сооружений с насосными станциями. По техническому состоянию большинство данных водохозяйственных объектов может быть отнесено к категории требующих ремонта.

Таблица 1.27– Распределение водозаборов

| № п/п | ГЕ | Субъект РФ | Водозаборы | Количество водозаборов поверхностных вод | Количество водозаборов попутных вод | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.03.01 | Забайкальский край | 182 | 56 | 5 | 243 |
| 2 | 20.03.02 | То же | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | 20.03.03 | То же | 3 | 9 | 1 | 13 |
|  |  | Амурская область | 43 | 14 | - | 57 |
| 4 | 20.03.04 | Амурская область | 175 | 84 | 4 | 263 |
| 5 | 20.03.05 | Амурская область | 107 | 3 | 2 | 112 |
|  |  | Хабаровский край | 18 | 8 | 4 | 30 |
| 6 | 20.03.06 | Амурская область | 1 | 2 | - | 3 |
|  |  | ЕАО | 96 | 3 | - | 99 |
| 7 | 20.03.07 | Приморский край | 77 | 13 | - | 90 |
|  |  | Хабаровский край | 85 | 3 | - | 88 |
| 8 | 20.03.08 | Хабаровский край | 15 | 3 | - | 18 |
| 9 | 20.03.09 | ЕАО | 18 |  |  | 18 |
|  |  | Хабаровский край | 215 | 63 | 5 | 283 |

На долю подземных водозаборов питьевого водоснабжения приходится 1042 сооружений, что составляет 78% от общего числа водозаборов.269 сооружений эксплуатируются как поверхностные водозаборы питьевого водоснабжения. Остальные 26 водозаборов относятся к сооружениям попутного водоснабжения, что составляет 2,0 % от общего числа сооружений. Для забора вод исключительно из подземных водных объектов применяются водозаборные скважины.

Наиболее ответственными из рассматриваемых объектов являются водозаборы, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это обусловлено тем, что они являются элементами систем жизнеобеспечения населенных пунктов. Например, поверхностные водотоки служат источниками водоснабжения таких крупных региональных центров как  г. Хабаровск, г. Благовещенск, г. Зея, и г. Лесозаводск. При этом необходимо отметить, что возможность использования речных водозаборов в целях водоснабжения зависит от качества вод водотоков, и они представляют собой объекты особенно уязвимые в случае аварий, связанных со сбросом в водотоки загрязняющих веществ.

Для добычи подземных вод (в пределах рассматриваемой территории) используются скважинные групповые водозаборы, подрусловые водозаборы и одиночные скважины. Всего в бассейне р. Амур насчитывается порядка 8000 подобных объектов. Наибольшее количество сооружений, предназначенных для забора подземных вод, расположено в Амурской области и Забайкальском крае – более 3600 и 3400 сооружений соответственно.

Работа объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и сельскохозяйственного производства связана с отведением в водные объекты сточных вод. Всего в бассейне реки Амур (российская часть) насчитывается более 800 выпусков сточных вод. Относительно наибольшее их количество расположено на территории Хабаровского края(табл. 1.28).

Таблица 1.28 – Сооружения, предназначенные для очистки сточных вод

| № п/п | ГЕ | Субъект РФ | Очистные сооружения | Выпуски сточных вод при ОС | Всего выпусков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.03.01 | Забайкальский край | 59 | 59 | 68 |
| 2 | 20.03.02 | То же | 6 | 6 | 8 |
| 3 | 20.03.03 | То же | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Амурская область | 24 | 24 | 26 |
| 4 | 20.03.04 | То же | 83 | 108 | 191 |
| 5 | 20.03.05 | То же | 25 | 25 | 51 |
| 6 | 20.03.06 | Амурская область | 4 | 4 | 12 |
|  |  | ЕАО | 18 | 18 | 53 |
|  |  | Хабаровский край | 12 | 12 | 27 |
| 7 | 20.03.07 | Приморский край | 36 | 36 | 108 |
|  |  | Хабаровский край | 11 | 11 | 24 |
| 8 | 20.03.08 | То же | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 20.03.09 | ЕАО | 7 | 7 | 16 |
|  |  | Хабаровский край | 106 | 106 | 210 |

Меньшая часть подобных объектов (порядка 40 %) используется для отведения сточных вод, прошедших очистные сооружения. При этом многие очистные сооружения работают в ненормативном режиме, либо перегружены (особенно сооружения биологической очистки), вследствие чего 42,6 % сточных вод сбрасывается в водные объекты недостаточно очищенными.

Таким образом (учитывая, что около 55 % выпусков используется для отведения неочищенных сточных вод), 61 % от общего объёма стоков, попадающих в поверхностные водные объекты, остается загрязненным. Данное обстоятельство, в сочетании с трансграничным переносом загрязняющих веществ, ведёт к ухудшению качественного состояния поверхностных вод за счёт антропогенной деятельности.

Объекты речного транспорта

Всего в российской части бассейна р. Амур насчитывается 14 основных объектов речного транспорта, из них: 4 – в Хабаровском крае и по 5 – в Амурской области и Еврейской АО. Портовые сооружения, расположенные на реках Зея и Амур, обслуживают 2589 км внутренних водных путей (табл. 1.29).

По большей части они предназначены для обеспечения грузоперевозок и имеют в своём составе порядка 17 различных причальных сооружений.

Таблица 1.29 – Характеристика основных объектов речного транспорта

| № п/п | Объекты речного транспорта | Наличие причальных устройств и их характеристика |
| --- | --- | --- |
| Река Зея |  |  |
| 1 | ЗАО «Торговый порт Зея», Амурская область | Один деревянный сухогрузный причал, один угольный причал, два крана г/п 10 т. |
| 2 | ЗАО «Торговый порт Свободный», Амурская область | Четыре деревянных причала длиной 506 п.м., девять кранов, в том числе четыре плавучих. |
| Река Амур |  |  |
| 3 | ЗАО «Торговый порт Благовещенск» (Амурская область) | Один грузовой причал из массивной кладки с ж/б монолитной надстройкой длиной 578 п.м., один грузовой причал-переправа, пассажирский причал, восемь портальных кранов, в том числе два плавучих. |
| 4 | ЗАО «Пассажирский порт Амурассово», Амурская область | Причальная стенка для грузовых и пассажирских судов длиной 140 п.м. с пассажирским вокзалом и терминалами. |
| 5 | ЗАО «Торговый порт Поярково», Амурская область | Углеперевалочный комплекс с причалом длиной 140 п.м. |
| 6 | Пункт пропуска «Пашково», ЕАО | Естественный берег. |
| 7 | Пункт пропуска «Амурзет», ЕАО | Естественный берег. |
| 8 | Грузовой причал Амурзет, ЕАО | Грузовой угольный причал в виде вертикальной стенки длиной 60 п. м. |
| 9 | ОАО «Нижнеленинский международный речной порт», ЕАО | Грузовой причал длиной 250 п.м. |
| 10 | ОАО «Нижнеленинский речной порт», Еврейская АО | Откосная набережная длиной 150 п.м. |
| 11 | ЗАО «Торговый порт Покровка» (г. Хабаровск, Хабаровский край и с. им.Тельмана, ЕАО) | Грузовые причалы вертикального профиля длиной 350 п.м. |
| 12 | ОАО «Хабаровский речной торговый порт», грузовой район Ветка (Хабаровский край) | Грузовые причалы вертикального профиля длиной 500 п.м. |
| 13 | ОАО «Амур-порт» (г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) | Два грузовых района (Менделеево – 310 п.м. и Пивань – естественный берег) оборудованные портальными кранами – всего 5 шт. и пассажирским причалом длиной 192,5 п.м. |
| 14 | ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт» | Грузовой и пассажирский порт с оборудованными причалами для подхода и швартовки судов. |
| 15 | ЗАО Николаевская ремонтно-эксплуатационная база флота | Выпускаемая продукция: Ремонт буксирных теплоходов; перевозка и буксировка судов |
| 16 | АОЗТ Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота | Ремонт грузопассажирских и пассажирских судов мощностью до 4000 л.с.; ремонт дизелей; строительство и ремонт грузовых судов типа "река-море". |
| 17 | Малшевская ремонтно-эксплуата-ционная база флота, г. Хабаровск | Ремонт грузопассажирских и пассажирских судов мощностью до 4000 л.с.; ремонт дизелей; строительство и ремонт грузовых судов типа "река-море". |

1.7 Использование водных объектов

Одним из основных видов водопользования является забор воды из водных объектов для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения, производственных нужд промышленных и сельскохозяйственных предприятий (водопотребление), а также сброс сточных вод в водные объекты (водоотведение).

Объёмы забора воды по территориям, бассейнам водных объектов, относящихся к бассейну р. Амур, и видам водопользования, а также объемы сброса сточных вод приведены в таблице 1.30 и 1.31.

Согласно данным, приведённым в таблице 1.30, структура потребления воды по регионам различается. В Забайкальском и Хабаровском краях основными  потребителями воды из рек бассейна р. Амур являются промышленные предприятия, в Амурской области, Еврейской автономной области и Приморском крае максимальное количество свежей воды водотоков используется на хозяйственно-питьевые нужды,  из озера Ханка в Приморье – на орошение рисовых полей.

Таблица 1.30– Забор воды из водных объектов и ее использование в бассейне  р. Амур[27, 28]

| Год | Забор воды, млн.м3 |  |  | Всего использовано, млн.м3 | Использовано на нужды, млн.м3 |  |  |  | Безвозвратно использовано, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из поверхностных источников | из подземных источников |  | хоз.питьевые | производственные | с/х водоснабжения | орошения |  |
| ГЕ20.03.00 Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 896,07 | 558,11 | 337,87 | 709,57 | 265,25 | 422,29 | 17,34 | 4,68 | 232,83 |
| 2010 | 887,59 | 538,98 | 348,62 | 698,67 | 250,88 | 422,88 | 20,88 | 4,03 | 240,22 |
| ГЕ 20.03.01 Шилка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 288,78 | 169,50 | 119,28 | 222,16 | 45,60 | 175,51 | 1,00 | 0,06 | 43,53 |
| 2010 | 288,143 | 162,362 | 125,781 | 193,799 | 35,177 | 156,575 | 0,963 | 0,463 | 65,63 |
| ВХУ 20.03.01.001 (р.Ингода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 217,16 | 124,59 | 92,57 | 159,31 | 32,53 | 126,63 | 0,12 | 0,03 | 24,18 |
| 2010 | 220,859 | 118,565 | 102,294 | 143,245 | 23,834 | 118,737 | 0,204 | 0,436 | - |
| ВХУ 20.03.01.002 (р.Ингода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 4,730 | 0,223 | 4,507 | 5,025 | 4,055 | 0,958 | 0,012 | 0,001 | - |
| ВХУ 20.03.01.003 (р.Онон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 60,05 | 41,52 | 18,52 | 51,59 | 6,03 | 44,72 | 0,81 | 0,03 | 15,43 |
| 2010 | 56,387 | 40,389 | 15,998 | 40,796 | 6,252 | 33,795 | 0,722 | 0,027 | - |
| ВХУ 20.03.01.004 (р.Шилка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 6,167 | 3,186 | 2,981 | 4,732 | 1,036 | 3,085 | 0,026 | 0,0 | - |
| ГЕ 20.03.02Аргунь, ВХУ 20.03.02.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 38,910 | 5,990 | 32,930 | 36,290 | 5,880 | 30,050 | 0,0 | 0,0 | 25,94 |
| 2010 | 37,772 | 3,199 | 34,573 | 36,105 | 6,547 | 28,552 | 5,30 | 0,0 | - |
| ГЕ 20.03.03 Амур, ВХУ 20.03.03.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 27,137 | 21,692 | 5,445 | 23,18 | 12,72 | 10,43 | 0,0 | 0,02 | - |
| ГЕ 20.03.04 Зея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 90,98 | 19,50* | 71,48 | 52,88 | 28,13 | 24,52 | 0,22 | 0,01 | 38,10 |
| ВХУ 20.03.04.001 (р.Зея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 12,02 | 5,48* | 6,54 | 9,14 | 5,35 | 3,79 | 0 | 0 | - |
| ВХУ 20.03.04.002 (р.Зея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 7,71 | 4,25 | 3,46 | 6,31 | 1,00 | 5,30 | 0 | 0 | - |
| ВХУ 20.03.04.003 (р.Селемджа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 8,05 | 7,27 | 0,77 | 7,94 | 0,52 | 7,42 | 0,002 | 0,01 | - |
| ВХУ 20.03.04.004 (р.Зея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 63,205 | 2,50 | 60,71 | 29,49 | 21,27 | 8,01 | 0,21 | 0 | - |
| ГЕ 20.03.05Бурея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 25,807 | 1,818 | 23,989 | 12,258 | 7,252 | 4,375 | 0,504 | 0,007 | - |
| ВХУ 20.03.05.001(р.Бурея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 17,734 | 1,124 | 16,61 | 5,381 | 2,243 | 3,019 | 0 | 0 | - |
| ВХУ 20.03.05.002 (р.Амур и р.Бурея ниже плотины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 8,073 | 0,694 | 7,379 | 6,877 | 5,009 | 1,356 | 0,504 | 0,007 | - |
| ГЕ 20.03.06 Амур, ВХУ 20.03.06.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 60,723 | 33,0821 | 27,062 | 22,05 | 18,713 | 18,267 | 1,341 | 4,724 | - |
| ГЕ 20.03.07 Уссури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 297,5 | 256,58 | 40,93 | 228,1 | 25,54 | 19,63 | 0,29 | 182,65 | 201,01 |
| 2010 | 349.91 | 307.68 | 42.23 | 288.26 | 26.20 | 22.10 | 0.26 | 239.71 | 230.47 |
| ВХУ 20.03.07.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 291,83 | 272,91 | 18,92 | 244,75 | 8,99 | 9,74 | 0,05 | 225,98 | 203,98 |
| ВХУ 20.03.07.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 31,27 | 27,74 | 3,53 | 27,62 | 8,77 | 5,10 | 0,02 | 13,73 | 18,57 |
| ВХУ 20.03.07.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 3,91 | 0,85 | 3,06 | 2,85 | 1,28 | 1,57 | 0 | 0 | 1,1 |
| ВХУ 20.03.07.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 17,96 | 5,28 | 12,68 | 7,37 | 2,13 | 5,24 | 0 | 0 | 4,86 |
| ВХУ 20.03.07.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 1,53 | 0,60 | 0,93 | 1,39 | 0,81 | 0,57 | 0,01 | 0 | 0,53 |
| ВХУ 20.03.07.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 3,37 | 0,21 | 3,16 | 3,31 | 1,98 | 1,18 | 0,15 | 0 | 1,00 |
| ГЕ 20.03.08Амгунь, ВХУ 20.03.08.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 0,72 | 0,04 | 0,68 | 0,98 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | -0,03 |
| ГЕ 20.03.09 Нижний Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 296,00 | 265,20 | 30,80 | 273,27 | 115,65 | 158,92 | 0,62 | 0,0 | - |
| ВХУ 20.03.09.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 250,95 | 233,33 | 17,62 | 231,34 | 106,77 | 123,95 | 0,62 | 0,0 | - |
| ВХУ 20.03.09.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 45,05 | 31,87 | 13,18 | 41,93 | 8,88 | 34,97 | 0,00 | 0,0 | - |

Имеются в регионах  различия и по доле участия поверхностных и подземных источников поступления воды на водоснабжение населения и предприятий. Если в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях основными источниками водоснабжения являются поверхностные водные объекты, то на территориях Амурской области и Еврейской автономной области главными источниками обеспечения населения и предприятий водой являются, в основном, подземные водозаборы.

Основное количество воды, забираемой в целом в пределах бассейна р. Амур из поверхностных водных объектов и добываемой на подземных водозаборах, используется на такой вид водопотребления, как производственные (промышленные) нужды – 422,88 млн. м3/год или 47,6% от общего объёма водопотребления (по данным за 2010 г.).

Следующим по величине объёма видом водопотребления является использование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения урбанизированных территорий (250,88 млн. м3/год или 28,3%). Причём соотношение двух названных видов водопотребления значительно различается по рассмотренным субъектам РФ, расположенным в бассейне р. Амур. Если в Забайкальском и Хабаровском краях основная доля воды, забранной из поверхностных и добытой из подземных водозаборов, используется на производственные нужды, то в Амурской области, ЕАО и Приморском крае большая часть свежей воды расходуется на жилищно-коммунальное хозяйство (хозяйственно-питьевые нужды). Следует отметить, что практически во всех субъектах РФ, находящихся в бассейне Амура, основная доля воды, используемой на производственные цели, расходуется на нужды электроэнергетики.

На орошение полей (в т.ч. рисосеяние)  в большей части рассматриваемых регионов расходуется на порядок меньше воды, причём данный вид водопользования осуществляется, практически, только на территории Приморья.

Минимальное количество свежей воды на территориях бассейна р. Амур используется для сельскохозяйственного водоснабжения. Расход воды на данный вид водопотребления в 2010 г. по бассейну р. Амур составил 0,45% от объёма всей забранной воды.

Следует отметить и такой вид расходования пресной воды, как безвозвратные потери, объёмы которых достигают 27% в целом по бассейну Амура. Максимальные потери (в процентном отношении от общего объёма забранной и добытой воды по данным 2 ТП- водхоз) отмечены в Приморском крае (65,8%). В бассейне р.р.Шилка и Зея и ЕАО потери составляют 22,8% и 41,9% соответственно.

Количество сточных вод, отведённых в водные объекты бассейна  р. Амур в 2010 г., составило 647,24 млн. м3. Объёмы водоотведения по регионам Амурского бассейна в 2009-2010 гг. приведены в таблице 1.31.

Из всего количества сброшенных сточных вод в бассейне р. Амур к категории «загрязнённые» отнесено 421,21 млн. м3 сточных вод или 65 %. Нормативно очищенных и нормативно чистых стоков отведено 226 млн3.

Анализ структуры качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты бассейна реки Амур в отдельных регионах, показал, что во всех рассматриваемых субъектах РФ, за исключением Забайкальского края, в основном сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды.  Разное соотношение общего количества сточных вод и объёма загрязнённых стоков связано, скорее всего, со структурой экономики субъектов РФ в рассматриваемом бассейне.

Некоторое снижение количества сточных вод, сброшенных в водные объекты бассейна р. Амур обусловлено в основном снижением объема водопотребления. Уменьшение объёмов сточных вод, сбрасываемых в водные объекты бассейна р. Амур, в некоторой степени может быть вызвано также сокращением производства.

Таблица 1.31 – Сведения о водоотведении сточных вод и их структура в отдельных ГЕ и ВХУ бассейна р. Амур [27, 28]

| Год | Число водопользователей |  | Всего сброшено сточных вод в водные объекты | Из них загрязненные |  |  | Нормативно чистой | Нормативно очищенной | Мощность очистных соору-жений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчитывающихся | имеющих выпуски |  | Всего | Без очистки | Недостаточно очищенной |  |  |  |
| ГЕ 20.03.00 Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 1125 |  | 663,24 | 407,75 |  |  |  |  |  |
| 2010 | 1067 | 353 | 647,24 | 421,21 | 130,36 | 290,86 | 207,06 | 18,96 | 429,57 |
| ГЕ 20.03.01.Шилка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 209 | 42 | 245,25 | 95,1 | 56,65 | 38,45 | 144,85 | 5,30 | 55,84 |
| 2010 | 200 | 42 | 224,833 | 74,476 | 66,687 | 7,789 | 113,228 | 37,129 | 71,201 |
| ВХУ 20.03.01.001 (р.Ингода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 44 | 5 | 192,98 | 88,83 | 55,01 | 33,82 | 104,16 | 0,0 | 0,0 |
| 2010 | 46 | 7 | 201,916 | 67,283 | 65,373 | 1,910 | 100,99 | 33,644 | 57,032 |
| ВХУ 20.03.01.002 (р.Ингода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 36 | 12 | 4,676 | 4,560 | 0,070 | 4,490 | 0,0 | 0,115 | 5,479 |
| ВХУ 20.03.01.003 (р.Онон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 113 | 12 | 44,62 | 2,41 | 1,24 | 1,17 | 40,70 | 1,51 | 4,04 |
| 2010 | 112 | 13 | 16,155 | 2,323 | 1,235 | 1,087 | 12,238 | 1,594 | 1,702 |
| ВХУ 20.03.01.004 (р.Шилка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 25 | 13 | 2,086 | 0,310 | 0,009 | 0,301 | 0 | 1,776 | 6,988 |
| ГЕ 20.03.02 Аргунь, ВХУ 20.03.02.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 18 | 5 | 12,970 | 1,950 | 1,950 | 0,0 | 1,490 | 9,530 | 9,530 |
| 2010 | 23 | 11 | 13,247 | 2,045 | 2,041 | 0,003 | 1,762 | 9,451 | 9,624 |
| ГЕ 20.03.03Амур, ВХУ 20.03.03.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 59 | 21 | 29,015 | 27,35 | 0,03 | 27,32 | 0,0 | 0,98 | 27,66 |
| ГЕ 20.03.04 Зея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 217 | 64 | 54,99 | 50,27 | 1,50 | 48,78 | 0,23 | 4,48 | 70,31 |
| 2010 | 188 | 50 | 54,03 | 49,33 | 1,33 | 48,00 | 0,18 | 4,52 | 69,56 |
| ВХУ 20.03.04.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 30 | 19 | 4,43 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0 | 0,79 | 7,78 |
| ВХУ 20.03.04.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 26 | 14 | 4,69 | 3,16 | 0 | 3,16 | 0 | 1,53 | 7,92 |
| ВХУ 20.03.04.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 20 | 15 | 2,66 | 0,47 | 0 | 0,47 | 0 | 2,19 | 5,09 |
| ВХУ 20.03.04.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 118 | 16 | 42,24 | 42,06 | 1,33 | 40,73 | 0,18 | 0 | 48,78 |
| ГЕ 20.03.05 Бурея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 92 | 24 | 19,872 | 19,872 | 11,355 | 8,518 | 0 | 0 | 15,219 |
| ВХУ 20.03.05.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 21 | 9 | 13,88 | 13,88 | 9,82 | 4,06 | 0,0 | 0,0 | 7,64 |
| ВХУ 20.03.04.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 71 | 15 | 5,992 | 5,992 | 1,535 | 4,458 | 0,0 | 0,0 | 7,579 |
| ГЕ 20.03.06 Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 136 | 41 | 27,925 | 26,138 | 12,78 | 13,357 | 1,695 | 0,093 | 21,54 |
| ГЕ 20.03.07 Уссури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 230 | 85 | 96,49 | 44,34 | 18,81 | 25,53 | 52.00 | 0,15 | 80,3 |
| 2010 | 223 | 86 | 119,43 | 45,76 | 19,86 | 25,90 | 73,54 | 0,14 | 81,14 |
| ВХУ 20.03.07.001 (р.Сунгач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 75 | 34 | 87,84 | 14,17 | 2,94 | 11,22 | 73,54 | 0,14 | 21,01 |
| ВХУ 20.03.07.002 (р.Уссури) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 62 | 17 | 12,5 | 12,5 | 5,29 | 7,01 | 0 | 0 | 26,81 |
| ВХУ 20.03.07.003 (р.Б.Уссурка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 22 | 6 | 2,72 | 2,72 | 0,53 | 2,19 | 0 | 0 | 9,27 |
| ВХУ 20.03.07.004 (р.Бикин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 10 | 6 | 12,99 | 12,99 | 10,64 | 2,34 | 0 | 0 | 4,16 |
| ВХУ 20.03.07.005 (р.Хор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 26 | 12 | 1,26 | 1,26 | 0,54 | 0,72 | 0 | 0 | 13,91 |
| ВХУ 20.03.07.006 (р.Уссури) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 17 | 4 | 2,32 | 2,32 | 2,30 | 0,02 | 0 | 0 | 0,07 |
| ГЕ 20.03.08 Амгунь, ВХУ 20.03.08.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 14 | 9 | 0,74 | 0,30 | 0,01 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 1,27 |
| ГЕ 20.03.09 Нижний Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 262 | 103 | 245,66 | 156,25 | 20,31 | 135,94 | 89,35 | 0,06 | 167,24 |
| ВХУ 20.03.09.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 178 | 53 | 167,49 | 104,53 | 16,67 | 87,86 | 62,94 | 0,02 | 103,16 |
| ВХУ 20.03.09.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 84 | 50 | 78,17 | 51,72 | 3,64 | 48,08 | 26,41 | 0,04 | 64,08 |

Использование водных объектов для нужд водного транспорта

Речной транспорт в районах бассейна р. Амур является одной из важнейших составляющих региональной инфраструктуры и осуществляет экономические и хозяйственные связи между отдельными пунктами. Перечень судоходных водных путей в бассейне Амура приведён в таблице 1.32. Продолжительность навигационного периода в среднем по Амуру продолжается с мая по октябрь включительно в пределах 6-ти месяцев и меняется по длине реки от 165 суток на Верхнем Амуре до 190 - в его нижнем течении. Период навигации определяется величиной превышения уровней над гарантированными значениями глубин или расходов. Фактическая длительность сроков навигации зависит от продолжительности стояния гарантированных глубин или навигационного попуска. В настоящее время в Амурском бассейне функционируют, в качестве самостоятельных, 13 наиболее крупных судоходных компаний. В Хабаровском крае расположены основные причалы по отгрузке нефтепродуктов с нефтебаз в гг. Хабаровск и Комсомольск-на-Амре и приёмке мазута в г.Николаевск-на-Амуре (для Николаевской ТЭЦ).

Таблица 1.32 – Перечень судоходных водных путей в бассейне р. Амур

| Наименование водных путей | Верхняя по течению граница | Нижняя по течению граница | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Шилка | с. Усть-Онон, Забайкальский край | пос. Усть-Стрелка, Забайкальский край | 559 |
| Река Амур | пос. Усть-Стрелка, Забайкальский край | г. Николаевск-на Амуре, Хабаровский край | 2818 |
| Река Зея | створ Зейской ГЭС, Амурская область | устье р. Зеи, Амурская область | 653 |
| Река Селемджа | пос. Норск, Амурская область | устье р. Селемджа, Амурская область | 146 |
| Река Уссури | 222 км реки Уссури, Хабаровский край | с. Казакевичево, Хабаровский край | 222 |
| Река Кур | с. Ивановцы, Хабаровский край | устье р. Кур, Хабаровский край | 117 |
| Река Тунгуска | слияние рек Урми и Кур, Хабаровский край | устье р. Тунгуски, Хабаровский край | 90 |
| Река Амгунь | с. им. П. Осипенко, Хабаровский край | устье р. Амгунь, Хабаровский край | 330 |

Перевозки грузов и пассажиров в Амурском бассейне в последние годы резко сократились, при этом отдельные грузопотоки исчезли вообще.  Объясняется это как перераспределением грузопотоков между различными видами транспорта (железная дорога, БАМ, строительство автодороги Комсомольск – Николаевск-на-Амуре), так и падением темпов производства.

Гидроэнергетика

Энергетическая база Дальневосточного региона ориентирована в настоящее время как на тепловые, так и на гидроэнергетические мощности. Ограниченность и невысокое качество используемых местных углей оказывает серьёзную антропогенную нагрузку на воздушный бассейн региона. В тоже время энергетический потенциал водных объектов бассейна р. Амур в настоящее время используется довольно слабо, хотя имеет значительную перспективу.

В бассейне р. Амур на данный момент действуют две гидроэлектростанции: Зейская ГЭС  (на реке Зея) и  Бурейская ГЭС (на реке Бурея). Строительство Зейской ГЭС было начато в1964 г.  Первый агрегат был пущен в работу 27 ноября 1975 г., а в августе 1980 г. завершено заполнение водохранилища до проектной отметки.

Зейское водохранилище по объёму воды (68,4 км3) занимает 3-е место в России после Братского (169,3 км3) и Красноярского (73,3 км3). Длина его равна 225 км, ширина в средней части по линии Береговой - Снежногорск до 25 км, площадь водного зеркала – 2419км2, глубина в нижней части - до 100м.

Строительство Бурейской ГЭС начато в 1978 г. (первый агрегат был запущен в 2003 г.)и завершено в 2009 г.

Створ плотины ГЭС расположен в 174,2 км выше устья р. Бурея. Водохранилище Бурейской ГЭС расположено преимущественно в горной долине. Площадь водохранилища при НПУ - 740 км2,протяженность – 234 км, ширина - до 5 км, максимальная глубина –124 м, полная и полезная площади соответственно – 20,94 и 10,7 км3. В настоящее время начато строительство Нижне-Бурейской ГЭС.

В таблице 1.33 представлены основные характеристики действующих и строящейся ГЭС в бассейнах рек Зея и Бурея.

Таблица 1.33 – Характеристики действующих и строящейся  ГЭС в бассейне р.Амур

| № п/п | Наименование | Река, регион | Мощность, МВт | Выработка млрд. кВт.ч | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зейская | Зея, Амурская область | 1290 | 4,9 | действующая |
| 2 | Бурейская | Бурея, Амурская обл. | 2000 | 7,0 | действующая |
| 3 | Н-Бурейская | Бурея, Амурская обл. | 320 | 1,6 | строящаяся |

Кроме существующих Зейской и Бурейской гидроэлектростанций, гидроэнергетиками в качестве перспективных в СКИОВР выполненной «СОВИНТЕРВОД» рассматривались: Нижнебурейская ГЭС на р. Буреи; Гилюйская ГЭС на р. Гилюй;  Нижнениманская ГЭС на р. Ниман; Дальнереченский ГЭК на р. Большая Уссурка;

Дагмарская ГЭС на р. Селемджа; Шилкинская ГЭС на р. Шилка.

Что касается строительства ГЭС в русле Амура, то после длительных обсуждений данного вопроса в научной среде и общественностью, на заседании НТС Амурского БВУ (при обсуждении СКИОВР бассейна р. Амур 20.04.2006 г.), а также  обращения Губернатора и Правительства Хабаровского края в МПР России этот вопрос был исключен из рассмотрения окончательно.

Использование водных объектов с целью добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьёй 52 Водного кодекса РФ, одним из видов водопользования является использование водных объектов с целью разведки и добычи полезных ископаемых. В большинстве случаев использование водных объектов осуществляется для  разведки и добычи таких полезных ископаемых, как рассыпные месторождения благородных металлов (золото, платина), торф и общераспространённые полезные ископаемые (песчано-гравийные смеси – ПГС).

Золото. Месторождения рассыпного золота разведаны и эксплуатируются практически во всех субъектах РФ, расположенных в бассейне р. Амур, хотя его запасы и объёмы добычи значительно различаются по регионам. Минимальное количество драгоценного металла добывается в Приморском крае и ЕАО, наибольшее количество в Забайкальском, Хабаровском краях и Амурской области. Экологические последствия добычи золота, степень влияния на окружающую среду во многом определяются технологией разработки месторождений. В связи с тем, что большая часть россыпей находится на глубине 3-12 м, для подготовки горной массы к извлечению золота как с использованием драг, так и гидравлическими методами, проводят вскрышные работы, в результате которых бульдозерами снимается верхний слой почвенного покрова. Далее сооружаются водоподводящие канавы, проводятся работы по спрямлению русла, строятся дамбы, дороги, создаются временные посёлки. В результате разработки месторождений на всём протяжении золотоносной россыпи разрушаются русла рек и ручьёв, при этом перемытые породы дифференцируются по фракциям. Песчано-илистые фракции формируют основание, а валунно-галечниковые образуют гребни техногенного рельефа. Кроме того, при дражном способе отработки месторождения происходит значительное загрязнение вод водотока взвешенными и органическими (частицы торфа при вскрыше) веществами.

Гравийно-песчаные смеси входят в группу общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ), перечень которых утверждён Распоряжениями Минприроды РФ для каждого субъекта РФ. ОПИ являются общедоступными полезными ископаемыми, лицензии на добычу которых, в отличие от остальных видов полезных ископаемых, выдаются органами государственной власти субъекта РФ, и играют важную роль в развитии экономики краёв и областей России.

Добыча ОПИ осуществляется практически во всех субъектах РФ, в том числе и расположенных в бассейне Амура. Например, на Амуре, в пределах Хабаровского края, добыча песка и гравия из русловых месторождений проводится более 50 лет. Наиболее крупные месторождения находятся в русле и только отдельные располагаются на пойме.

Данные виды водопользования осуществляются на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование для размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том числе мелиоративных систем), проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

Необходимо отметить, что добыча основной массы ОПИ, в том числе и гравийно-песчаных смесей (ПГС), осуществляется на  месторождениях, не связанных с водными объектами. Использование водных объектов непосредственно с целью добычи ПГС из русла реки, осередков, кос, пляжей или берега реки происходит довольно редко (табл.1.34). В этих случаях в органах государственной власти субъектов Российской Федерации оформляется решение о предоставлении водных объектов в пользование с целью разведки и добычи полезных ископаемых.

Таблица 1.34 – Характеристика месторождений песчано-гравийной смеси в русле

и на пойме Нижнего Амура

| Месторождение | Расстояние от устья, км | Год начала разработки | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Корсаковское | 950-954 | 1981 | рукав |
| Краснореченское | 941-945 | 1976 | рукав |
| Министерское | 935-939 | 1986 | рукав |
| Владимирское | 937-944 | 1991 | Главное русло |
| Верхнезареченское | 931-935 | 1969 | Главное русло |
| Нижнезареченское | 924-925 | 1976 | Главное русло |
| Покровское | 915-919 | 1981 | Главное русло |
| Воронежское (южное) | 918-919 | 1987 | Главное русло |
| Воронежское (северное) | 905-908 | 1987 | Главное русло |
| Хохландское | 901-903 | 1980 | Главное русло |
| Найхинское | 750 | Неразраб. | Пойменный массив |
| Троицкое | 730-731 | 1976 | Главное русло |
| Славянское | 711-712 | - | Главное русло |
| Усть-Гурское | 630-635 | 1968 | Главное русло |
| Аткинское-1 | 635-636 | - | Главное русло |
| Аткинское-2 | 635-636 | - | остров в русле |
| Сандинское | 625 | 1978 | Главное русло |
| Галбонское | 595-596 | - | остров в русле |
| Эконьское | 580 | 1969 | Главное русло |
| Комсомольское-1 | 570-571 | 1990 | Главное русло |
| Комсомольское-2 | 570-571 | - | Главное русло |
| Пиваньское | 570-571 | 1969 | Главное русло |
| Хорпинское | 554-556 | - | Главное русло |
| Галечное | 547-549 | 1989 | Главное русло |
| Гячинское | 479-480 | - | Главное русло |
| Ягодное | 445-446 | - | Главное русло |
| Гусиныеострова | 18-21 | Неразрабат. | Главное русло |
| Примечание: «-» – данные отсутствуют |  |  |  |

Во многих случаях добыча общераспространённых полезных ископаемых ведётся с нарушением ландшафта и сопровождается временным загрязнением вод водотоков взвешенными минеральными и органическими веществами. В результате выборки песчано-гравийных смесей из водоохранных зон рек, возможно возникновение размыва берегов. При производстве работ по добыче ПГС в условиях разработки месторождений черпаковыми земснарядами существенно возрастает мутность воды, достигая 5-6 тыс. мг/дм3 (в 40-50 раз превышая естественные значения даже в период прохождения руслоформирующих расходов воды), что отражается ниже по течению в трансформации грядового рельефа, влияет на заиление нерестилищ рыб.

Таким образом, виды и объёмы водопользования на территориях субъектов РФ, расположенных в бассейне р. Амур, различаются по регионам в зависимости от структуры производства, обеспеченности водными ресурсами, распределения населения. Максимальное водопотребление на производственные нужды промышленных предприятий осуществляется в наиболее экономически развитых Хабаровском и Забайкальском краях, на хозяйственно-питьевые цели – в Амурской области, ЕАО, Приморском крае. Водопользование для целей водного транспорта наиболее развито в Хабаровском крае и ЕАО, несколько меньше – в Амурской области. На реках Приморского края судоходство практически отсутствует.

Регионом, где значительную долю водопотребления составляет орошение, является Приморский край, на территории которого распространено рисосеяние. Данный вид водопользования в остальных регионах бассейна либо отсутствует полностью, либо представлен в очень незначительных объёмах.

Использование водных объектов с целью разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется практически на территориях всех субъектов РФ, расположенных в бассейне р. Амур.

1.8 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Бассейн р. Амур выделяется уникальными природными характеристиками фауны и флоры и играет огромную роль в сохранении биоразнообразия всей планеты. Наиболее эффективным путём сохранения ценных природных систем является создание единой сети особо охраняемых природных территорий в субъектах Российской Федерации, расположенных в бассейне Амура. Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) разработана программа «Зелёный пояс Амура», идея которой заключается в создании сети особо охраняемых природных территорий в бассейне р. Амур, сохранении путей миграции животных и птиц, предотвращении деградации растительных экосистем, изменении отношения местного населения к проблемам Амура. Для обеспечения сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг бассейна требуется создание и поддержание взаимосвязанной системы охраняемых природных территорий. При этом она должна покрывать не менее 15% от всех типов экосистем, с обязательным включением наиболее уникальных участков, критических для сохранения отдельных видов.

ООПТ на Российской части бассейна

Наиболее бурное увеличение числа и площади заповедников и заказников здесь происходило в период с 1995 по 2003 гг., а в 2007-2008 гг. были утверждены на федеральном уровне 3 национальных парка. При этом за 15 лет около 3,4 млн. га охраняемых природных территорий были организованы при поддержке WWF (рис.1.12-1.13).

По состоянию на 2009 г. ООПТ занимали 9,3% от площади бассейна (табл. 1.35), при этом в Приморском крае этот показатель уже приблизился к искомой отметке в 15%, в то время как в Забайкальском крае остается на уровне менее 5%.

Таблица 1.35 – Охраняемые природные территории в бассейне Амура (российская часть)

| Категории ОПТ | Количество ООПТ | Площадь ООПТ, (тыс. га) | Доля ООПТ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Заповедники | 12 | 1495 | 1.5 |
| Национальные парки | 4 | 680 | 0.7 |
| Заказники федеральные | 7 | 820 | 0.8 |
| Охранные зоны заповедников | 10 | 411 | 0.4 |
| Заказники региональные | 66 | 5334 | 5.0 |
| Памятники природы | 226 | 69 | 0.1 |
| Природные парки | 3 | 166 | 0.2 |
| Ботанические сады | 2 | 0.2 | 0.0 |
| Курортные зоны | 12 | 80 | 0.1 |
| Местные ОПТ | 304 | 481 | 0.5 |
| ИТОГО | 646 | 9536 | 9,3 |

В Амурском бассейне существует 15 водно-болотных угодий международного значения (Рамсар), из них: 6 находятся в России, 6 - в Китае и 3 - в Монголии.

Основным механизмом охраны водно-болотных угодий на международном уровне в настоящее время является Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц (Рамсарская). В рамках Конвенции создан Список водно-болотных угодий международного значения, находящихся под особой охраной Конвенции.

Рисунок 1.12  – Рамсарские угодья – водно-болотные угодья международного значения в Амурском бассейне

(карта представлена Амурским  филиалом WWF)

Рисунок  1.13 –  Схема размещения основных ООПТ в Бассейне реки Амур

(карта представлена Амурским  филиалом WWF)

2. Экологическое состояние и ключевые проблемы речного бассейна

2.1 Экологическое состояние водных объектов

Экологическое состояние водного объекта  определяется природными условиями бассейна и хозяйственной (антропогенной) деятельностью человека на его территории.

Распределение водных объектов бассейна р. Амур по категориям, соответствующим степени их антропогенной изменённости, выполненное на основе Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г. показало, что основные водотоки (и водоёмы), расположенные в российской части бассейна р. Амур являются существенно модифицированными (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Категории основных водных объектов российской части Амурского бассейна

| Водный объект | Количество гидролого-морфологических характеристик, соответствующих природному экологическому состоянию водного объекта и неблагоприятно влияющих на виды деятельности, необходимые для устойчивого развития территории | Категория |
| --- | --- | --- |
| р. Шилка | 18 | существенно модифицированный |
| р. Аргунь | 10 | существенно модифицированный |
| р. Амур | 28 | существенно модифицированный |
| р. Зея | 31 | существенно модифицированный |
| р. Бурея | 27 | существенно модифицированный |
| р. Уссури | 24 | существенно модифицированный |
| оз. Ханка | 15 | существенно модифицированный |
| р. Амгунь | 10 | существенно модифицированный |

Анализ материалов по качеству вод водных объектов бассейна р.Амур показал, что  состояние качества вод  рек бассейна р. Амур колеблется в интервале от 2 («слабо загрязнённые») до 5 («экстремально грязные»)  класса. Большая  часть водных объектов оценивается как «очень загрязнённые» (класс качества 3 «б»),  либо  «грязные» (класс качества 4 «а» и 4 «б») – таблица 2.2.

Таблица 2.2 – Сводные показатели качества воды в водных объектах бассейна р. Амур

| № п/п | Пункт наблюдений | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 201018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ |
| 1 | р. Амур - с. Черняево | 3 «б» | 2,80 | 4 «а» | 4,27 | 4 «а» | 4,43 | 4 «а» | 3,83 | 4 «а» | 4,02 | 3 «б» | 3,31 |
| 2 | р. Амур - г. Благовещенск | 4 «а» | 4,19 | 4 «а» | 5,18 | 4 «а» | 4,76 | 4 «а» | 3,78 | 4 «а» | 3,98 | 3 «б» | 3,49 |
| 3 | р. Амур - г. Хабаровск | 4 «а» | 4,75 | 4 «а» | 4,91 | 4 «а» | 4,78 | 4 «а» | 4,13 | 3 «б» | 3,58 | 3 «б» | 3,33 |
| 4 | р. Амур - г. Амурск | 4 «б» | 5,18 | 4 «а» | 5,31 | 4 «а» | 5,02 | 4 «б» | 4,84 |  |  |  |  |
| 5 | р. Амур - г. Комсомольск | 4 «в» | 5,71 | 4 «в» | 6,12 | 4 «б» | 6,03 | 4 «б» | 5,20 | 4«б» | 4,80 | 4«а» | 4,30 |
| 6 | р. Амур – с. Богородское | 4 «б» | 5,04 | 4 «в» | 5,76 | 4 «а» | 5,15 | 4 «б» | 5,13 |  |  |  |  |
| 7 | р. Амур – г. Николаевск | 4 «б» | 4,99 | 4 «б» | 5,15 | 4 «а» | 4,63 | 4 «а» | 4,43 | 4”а” | 4,73 | 4”а” | 5,18 |
| 8 | р. Б.Невер, г. Сковородино | 3 «б» | 3,18 | 3 «б» | 3,73 | 4 «а» | 4,16 | 3 «б» | 3,40 |  |  |  |  |
| 9 | р. Зея - г. Зея | 3 «б» | 3,76 | 3 «б» | 3,81 | 3 «б» | 3,70 | 3 «б» | 3,58 |  |  |  |  |
| 10 | р. Зея - г. Свободный | 3 «б» | 4,00 | 4 «а» | 4,55 | 4 «а» | 4,40 | 4 «а» | 4,28 | 3 «б» | 3,71 | 3 «б» | 3,90 |
| 11 | р. Зея – г. Благовещенск | 4 «а» | 4,08 | 4 «а» | 4,14 | 4 «а» | 4,57 | 4 «а» | 4,26 | 4 «а» | 3,87 | 4 «а» | 3,98 |
| 12 | р. Гилюй у Перевоза | 3 «б» | 3,07 | 4 «а» | 4,03 | 4 «а» | 4,57 | 4 «а» | 4,77 |  |  |  |  |
| 13 | р. Тында - г. Тында | 3 «б» | 3,76 | 4 «а» | 4,53 | 4 «а» | 4,27 | 4 «а» | 4,55 |  |  |  |  |
| 14 | р. Уркан - с. Заречное | 3 «а» | 2,75 | 3 «б» | 3,87 | 4 «а» | 4,34 | 3 «б» | 3,95 |  |  |  |  |
| 15 | р. Селемджа - с. Усть-Ульма | 3 «б» | 3,14 | 4 «а» | 5,09 | 4 «а» | 4,86 | 4 «а» | 4,43 | 3 «б» | 3,47 | 3 «б» | 3,49 |
| 16 | р. Б.Пера - г. Шимановск | 4 «а» | 4,53 | 4 «а» | 5,28 | 4 «а» | 5,26 | 3 «б» | 3,86 |  |  |  |  |
| 17 | р. Томь – г. Белогорск | 3 «б» | 3,84 | 4 «а» | 4,80 | 4 «а» | 4,88 | 4 «а» | 4,12 |  |  |  |  |
| 18 | р. Бурея - пгт. Новобурейский | 4 «а» | 4,41 | 4 «а» | 5,30 | 4 «а» | 5,02 | 4 «а» | 4,61 | 4 «а» | 4,52 | 4 «а» | 3,95 |
| 19 | р. Хинган - г. Облучье | 4 «а» | 4,70 | 4 «а» | 4,97 | 3 «б» | 3,87 | 4«а» | 4,22 |  |  |  |  |
| 20 | р. Б. Бира - ст. Биракан | 4 «а» | 3,82 | 4 «а» | 4,83 | 4 «а» | 4,73 | 4 «а» | 4,13 |  |  |  |  |
| 21 | р. Б. Бира - г. Биробиджан | 4 «а» | 4,41 | 4 «а» | 5,66 | 4 «а» | 4,67 | 4 «а» | 4,82 |  |  |  |  |
| 22 | р. Кульдур - п. Кульдур | 4 «а» | 4,71 | 4 «а» | 4,91 | 4 «а» | 4,16 | 4 «а» | 4,04 |  |  |  |  |
| 23 | Пр-ка Амурская - г. Хабаровск | 4 «а» | 4,63 | 4 «а» | 4,18 | 4 «а» | 4,34 | 4 «а» | 3,96 |  |  |  |  |
| 24 | р. Подхоренок - п. Дормидонтовка | 4 «б» | 5,16 | 4 «а» | 4,48 | 4 «а» | 4,42 | 4 «а» | 3,90 |  |  |  |  |
| 25 | р. Хор - пгт. Хор | 4 «а» | 4,11 | 3 «б» | 3,95 | 4 «а» | 4,19 | 4 «а» | 4,19 |  |  |  |  |
| 26 | р. Тунгуска - п. Николаевка | 4 «а» | 4,63 | 4 «а» | 4,59 | 4 «а» | 4,13 | 3 «б» | 3,33 |  |  |  |  |
| 27 | р. Кур - с. Новокуровка | - | - | 3 «б» | 3,54 | 4 «а» | 4,89 | 3 «б» | 3,86 |  |  |  |  |
| 28 | р. Гур - п. Снежный | 4 «а» | 4,19 | 4 «а» | 3,83 | 3 «б» | 3,73 | 4«а» | 4,67 |  |  |  |  |
| 29 | р. Л.Силинка - п. Горный | 4 «б» | 5,17 | 4 «а» | 4,78 | 4 «а» | 3,79 | 4 «б» | 4,99 |  |  |  |  |
| 30 | р. Л.Силинка - г. Солнечный | 4 «а» | 4,75 | 4 «а» | 4,51 | 4 «а» | 3,79 | 4 «а» | 4,28 |  |  |  |  |
| 31 | р. Л.Силинка - г. Комсомольск | 4 «а» | 4,61 | 4 «а» | 3,99 | 4 «а» | 4,28 | 4 «а» | 4,48 |  |  |  |  |
| 32 | р. Амгунь - с. им. П.Осипенко | 4 «б» | 4,66 | 4 «а» | 4,70 | 4 «а» | 5,16 | 4 «б» | 5,50 | 4 “а” | 5,38 | 4 “б” | 5,33 |
| 33 | р. Нимелен - с. Тимченко | 4 «б» | 5,40 | 4 «б» | 5,33 | 4 «а» | 5,24 | 4 «а» | 5,00 |  |  |  |  |
| 34 | вдхр. Зейское - с. Бомнак | 3 «а» | 2,67 | 3 «б» | 3,75 | 3 «б» | 3,70 | 3 «б» | 3,46 |  |  |  |  |
| 35 | вдхр. Зейское - г. Зея | 3 «б» | 3,30 | 3 «б» | 3,89 | 4 «а» | 4,32 | 4 «а» | 4,20 |  |  |  |  |
| 36 | р. Уссури – с. Новомихайловка | 4 «а» | 4,31 | 4 «а» | 4,25 | 4 «а» | 3,62 | 4 «а» | 4,52 | 4 «а» | 3,88 | 4 «а» | 3,98 |
| 37 | р. Уссури – пос. Кировский | 4 «а» | 4,02 | 4 «а» | 4,07 | 3 «б» | 3,25 | 3 «б» | 3,09 | 3 «б» | 3,31 | 3 «б» | 3,37 |
| 38 | р. Уссури – г. Лесозаводск | 4 «а» | 3,84 | 3 «б» | 2,92 | 3 «а» | 2,84 | 3 «а» | 2,87 | 3 «а» | 2,76 | 3 «а» | 2,79 |
| 39 | р. Уссури – ст. Ружино | 4 «а» | 3,94 | 3 «б» | 3,03 | 3 «б» | 3,04 | 3 «а» | 2,96 | 3 «а» | 2,83 | 3 «а» | 2,83 |
| 40 | р. Большая Уссурка – с. Рощино | 3 «б» | 3,0 | 3 «б» | 3,52 | 3 «а» | 2,89 | 3 «б» | 3,88 | 3 «а» | 2,74 | 3 «б» | 2,90 |
| 41 | р. Большая Уссурка – п. Вагутон | 4 «а» | 3,76 | 3 «б» | 3,38 | 4 «а» | 3,94 | 3 «б» | 3,88 | 3 «а» | 2,94 | 3 «б» | 3,48 |
| 42 | р. Большая Уссурка – ниже г. Дальнереченска | 4 «а» | 4,08 | 3 «б» | 3,47 | 3 «б» | 3,35 | 3 «б» | 3,83 | 3 «б» | 3,21 | 3 «б» | 3,21 |
| 43 | р. Малиновка – с. Ракитное | 4 «а» | 4,34 | 3 «б» | 3,70 | 4 «а» | 4,02 | 3 «б» | 3,48 |  |  |  |  |
| 44 | р. Арсеньевка – выше г. Арсеньев | 4 «а» | 3,23 | 3 «б» | 3,42 | 3 «б» | 3,45 | 3 «б» | 3,27 | 3 «б» | 3,34 | 3 «б» | 3,40 |
| 45 | р. Арсеньевка – ниже г. Арсеньев | 4 «а» | 4,03 | 4 «а» | 3,84 | 4 «а» | 4,17 | 4 «а» | 3,67 | 4 «а» | 4,04 | 3 «б» | 3,45 |
| 46 | р. Дачная – г. Арсеньев, ниже выпуска ст. вод зав. «Аскольд» | 5 | 5,89 | 5 | 6,09 | 4 «а» | 4,17 | 5 | 6,18 |  |  |  |  |
| 47 | оз. Ханка – с. Астраханка | 4 «а» | 3,61 | 4 «а» | 3,64 | 4 «а» | 3,89 | 4 «а» | 4,02 |  |  |  |  |
| 48 | оз. Ханка – с. Троицкое | 4 «а» | 3,62 | 4 «а» | 3,36 | 4 «а» | 3,64 | 3 «б» | 3,33 |  |  |  |  |
| 49 | р. Спасовка – выше г. Спасск-Дальний | 4 «а» | 4,07 | 4 «а» | 3,86 | 4 «а» | 3,95 | 4 «а» | 4,61 |  |  |  |  |
| 50 | р. Спасовка – ниже г. Спасск-Дальний | 5 | 6,10 | 5 | 5,98 | 4 «б» | 5,43 | 5\6,21 | - |  |  |  |  |
| 51 | р. Кулешовка – г. Спасск-Дальний | 5 | 6,18 | 5 | 6,48 | 4 «в» | 5,87 | 4 «б» | 6,01 |  |  |  |  |
| 52 | р. Нестеровка - выше п. Пограничный | 3 «а» | 2,36 | 3 «б» | 3,94 | 3 «б» | 3,10 | 3 «а» | 2,86 |  |  |  |  |
| 53 | р. Нестеровка - ниже п. Пограничный | 4 «а» | 4,99 | 4 «а» | 4,67 | 4 «а» | 4,75 | 4 «а» | 4,10 |  |  |  |  |
| 54 | р. Мельгуновка - п. Луговой | 4 «а» | 3,56 | 4 «а» | 3,65 | 3 «б» | 3,07 | 4 «а» | 4,29 |  |  |  |  |
| 55 | р. Илистая – с. Халкидон | 4 «а» | 4,25 | 4 «б» | 5,02 | 4 «б» | 4,86 | 4 «а» | 4,10 |  |  |  |  |
| 56 | р. Комиссаровка - с. Троицкое | 4 «а» | 3,21 | 3 «б» | 3,37 | 4 «а» | 3,80 | 4 «а» | 4,11 |  |  |  |  |
| 57 | р. Абрамовка – с. Абрамовка | 4 «а» | 4,09 | 3 «б» | 3,96 | 3 «б» | 3,33 | 4 «а» | 5,25 |  |  |  |  |
| 58 | Р. Бикин в 1,3 км ниже ст. Звеньевая |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 «б» | 3,53 | 3 «б» | 3,53 |
| 59 | р. Хор у пгт. Хор1,5 км выше пгт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 «б» | 3,84 | 4 «а» | 4,08 |
| 60 | р. Хор у пгт. Хор 3 км нижепгт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 «а» | 4,01 | 4 «а» | 4,03 |

На территории Забайкальского края наиболее загрязнёнными реками являются р.Аргунь, качество которой на всём протяжении водотока оценивалось как «гряз-ная» (класс качества 4 «а» и 4 «б») и Ингода. Качество воды последней изменялось от «слабо загрязнённой» – «загрязнённой» в фоновом створе (с. Дешулан) до «гряз-ной» (4 «а» и 4 «б») - ниже г. Чита. Качественно состояние воды рек Шилка, Онон, Нерча, Унда, Амазар характеризуется преимущественно  как «очень загрязнённая».

Загрязнённость вод р. Амур на участке от с. Черняево, расположенного на территории Амурской области, до г. Николаевск-на-Амуре колеблется в интервале «грязные» (класс качества 4 «а») -«очень грязная» (4 «в»)  ниже г. Комсомольск-на-Амуре, где УКИЗВ достигала значений 5,71– 6,12.

Качество воды рек, протекающих по территории Амурской области, изменяется в интервале «очень загрязнённые» (3 «б») – «грязные» (4 «а»). Более благоприятная обстановка по гидрохимическому состоянию водных объектов области отмечается на реках Бол.Невер, Уркан, в Зейском водохранилище, где загрязнённость воды преимущественно оценивается как «очень загрязнённая».  Качество воды реки Зея изменяется от «очень загрязнённая» в районе г. Зея до «грязная» (4 «а») - ниже по течению. Воды рек Гилюй, Селемджа, Большая Пера, Томь, Бурея в основном характеризуются как «грязные».

Воды реки Большая Бира в районе станции Биракан и г. Биробиджан в течение всего периода наблюдений характеризовались как «грязные» (4 «а»). Подобная ситуация складывалась и на реках Тунгуска, Хинган, Кульдур, протекающих по территории Еврейской автономной области. Качество воды на всех перечисленных водотоках оценивалось преимущественно как «грязная» (4 «а»).

Воды водотоков, протекающих по территории Хабаровского края (протока Амурская, реки Гур, Хор, Бикин, Амгунь, Нимелен), в течение всего периода наблюдений характеризовались как «грязные» (класс качества 4). Наиболее низкое качество воды отмечается на реках Амгунь и Нимелен, на которых были зафиксированы случаи загрязнения воды до класса 4 «б».

Наиболее тяжелая ситуация с загрязнением рек отмечается в Приморском крае – единственном регионе бассейна р. Амур, где наблюдались случаи «экстремально высокого загрязнения» вод.

Наиболее загрязнёнными водотоками бассейна р. Амур, протекающими по территории Приморского края, на которых отмечались максимальные уровни загрязнения воды, являются реки Дачная (приток р. Арсеньевка), Спасовка и её приток – река Кулешовка. На перечисленных водных объектах загрязнённость воды не снижалось ниже 4 класса (4 «а» - «грязная»).  Класс качества «экстремально грязная»  на реке Дачная наблюдался в течении трёх из четырёх лет наблюдений, на реке Кулешовка – в 2005 и 2006 годах, причём наилучшим показателем качества воды этой реки было 4 «б». Качество воды р.Спасовка колебалось от «грязной» (4 «а» – 4 «б») до экстремально грязной (класс качества 5).

Качество воды р. Уссури на территории Приморского края не отличается постоянством и в различные годы изменяется от «загрязнённая» (3 «а») до «грязной» (4 «а»). Загрязнённость вод реки Большая Уссурка преимущественно оценивается как «очень загрязнённая», тогда как воды её притока – реки Малиновка в различные годы характеризовались как «очень загрязнённые» или «грязные».

На качество вод р.Арсеньевка значительное влияние оказывают её приток, река Дачная и сточные воды г. Арсеньев. Если выше города и устья р. Дачная качество воды в основном оценивается как «очень загрязнённая», то ниже города - вода постоянно «грязная».

Качество воды рек бассейна озера Ханка (Мельгуновка, Комиссаровка, Илистая), как и самого озера, характеризовалось как «грязная» (класс качества 4 «а»).

Коэффициент комплексности загрязнённости воды водных объектов бассейна р. Амур колебался в интервале категорий II (по нескольким ингредиентам и показателям качества воды) –  III (по комплексу ингредиентов и показателей качества воды). Случаи высокого и экстремально высокого уровней загрязнённости воды относились, в основном, к категории I (по единичным ингредиентам и показателям качества воды).

Основными загрязняющими веществами, вносившими максимальный вклад в загрязнение вод рек бассейна р. Амур и обусловливающими устойчивую или характерную загрязнённость воды, являлись железо общее, медь, цинк, марганец, органические вещества (как по БПК5, так и по бихроматной окисляемости), аммонийный и нитратный азот, фенолы и нефтепродукты. Большинство из перечисленных ингредиентов в различных комбинациях на разных водных объектах были включены в перечень критических показателей загрязнённости воды.

Определение экологического состояния главных водных объектов российской части Амурского бассейна осуществлялось с использованием установленных частных критериев, характеризующих степень загрязнения вод и степень нарушения среднегодового поверхностного стока за счет безвозвратного изъятия водных ресурсов. Анализ результаты определения степени загрязнения вод показал, что большая часть рассмотренных водных объектов (9 водотоков и водоемов) загрязнена до умеренно опасного уровня.

Опасная степень загрязнения вод была выявлена у пяти водных объектов. При этом необходимо отметить, что данная степень загрязнения является следствием достаточно высоких (в отдельно взятом водном объекте) максимальных концентраций одного или двух видов загрязняющих веществ. В 60 % случаев это соединения азота (нитриты, аммонийный азот) – р. Селемджа, Средний Амур и Зейское водохранилище. Кроме этого, наблюдалось достаточно высокое содержание меди (Зейское водохранилище), кадмия (р. Бурея) и фенола (р. Амгунь).

Для семи водных объектов (участков водных объектов) степень загрязнения вод соответствовала категории - чрезвычайно опасная. Здесь в 85 % случаев отнесение уровня загрязнения поверхностных вод к указанной степени опасности явилось следствием наличия в водотоках либо водоемах (р. Ингода, р. Шилка, Нижний Амур, р. Большая Бира, р. Арсеньевка, оз. Ханка) нитратов или аммонийного азота с максимальными концентрациями, которые могут превышать 10 ПДК. Кроме этого, следует отметить, что для Нижнего Амура вредное влияние (на экологическое состояние водного объекта) соединений азота дополняется негативным влиянием тяжелых металлов – свинца (максимальные концентрации могут превышать опасный уровень загрязнения) и марганца (максимальные концентрации могут быть близки к опасному уровню загрязнения). Река Аргунь отнесена к водотокам с чрезвычайно опасной степенью загрязнения вод, вследствие очень низких концентраций растворенного кислорода в зимний период. Кроме этого, неблагоприятное состояние водного объекта усугублялось присутствием марганца и аммонийного азота в концентрациях, достигающих опасной степени загрязнения.

Таким образом, можно констатировать, что наибольшее влияние на экологическое состояние рассмотренных водных объектов (в части химического загрязнения поверхностных вод) оказывали биогенные вещества – нитраты. На втором месте после них стоят тяжелые металлы (свинец, марганец, медь)

Степень нарушения среднегодового поверхностного стока за счёт безвозвратного изъятия водных ресурсов оценивалась по результатам расчёта водохозяйственных балансов, которые показали, что объём безвозвратно изъятых водных ресурсов в российской части Амурского бассейна не превышает 0,1% от нормы годового стока р. Амур. Вследствие этого можно резюмировать – для Амурского бассейна (в целом) наблюдается слабая степень нарушения среднегодового стока за счёт безвозвратного изъятия вод.

Принятые критерии, характеризующие степень загрязнения вод и степень нарушения среднегодового поверхностного стока за счет безвозвратного изъятия водных ресурсов, позволили определить соответствующие водным объектам оценочные баллы и провести интегральную оценку их экологического состояния (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Интегральная оценка экологического состояния водных объектов[29]

| Степень загрязнения- | Оценочный балл | Степень нарушения среднегодового поверхностного стока при безвозвратном изъятии вод | Оценоч-ный балл | Ср.оце-ноч- ный балл | Экологическое состояние (класс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Шилка в пределах ВХУ 20.03.01.004 |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайно опасная (Смакс) | 10 | слабая | 1 | 5,5 | Весьма неблагоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Ингода в пределах ВХУ 20.03.01.001 – 20.03.01.002 |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайно опасная (Смакс) | 10 | слабая | 1 | 5,5 | Весьма неблагоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Онон в пределах ВХУ 20.03.01.003 |  |  |  |  |  |
| Умеренно опасная (Смакс) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Аргунь в пределах ВХУ 20.03.02.001 |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайно опасная (Смакс) | 10 | слабая | 1 | 5,5 | Весьма неблагоприятное |
| Опасная (Ссредн) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Верхний Амур в пределах ВХУ 20.03.03.001 |  |  |  |  |  |
| Умеренно опасная (Смакс) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Зея в пределах ВХУ 20.03.04.001 |  |  |  |  |  |
| Умеренно опасная (Смакс) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Зея в пределах г.Свободный |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайно опасная (Смакс) | 10 | слабая | 1 | 5,5 | Не благоприятная |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Зея в пределах ВХУ 20.03.04.004 |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Селемджа в границах ВХУ 20.03.04.003 |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Бурея в районе пос. Новобурейск |  |  |  |  |  |
| Опасное (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Амур на участке от г. Благовещенск до х. Телегино |  |  |  |  |  |
| чрезвычайно опасное (Смакс) | 10 | слабая | 1 | 5,5 | Весьма неблагоприятное |
| Р,Большая Бира ВХУ 20.03.06.001 |  |  |  |  |  |
| чрезвычайно опасное (Смакс) | 10 | слабая | 1 | 5,5 | Весьма неблагоприятное |
| р. Уссури в пределах ВХУ 20.03.07.002 |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Уссури в пределах ВХУ 20.03.07.006 |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Арсеньевка в пределах ВХУ 20.03.07.002 |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Большая Уссурка в пределах ВХУ 20.03.07.003 |  |  |  |  |  |
| Умеренно опасная (Смакс.) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Бикин в пределах ВХУ 20.03.07.004 |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс.) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Хор в пределах ВХУ 20.03.07.005 |  |  |  |  |  |
| Умеренно опасная (Смакс.) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Амгунь в пределах ВХУ 20.03.08.001 |  |  |  |  |  |
| Опасное | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| р. Амур на участке от г. Хабаровск г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |  |
| Опасная (Смакс) | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |
| Умеренно опасная (Ссредн) | 4 | слабая | 1 | 2,5 | Условно благоприятное |
| р. Амур в границах ВХУ 20.03.09.002 |  |  |  |  |  |
| Опасное | 7 | слабая | 1 | 4,0 | Условно благоприятное |

Полученные результаты показывают, что около 67 % рассмотренных водотоков (либо их участков) и водоемов имеют условно благоприятный класс экологического состояния. Семь водных объектов (порядка 33 % от общего числа) относятся к классу объектов с весьма неблагоприятным экологическим состоянием. Это: Нижний Амур, р.Ингода, р.Шилка, р.Аргунь, р.Большая Бира, р.Арсеньевка и оз.Ханка. Во всех случаях оценить экологическое состояние рассмотренных водотоков (либо их участков) и водоемов как благоприятное не позволило низкое качество их вод. Из изложенного следует, что наибольшее негативное влияние на экологическое состояние поверхностных вод бассейна р. Амур оказывает поступление в водные объекты загрязняющих веществ (химическое загрязнение).

При оценке экологического состояния водных объектов среднегодовые концентрации дают более близкие к истинному состоянию окружающей среды характеристики (условно благоприятное экологическое состояние), тогда как использование максимальных концентраций ингредиентов приводит к искажению экологической ситуации в реке в сторону её ухудшения (неблагоприятная экологическая обстановка).

Важнейшим элементом системы контроля загрязненности поверхностных вод и донных отложений является гидробиологический анализ. Его задачами являются: оценка качества поверхностных вод и донных отложений как среды обитания гидробионтов; определение совокупного эффекта комбинированного воздействия загрязняющих веществ на организм; определение трофических свойств воды, наличия вторичного загрязнения водных объектов; определение изменений водных биоценозов в условиях загрязнения природной среды, а также определение экологического состояния водных объектов и последствий их загрязнения.

В качестве критерия оценки уровня загрязнения по зоопланктону принят показатель - индекс сапробности (индекс S). Сапробность - это комплекс физиологических свойств данного организма, обуславливающий его способность развиваться в воде с тем или иным содержанием органических веществ, с той или иной степенью загрязненности и стадией разложения органических веществ в процессе самоочищения.

Оценка качества воды  р. Шилка по биотическому индексу Вудивисса [30] показала, что воды реки характеризуются III–V классами качества (умеренно-загрязненные – загрязненные – грязные).  Загрязненные воды IV класса качества были отмечены ниже г. Шилка, выше ст. Приисковая, ниже с. Кокуй. Грязные воды  V класса были отмечены выше г. Шилка, ниже с. Холбон, выше п. Усть-Карск, ниже с. Горбица.

По хирономидному коэффициенту Балушкиной [31] воды р. Шилка оценивались II – V классами качества (чистые – грязные). Загрязненные воды наблюдались ниже сел Холбон и Кокуй. Ухудшение воды до V класса качества происходило выше п. Верхние Куларки и у с. Усть-Стрелка).

Нибольшим видовым разнообразием отличалась бентофауна верхнего участка р. Шилка. Затем на среднем участке видовое разнообразие снижалось и вновь слегка повышалось на нижнем участке реки. Численность организмов зообентоса также была высокая на верхнем участке, затем снижалась вниз по течению. Самая высокая биомасса наблюдалась  на среднем участке, самая низкая – на верхнем.

При оценке качества вод р. Шилка с использованием индекса сапробности (по зоопланктону) воды реки  по диатомовым водорослям фитобентоса на всех станциях наблюдения оценивались III классом качества, что соответствует умеренно-загрязненным водам. Наиболее загрязненным был верхний участок реки.

Таким образом, степень загрязнения вод реки Шилка по биологическим показателям (индекс сапробности) близко совпадает с характеристикой, полученной с использованием среднегодовых концентраций в воде загрязняющих веществ, т. е. гидрохимических («умеренно опасная»).

Исследования качества воды с использованием биотического индекса Вудивисса и хирономидного коэффициента Балушкиной также свидетельствуют о преимущественно умеренно-загрязненном загрязнении вод р. Шилка и лишь на отдельных участках водотока качество воды характеризуется как «загрязнённые» и «грязные». На основании сказанного, экологическое состояние водного объекта на рассматриваемом ВХУ следует в целом охарактеризовать как «условно благоприятное».

Качество воды в реке Ингода по биотическому индексу Вудивисса изменялось от II до V классов качества. Загрязненные воды IV класса отмечались ниже с. Доронинское, Савино, Размахнино и в устье реки. На станции подкачки воды для оз. Кенон, выше и ниже впадения р. Чита, ниже станций Атамановка и Дарасун, ниже сел Кайдалово, Савино, Размахнино и в устье выявлялись воды V класса качества – грязные. Качество воды ухудшалось вниз по течению.

Индекс сапробности Пантле-Бука варьировал от 1,52 (ниже с. Доронинское)  до 2,08 (ниже с. Савино).  По данному методу воды на всех станциях наблюдения оценивались III классом качества  (умеренно-загрязненные). Качество воды р. Ингода ухудшалось вниз по течению.

Таким образом, степень загрязнения вод реки Ингода по биологическим показателям (индекс сапробности) близко совпадает с характеристикой, полученной с использованием среднегодовых концентраций в воде загрязняющих веществ, т. е. гидрохимических («умеренно опасная»).

Исследования качества воды с использованием биотического индекса Вудивисса и хирономидного коэффициента Балушкиной также свидетельствуют о преимущественно умеренном загрязнении вод р. Ингода и лишь на отдельных участках водотока качество воды характеризуется как «загрязнённые» и «грязные». На основании сказанного, экологическое состояние водного объекта на рассматриваемом ВХУ следует в целом охарактеризовать как «условно благоприятное».

Результаты оценки качества воды р.Онон по организмам зообентоса, проведенной по биотическому индексу Вудивисса [30] и хирономидному коэффициенту Балушкиной [31], дали близкие результаты с оценкой качества воды по зоопланктону. Качество воды р. Онон на всех станциях наблюдения относилось ко II классу. Индекс сапробности, рассчитанный по методу Пантле-Бука [32],  изменялся от 1,13 до 1,48. На всех станциях воды р. Онон по сапробным организмам зоопланктона оценивались как «чистые (II класс).

Близкие результаты оценки состояния вод р. Онон были получены и при использовании диатомовых водорослей фитобентоса в качестве гидробиологического показателя.

Таким образом, воды р. Онон и ее притоков оценивались II и  III классами качества, что примерно соответствует характеристике экологического состояния «благоприятное» - «условно благоприятное». Наиболее загрязненным был нижний участок.

Согласно разработанной [33] схеме оценки экологического состояния вод поверхностных водных объектов, характер изменений в экосистеме рассмотренных рек бассейна р. Шилка в настоящее время является обратимым. Воды реки Онон (II класс качества воды, согласно значениям индекса сапробности по фитопланктону и преимущественно олигосапробной зоне сапробности, можно охарактеризовать как «природно чистые воды».

В то же время, воды рек Ингода и Шилка, испытывающие мощное антропогенное воздействие, характеризуются преимущественно как «умеренно загрязнённые» (III класс качества, α-мезосапробная зона), уже не попадают в группу «природно чистые воды», но ещё сохраняют способность к самоочищению до природного фона, т.е. их экологическое состояние можно охарактеризовать как «благоприятное» - «условно благоприятное», что совпадает с ранее приведёнными оценками, в том числе полученными и при использовании гидрохимических показателей, в частности, среднегодовых показателей концентраций загрязняющих веществ.

Оценка качества воды р. Аргунь по биотическому индексу Вудивисса выявила изменение значений индекса от II до V. Степень загрязнения вод оценивалась III и V классами качества (умеренно-загрязненные  и грязные). Наиболее грязными  водами V класса были воды у с. Абагайтуй, ст. Кайластуй, с. Покровка (устье). Хирономидный индекс Балушкиной  показал, что воды реки относились ко II – IV классам качества (чистые, умеренно-загрязненные и загрязненные). Воды IV класса качества были отмечены на 6 станциях наблюдения: ст. Молоканка, с. Шумило, ст. Кайластуй, ст. Дурой, п. Приаргунск и с. Зоргол [34, 35]. На участке от ст. Дурой дос. Олочи  отмечались воды умеренно-загрязненные, что соответствовало III классу качества.

Анализ качества воды по сапробности организмов зоопланктона выявил, что индекс сапробности изменялся незначительно - от 1,48 до 1,56. Были выявлены чистые и умеренно-загрязненные воды, что соответствует II (олигосапробная зона)  и  III (бетамезосапробная зона)  классам качества.  Доминировал III класс качества. Более высокие значения индекса сапробности отмечены на верхнем участке реки.

Таким образом, согласно результатам гидробиологического анализа экологическая ситуация в реке Аргунь укладывается в интервале «благоприятная» (II класс качества воды) – «условно благоприятная» (III – IV классы качества), что совпадает с оценкой, полученной по гидрохимическим показателям в случае применения среднегодовых концентраций.

В соответствии с методикой, разработанной  [33], с учётом индекса сапробности воды в реке (от 1,48 до 1,56), что соответствует II – III классам качества воды, изменения в экосистеме реки характеризуются преимущественно как «обратимые», а зона кризисности экосистемы – способной к самоочищению до природного фона, что также свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в реке.

На Верхнем Амуре в створе 1 км выше города Благовещенск, 11 км до впадения р. Зея в Амур, 6 км выше гидропоста, индекс сапробности в различные годы изменялся от 1,33 до 1,44.  Качество воды соответствует II классу чистоты вод, средний индекс сапробности – 1,37, что соответствует классу качества вод «чистая». Т.е.  экологическая ситуация в реке Амур выше г. Благовещенск характеризуется как «благоприятная» (II класс качества воды).

Воды реки Амур на рассматриваемом участке оцениваются как «олигосапробные», то есть «чистые», характер изменений в экосистеме – «обратимый», а сами воды в реке (экосистема) характеризуются как «природно чистые воды»,  т.е. среда характеризуется как «благоприятная».

Качество вод р. Зея по гидробиологическим показателям (индекс сапробности) характеризуется II – III классами чистоты вод, что соответствует характеристикам «чистая» - «умеренно (слабо) загрязнённая», с преобладанием  II класса – «олигосапробная» зона или «чистая», что свидетельствует о благоприятной экологической ситуации.

В случае использования среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, степень загрязнения вод в реке характеризовалось как «умеренно опасное» по [29] или «слабозагрязнённая тяжёлыми металлами» по [36], а экологическое состояние в реке – «условно благоприятное» и «благоприятное» соответственно. Данные характеристики относительно близко соотносятся с результатами гидробиологических анализов: II-III класс чистоты вод – «чистые» или «умеренно загрязнённые» воды, олигосапробная или  олиго - бетамезосапробная зоны сапробности, т.е. экологическая среда «благоприятная».

Результаты гидробиологических исследований, проведённых сотрудниками ДВО РАН на реке Селемджа и её притоках (см. рис. 2.1), свидетельствуют, что в водных объектах бассейна р. Селемджа сложилась благоприятная экологическая обстановка: олигосапробная зона, класс качества воды I («очень чистые» - по концентрации хлорофилла «а») - II («чистые» - по индексу сапробности). В реке Селемджа и её основных притоках сложилась благоприятная (по гидрохимическим показателям – «условно благоприятная») экологическая обстановка не смотря на то, что относительно ПДКрх качество воды характеризуется как «очень загрязнённая» - «грязная».

Столь высокие гидрологические показатели качества вод реки Селемджа по  («очень чистые» - «чистые») позволяют высказать предположение о том, что основными источниками поступления в реку загрязняющих веществ двойного генезиса являются природные процессы, в результате чего в процессе эволюции гидробионты, обитающие в реке, успешно адаптировались к сложившимся экологическим условиям.

Качество вод р. Бурея и её притоков по гидробиологическим показателям, согласно исследованиям сотрудников Биолого-почвенного института РАН Л.А. Медведевой и Т.В. Никулиной [37], оценивается преимущественно II - III классами. Причём, III класс встречается только в одном водном объекте, тогда как для остальных обследованных водотоков характерна олигосапробная зона (II класс чистоты, т.е. «чистая»).

На основании гидробиологического анализа экологическую ситуацию в р. Бурея в створе пос. Новобурейск  (II класс чистоты, «чистая») следует охарактеризовать как «благоприятная».

По [36] в случае использования максимальных значений тяжёлых металлов для определения экологического состояния среды и уровня загрязнения её тяжёлыми металлами качество среды характеризуется как «загрязнённая ТМ», а экологическое состояние – «не благоприятное».

Согласно гидробиологическим данным, качество воды р.Амур в пределах ВХУ 20.03.06.001 по индексу сапробности характеризуется как «слабо» или «умеренно загрязнённая» (III класс качества). Существенной разницы между качеством вод р. Амур на рассматриваемом участке реки в верхнем и нижнем створах нет, данные близки между собой, что противоречит рассмотренным выше оценкам по гидрохимическим показателям  и очередной раз подчёркивает несоответствие оценок качества вод водотоков по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Тем не менее, о негативном  влиянии р. Сунгари на качество воды в реке в границах второго подучастка свидетельствует увеличение значений индекса сапробности около правого берега р. Амур.

По данным [38], на участке Амура, расположенном выше устья р. Сунгари (с. Поярково – с. Нагибино), при концентрации ТМ в придонных водах в пределах 0,19-0,69 мг/дм3, (экологическое состояние среды – «благоприятное», качество среды – «слабозагрязнённая ТМ») состояние популяции фильтраторов «нормальное» в 100%. В то же время, ниже устья Сунгари высокие значения концентрации ТМ популяций коррелируют с наибольшими отклонениями от средних значений параметров раковины, а у отдельных особей сопряжены с проявлением морфо- и анатомопатологии, канцерогенеза и мутагенеза [36].

Качество воды р.Амур на ВХУ 20.03.09.001 по индексу сапробности характеризуется преимущественно как «слабо» или «умеренно загрязнённая» (III класс качества), что свидетельствует о сложившемся в водном объекте экологическом благополучии.

Трофический статус водного объекта, оценённый по концентрации хлорофилла «а», изменяется от мезотрофного до слабо евтрофного, что соответствует II («чистая») – III («очень незначительная загрязнённость») классам качества воды. Воды реки Амур на рассматриваемом участке оцениваются как «олигосапробные» -  «α-мезосапробные»,  то есть «чистые» - «слабо загрязнённые», характер изменений в экосистеме – «обратимый», а сами придонные воды (экосистема) характеризуются как «природно чистые воды»,  либо «способные к самоочищению до природно чистых вод», т.е. среда характеризуется как «благоприятная», либо «условно благоприятная» (при S= 1,5-2,0).

На отрезках реки Амур между каждым из пунктов наблюдений отмечается снижение индекса сапробности в фоновом створе (выше населённого пункта) по сравнению с выше расположенным створом (ниже города), то есть происходит самоочищение реки.

Результаты гидробиологического анализа состояния вод р. Амур от г. Комсомольск-на-Амуре до устья свидетельствуют, что индекс сапробности в районе г. Комсомольск-на-Амуре изменялся от 1,35 до 1,43, средний – 1,38. Исследование зоопланктона р. Амур в районе г. Комсомольск-на-Амуре показывает, что в фоновом створе, расположенном выше источников загрязнения, во всех пробах качество воды соответствует II классу чистоты вод, на втором створе в 100% проб качество воды соответствует III классу. Таким образом, на створах, расположенных ниже источников загрязнения, наблюдается ухудшение качества воды.

Качество воды в фоновых створах на обследуемом участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Николаевск-на-Амуре относится, как правило, ко II классу. Средний индекс сапробности колебался в пределах от 1,33 до 1,41.

Качество воды по зоопланктону в фоновых створах в основном соответствует II классу чистоты вод, что свидетельствует о благоприятной экологической ситуации в реке.

В качестве общего замечание следует отметить, что при использовании среднегодовых концентраций рассматриваемых ингредиентов для определения экологического состояния среды и уровня загрязнения её тяжёлыми металлами, качество среды характеризуется как «слабозагрязнённая ТМ», а экологическое состояние – «благоприятное», что совпадает с результатами оценки экологического состояния реки по гидробиологическим показателям. Следовательно, можно сделать вывод, что среднегодовые концентрации при определении степени загрязнения воды и, в дальнейшем, экологической ситуации, дают результаты, более приближённые к результатам оценки по гидробиологическим показателям.

При использовании максимальных концентраций загрязняющих веществ в обеих используемых методиках [38, 39], степень загрязнения среды (придонные воды) оценивается как «опасная» по [38] или «значительно загрязнённая ТМ» по [39], а экологическое состояние – «весьма неблагоприятное» или «опасное» соответственно. Данные характеристики состояния водотока значительно отличаются от оценки, полученной в результате проведения гидробиологического анализа.

Несоответствие между оценками качества воды и, соответственно, экологического состояния водного объекта при использовании для определения  экологической ситуации в водотоке норматива ПДКрх и гидробиологических показателей по мнению [38], можно объяснить более широкой экологической пластичностью живых природных компонентов экосистем и недостаточной изученностью индивидуальных компенсационных механизмов водных организмов на различные воздействия извне.

Экологическое состояние подземных водных объектов

Оценка экологического  состояние подземных водных объектов на территории российской части Амурского бассейна производилась по критериям, характеризующим степень загрязненности подземных вод, их защищенность от загрязнения и обеспеченности территорий естественными ресурсами подземных вод. Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет дать только ориентировочную характеристику экологического состояния подземных водных объектов на примере Приханкайского артезианского бассейна (район сел Орехово и Сибирцево, Приморский край), Средне–Амурского артезианского бассейна (Хабаровский край, ЕАО), Читино-Ингодинского артезианского бассейна (район г. Чита, Забайкальский край).

Показатели, характеризующие уровень загрязнения подземных вод, приведены в таблице 2.4, из которой видно, что опасная степень загрязнения (по литию) была выявлена у подземных вод Читино-Ингодинского артезианского бассейна. Степень загрязнения вод Приханкайского артезианского бассейна и Средне-Амурского артезианского бассейна оценена как чрезвычайно опасная по следующим веществам:ртуть (Приханкайский артезианский бассейн);бериллий, мышьяк, железо, марганец (Средне-Амурский артезианский бассейн).

Таблица 2.4 – Степень загрязнения подземных вод

| Наименование подземного водного объекта | Кратность превышения ПДК хоз. пит. |  |  | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вещества первого класса опасности | Вещества второго класса опасности | Вещества третьего и четвертого класса опасности |  |
| Приханкайский артезианский бассейн (р-он сел Орехово и Сибирцево, Приморский край) | - до 3,4 раза (ртуть) | - до 8,3 раза (свинец) | - | чрезвычайно опасная |
| Средне–Амурский артезианский бассейн (Хабаровский край, ЕАО) | - до 22,5 раза (бериллий); - до 5 раз (мышьяк) | - до 3,8 раза (кремний); - до 6 раз (барий); - до 9,7 раза (литий) | - до 112,7 раз (железо); - до 25 раз (марганец) | чрезвычайно опасная |
| Читино-Ингодинский артезианский бассейн (район г. Чита, Забайкальский край) | - до 2 раз (бериллий) | - до 3,1 раза (барий); - до 1,2 (бром); - до 7,7 раза (литий); - до 4,5 раза (фтор) | - до 1,3 раза (железо); - до 3,3 раза (аммоний); - до 3,8 раза (марганец) | опасная |

Необходимо также  отметить, что достаточно сильное негативное влияние на качество подземных вод Приханкайского артезианского бассейна оказывает присутствие в них свинца, а на качество вод Средне-Амурского артезианского бассейна присутствие лития. Концентрации указанных ингредиентов достигают опасного уровня загрязнения.

Результаты оценки уровня загрязнённости водных объектов, в целом позволяют  констатировать – экологическое состояние вод Приханкайского артезианского бассейна и Средне-Амурского артезианского бассейна может быть охарактеризовано как весьма неблагоприятное (табл. 2.5). Это является следствием того, что данные артезианские бассейны имеют чрезвычайно опасную степень химического загрязнения вод.

Таблица 2.5 - Экологическое состояние Приханкайского и Средне–Амурского артезианских бассейнов

| Наименование подземного водного объекта | Степень загрязнения | Класс экологического состояния |
| --- | --- | --- |
| Приханкайский артезианский бассейн (район сел Орехово и Сибирцево, Приморский край) | чрезвычайно опасная | весьма неблагоприятное |
| Средне–Амурский артезианский бассейн (Хабаровский край, ЕАО) | чрезвычайно опасная | весьма неблагоприятное |

Оценка экологического состоянияЧитино-Ингодинского артезианского бассейна показана в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Интегральная оценка экологического состояния Читино-Ингодинского артезианского бассейна

| Наименование подземного водного объекта | Читино-Ингодинский артезианский бассейн (район г. Чита, Забайкальский край) |
| --- | --- |
| Степень загрязненения подземных вод | опасная |
| Оценочный балл | 7 |
| Степень защищенности подземных вод от загрязнения | весьма слабо защищенные |
| Оценочный балл | 5 |
| Степень обеспеченности территории ресурсами подземных вод | обеспеченная |
| Оценочный балл | 1 |
| Средний оценочный балл | 4,3 |
| Класс экологического состояния | условно благоприятное |

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения показала, что характеристика зоны аэрации рассматриваемой гидрогеологической системы неоднозначна. С одной стороны эта зона характеризуется развитием многолетнемерзлых пород мощностью менее 50 м с островами и перелетками, а с другой - развитием аллювиальных песчаных или песчано-гравийных отложений в поймах и первых надпойменных террасах рек Чита и Ингода. То есть природная защищенность подземных вод (в рассматриваемом районе) понижена, и они могут относиться к категории – весьма слабо защищенные.

Обобщая выше изложенное, можно констатировать, что экологическое состояние двух из трёх рассмотренных гидрогеологических систем оценивается как весьма неблагоприятное, в связи с чрезвычайно опасной степенью химического загрязнения их вод. Экологическое состояние Читино-Ингодинского артезианского бассейна хоть и признано условно благоприятным (по интегральной оценке), однако и здесь загрязнение подземных вод достигает опасной степени. Таким образом, указанное выше позволяет сделать следующие выводы:

- наибольшее негативное влияние на экологическое состояние подземных вод Амурского бассейна оказывает химическое загрязнение их тяжелыми металлами;

- использование подземных вод для целей водоснабжения сопряжено с необходимостью их дополнительной очистки.

2.2 Экологическое состояние Амурского бассейна

Интегральная оценка экологического состояния российской части Амурского бассейна осуществлялось с использованием критериев [29], характеризующих: уровень загрязнения почв; уровень загрязнения донных отложений; опасность проявления эндогенных процессов; опасность проявления экзогенных процессов.

Имеющиеся данные позволили провести оценку качественного состояния почвенного покрова для восьми земельных участков (табл. 2.7). Степень их загрязнения оценивалась по максимальному содержанию в почве следующих ингредиентов:

- ртуть, кадмий, свинец (все участки);

- кобальт (г. Хабаровск, район ТЭЦ-3);

- мышьяк, цинк, медь (Хабаровский край, район сел Восточное, Дружба и Капитоновка);

Результаты проведенной оценки показали, что большая часть рассмотренных веществ загрязняет почвенный покров в допустимой степени. Более высокий уровень загрязнённости земель отмечается только для мышьяка и меди. Степень загрязнения почв мышьяком может изменяться от умеренно опасного до чрезвычайно опасного уровня, а степень загрязнения почв медью может соответствовать категории «опасная». Указанное позволяет предположить, что из встречающихся в почве тяжёлых металлов именно мышьяк и медь оказывают наибольшее негативное влияние на экологическое состояние земель, относящихся к территории российской части Амурского бассейна.

Таблица 2.7 – Оценка уровня загрязнения почв бассейна р. Амур

| Наименование токсичных веществ | Максимальное содержание в мг/кг | Степень загрязнения | Оценочный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| вблизи с. Волково, Благовещенского района, Амурской области |  |  |  |
| Ртуть | 0,041 | допустимое | 1 |
| Кадмий | 0,37 | допустимое |  |
| Свинец | 16,8 | допустимое |  |
| вблизи с. Садовое, Тамбовского района, Амурской области |  |  |  |
| Ртуть | 0,031 | допустимое | 1 |
| Кадмий | 0,44 | допустимое |  |
| Свинец | 20,45 | допустимое |  |
| вблизи с. Грибское, Благовещенского района, Амурской области |  |  |  |
| Ртуть | 0,031 | допустимое | 1 |
| Кадмий | 0,39 | допустимое |  |
| Свинец | 19,55 | допустимое |  |
| вблизи с. Дроново, Благовещенского района, Амурской области |  |  |  |
| Ртуть | 0,033 | допустимое | 1 |
| Кадмий | 0,3 | допустимое |  |
| Свинец | 18,5 | допустимое |  |
| г. Хабаровск, район ТЭЦ-3 |  |  |  |
| Кадмий | 0,6 | допустимое | 7 |
| Свинец | 8,8 | допустимое |  |
| Кобальт | 2,2 | допустимое |  |
| Мышьяк | 1,72 | допустимое |  |
| Ртуть | 0,15 | допустимое |  |
| Цинк | 1,7 | допустимое |  |
| Медь | 4,8 | опасное |  |
| вблизи с. Восточное, Хабаровского района, Хабаровского края |  |  |  |
| Кадмий | 0,2 | допустимое | 10 |
| Ртуть | 0,1 | допустимое |  |
| Свинец | 6,0 | допустимое |  |
| Мышьяк | 12,4 | чрезвычайно опасное |  |
| Медь | 6,8 | опасное |  |
| Цинк | 9,2 | допустимое |  |
| вблизи с. Дружба, Хабаровского района, Хабаровского края |  |  |  |
| Кадмий | 0,4 | допустимое | 10 |
| Ртуть | 0,2 | допустимое |  |
| Свинец | 8,2 | допустимое |  |
| Мышьяк | 13,5 | чрезвычайно опасное |  |
| Медь | 6,6 | опасное |  |
| Цинк | 12,0 | допустимое |  |
| вблизи с. Капитоновка, Вяземского района, Хабаровского края |  |  |  |
| Кадмий | 0,24 | допустимое | 7 |
| Ртуть | 0,2 | допустимое |  |
| Свинец | 3,2 | допустимое |  |
| Мышьяк | 2,5 | умеренно опасное |  |
| Медь | 4,8 | опасное |  |
| Цинк | 7,0 | допустимое |  |
| Сумма |  |  | 38 |
| Количество показателей |  |  | 8 |

Уровень загрязнения донных отложений тяжелыми металлами (кадмий, свинец, хром, ртуть, мышьяк) оценивался для следующих водных объектов: р.Аргунь (в 1 створе); р.Амур (в 4 створах); р.Уссури (в 1 створе); р.Сунгача (на участке 10–400 м от истока).

Полученные результаты показали, что донные отложения указанных водных объектов загрязнены кадмием, свинцом и ртутью в допустимой степени. Степень загрязнения донных отложений мышьяком может достигать умеренно опасного, а хромом опасного уровня. Соответственно можно предположить, что из рассмотренного перечня  тяжёлых металлов именно мышьяк и хром оказывают наибольшее негативное влияние на экологическое состояние донных отложений, которые более всего загрязнены в истоке р. Сунгача (отмечалась умеренно опасная степень загрязнения мышьяком и опасная степень загрязнения хромом). В наименьшей степени загрязнены донные отложения в р. Аргунь, а р. Амур характеризуется умеренно опасной степенью их загрязнения.

Оценка опасности проявления эндогенных процессов (землетрясений) показала, что наибольшая (очень сильная) степень опасности проявления указанных процессов имеет место в Забайкальском крае и Еврейской АО. Для остальной территории, относящейся к российской части Амурского бассейна, степень опасности несколько ниже и соответствует категории «сильная».

Для оценки перечня экзогенных геологических процессов (ЭГП), проявление которых возможно на территории Амурского бассейна, выделено семь видов ЭГП. В том числе:	оползневые; обвально-осыпные; карстовые; подтопление;	 переработка берегов водохранилищ; криогенные; затопление.

Использование информации, указанной в СНИП 22-02-2003, позволило дополнить полученный перечень еще тремя видами экзогенных процессов (овражная эрозия, речная эрозия, заболачивание) и дать обобщённую характеристику основных типов ЭГП, характерных для рассматриваемой территории.

Проявление экзогенных геологических процессов в виде оползней с большой долей вероятности может встречаться на территории Приморского и Хабаровского краёв,  Амурской области.

В 2005 году оползневые процессы не получили значительного развития. При этом всё большее значение стала приобретать их техногенная активизация. 2008 год так же характеризовался не высокой активностью данных ЭГП – в целом ниже среднемноголетнего уровня. Однако, по количеству проявлений (в части негативного воздействия на населённые пункты и хозяйственные объекты) этот вид экзогенных геологических процессов является самым распространенным.

Активность обвально-осыпных ЭГП (по данным 2008 г.) в пределах рассматриваемой территории также находится на достаточно низком уровне, а их негативное воздействие на населённые пункты и хозяйственные объекты - малозначимо.

Карстовые процессы в пределах российской части Амурского бассейна развиты минимально. Так, в Амурской области (за 2005 г.) было зарегистрировано всего 18 проявлений этих ЭГП. В Приморском крае образование карста связано с незначительными участками распространения карбонатных пород (район г. Спасск-Дальний). Малую значимость влияния данного экзогенного геологического процесса на рассматриваемой территории подтверждают и данные 2008 года, указывающие на то, что активность карстового процесса незначительна, а его негативное воздействие на населённые пункты и хозяйственные объекты не отмечается.

Овражная эрозия является достаточно распространенным ЭГП в бассейне р. Амур. Проявление этих экзогенных геологических процессов наиболее вероятно на водосборных площадях рек Зея, Бурея и на территории, прилегающей к р. Уссури и непосредственно к р. Амур. По данным 2008 года активность данных ЭГП была на уровне среднемноголетних значений, а основным видом негативного воздействия их проявлений является ухудшение состояния транспортной инфраструктуры.

Процессы речной эрозии могут наблюдаться на абсолютном большинстве поверхностных водных объектов бассейна р. Амур. Активность проявлений этого вида ЭГП в 2005 и 2008 годах была достаточно слабой, что, по всей видимости, связано с невысокой водностью рек. В обобщённом виде можно констатировать, что основные негативные последствия процессов речной эрозии (русловые процессы) связаны с повреждением (либо разрушением) водохозяйственных объектов и размывом расположенных у водотоков территорий населённых пунктов с повреждением (либо разрушением) объектов жилого фонда и инфраструктуры. По количеству негативных проявлений этот вид экзогенных геологических процессов (в пределах российской части Амурского бассейна) занимает второе место после оползневых ЭГП.

Негативных проявлений экзогенных геологических процессов, связанных с переработкой берегов водохранилищ как в 2005 году, так и в 2008 году на рассматриваемой территории не отмечалось. Это позволяет предположить, что подобные ЭГП не оказывают существенного влияния на экологическую обстановку в пределах Амурского бассейна.

Процессы подтопления и заболачивания на территории, относящейся к российской части бассейна р. Амур, могут быть связаны с периодом активного снеготаяния (бассейн р. Уссури, Приморский край, 2005 год). Кроме этого, в Амурской области отмечено проявление этих ЭГП, связанное с высокими уровнями воды Зейского водохранилища (2008 г.) и негативно сказывающееся на условия эксплуатации объектов жилого фонда и инфраструктуры г. Зея. Так же подтопление территории связано с высокими уровнями воды водотоков в период прохождения паводков. По количеству проявлений, оказывающих негативное воздействие на населённые пункты и хозяйственные объекты Амурского бассейна, эти ЭГП находятся на втором месте после оползневых процессов вместе с процессами речной эрозии.

Криогенные ЭГП на рассматриваемой территории представлены в основном (по количеству проявлений) процессами образования наледей и морозного пучения. По данным 2005 и 2008 гг. развитие наледей отмечалось на дороге из г. Комсомольск-на-Амуре в г. Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Воздействию склоновых наледей было подвержено несколько участков этой автодороги в долинах рек Амур, Дай, Большой Самон и др. Кроме этого, было отмечено развитие наледей в долинах рек Левая и Правая Силинка, а так же вдоль автомобильной дороги г. Комсомольск-на-Амуре – п. Солнечный. Имело место формирование склоновых наледей вдоль автомобильной дороги, ведущей из г. Хабаровск в г. Облучье, русловых наледей на р. Кульдур и р. Левый Хинган. Их негативному воздействию было подвержено несколько участков выше указанных транспортных магистралей. В целом, негативное влияние проявления ЭГП, связанных с наледеобразованием, снижает качество дорожного полотна и затрудняет движение автотранспорта.

Морозному пучению подвергались участки автодороги г. Хабаровск – г. Владивосток (Хабаровский край). В Приморском крае указанному процессу были подвержены участки дорог, проложенных по землям бассейна р. Уссури, в районе городов Арсеньев и Спасск-Дальний, участки расположения ЛЭП в районе г. Дальнереченск и с. Ружино. Таким образом, результатом негативного влияния этого вида экзогенных геологических процессов может быть не только снижение качества дорожного полотна, а так же снижение устойчивости грунтов в районах расположения опор линий электропередач.

Дополняя сказанное необходимо отметить, что с процессом морозного пучения тесным образом связано появление морозобойных трещин – например, на землях, отводимых под сельхозугодия и строительные площадки (Спасский район Приморского края, 2005 г.). А это проявление ЭГП затрудняет использование земель сельскохозяйственного назначения и усложняет условия строительства.

Процессам затопления могут быть подвержены практически все территории Амурского бассейна, прилегающие к водотокам. Основной причиной возникновения этого вида ЭГП является прохождение на водных объектах дождевых паводков, снеговых и снего-дождевых половодий. В обобщенном виде можно констатировать, что проявления ЭГП затопления территории в бассейне р. Амур являются наиболее значимым из природных экстраординарных рисков и самым негативным фактором, влияющим на социальную сферу и экономику региона.

Проведённый анализ возможных негативных последствий экзогенных геологических процессов, характерных для Амурского бассейна показал, что наиболее опасными видами ЭГП являются оползни, речная эрозия и затопление (табл. 2.8).

Таблица 2.8 – Оценка опасности проявлений экзогенных геологических процессов в бассейне р. Амур (российская часть)

| Основные типы ЭГП, характерных для рассматриваемой территории | Степень опасности проявлений ЭГП | Оценочный балл |
| --- | --- | --- |
| оползневый | сильная | 7 |
| обвально-осыпной | практически отсутствует | 1 |
| карстовый | практически отсутствует | 1 |
| овражная эрозия | умеренная | 4 |
| речная эрозия | сильная | 7 |
| подтопление | умеренная | 4 |
| заболачивание | умеренная | 4 |
| переработка берегов водохранилищ | практически отсутствует | 1 |
| криогенный | умеренная | 4 |
| затопление | сильная | 7 |
| Сумма |  | 40 |
| Количество показателей |  | 10 |

Полученные критерии, характеризующие уровень загрязнения почв и донных отложений, опасность проявления эндогенных и экзогенных процессов, позволили провести интегральную оценку экологического состояния подбассейнов и всей российской части Амурского бассейна (табл. 2.9).

Таблица 2.9 – Интегральная оценка экологического состояния Амурского бассейна (российская часть)

| Общее количество показателей | Сумма оценочных баллов | Средний оценочный балл | Экологическое состояние, соответствующее среднему оценочному баллу | Экологическое состояние по результатам оценки уровня загрязнения почвенного покрова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р.Шилка |  |  |  |  |
| 11 | 65 | 5,9 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассейн р.Аргунь |  |  |  |  |
| 10 | 64 | 6,4 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассейн ГЕ 20.03.03 |  |  |  |  |
| 12 | 48 | 4,0 | Условно благоприятное | - |
| Бассейн р.Зея |  |  |  |  |
| 11 | 56 | 5,09 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассейн ГЕ 20.03.05 |  |  |  |  |
| 11 | 47 | 4,27 | Условно благоприятное | - |
| Бассейн ГЕ 20.03.06 |  |  |  |  |
| 13 | 70 | 5,38 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассейн р.Уссури |  |  |  |  |
| 15 | 84 | 5,6 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассейн р.Амгунь |  |  |  |  |
| 9 | 51 | 5,67 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассйн Нижнего амура |  |  |  |  |
| 13 | 73 | 5,62 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |
| Бассейн Амура в целом |  |  |  |  |
| 30 | 147 | 4,9 | Неблагоприятное | Весьма неблагоприятное |

Средний оценочный балл, рассчитанный с учётом всех имеющихся показателей, позволяет оценить экологическое состояние российской части бассейна р. Амур как «неблагоприятное». Однако, экологическое состояние данной территории следует оценивать как «весьма неблагоприятное» независимо от результатов оценки по среднему оценочному баллу в связи с тем, что для отдельных участков рассматриваемой территории была выявлена «чрезвычайно опасная» степень химического загрязнения почв.

2.3 Ключевые проблемы

Результаты, полученные в ходе оценки экологического состояния водных объектов российской части Амурского бассейна, позволили определить перечень основных проблем, имеющих место на рассматриваемой территории. В перечень вошли антропогенные и природные процессы, степень воздействия которых на окружающую среду характеризуется максимально неблагоприятными характеристиками.

Всего было выделено семь проблем. Однако, не все они могут быть решены в рамках СКИОВО. В связи с этим, (в соответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО) из общего перечня были выделены проблемы, решение которых возможно в ходе реализации проекта СКИОВО российской части бассейна р.Амур.  Для того, чтобы установить какие из них являются ключевыми, была составлена матрица, позволяющая оценить значимость каждой проблемы по количеству сфер жизнедеятельности и компонентов природной среды, подверженных негативному влиянию соответствующих им процессов.

Результаты проведенной оценки показали, что наибольшее значение для российской части Амурского бассейна на сегодняшний день имеет решение проблем, связанных с загрязнением поверхностных водных объектов,  русловыми процессами и затоплением территорий. Указанные проблемы и признаны ключевыми (табл.2.10-2.12).

Таблица 2.10 – Общий перечень основных проблем, имеющих место в российской части бассейна р. Амур

| № п/п | Наименование | Степень опасности (степень загрязнения) максимальная из установленных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загрязнение поверхностных водных объектов | чрезвычайно опасное |
| 2 | Загрязнение подземных водных объектов | чрезвычайно опасное |
| 3 | Загрязнение почв | чрезвычайно опасное |
| 4 | Проявления эндогенных процессов | очень сильная |
| 5 | Проявления оползневых экзогенных геологических процессов | сильная |
| 6 | Проявления речной эрозии (русловые процессы) | сильная |
| 7 | Проявления ЭГП, связанных с затоплением территории | сильная |

Таблица 2.11 – Ключевые проблемы бассейна р. Амур

| № п/п | Наименование | Основные факторы, способствующие возникновению проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загрязнение поверхностных водных объектов | природные, антропогенные |
| 2 | Русловые процессы (речная эрозия) | природные, антропогенные |
| 3 | Затопление территорий | природные |

Таблица 2.12 – Основные проблемы Амурского бассейна, решение которых возможно в рамках реализации СКИОВО

| Наименование | Оказывается негативное влияние на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленное производство | Сельскохозяйственное производство | Обеспечение населения жильем | Численность населения | Здоровье населения | Состояние водно-биологических ресурсов | Состояние объектов животного мира | Условия рекреации | Состояние земельных ресурсов | Навигационные условия | Условия водоснабжения | Состояние инфраструктуры (дороги, ЛЭП, линии связи) |
| Бассейн Амура в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнение поверхностных водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Загрязнение подземных водных объектов | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Русловые процессы (речная эрозия) | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| Затопление территорий | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Бассейн Шилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Недостаточная обеспеченность населения и экономики водными ресурсами (ВХУ 20.03.04.002) | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Бассейн Аргуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Недостаточная обеспеченность населения и экономики водными ресурсами | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Бассейн р.Зея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Недостаточная обеспеченность населения и экономики водными ресурсами (ВХУ 20.03.04.002) | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Бассейн Уссури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Недостаточная обеспеченность населения и экономики водными ресурсами (ВХУ 20.03.07.002, 20.03.07.003, 20.03.07.005, 20.03.07.006) | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Бассейн Амгуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |
| Проблемы негативного воздействия вод | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Эффективность охраны водных объектов от антропогенного воздействия понижена вследствие того, что границы водоохранных зон для них не определены в полной мере либо не вынесены в натуру. |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Недостаточная обеспеченность населения и экономики водными ресурсами (ВХУ 20.03.09.001) | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |

3. Целевые показатели

3.1 Целевые показатели качества вод водных объектов

Из возможных характеристик качественного состояния водных объектов за целевой показатель качества вод принята среднегодовая концентрация загрязняющих веществ в средний по водности год. Так как на период разработки основных положений СКИОВО отсутствовали нормативные документы, устанавливающие перечень целевых показателей качества вод и определяющие методы их расчёта, вышеуказанный целевой показатель выбран, исходя из его соответствия следующим основным позициям:

- наличие возможности получения данных, позволяющих контролировать динамику изменения характеристики;

- показатель должен характеризовать состав и концентрацию химических веществ либо микроорганизмов, которые планируется достигнуть по завершении предусматриваемых Схемой мероприятий;

- наличие реальной возможности осуществить прогнозирование изменения значений характеристики после выполнения соответствующих мероприятий СКИОВО.

Данные, позволяющие дать оценку динамики изменения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах, могут быть получены в ходе ведения Государственного мониторинга водных объектов. Прогнозирование изменения величины рассматриваемого целевого показателя после реализации мероприятий СКИОВО возможно на основе расчётов баланса загрязняющих веществ.

Улучшению качественного состояния водных объектов способствуют мероприятия СКИОВО, направленные на достижение целевого показателя, характеризующего загрязненность сточных вод. Предполагается, что по большей части они будут представлены работами по строительству, реконструкции либо восстановлению сооружений очистки стоков.

Расчёту значений целевого показателя качества вод предшествовала оценка необходимости проведения мероприятий по достижению показателя, установленного [41] и определяющего долю загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты стоков, подлежащих очистке. Результаты этой оценки позволили определить (предполагаемый после реализации мероприятий Схемы) прирост объема нормативно-очищенных сточных вод в разрезе водохозяйственных участков и отдельных водных объектов (табл. 3.1).

Указанные выше характеристики позволили произвести расчёт значений принятого целевого показателя качества вод (ЦПК). Он осуществлялся с использованием результатов расчёта балансов загрязняющих веществ (см.раздел 4) и данных об эффективности удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях [44]. Расчётные (прогнозные) среднегодовые концентрации загрязняющих веществ определены для нижних границ водохозяйственных участков и нижних створов водотоков.

Из указанных таблиц видно, что предполагаемое снижение концентраций загрязняющих веществ (в % от их значений, рассчитанных по современным данным) может существенно отличаться как для разных наименований ингредиентов, так и для различных водохозяйственных участков либо водных объектов. Данное обстоятельство является следствием различных соотношений объемов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами (Мст) и с неорганизованным сбросом (в том числе с диффузным стоком), за счет внутриводоемных процессов и трансграничным путем (Мs) – чем больше доля ингредиентов, поступающих со сточными водами, тем более выражен эффект от мероприятий СКИОВО.  Так, наименьший видимый эффект от них характерен для водохозяйственных участков либо водных объектов, где имеет место преобладание природного (над антропогенным) загрязнения вод (например, для водных объектов ВХУ 20.03.01.002, ВХУ 20.03.01.004, рек Ингода и Шилка).

Наибольшее снижение среднегодовых концентраций в замыкающих створах водохозяйственных участков и водных объектов прогнозируется для азота аммонийного (ВХУ 20.03.01.003 в целом, р. Онон), меди и взвешенных веществ (ВХУ 20.03.01.001 в целом).

Таблица 3.1 – Расчет прироста объема нормативно-очищенных сточных вод по ВХУ

| ВХУ либо бассейн водного объекта | Объем сточных вод, требующих очистки, млн.м3/год | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, % | Целевой показатель, характеризующий количество загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты стоков, подлежащих | Требуемый (для достижения целевого показателя) прирост объема нормативно-очищенных сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕ 20.03.01 Шилка |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.01.001 | 100,93 | 66,78 | 36 | 31,07 |
| ВХУ 20.03.01.002 | 4,68 | 100,0 | 36 | 3,00 |
| ВХУ 20.03.01.003 | 3,92 | 71,43 | 36 | 1,39 |
| ВХУ 20.03.01.004 | 2,09 | 63,16 | 36 | 0,57 |
| р. Ингода | 105,61 | 68,25 | 36 | 34,07 |
| р. Онон | 3,92 | 71,43 | 36 | 1,39 |
| р. Шилка | 2,09 | 63,16 | 36 | 0,57 |
| ГЕ 20.03.02 Аргунь |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.02.001 | 11,49 | 100,0 | 36 | 7,35 |
| ГЕ 20.03.03 Амур |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.03.001 | 28,33 | 100,0 | 36 | 18,13 |
| ГЕ 20.03.04 Зея |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.04.001 | 4,43 | 100,0 | 36 | 2,84 |
| ВХУ 20.03.04.002 | 4,69 | 100,0 | 36 | 3,00 |
| ВХУ 20.03.04.003 | 2,66 | 100,0 | 36 | 1,70 |
| ВХУ 20.03.04.004 | 42,06 | 100,0 | 36 | 26,92 |
| ИТОГО: | 53,84 | 100,0 | 36 | 34,46 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| р. Зея | 51,18 | 100,0 | 36 | 32,76 |
| р. Селемджа | 2,66 | 100,0 | 36 | 1,70 |
| ГЕ 20.03.05 |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.05.001 | 13,88 | 100 | 36 | 8,88 |
| ВХУ 20.03.05.002 | 5,99 | 100 | 36 | 3,83 |
| р. Бурея | 16,49 | 100 | 36 | 10,55 |
| р. Амур | 3,38 | 100 | 36 | 2,16 |
| ГЕ 20.03.06 |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.06.001 | 26,23 | 100,0 | 36 | 16,79 |
| р. Большая Бира | 11,97 | 100,0 | 36 | 7,66 |
| ГЕ 20.03.07 Уссури |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.07.001 | 14,3 | 99,02 | 36 | 9,01 |
| ВХУ 20.03.07.002 | 12,3 | 100 | 36 | 7,87 |
| ВХУ 20.03.07.003 | 2,72 | 100 | 36 | 1,74 |
| ВХУ 20.03.07.004 | 12,99 | 100 | 36 | 8,31 |
| ВХУ 20.03.07.005 | 1,26 | 100 | 36 | 0,81 |
| ВХУ 20.03.07.006 | 2,15 | 100 | 36 | 1,38 |
| Сунгача | 14,3 | 99,02 | 36 | 9,01 |
| Большая Уссурка | 2,72 | 100 | 36 | 1,74 |
| Бикин | 12,99 | 100 | 36 | 8,31 |
| Хор | 1,26 | 100 | 36 | 0,81 |
| Уссури | 14,45 | 99,68 | 36 | 9,25 |
| ГЕ 20.03.08 Амгунь |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.08.001 | 0,52 | 100,0 | 36 | 0,33 |
| ГЕ 20.03.09 Амур |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.09.001 | 104,55 | 100,0 | 36 | 66,91 |
| ВХУ 20.03.09.002 | 51,76 | 100,0 | 36 | 33,13 |
| р. Амур | 156,31 | 100,0 | 36 | 100,04 |

Снижение среднегодовых концентраций в средний по водности год для остальных загрязняющих веществ не столь значительно либо отсутствует, так как эти вещества поступают в водные объекты преимущественно за счёт природных, диффузионных и внутриводоёмных процессов.

Таким образом, планируемые результаты реализации мероприятий СКИОВО басейна р.Шилка, связанных с решением проблемы загрязнения вод, способствуют достижению двух видов целевого состояния водных объектов.

Первый вид целевого состояния предполагает стабилизацию обстановки и недопущение ухудшения качественного состояния водных объектов за счёт загрязнения их веществами, содержащимися в промышленных и хозяйственно-бытовых сточных водах – водотоки и ВХУ, где качественное состояние вод определяется поступлением ингредиентов преимущественно природного происхождения либо поступающих диффузионным путём и вследствие внутриводоёмных процессов. Прогнозное изменение среднегодовых концентраций отсутствует или близко к «0».

Второй вид целевого состояния характеризуется улучшением качества вод водотоков (водоёмов), связанным с достаточно значимым снижением концентраций загрязняющих веществ, то есть в данном случае мероприятия СКИОВО способствуют достижению промежуточного целевого состояния водных объектов, приближающегося к их максимальному экологическому потенциалу. Этот вид целевого состояния достигается для ВХУ 20.03.01.003, ВХУ 20.03.01.001 и р.Онон. Достижение первого вида целевого состояния предполагается для остальных водохозяйственных участков, а так же рек Ингода и Шилка.

Для ГЕ 20.03.02, ГЕ 20.03.03, ГЕ 20.03.04,ГЕ 20.03.05, ГЕ 20.03.06, ГЕ 20.03.08 и ГЕ 20.03.09 планируемые результаты реализации мероприятий СКИОВО (в части качественного состояния природных вод) способствуют достижению одного (первого) вида целевого состояния водных объектов, которое предполагает стабилизацию обстановки и недопущение ухудшения качественного состояния водных объектов за счёт загрязнения их веществами, содержащимися в промышленных и хозяйственно-бытовых сточных водах.

Для бассейна р.Уссури наименьший видимый эффект от реализации мероприятий характерен для водохозяйственных участков либо водных объектов, где имеет место преобладание природного (над антропогенным) загрязнения вод (например, для водных объектов ВХУ 20.03.07.001 - 20.03.07.004, ВХУ 20.03.07.006, рек Сунгача, Большая Уссурка, Бикин и Уссури).

Наибольшее снижение среднегодовых концентраций в замыкающих створах водохозяйственных участков и водных объектов прогнозируется для фенолов и нефтепродуктов (ВХУ 20.03.07.005 в целом, р. Хор).

Снижение среднегодовых концентраций в средний по водности год для остальных загрязняющих веществ не столь значительно либо отсутствует, так как эти вещества поступают в водные объекты преимущественно за счёт природных, диффузионных и внутриводоёмных процессов.

Таким образом, планируемые результаты реализации мероприятий СКИОВО, связанных с решением проблемы загрязнения вод, способствуют достижению двух видов целевого состояния водных объектов.

Второй вид целевого состояния достигается для ВХУ 20.03.07.007 (р. Хор). Достижение первого вида целевого состояния предполагается для остальных водохозяйственных участков, а также рек Сунгача, Большая Уссурка, Бикин и Уссури.

3.2  Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод

За основные целевые показатели реализации мероприятий СКИОВО по уменьшению негативных последствий вредного воздействия вод приняты значения подобных показателей установленные в [41]. Непосредственно они представлены двумя видами характеристик – степень защищенности территории и численность защищаемого населения. Данные показатели (в ходе работы) были дополнены целевыми показателями, характеризующими величину ущерба, предотвращаемого после завершения работ в рамках выполнения Схемы.

Под степенью защищенности территории здесь понимается площадь защищаемых земель, выраженная в процентах от общей площади территории, где вредное воздействие вод сопровождается ущербами населению и экономике. Для бассейна рассматриваемой гидрографической единицы (на основе данных, приведенных в разделе 2 и [45, 46, 49-55]) этот показатель был конкретизирован и выражен как в процентах, так и в величинах площадей населенных пунктов и сельхозугодий, защищаемых от вредного воздействия вод.

Анализ значений (указанных в [41]) целевых показателей по количеству населения, защищаемого от вредного воздействия вод, показал, что к 2020 году он должен достигать 100 %. В связи с этим показатель защищенности земель населенных пунктов был так же принят равным 100 %, а 50 % показатель защищенности территории от вредного воздействия вод [41] был отнесен к сельскохозяйственным угодьям.

Таким образом, были получены социально-экономические и финансово-экономические целевые показатели мероприятий по уменьшению негативных последствий вредного воздействия вод (табл. 3.2). К первым относятся количество населения, защищаемого от вредного воздействия вод, степень защищенности территории, выраженная в % и площадях защищаемых земель. Ко вторым относится расчетный ущерб, предотвращаемый после реализации мероприятий СКИОВО и определенный на основе [47].

3.3 Целевые показатели экологического состояния водных объектов

Для оценки экологического состояния водных объектов было использовано два основных подхода к оценке экологического состояния водных объектов. По [43] водотоки либо водоемы могут быть охарактеризованы четырьмя видами экологического состояния: благоприятное, условно благоприятное, неблагоприятное и весьма неблагоприятное. Использование рекомендаций [38] позволяет (по химическим показателям вод) выделить три вида экологического состояния водных объектов: благоприятное, Неблагоприятное и опасное.

При  разработке СКИОВО  было выделено три вида экологического состояния водных объектов: благоприятное, неблагоприятное и опасное.

Таблица 3.2 – Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий вредного воздействия вод (на период до 2020 г.)

| Целевые показатели, характеризующие численность населения, защищаемого от вредного воздействия вод |  | Целевые показатели, характеризующие площадь населенных пунктов, защищаемую от вредного воздействия вод |  | Целевые показатели, характеризующие площадь сельхозугодий, защищаемую от вредного воздействия вод |  | Целевые показатели, характеризующие общую площадь, защищаемую от вредного воздействия вод |  | Расчетный предотвращаемый ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % от общего количества | тыс. человек | % от общего количества | км2 | % от общего количества | км2 | % от общего количества | км2 | млн. руб. |
| Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.01 (Шилка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 115,55 | 100 | 175,84 | 50 | 424,68 | 58,6 | 600,52 | 19297,88 |
| В том числе по бассейну р. Шилка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 42,183 | 100 | 68,31 | 50 | 107,76 | 62,03 | 176,07 | 7327,49 |
| В том числе по бассейну р. Ингода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 42,402 | 100 | 57,65 | 50 | 136,37 | 58,7 | 194,02 | 6325,62 |
| В том числе по бассейну р. Онон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 30,965 | 100 | 49,88 | 50 | 180,54 | 56,1 | 230,42 | 5644,77 |

| Всего по бассейну реки Аргунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 9,0 | 100 | 14,41 | 50 | 179,563 | 51,9 | 193,973 | 2049,34 |
| В том числе по территории непосредственно прилегающей к р. Аргунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2,775 | 100 | 5,68 | 50 | 92,213 | 51,5 | 97,893 | 1061,42 |
| Всего по бассейну реки Амур от слияния рек Шилка и Аргунь до устья р. Зея (российская часть бассейна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 37,813 | 100 | 26,24 | 50 | 209,55 | 52,9 | 235,79 | 2945,54 |
| Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.04 (Зея) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 50,498 | 100 | 80,19 | 50 | 467,23 | 53,95 | 547,42 | 9382,20 |
| В том числе по бассейну р. Зея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 49,038 | 100 | 69,51 | 50 | 277,98 | 55,56 | 347,49 | 7415,57 |
| В том числе по бассейну р. Селемджа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,93 | 100 | 3,17 | 50 | 71,92 | 51,08 | 75,09 | 1966,63 |
| Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.05 (Бурея) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 11,063 | 100 | 28,28 | 50 | 392,47 | 51,74 | 420,75 | 3903,76 |

| Целевые показатели, характеризующие численность населения, защищаемого от вредного воздействия вод |  | Целевые показатели, характеризующие площадь населенных пунктов, защищаемую от вредного воздействия вод |  | Целевые показатели, характеризующие площадь сельхозугодий, защищаемую от вредного воздействия вод |  | Целевые показатели, характеризующие общую площадь, защищаемую от вредного воздействия вод |  | Расчетный предотвращаемый ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % от общего количества | тыс. человек | % от общего количества | км2 | % от общего количества | км2 | % от общего количества | км2 | млн. руб. |

| В том числе по бассейну р. Бурея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2,06 | 100 | 7,52 | 50 | 41,61 | 54,14 | 49,13 | 1221,66 |
| В том числе по бассейну р. Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 9,003 | 100 | 20,76 | 50 | 321,25 | 51,56 | 342,01 | 2682,10 |
| Всего по бассейну реки Амур между впадением рек Бурея и Уссури (российская часть бассейна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | 100 | 24,13 | 50 | 604,94 | 50,98 | 629,07 | 4428,44 |
| р. Большая Бира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | 100 | 7,84 | 50 | 76,25 | 52,44 | 84,09 | 898,58 |
| р. Амур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | 100 | 9,31 | 50 | 474,56 | 50,49 | 483,87 | 3529,86 |
| Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.07 (Уссури) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 133,993 | 100 | 97,12 | 50 | 1218,9 | 51,92 | 1316,02 | 11124,74 |
| В том числе по бассейну р. Бикин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 8,363 | 100 | 6,44 | 50 | 84,5 | 51,84 | 90,94 | 737,80 |
| В том числе по бассейну р. Большая Уссурка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 49,3 | 100 | 34,69 | 50 | 235,0 | 53,44 | 269,69 | 3875,17 |
| В том числе по бассейну р. Хор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 12,19 | 100 | 6,9 | 50 | 157,3 | 51,07 | 164,2 | 820,54 |
| В том числе по бассейну р. Сунгач включая бассейн оз. Ханка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 18,3 | 100 | 14,01 | 50 | 321,5 | 51,07 | 335,51 | 1690,18 |
| В том числе по бассейну р. Уссури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 45,84 | 100 | 35,08 | 50 | 420,6 | 52,00 | 455,68 | 4001,05 |
| Всего по бассейну реки Амгунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1,74 | 100 | 0,71 | 50 | 5,33 | 53,13 | 6,04 | 79,55 |
| Всего по бассейну реки Амур от впадения Уссури до устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 55,885 | 100 | 38,72 | 50 | 630,85 | 51,49 | 669,57 | 4491,20 |

Результаты гидробиологического анализа российской части бассейна р. Шилка, показали что; экологическое состояние р. Шилка следует в целом охарактеризовать как «условно благоприятное»; экологическое состояние р. Ингода (в целом) относится к категории «условно благоприятное»;  экологическое состояние р. Онон и ее притоков соответствует характеристике экологического состояния «благоприятное» - «условно благоприятное».

Экологическая ситуация для реки Аргунь укладывается в интервале «благоприятная» (II класс качества воды) – «условно благоприятная» (III – IV классы качества) (книга 2 данной Схемы). Так как в ходе реализации СКИОВО не планируется проведение мероприятий, оказывающих значимое негативное влияние на водные объекты, за прогнозное экологическое состояние выше указанных водотоков (по гидробиологическим показателям) принято «условно благоприятное» состояние водной среды.

Из раздела 2  следует, что в ходе использования подхода изложенного в [43] превалирующее влияние на итоги оценки экологического состояние оказывают концентрации загрязняющих веществ в  водной среде. При этом наиболее неблагоприятный результат получается, если используются максимальные концентрации ингредиентов.

На реках Зея и Селемджа сложилась благоприятная экологическая обстановка.  В связи с этим и учитывая то, что в ходе реализации СКИОВО не планируется проведение мероприятий, оказывающих значимое негативное влияние на водные объекты, за прогнозное экологическое состояние этих водотоков (по гидробиологическим показателям) было принято «благоприятное» состояние водной среды.

Итоги работы по оценке состояния водных объектов российской части бассейна р. Амур (от истока до впадения р. Зея) и р. Амгунь, приведенные в разделе 2, показали, что проблемы их экологического состояния не относятся к категории «ключевые». Кроме этого (в ходе реализации СКИОВО) не планируются работы, оказывающие значимое негативное влияние на водотоки (водоемы). Таким образом, изложенное позволяет констатировать, что прогнозным является существующее экологическое состояние водных объектов рассматриваемого речного бассейна (табл. 3.3).

Таблица 3.3 – Прогнозное экологическое состояние водных объектов российской части бассейна р. Амур после реализации СКИОВО

| Водный объект | Экологическое состояние (класс) |  |
| --- | --- | --- |
|  | По загрязнению вод и изъятию водных ресурсов | По гидробиологическим показателям |
| р. Онон | Условно благоприятное | Условно благоприятное |
| р. Ингода | Условно благоприятное | Условно благоприятное |
| р. Шилка | Условно благоприятное | Условно благоприятное |
| р. Аргунь | Условно благоприятное | Условно благоприятное |
| р. Амур | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Зея | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Селемджа | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Амур на участке от впадения Зеи до впадения Буреи | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Бурея | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Амур на участке от устья р. Бурея до устья р. Уссури | Условно благоприятное | Неблагоприятное |
| р. Большая Бира | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Уссури | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Сунгача | Условно благоприятное | - |
| р. Большая Уссурка | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Бикин | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Хор | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Амгунь | Условно благоприятное | - |
| р. Амур на участке от г. Хабаровск до г. Комсомольск-на-Амуре | Условно благоприятное | Благоприятное |
| р. Амур на участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Николаевск на Амуре | Условно благоприятное | Благоприятное |

Из вышеизложенного следует - мероприятия СКИОВО, направленные на очистку сточных вод, не позволяют добиться значимого снижения концентраций загрязняющих веществ в водных объектах. Это является следствием того, что основная масса ингредиентов поступает в водотоки не со сточными водами (см. раздел 4)  и казалось бы невозможно добиться улучшения экологического состояния водных объектов в ходе реализации мероприятий СКИОВО. Однако очевидно, что основными источниками загрязнения водотоков (водоемов) являются конкретные водопользователи и наблюдаемые высокие концентрации отдельных ингредиентов являются следствием осуществления хозяйствующими субъектами периодических (в том числе и залповых) сбросов насыщенных этими веществами стоков. Реализация же мероприятий СКИОВО с одной стороны позволит снизить загрязненность сточных вод, а с другой стороны существенно уменьшит вероятность сброса насыщенных стоков.

Таким образом, можно высказать следующее предположение - относительно равномерное и уменьшенное (после реализации Схемы) поступление в гидрографическую сеть загрязняющих веществ обеспечит снижение их концентраций до уровня близкого к среднегодовым значениям. Из этого следует, что за прогнозный может быть принят результат оценки экологического состояния водных объектов, полученный с использованием среднегодовых концентраций загрязняющих веществ.

3.4 Целевые показатели развития системы государственного

мониторинга водных объектов

Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов бассейна р. Амур установлены на основе предложений территориальных органов Росгидромета (табл. 3.4). Они характеризуют количественный рост основной сети наблюдений в районах, где на фоне значительной территории и развитой гидрографической сети наблюдается недостаток пунктов контроля за состоянием водных объектов. Всего планируется организация 59 пунктов гидробиологических и гидрохимических наблюдений. Количество организуемых либо восстанавливаемых гидрологических пунктов наблюдений - 36 шт. Количество модернизируемых пунктов наблюдений - 6 шт. (табл.3.5).

Таблица 3.4 - Финансово-экономические целевые показатели мероприятий по развитию системы мониторинга водных объектов в рамках выполнения СКИОВО на период ее реализации

| № п/п | Наименование водного объекта | Район проведения работ | Ориентировочная стоимость проведения работ, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Восстановление или организация ГП-1 | Организация ТДП | Организация гидрохимических наблюдений | Организация гидробиологических наблюдений | Установка АГК или АСККВ |
| Гидрографическая единица 20.03.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Ингода | Выше с.Ленинское | 0,57 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Нерча | Выше с.Зюльзя | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| ИТОГО: |  |  | 0,57 | - | 0,12 | 0,12 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Аргунь | У нп. Мучикан | - | 0,22 | 0,06 | - | 0,83 |
| 2 | Река Газимур | У с. Кучугай | 0,57 | - | 0,06 | - | 0,62 |
| 3 | Река Будюмкан | У с.Будюмкан | - | 0,59 | 0,06 | - | 0,62 |
| 4 | Река Аргунь (Прорва) | У п.Молоканка | 0,57 | - | 0,06 | - | 0,66 |
| 5 | Река Аргунь | У п.Молоканка | 0,77 | - | 0,06 | - | 1,24 |
| 6 | Река Аргунь | У с.Кути | 0,35 | - | 0,06 | - | 1,10 |
| 7 | Река Аргунь | У п.Приаргунск | - | - | 0,06 | - | 0,91 |
| 8 | Река Аргунь | У с.Олочи | 0,38 | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 9 | Река Амур | У с.Покровка | - | 0,87 | 0,06 | - | 0,62 |
| 10 | Река Тайна | У с.Тайна | - | 0,58 | 0,06 | - | - |
| 11 | Падь Курлея | У с.Усть-Курлея | - | 0,52 | 0,06 | - | - |
| 12 | Река Мутная | У п.Молоканка | 0,54 | - | 0,06 | - | 0,62 |
| ИТОГО: |  |  | 3,18 | 2,78 | 0,72 | - | 7,90 |
| Гидрографическая единица 20.03.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Амур | Выше г.Благовещенск | 0,52 | - | - | - | - |
| 2 | Река Амур | У с. Кумара | - | 0,52 | 0,06 | - | 0,68 |
| 3 | Река Амур | У с.Игнашино | - | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 4 | Река Амур | У с.Джалинда | - | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 5 | Река Амур | У с.Сергеевка | - | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 6 | Река Амур | У с.Черняево | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,04 | 0,52 | 0,3 | - | 2,72 |
| Гидрографическая единица 20.03.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Мульмуга | У с.Мульмуга | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Зея | У с.Чагоян | - | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Селемджа | 1 км выше с.Экимчан | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| ИТОГО: |  |  | 0,52 | - | 0,18 | 0,12 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Ургал | У п.Средний Ургал | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 2 | Река Бурея | У. с.Малиновка | - | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Амур | У с.Гродеково | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 4 | Река Бурея | В 44 км от истока | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,04 | - | 0,24 | 0,06 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Амур | У с.Иннокентьевка | 0,52 |  | 0,06 | - | - |
| 2 | Река Биджан | У с.Теплые Ключи | 0,52 |  | 0,06 | 0,06 |  |
| 3 | Р.МалаяБира | У с.Каменушка | 0,52 |  | 0,06 | 0,06 |  |
| 4 | Река Амур | Ус.Нижнеленинское | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 5 | Река Амур | У с.Амурзет | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 6 | Река Амурская протока | 0,5 км выше санатория.«Уссури» | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 7 | Река Амур | Вблизи гос. границы на о.Б. Уссурийский | 0,52 |  | 0,06 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 3,64 | - | 0,42 | 0,12 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Сунгача | У с.Павло-Федоров-ка или в устье | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 2 | Река Уссури | У с.Графское | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Уссури | У с.Княжевское | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 4 | Озеро Ханка | У п.Турий Рог | - | - | 0,06 | - | - |
| 5 | Озеро Ханка | У.п.Камень-Рыболов | - | - | 0,06 | - | - |
| 6 | Озеро Ханка | У с.Новорусановка | - | - | 0,06 | - | - |
| 7 | Озеро Ханка | У с.Новосельское | - | - | 0,06 | - | - |
| 8 | Озеро Ханка | У истока р.Сунгача | - | - | 0,06 | - | - |
| 9 | Река Уссури | Выше с.Ясное | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 10 | Река Павловка | У с.Уборка | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 11 | Река Уссури | Ниже устья р.Сун-гача | - | - | 0,06 | - | - |
| 12 | Река Дальняя | У рп.Восток | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 13 | Река Маревка | У с.Покровка | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 14 | Река Уссури | У с.Покровка |  |  | 0,06 |  |  |
| 15 | Река Уссури | Ниже устья р.Мулинхэ | - | - | 0,06 | - | - |
| 16 | Река Бикин | У г.Бикин | - | - | 0,06 | - | - |
| 17 | Река Бикин | Выше с.Красный Яр | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 18 | Река Бикин | У с.Красный Яр | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 19 | Река Хор | Выше с.Тевяку | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 20 | Река Уссури | Выше с.Казакевичево | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 21 | Река 2-Седьмая | У г.Вяземский | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 22 | Река Уссури | Ниже с.Васильевка | - | - | 0,06 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 6,24 | - | 1,48 | 0,18 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Амгунь | У ст.Ирумка | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Амгунь | устье | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,04 | - | 0,12 | 0,06 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Анюй | У с.Арсеньево | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Кичмари | У ст.Малмыж | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Амур | У г.Комсомольск | 0,52 | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,56 | - | 0,12 | 0,06 | - |

Таблица 3.5 – Сводные целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов (на период до 2020 г.)

| Гидрогра- фическая единица | Количество организуемых либо восстанавливаемых пунктов наблюдений, шт. | Количество модернизируемых пунктов наблюдений, шт. | Количество пунктов наблюдений, где предполагается организация гидрологических наблюдений, шт. | Количество пунктов наблюдений, где предполагается организация гидрохимических и гидробиологических наблюдений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20.03.02 | 11 | 10 | 6 | 12 |
| 20.03.03 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 20.03.04 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20.03.05 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20.03.06 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 20.03.07 | 12 | 0 | 12 | 22 |
| 20.03.08 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20.03.09 | 3 | 0 | 3 | 2 |

3.5 Целевые показатели водообеспеченности населения и экономики

За целевой показатель водообеспеченности населения и экономики в пределах бассейна каждой гидрографической единицы был принят показатель, установленный в [42]. Сопоставление этого показателя и величин гарантированного водообеспечения водными ресурсами в разрезе водохозяйственных участков указывает на необходимость проведения мероприятий по достижению целевого показателя, установленного в [42] и характеризующего обеспеченность населения  и экономики услугами водоснабжения (табл. 3.6).

Результаты расчетов дали возможность конкретизировать целевые показатели повышения водообеспеченности населения (экономики) и представить их в виде объемов водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот после реализации мероприятий СКИОВО (табл.3.7).

Таким образом, были получены показатели, характеризующие основные итоги реализации мероприятий Схемы в рассматриваемой сфере, в том числе:   гарантированное водообеспечение  не менее 85 % населения; объемы водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот.

Таблица 3.6 – Результаты оценки необходимости проведения мероприятий по достижению целевого показателя, установленного [42] и характеризующего обеспеченность населения услугами водоснабжения

| ВХУ | Гарантированное водообеспечение (по состоянию на 2010 г.), % | Целевой показатель, характеризующий обеспеченность населения услугами водоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
| 20.03.01.001 | 318,96 | 85,0 |
| 20.03.01.002 | 43,84 | 85,0 |
| 20.03.01.003 | 179,22 | 85,0 |
| 20.03.01.004 | 24,83 | 85,0 |
| 20.03.02.001 | - | Не устанавливается |
| 20.03.03.001 | 70,41 | 85,0 |
| 20.03.04.001- 004 | - | Не устанавливается |
| 20.03.05.001 | 100,20 | 85,0 |
| 20.03.05.002 | 57,31 | 85,0 |
| 20.03.06.001 | - | Не устанавливается |
| 20.03.07.001 | 248.91 | 85,0 |
| 20.03.07.002 | 56,57 | 85,0 |
| 20.03.07.003 | 43,59 | 85,0 |
| 20.03.07.004 | 189,20 | 85,0 |
| 20.03.07.005 | 22,01 | 85,0 |
| 20.03.07.006 | 89,28 | 85,0 |
| 20.03.08.001 | - | Не устанавливается |
| 20.03.09.001 | - | Не устанавливается |
| 20.03.09.002 | - | Не устанавливается |

Таблица 3.7 – Расчет (необходимого для достижения целевых показателей) прироста объема водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот (период до 2017 г.)

| ВХУ | Гарантированное водообеспечение (по состоянию на 2010 г.), % | Целевой показатель, характеризующий обеспеченность населения услугами водоснабжения, % | Требуемый прирост водообеспеченности населения и экономики, % | Требуемый прирост объема водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.01.002 | 43,84 | 85,0 | 41,16 | 4,73 |
| 20.03.01.003 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.01.004 | 24,83 | 85,0 | 60,17 | 14,94 |
| 20.03.02.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.03.001 | 70,41 | 85,0 | 14,59 | 5,41 |
| 20.03.04.001-004 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.05.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.05.002 | 57,31 | 85,0 | 27,69 | 2,81 |
| 20.03.06.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.07.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.07.002 | 56,57 | 85,0 | 23,48 | 8,05 |
| 20.03.07.003 | 43,59 | 85,0 | 41,41 | 3,75 |
| 20.03.07.004 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.07.005 | 22,01 | 85,0 | 62,99 | 4,38 |
| 20.03.07.006 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.08.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.09.001 | - | - | Не требуется | Не требуется |
| 20.03.09.002 | - | - | Не требуется | Не требуется |

3.6 Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры

Достижение основных целевых показателей реализации мероприятий СКИОВО по российской части бассейна р. Амур предполагает развитие водохозяйственной инфраструктуры. Здесь под этим понимается развитие систем водоотведения и водоснабжения (показатели работ, направленных на предупреждение вредного воздействия вод, охарактеризованы в разделе 3.2).

За финансово-экономические целевые показатели данных мероприятий приняты: величины предотвращаемого ущерба водным объектам; прогнозный прирост валового регионального продукта. 	Социально-экономические целевые показатели работ включают в себя: прирост объема нормативно-очищенных сточных вод; расчётный объём водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот.

Для установления величины ущерба водным объектам, предотвращаемого после осуществления мероприятий, направленных снижение загрязненности сточных вод, в первую очередь, был определен удельный предотвращаемый годовой ущерб водным объектам бассейна реки Амур при очистке 1,0 тыс. м3 загрязненных стоков в сутки. Расчёт этого показателя производился с использованием данных, указанных в [44], на основе [47] с учётом природных и экологических факторов, характерных для рассматриваемой территории.

Проведенная работа позволила получить удельный предотвращенный (вследствие очистки стоков) годовой ущерб водным объектам. Соотнесение этой характеристики с предполагаемым приростом объема нормативно-очищенных сточных вод, позволило провести количественную (в стоимостном выражении) оценку ущерба водным объектам, предотвращаемого в результате реализации мероприятий СКИОВО (табл. 3.8).

Таблица 3.8 – Целевые показатели ущерба, предотвращаемого после реализации мероприятий СКИОВО, направленных на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты бассейна гидрографической единицы стоков, подлежащих очистке (на период до 2020 года)

| Водохозяйственный участок либо бассейн водного объекта | Прирост объема нормативно-очищенных сточных вод, млн.м3/год | Прирост объема нормативно-очищенных сточных вод, тыс.м3/сут. | Удельная величина предотвращенного годового ущерба водным объектам при очистке 1,0 тыс.м3 загрязненных сточных вод в сутки, млн.руб./год | Предотвращаемый ущерб водным объектам, млн. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВХУ 20.03.01.001 | 31,07 | 85,12 | 69,1 | 5882,0 |
| ВХУ 20.03.01.002 | 3,00 | 8,22 | 69,1 | 567,9 |
| ВХУ 20.03.01.003 | 1,39 | 3,81 | 69,1 | 263,1 |
| ВХУ 20.03.01.004 | 0,57 | 1,56 | 69,1 | 107,9 |
| ИТОГО: | 36,03 | 98,71 | 69,1 | 6821,0 |
| р. Ингода | 34,07 | 93,34 | 69,1 | 6450,0 |
| р. Онон | 1,39 | 3,81 | 69,1 | 263,1 |
| р. Шилка | 0,57 | 1,56 | 69,1 | 107,9 |
| ВХУ 20.03.02.001 | 7,35 | 20,14 | 69,1 | 1391,5 |
| ВХУ 20.03.03.001 | 18,13 | 49,67 | 69,1 | 3432,3 |
| ВХУ 20.03.04.001 | 2,84 | 7,78 | 69,1 | 537,65 |
| ВХУ 20.03.04.002 | 3,00 | 8,22 | 69,1 | 567,95 |
| ВХУ 20.03.04.003 | 1,70 | 4,66 | 69,1 | 321,84 |
| ВХУ 20.03.04.004 | 26,92 | 73,75 | 69,1 | 5096,36 |
| р. Зея | 32,76 | 89,75 | 69,1 | 6201,96 |
| р. Селемджа | 1,70 | 4,66 | 69,1 | 321,84 |
| ВХУ 20.03.05.001 | 8,88 | 24,33 | 69,1 | 1681,1 |
| ВХУ 20.03.05.002 | 3,83 | 10,49 | 69,1 | 725,1 |
| ИТОГО: | 12,71 | 34,82 | 69,1 | 2406,2 |
| р. Бурея | 10,55 | 28,90 | 69,1 | 1997,3 |
| р. Амур | 2,16 | 5,92 | 69,1 | 408,9 |
| ВХУ 20.03.06.001 | 16,79 | 46,0 | 69,1 | 3178,6 |
| р. Большая Бира | 7,66 | 21,0 | 69,1 | 1450,2 |
| ВХУ 20.03.07.001 | 9,01 | 24,7 | 69,1 | 1705,7 |
| ВХУ 20.03.07.002 | 7,87 | 21,6 | 69,1 | 1489,9 |
| ВХУ 20.03.07.003 | 1,74 | 4,8 | 69,1 | 329,4 |
| ВХУ 20.03.07.004 | 8,31 | 22,8 | 69,1 | 1573,2 |
| ВХУ 20.03.07.005 | 0,81 | 2,2 | 69,1 | 153,3 |
| ВХУ 20.03.07.006 | 1,38 | 3,8 | 69,1 | 261,3 |
| ИТОГО (по бассейну р. Уссури): | 29,12 | 79,8 | 69,1 | 5512,8 |
| р. Сунгача (включая бассейн оз. Ханка) | 9,01 | 24,7 | 69,1 | 1705,7 |
| р. Большая Уссурка | 1,74 | 4,8 | 69,1 | 329,4 |
| р. Бикин | 8,31 | 22,8 | 69,1 | 1573,2 |
| р. Хор | 0,81 | 2,2 | 69,1 | 153,3 |
| р. Уссури | 9,25 | 25,4 | 69,1 | 1751,2 |
| ВХУ 20.03.08.001 | 0,33 | 0,90 | 69,1 | 62,5 |
| ВХУ 20.03.09.001 | 66,91 | 183,3 | 69,1 | 12667,1 |
| ВХУ 20.03.09.002 | 33,13 | 90,8 | 69,1 | 6272,0 |
| р. Амур | 100,04 | 274,1 | 69,1 | 18939,1 |

Расчетные финансово-экономические показатели развития систем водоснабжения, приведены в таблице 3.9. Сводный перечень целевых показателей, характеризующих развитие водохозяйственной инфраструктуры, представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.9 – Расчетные финансово-экономические целевые показатели реализации мероприятий СКИОВО, связанных с увеличением водообеспеченности населения и экономики (на период до 2017 г.)

| Водохозяйственный участок либо бассейн водного объекта | Прогнозный прирост объема водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, млн. м3/год | Водоемкость ВРП куб. м/тыс. руб. [12] | Прирост ВРП млн. руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВХУ 20.03.01.002 | 4,73 | 1,92 | 2463,5 |
| ВХУ 20.03.01.004 | 14,94 | 1,92 | 7781,3 |
| ИТОГО: | 19,67 | 1,92 | 10244,8 |
| р. Ингода | 4,73 |  | 2463,5 |
| Р. Шилка | 14,94 | 1,92 | 7781,3 |
| ВХУ 20.03.03.001 | 5,41 | 0,79 | 6848,1 |
| ВХУ 20.03.05.002 | 2,81 | 0,79 | 3557,0 |
| р. Бурея | 2,81 | 0,79 | 3557,0 |
| р. Амур | 0,0 | 0,79 | 0,0 |
| ВХУ 20.03.07.002 | 8,05 | 1,57 | 5127,4 |
| ВХУ 20.03.07.003 | 3,75 | 1,57 | 2388,5 |
| ВХУ 20.03.07.005 | 4,38 | 1,36 | 3220,6 |
| ИТОГО: | 16,18 |  | 10736,5 |
| р. Большая Уссурка | 3,75 | 1,57 | 1770,7 |
| р. Хор | 4,38 | 1,36 | 3220,6 |
| р. Уссури | 8,05 | 1,57 | 5127,4 |

Таблица 3.10 – Обобщенные (на период до 2020 г.) целевые показатели реализации мероприятий СКИОВО, направленных на развитие водохозяйственной инфраструктуры в бассейне гидрографической единицы

|  |  |  | Гидрографическая единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Измеритель | 20.03.01 | 20.03.02 | 20.03.03 | 20.03.04 | 20.03.05 | 20.03.06 | 20.03.07 | 20.03.08 | 20.03.09 |
| 1. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предотвращаемый ущерб водным объектам | млн. руб./год | 6821,0 | 1391,5 | 3432,3 | 6523,80 | 2406,2 | 3178,6 | 5512,8 | 62,5 | 18939,1 |
| 1.2 | Расчётный (прогнозный) прирост ВРП | млн. руб./год | 10244,8 | - | 6848,1 | - | 3557,0 | - | 10736,5 | - | - |
| 2. Социально-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост объема нормативно-очищенных сточных вод | млн. куб. м/год | 36,03 | 7,35 | 18,13 | 34,46 | 12,71 | 16,79 | 29,12 | 0,33 | 100,04 |
| 2.2 | Расчётный объём водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот | млн. куб. м/год | 19,67 | - | 5,41 | - | 2,81 | - | 16,18 | - | - |

3.7 Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели

За финансово-экономические целевые показатели реализации СКИОВО приняты:

- величины ущербов, предотвращаемых после завершения мероприятий Схемы;

- прогнозный прирост валового регионального продукта.

За социально-экономические целевые показатели приняты:

- площадь защищаемых от затопления земель;

- количество человек, защищаемых от вредного воздействия вод;

- прирост объема нормативно-очищенных сточных вод;

- расчётные объёмы водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот.

Непосредственно величины указанных показателей определены в предыдущих разделах данной книги и сведены в таблицу 3.11. Из данной таблицы видно, что достижение целевых показателей мероприятий СКИОВО целесообразно как в экономическом, так и в социальном плане.

3.8 Общая характеристика целевого состояния территорий

по завершении выполнения мероприятий

Как указано в [40], при разработке Схемы могут рассматриваться следующие целевые состояния водных объектов рассматриваемого речного бассейна:

1. Сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов).

2. Достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их природному состоянию (для естественных водных объектов) или максимальному экологическому потенциалу (для существенно модифицированных или искусственных водных объектов), то есть их полное восстановление.

3. Достижение промежуточных целевых состояний водных (поэтапное улучшение состояния водных объектов).

За целевые показатели СКИОВО приняты показатели установленные [41, 42]. Результаты выполнения мероприятий Схемы, ориентированных на их достижение,

Таблица 3.11 – Основные финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели мероприятий СКИОВО

| № п/п | Наименование показателя | Измеритель | Гидрографическая единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.03.01 | 20.03.02 | 20.03.03 | 20.03.04 | 20.03.05 | 20.03.06 | 20.03.07 | 20.03.08 | 20.03.09 |
| 1. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предотвращаемый ущерб от вредного воздействия вод | млн. руб. | 19297,88 | 2049,34 | 2945,54 | 9382,20 | 3903,76 | 4428,44 | 11124,74 | 79,55 | 4491,20 |
| 1.2 | Предотвращаемый ущерб водным объектам | млн. руб./год | 6821,0 | 1391,5 | 3432,3 | 6523,80 | 2406,2 | 3178,6 | 5512,8 | 62,5 | 18939,1 |
| 1.3 | Расчётный (прогнозный) прирост ВРП | млн. руб./год | 10244,8 | - | 6848,1 | - | 3557,0 | - | 10736,5 | - | - |
| 2. Социально-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь защищаемых от затопления земель | км2 | 600,52 | 193,97 | 239.79 | 547,42 | 420,75 | 629,07 | 1316,02 | 6,04 | 669,57 |
| 2.2 | Население, защищаемое от вредного воздействия вод | человек | 115550 | 9000 | 37813 | 50498 | 11,063 | - | 133993 | 1740 | 55885 |
| 2.3 | Прирост объема нормативно-очищенных сточных вод | млн. куб. м/год | 36,03 | 7,35 | 18,13 | 34,46 | 12,71 | 16,79 | 29,12 | 0,33 | 100,04 |
| 2.4 | Расчётный объём водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот | млн. куб. м/год | 19,67 | - | 5,41 | - | 2,81 | - | 16,18 | - | - |

позволяют добиться (для различных характеристик) первого и третьего из выше указанных вариантов целевых состояний. Обобщенные показатели, характеризующие целевое состояние водных объектов бассейна Амура, представлены в таблице 3.12.

Основное количество показателей, указанных в таблице 3.12, относится к мероприятиям, направленным на улучшение качественного состояния и, как следствие, экологического состояния водных объектов. В связи с этим, за главные индикаторы достижения того или иного вида целевого состояния исследуемой территории приняты:

- характеристика предполагаемого, после реализации Схемы, качества вод, выраженная в прогнозных среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ в водотоках (водоёмах) для среднего по водности года;

- класс экологического состояния основных водных объектов.

Как видно из выше указанной таблицы, предполагаемая стабилизация (недопущение ухудшения) состояния водных объектов после реализации мероприятий Схемы достигается в части их загрязнения железом, АСПАВ, свинцом, цинком, фосфатами, нефтепродуктами и фенолами. Улучшение состояния водотоков является следствием снижения загрязнения поверхностных вод взвешенными веществами, легкоокисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным и медью.

Показатель, характеризующий загрязненность сточных вод, отводимых в водные объекты, указывает на снижение антропогенной нагрузки, вследствие выполнения мероприятий СКИОВО.

Прогнозируемый по результатам реализации Схемы класс экологического состояния водных объектов свидетельствует о том, что (в целом) предполагается улучшение экологической ситуации в пределах бассейнов рек. Условно благоприятное экологическое состояние водных объектов (по [43]) на рассматриваемой территории является предельным состоянием, которого можно добиться. Однако нельзя утверждать, что после осуществления мероприятий СКИОВО можно будет добиться уровня максимального экологического потенциала для основных водных объектов, так как иные показатели целевого состояния не достигают своих наилучших характеристик.

Таблица 3.12 – Основные показатели целевого состояния подбассейнов р.Амур по завершении реализации мероприятий СКИОВО (за период до 2020 г.)

| Бассейн, водоток | Характеристика качества вод |  |  | Объем водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, млн. м3/год | Доля загрязненных сточных вод в общем объёме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, % по отношению к 2010 году | Экологическое состояние основных водных объектов | Площадь территории, защищенной от вредного воздействия вод, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование загрязняющего вещества | Прогнозная среднегодовая концентрация для среднего по водности года, мг/л | Прогнозное снижение среднегодовых концентраций в % от величины показателя, определенного в ходе расчёта современного баланса загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.01 Шилка (российская часть) | Взвешенные в-ва | 0,78-3,30 | 0,0 - 8,0 | 19,67 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Условно благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 600,52 |
|  | БПК5 | 1,53 - 1,78 | 0,0 - 3,0 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,00 - 0,47 | 0,0 -27,3 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,01 - 0,25 | 0,0 - 1,5 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,045 - 0,11 | 0,0 - 0,4 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,0014 - 0,0022 | 0,0 - 39,7 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,0020 - 0,0099 | 0,0 - 0,9 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,00 | 0,0 - 1,1 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,049 - 0,34 | 0,0 - 1,4 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,02 - 0,099 | 0,0-0,3 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.02 - Аргунь (российская часть) | Взвешенные в-ва | 10,37 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Условно благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 193,97 |
|  | БПК5 | 0,82 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,0187 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,00849 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,0334 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,0009 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,000863 | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,0002 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,0168 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,0041 | 0,4 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.03 Амур от слияния Шилки и Аргуни до впадения Зеи (российская часть) | Взвешенные в-ва | 13,70 | 0,0 | 5,41 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 235,79 |
|  | БПК5 | 1,75 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,45 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,071 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,34 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,005 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,014 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,004 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,044 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,023 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.04 Зея | Взвешенные в-ва | 11,16 - 18,20 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 547,42 |
|  | БПК5 | 1,58 - 2,15 | 0,0-0,2 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,46 - 0,55 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,059 - 0,125 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,282 - 0,526 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,0036 - 0,0054 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,0076 - 0,143 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,003 - 0,004 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,016 - 0,072 | 0,0-0,1 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,014 - 0,07 | 0,0-0,2 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.05 Бурея | Взвешенные в-ва | 9,49 - 17,55 | 0,0 - 0,1 | 2,81 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по загрязнению тяжелыми металлами) | 420,75 |
|  | БПК5 | 1,89 - 3,41 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,42 - 0,64 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,043 - 0,081 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,27 - 0,37 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,042 - 0,005 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,012 - 0,015 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0042 - 0,005 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,003 - 0,0035 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,04 - 0,05 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,017 - 0,036 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.06 Амур между впадением Буреи и Уссури (российская часть) | Взвешенные в-ва | 37,10 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Неблагоприятное (по загрязнению вод тяжелыми металлами) | 629,07 |
|  | БПК5 | 2,25 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,77 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,085 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,49 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,005 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,015 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0026 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,003 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,034 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,0087 | 0,1 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.07 Уссури (российская часть) | Взвешенные в-ва | 7,17 -14,47 | 0,0 | 16,18 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по загрязнению вод тяжелыми металлами) | 1316,02 |
|  | БПК5 | 0,55-2,09 | 0,0-0,6 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,11 -0,50 | 0,0-0,9 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,018 -0,047 | 0,0-0,4 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,39-1,17 | 0,0-0,1 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,0014 -0,0062 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,011 -0,033 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0-0,003 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,0-0,003 | 0,0-66,5 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,020 -0,068 | 0,0-67,0 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,002-0,019 | 0,0-0,6 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.08 Амгунь | Взвешенные в-ва | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное | 6,04 |
|  | БПК5 | 2,65 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,67 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,046 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,93 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,0049 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,0163 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,003 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,08 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,01 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бассейн ГЕ 20.03.09 Амур от впадения Уссури до устья | Взвешенные в-ва | 14,1 - 30,69 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 669,57 |
|  | БПК5 | 1,52 - 1,80 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | NH4 | 0,529-0,826 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты | 0,065 - 0,072 | 0,1 - 0,2 |  |  |  |  |
|  | Железо | 0,603 - 0,77 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Медь | 0,003 - 0,013 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Цинк | 0,014 - 0,021 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Свинец | 0,0 - 0,007 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Фенолы | 0,003 - 0,005 | 0,0 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,076 - 0,083 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | АСПАВ | 0,009 - 0,012 | 0,0 - 0,2 |  |  |  |  |

Кроме этого, невозможно избежать некоторого увеличения антропогенной нагрузки при достижении целевых показателей водообеспечения и защиты территории от вредного воздействия вод.

Таким образом, (обобщая выше изложенное) можно констатировать, что в целом предлагаемая к реализации Схема представляет собой один из этапов работ, направленных на улучшение состояния водных объектов бассейна рассматриваемой гидрографической единицы и достижение для них значений показателей, соответствующих максимальному экологическому потенциалу. При этом по качественным характеристикам водотоки могут характеризоваться двумя различными (конечными) целевыми состояниями в зависимости от прогноза влияния результатов мероприятий на уровень загрязнения вод отдельными ингредиентами.

Для расчета характеристик целевого состояния отдельных водных объектов использовались те же показатели, что и для характеристики состояния бассейна в целом (за исключением показателей качества вод, приведенных в разделе 3.1).

Численные значения целевых показателей указаны в таблице 3.13, из которой видно - наибольшее снижение антропогенной нагрузки предполагается в бассейне р. Онон. Это связано с тем, что на фоне понижения загрязненности стоков здесь предполагается проведение наименьшего объема мероприятий, связанных с достижением целевых показателей по водообеспечению и защите территории от вредного воздействия вод. В то же время можно констатировать, что положительный эффект от мероприятий СКИОВО, в части улучшения экологического состояния более всего выражен для рек Ингода и Шилка (предполагается улучшение экологического состояния).

Для р.Аргунь ожидается долговременное снижение антропогенной нагрузки на данный водоток за счет уменьшения загрязненности сточных вод вследствие выполнения мероприятий СКИОВО, а прогнозируемый по результатам реализации Схемы класс экологического состояния водных объектов свидетельствует о том, что (в целом) предполагается улучшение экологической ситуации. При этом невозможно избежать некоторого (кратковременного) увеличения антропогенной нагрузки в ходе достижении целевых показателей защиты территории от вредного воздействия вод.

Целевое состояние р. Амур (участок от слияния рек Шилка и Аргунь до устья р. Зея) соответствует состоянию, характерному для бассейна в целом. Это связано с тем, что основная часть мероприятий СКИОВО относится непосредственно к указанному водотоку.

В бассейне р.Зея наибольшее снижение антропогенной нагрузки предполагается для р. Селемджа, поскольку на фоне понижения загрязненности стоков здесь предполагается проведение наименьшего объема мероприятий, связанных с достижением целевых показателей по защите территории от вредного воздействия вод. В то же время можно констатировать, что положительный эффект от мероприятий

Таблица 3.13 – Основные показатели целевого состояния отдельных водных объектов по завершении реализации мероприятий СКИОВО (за период до 2020 г.)

| Водный объект | Объем водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, млн. м3/год | Доля загрязненных сточных вод в общем объёме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, % по отношению к 2010г. | Экологическое состояние основных водных объектов | Площадь территории, защищенной от вредного воздействия вод, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Шилка | 14,94 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Условно благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 176,07 |
| р. Ингода | 4,73 | 36,0 | То же | 194,02 |
| р. Онон | 0,0 | 36,0 | То же | 230,42 |
| р. Аргунь | 0,0 | 36,0 | То же | 97,89 |
| р. Амур (участок от истока до впадения р. Зея) | 5,41 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 235,79 |
| р. Зея | 0,0 | 36,0 | То же | 347,49 |
| р. Селемджа | 0,0 | 36,0 | То же | 75,09 |
| р. Бурея | 2,81 | 36,0 | То же | 49,13 |
| р. Амур | 0,0 | 36,0 | То же | 342,01 |
| р. Амур | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Неблагоприятное (по загрязнению вод тяжелыми металлами - ТЖ) | 483,87 |
| р. Большая Бира | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по загрязнению вод ТЖ) | 84,09 |
| р. Бикин | 0,0 | 36,0 | То же | 90,94 |
| р. Бол. Уссурка | 3,75 | 36,0 | То же | 269,9 |
| р. Хор | 4,38 | 36,0 | То же | 164,2 |
| р. Сунгача (вклю-чая оз.Ханка) | 0,0 | 36,0 | То же | 335,51 |
| р. Уссури | 8,05 | 36,0 | То же | 455,68 |
| р. Амгунь | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное | 6,04 |
| р. Амур (участок от впадения Уссури до устья) | 0,0 | 36,0 | Условно благоприятное (по загрязнению вод и изъятию водных ресурсов) Благоприятное (по гидробиологическим показателям) | 669,57 |

СКИОВО, в части улучшения экологического состояния рассматриваемых водотоков, более выражен для р. Зея (предполагается улучшение экологического состояния).

Для ГЕ 20.03.05 наибольшее снижение антропогенной нагрузки предполагается в бассейне р. Амур. Здесь также на фоне понижения загрязненности стоков не предполагается проведение мероприятий, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот дополнительных объемов водных ресурсов.

Для ГЕ 20.03.06 наибольшее снижение антропогенной нагрузки предполагается в бассейне р. Большая Бира, обусловленное тем, что на фоне понижения загрязненности стоков здесь предполагается проведение наименьшего объема мероприятий, связанных с достижением целевых показателей по защите территории от вредного воздействия вод. Так же можно констатировать, что наибольший положительный эффект от мероприятий СКИОВО, в части улучшения экологического состояния рассматриваемых в разделе водотоков, относится к указанной реке.

В бассейне Уссури наибольшее снижение антропогенной нагрузки предполагается для р. Бикин. Это связано с тем, что на фоне понижения загрязненности стоков здесь предполагается проведение наименьшего объема мероприятий, связанных с достижением целевых показателей по защите территории от вредного воздействия вод и отсутствием мероприятий по развитию систем водоснабжения.  	В это же время можно констатировать, что положительный эффект от мероприятий СКИОВО, в части улучшения экологического состояния рассматриваемых в разделе водотоков, более всего выражен для рек Уссури, Большая Уссурка, Бикин и Хор (предполагается улучшение экологического состояния).

Целевое состояние р.Амгунь и р. Амур (участок от впадения р. Уссури до устья) соответствует состоянию, характерному для бассейна в целом.

4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющмх      веществ

Водохозяйственные балансы водных объектов в бассейне р.Амур

Данный раздел посвящен определению современной и перспективной возможности использования водных ресурсах на основе расчётов водохозяйственных балансов (ВХБ) водных объектов в бассейне р.Амур.

Основные положения водохозяйственных расчетов

Согласно Методике [56], расчеты ВХБ выполнены для подбассейнов р.Амур по многолетним рядам естественного стока. Внутригодовое распределение стока принято в сезонном и месячном разрезах для каждого года с водностью различной обеспеченности (Р = 50, 75 и 95%).

За начало водохозяйственного года принят апрель месяц (начало гидрологического года), за конец – март следующего года. В основу водохозяйственных расчётов положены общепринятый воднобалансовый метод.

Информационная база для проведения водобалансовых расчётов представлена набором данных, указанных на рисунке 4.1.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИРОДООХРАНА

ВОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ

ГИДРОЛО-

гические

ВОДОПОТРЕБ-

ЛЕНИЕ

Водоотведение

Гидроэнергетика

Рыбное хозяйство

Санитарный транзит

Экологический транзит

Прочие потребители

Жилищно-коммунальное хозяйство

Промышленность

Сельское хозяйство

Водный транспорт

Требования хозяйственного комплекса

Требования природного комплекса

Рисунок 4.1  – Структура исходных данных и требований к водным ресурсам

Требования природного комплекса – не меняются по годам принятой расчетной обеспеченности и включают в себя:

- санитарные расходы в руслах рек, представленные минимальными 30-ти суточными расходами воды 95%-ной  обеспеченности в тёплый и холодный периоды года;

- Расчётные экологические расходы.

Требования хозяйственного комплекса  включают:

- водопотребление и водоотведение отраслями (жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство); представлены неизменными по годам расчётного ряда гидрографами полного забора и возврата воды и, отражая концепцию развития водопотребления, меняются только в связи с перспективой развития региона (2015 и 2020 годы);

- водопользование (требования навигации и рыбного хозяйства к режиму стока реки).

Гидрологические данные включают в себя: ряды естественного стока на выходе из ВХУ (табл.4.1); помесячные распределения стока за годы расчётной обеспеченности на выходном створе.

Таблица 4.1 – Общие сведения о ВХУ

| ГЕ, ВХУ | Водный объект | Общая площадь бассейна, тыс. км2 | В т.ч. за пределами РФ | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Расчетный створ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | р.Шилка | 206 | 32 |  |  |
| 20.03.01.001 | р.Ингода |  |  | 82,4 | у п.Атамановка |
| 20.03.01.002 | р.Ингода |  |  | 37,2 | у слияния р. Ингода с р.Онон |
| 20.03.01.003 | р.Онон |  |  | 96,2 | устье |
| 20.03.01.004 | р.Шилка | 206 |  |  | устье |
| 20.03.02.001 | р.Аргунь | 164 | 49 |  | устье |
| 20.03.03 | р.Амур | 493 |  | 53 | у г.Благовещенск |
| 20.03.04 | р.Зея | 233 |  |  |  |
| 20.03.04.001 | р.Зея | 82,4 |  | 82,4 | у Зейских Ворот |
| 20.03.04.002 |  |  |  | 198 | впадение в Зею р.Селемджа |
| 20.03.04.003 | р.Селемджа | 67,0 |  | 67,0 | устье |
| 20.03.04.004 | р.Зея | 233 |  |  | устье |
| 20.03.05.001 | р.Бурея | 70,7 |  |  | с.Каменка |
| 20.03.05.002 |  |  |  | 67,4 | впадение в Амур р.Бурея |
| 20.03.06.001 | р.Амур |  |  | 45,5 | у с.Помпеевка |
| 20.03.07 | р.Уссури | 193 | 57,0 |  |  |
| 20.03.08.001 | р.Амгунь | 55,5 |  | 55,5 | в 193 км от устья реки |
| 20.03.09 |  |  |  | 169,5 |  |
| 20.03.09.001 | 1730 |  |  |  | у г.Комсомольск на Амуре |
| 20.03.09.002 | 1855 |  |  |  | устье |

Согласно пункту 20.7 Методики [40], в случае недостатка исходной информации для реализации требований пункта 20.5, водохозяйственные расчёты могут выполняться по упрощенной методике: для лет определённой водности (50%, 75%, 95%-ной обеспеченности); с упрощенным учётом влияния агролесомелиоративных мероприятий на водосборе на речной сток; с использованием упрощенных приёмов расчёта регулирования речного стока; с приближенными характеристиками внутригодового распределения водопотребления и водоотведения.

Анализ гидрологических данных позволил выбрать в качестве расчётного ряда период наблюдений до 1980 г. В указанный период сток можно считать естественным, не подвергнутым большому влиянию антропогенеза. Используемый ряд достаточен для статистических расчетов. Приведение стока воды к створу в устье реки произведено по модулю стока каждого месяца.

Данные по стоку и материалы анализа были заимствованы в справочниках по водным ресурсам [57-61]. Статистические параметры годового стока водных объектов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Параметры годового стока в опорных створах р. Амур

| № п/п | Река-Пункт | F, тыс.км2 | Стат. параметры |  |  | Q м3/сек обеспеченностью |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q ср | Cv | Cs | 50% | 75% | 95% |
| 1 | Ингода - с. Атамановка | 22,0 | 89,2 | 0,37 | 1,33 | 85,3 | 67,1 | 51,3 |
| 2 | Ингода - Красноярово | 37,0 | 141 | 0,41 | 1,48 | 133 | 103 | 77,2 |
| 3 | Онон - с. Чирон | 95,9 | 178 | 0,38 | 1,12 | 173 | 133 | 94,7 |
| 4 | Шилка - г. Сретенск | 175 | 413 | 0,37 | 1,12 | 385 | 298 | 216 |
| 5 | Шилка - п. Часовая | 200 | 527 | 0,37 | 1,07 | 493 | 380 | 272 |
| 6 | Аргунь - Урюпинское | 145 | 318 | 0,34 | 1,02 | 301 | 239 | 171 |
| 7 | Амур - с. Покровка | 370 | 911 | 0,37 | 0,91 | 863 | 669 | 468 |
| 8 | Амур - с. Кумара | 478 | 1560 | 0,36 | 0,87 | 1480 | 1150 | 810 |
| 9 | Зея - Зейские Ворота | 82,4 | 715 | 0,33 | 0,65 | 679 | 535 | 402 |
| 10 | Селемджа - Усть-Ульма | 67,0 | 616 | 0,31 | 0,43 | 602 | 482 | 329 |
| 11 | Амур - с. Гродеково | 726 | 3460 | 0,25 | 0,39 | 3400 | 2840 | 2130 |
| 12 | Бурея-Малиновка | 67,1 | 889 | 0,27 | 0,15 | 883 | 728 | 514 |
| 13 | Амур - Помпеевка | 862 | 4800 | 0,25 | 0,20 | 4770 | 3990 | 2930 |
| 14 | Амур - г. Хабаровск | 1630 | 8680 | 0,24 | 0,30 | 8580 | 7230 | 5460 |
| 15 | Сунгача - с. Павло Федоровка | 22,1 | 58,3 | 0,28 | -0,56 | 59,9 | 48,3 | 28,9 |
| 16 | Уссури - п. Кировский | 24,4 | 218 | 0,32 | 1,42 | 202 | 165 | 135 |
| 17 | Б.Уссурка - п. Вагутон | 23,0 | 283 | 0,27 | 0,31 | 279 | 230 | 165 |
| 18 | Бикин - с. Звеньевая | 21,4 | 240 | 0,28 | 0,14 | 241 | 199 | 135 |
| 19 | Хор - п. Хор | 24,5 | 389 | 0,23 | 0,23 | 386 | 323 | 252 |
| 20 | Уссури-Шереметьево | 156 | 1150 | 0,29 | 0,44 | 1120 | 900 | 630 |
| 21 | Амгунь - с.Гуга | 55,5 | 480 | - | - | 470 | 383 | 271 |
| 22 | Амур - г. Хабаровск | 1630 | 8680 | 0,24 | 0,30 | 8580 | 7230 | 5460 |
| 23 | Амур - г. Комсомольск | 1730 | 9830 | 0,24 | 0,29 | 9720 | 8230 | 6250 |
| 24 | Амур – с. Богородское | 1790 | 10220 | 0,19 | - | - | - | - |

Водохозяйственные балансы рассчитывались с учетом расчетных распределение естественного стока  и боковой приточности в средний по водности год и годы различной обеспеченности по стоку для выходных створов рассматриваемых ВХУ.

Требования природного и хозяйственного комплексов рассмотрены ниже.

Рассматриваемые водные объекты используется в целях судоходства, лесосплава, рыбного промысла, забора воды и в качестве приемника сточных вод ЖКХ и промышленности.

Значительная доля расходной части водохозяйственного баланса приходится на комплексный попуск, представляющий верхнюю огибающую специальных расходов, представленных санитарным и экологическим расходами.

а) Требования природного комплекса

К требованиям природного комплекса относится соблюдение санитарных и экологических попусков или расходов.

Санитарный попуск или расход – количество воды, которое обеспечивает необходимую санитарную проточность реки, т.е. минимум воды в реке, обеспечивающий сохранение, хоть и минимальные, но естественные условия жизни водотока. Согласно [56], для не зарегулированных водотоков в качестве минимально допустимого расхода принимается расчётный минимальный среднемесячный расход воды года 95% обеспеченности летне-осеннего и зимнего периодов (табл. 4.3).

В расчётах учтены экологически безопасные расходы, рассчитанные согласно [65] по «рекомендуемой» методике для года 95%-ной обеспеченности (табл. 4.4). Экологические расходы, рассчитанные для лет других обеспеченностей (75%, 50% и т.д.), являются тем более безопасными, предназначены для удовлетворения особых требований и могут быть реализованы естественным путём в результате чередований маловодных, многоводных и средних по водности лет.

Таблица 4.3 – Санитарные расходы в створах ВХУ в бассейне р.Амур, м3/с и млн. м3

| ВХУ | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |
| 20.03.01.001 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572 |
| 20.03.01.002 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763 |
| 20.03.01.003 | 0,5 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1820 |
| 20.03.01.004 | 1,3 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4631 |
| 20.03.02.001 | 7,4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 3931 |
| 20.03.03.001 | 45,0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 11514 |
| 20.03.04.001 | 2,0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5119 |
| 20.03.04.002 | 3,2 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 7951 |
| 20.03.04.003 | 6,6 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5636 |
| 20.03.04.004 | 20,0 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17005 |
| 20.03.05.001 | 3,20 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 7442 |
| 20.03.05.002 | 73,0 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 48198 |
| 20.03.06.001 | 277 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 100512 |
| 20.03.07.001 | 19,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 885 |
| 20.03.07.002 | 29,0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 2504 |
| 20.03.07.003 | 12,7 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 1931 |
| 20.03.07.004 | 4,2 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 1091 |
| 20.03.07.005 | 16,8 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 3188 |
| 20.03.07.006 | 71 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10776 |
| 20.03.08.001 | 11,1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 5420 |
| 20.03.09.001 | 467 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 130986 |
| 20.03.09.002 | 500 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 139769 |

Таблица 4.4 – Экологические расходы и попуски, выраженные гидрографами лет 95%-ной обеспеченности стока для выходных створов ВХУ в бассейне р.Амур, м3/с

| ВХУ | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |
| 20.03.01.001 | 36,3 | 108 | 92,9 | 130 | 79,2 | 70,4 | 50,7 | 14,5 | 3,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1552 |
| 20.03.01.002 | 9,9 | 231 | 105 | 159 | 102 | 132 | 112 | 25,7 | 10,6 | 2,6 | 0,7 | 1,0 | 2364 |
| 20.03.01.003 | 39,8 | 216 | 136 | 135 | 191 | 176 | 114 | 28,1 | 11,6 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 2787 |
| 20.03.01.004 | 147 | 464 | 343 | 297 | 453 | 455 | 244 | 42,3 | 18,4 | 5,2 | 2,0 | 1,5 | 6538 |
| 20.03.02.001 | 43,9 | 356 | 367 | 260 | 175 | 264 | 141 | 63,2 | 37,0 | 11,6 | 5,0 | 4,6 | 4565 |
| 20.03.04.001 | 183 | 884 | 1283 | 1214 | 2104 | 1795 | 971 | 176 | 118 | 64,8 | 36,4 | 26,8 | 23411 |
| 20.03.04.001 | 31,1 | 680 | 965 | 809 | 934 | 463 | 227 | 48,7 | 13,6 | 6,5 | 5,4 | 5,3 | 11086 |
| 20.03.04.002 | 52,5 | 856 | 1224 | 987 | 1185 | 682 | 367 | 117 | 42,3 | 27,3 | 22,1 | 20,1 | 14766 |
| 20.03.04.003 | 101 | 482 | 734 | 566 | 675 | 654 | 491 | 138 | 40,5 | 20,7 | 12,9 | 10,9 | 10370 |
| 20.03.04.004 | 333 | 1740 | 2500 | 2030 | 2390 | 1740 | 1210 | 389 | 120 | 72,1 | 55,0 | 50,4 | 33386 |
| 20.03.05.001 | 125 | 661 | 826 | 804 | 712 | 1160 | 812 | 183 | 77,6 | 25,9 | 12,1 | 8,9 | 14283 |
| 20.03.05.002 | 1090 | 5970 | 4810 | 4000 | 5940 | 5210 | 3050 | 788 | 386 | 182 | 108 | 80,5 | 83621 |
| 20.03.06.001 | 1820 | 6000 | 6180 | 5560 | 8880 | 9070 | 6380 | 2270 | 1010 | 776 | 534 | 428 | 129184 |
| 20.03.07.001 | 91,9 | 67,5 | 51,3 | 29,6 | 29,0 | 27,9 | 33,7 | 40,2 | 21,4 | 20,1 | 17,7 | 25,8 | 1199 |
| 20.03.07.002 | 465 | 731 | 369 | 337 | 145 | 322 | 296 | 143 | 39,2 | 17,1 | 11,7 | 16,2 | 7634 |
| 20.03.07.003 | 144 | 289 | 300 | 460 | 249 | 118 | 88,0 | 63,9 | 38,8 | 21,7 | 14,4 | 13,7 | 4764 |
| 20.03.07.004 | 115 | 314 | 215 | 247 | 161 | 206 | 83,4 | 43,5 | 22,9 | 12,9 | 8,9 | 10,0 | 3802 |
| 20.03.07.005 | 173 | 581 | 404 | 404 | 312 | 357 | 278 | 102 | 57,1 | 41,1 | 32,5 | 27,4 | 7324 |
| 20.03.07.006 | 1020 | 2160 | 1480 | 1700 | 1010 | 1120 | 832 | 401 | 182 | 107 | 77,0 | 76,8 | 26860 |
| 20.03.08.001 | 2,86 | 41,7 | 56,0 | 53,1 | 44,3 | 43,2 | 24,4 | 7,29 | 3,25 | 1,84 | 1,16 | 0,95 | 8830 |
| 20.03.09.001 | 2648 | 9380 | 9180 | 8560 | 10510 | 11690 | 9060 | 3720 | 1510 | 1230 | 748 | 674 | 182021 |
| 20.03.09.002 | 3074 | 11110 | 11220 | 10290 | 12170 | 13540 | 10410 | 4250 | 1720 | 1390 | 841 | 756 | 213349 |

б)  Требования хозяйственного комплекса

Требования хозяйственного комплекса складываются из требований водопотребителей и водопользователей.

Требования водопотребителей учитываются в расходной части баланса в виде  современного и заявленных на перспективу объёмов забора воды из поверхностных и подземных источников, гидравлически связанных и не связанных с поверхностным стоком.

Основными потребителями воды в бассейнах рек являются: жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, энергетика и рыбное хозяйство (РРЗ).

Доля участия поверхностных и подземных источников поступления воды на водоснабжение населения и предприятий в разных муниципальных образованиях и, следовательно, на водохозяйственных участках, разная (табл. 4.5). В данной таблице для Шилки в целом и для ВХУ 20.03.01.001 представлены объемы забора воды без объемов забора из оз.Кенон, поскольку в настоящее  время озеро превратилось в бессточное водохранилище, и, следовательно, последние не должны участвовать в балансе р.Шилки.

Таблица 4.5 – Забор воды по ВХУ и ее использование в 2010 г.

| ГЕ, ВХУ | Забор воды, млн.м3 |  |  | Всего использовано, млн.м3 | Использовано на нужды, млн.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из поверхностных источников | из подземных источников |  | хоз.питьевые | производственные | с/х водоснабжения | орошения |
| 20.03.01 | 177,70 | 44,48 | 133,23 | 93,35 | 20,64 | 69,75 | 0,90 | 1,48 |
| 20.03.01.001 | 110,42 | 0,68 | 109,74 | 42,80 | 9,30 | 31,91 | 0,14 | 1,45 |
| 20.03.01.002 | 4,730 | 0,223 | 4,507 | 5,025 | 4,055 | 0,955 | 0,012 | 0,001 |
| 20.03.01.003 | 56,387 | 40,389 | 15,998 | 40,796 | 6,252 | 33,795 | 0,722 | 0,027 |
| 20.03.01.004 | 6,167 | 3,186 | 2,981 | 4,732 | 1,036 | 3,085 | 0,026 | 0,0 |
| 20.03.02.001 | 37,772 | 3,199 | 34,573 | 36,105 | 6,547 | 28,552 | 5,30 | 0,0 |
| 20.03.03.001 | 45,53 | 23,33 | 22,20 | 39,52 | 22,97 | 16,17 | 0,09 | 0,02 |
| 20.03.04. | 91,00 | 19,50 | 71,50 | 52,91 | 28,13 | 24,54 | 0,22 | 0,01 |
| 20.03.04.001 | 6,25 | 4,9 | 1,35 | 6,04 | 0,48 | 5,56 | 0 | 0 |
| 20.03.04.002 | 2,70 | 2,07 | 0,63 | 2,61 | 0,38 | 2,23 | 0 | 0 |
| 20.03.04.003 | 8,00 | 7,21 | 0,79 | 7,91 | 0,55 | 7,35 | 0 | 0,01 |
| 20.03.04.004 | 74,05 | 5,32 | 68,73 | 36,35 | 26,72 | 9,4 | 0,22 | 0 |
| 20.03.05. | 22,71 | 1,82 | 20,89 | 9,57 | 5,37 | 3,67 | 0,32 | 0,01 |
| 20.03.05.001 | 16,51 | 0,17 | 16,34 | 3,52 | 1,31 | 2,21 | 0 | 0 |
| 20.03.05.002 | 6,2 | 1,65 | 4,55 | 6,05 | 4,06 | 1,46 | 0,32 | 0,01 |
| 20.03.06 | 27,23 | 1,24 | 25,99 | 25,43 | 14,92 | 4,50 | 1,28 | 4,73 |
| Б.Бира | 19,38 | 0,06 | 19,32 | 17,71 | 13,63 | 4,04 | 0,04 | 0 |
| 20.03.07. | 349,91 | 307,68 | 42,23 | 288,26 | 26,2 | 22,1 | 0,26 | 239,71 |
| 20.03.07.001 | 291,83 | 272,91 | 18,92 | 244,75 | 8,99 | 9,74 | 0,05 | 225,98 |
| 20.03.07.002 | 30,86 | 27,53 | 3,33 | 27,17 | 9,25 | 4,28 | 0,02 | 13,73 |
| 20.03.07.003 | 3,81 | 0,85 | 2,96 | 3,02 | 1,54 | 1,48 | 0 | 0 |
| 20.03.07.004 | 17 | 5,46 | 11,54 | 7,37 | 2,13 | 5,24 | 0 | 0 |
| 20.03.07.005 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | 2,73 | 1,45 | 1,22 | 0,06 | 0 |
| 20.03.07.006 | 1,57 | 0 | 1,57 | 1,55 | 1,2 | 0,25 | 0,09 | 0 |
| 20.03.08.001 | 0,58 | 0,07 | 0,51 | 0,83 | 0,09 | 0,73 | 0 | 0 |
| 20.03.09. | 333,3 | 298,14 | 35,14 | 294,84 | 120,83 | 171,76 | 2,18 | 0,06 |
| 20.03.09.001 | 172,68 | 157,5 | 15,17 | 150,62 | 86,89 | 61,52 | 2,13 | 0,06 |
| 20.03.09.002 | 160,62 | 140,64 | 19,97 | 144,22 | 33,94 | 110,24 | 0,05 | 0 |

В таблицах 4.6 представлено отраслевое распределение годового забора воды в целом по ВХУ.

Сброс сточных вод является немаловажной составляющей водохозяйственного баланса, поскольку забранная вода после использования вновь возвращается в речную сеть, в разной степени загрязненности (табл.4.7). В данной таблице представлены объемы сброса воды также без объемов сброса в оз.Кенон по выше указанной причине.

Водообеспечение всех водопотребителей в привязке к водным ресурсам водохозяйственного участка удовлетворяется в бассейнах рассматриваемых рек полностью.

Таблица 4.6 – Среднее отраслевое распределение годового забора воды на ГЕ 20.03.01 (%)

| ГЕ, ВХУ | Хоз. пит. водоснабжение | Промыш-ленность | Сельскохозяйст- венное водоснабжение | Орошение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | 22,1 | 74,7 | 0,96 | 1,6 |
| 20.03.01.001 | 21,7 | 74,6 | 0,33 | 3,4 |
| 20.03.01.002 | 80,7 | 19,0 | 0,24 | 0,02 |
| 20.03.01.003 | 15,3 | 82,8 | 1,8 | 0,07 |
| 20.03.01.004 | 21,9 | 65,2 | 0,55 | 0,00 |
| 20.03.02.001 | 16,2 | 70,7 | 13,1 | 0,0 |
| 20.03.03.001 | 58,5 | 41,2 | 0,2 | 0,1 |
| 20.03.04 | 55,3 | 37,8 | 6,9 | 0,0 |
| 20.03.04.001 | 7,9 | 92,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20.03.04.002 | 14,6 | 85,4 | 0,0 | 0,0 |
| 20.03.04.003 | 6,95 | 92,9 | 0,0 | 0,13 |
| 20.03.04.004 | 73,5 | 25,9 | 0,6 | 0,0 |
| 20.03.05 | 57,3 | 39,2 | 3,4 | 0,1 |
| 20.03.05.001 | 34,2 | 62,8 | 0,0 | 0,0 |
| 20.03.05.002 | 73,5 | 10,0 | 16,0 | 0,5 |
| 20.03.06 | 61,7 | 18,1 | 0,4 | 19,8 |
| Б.Бира | 77,0 | 22,8 | 0,2 | 0,0 |
| 20.03.07. | 9,1 | 7,7 | 0,1 | 83,2 |
| 20.03.07.001 | 3,7 | 4,0 | 0,0 | 92,3 |
| 20.03.07.002 | 33,9 | 15,7 | 0,1 | 50,3 |
| 20.03.07.003 | 51,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.03.07.004 | 28,9 | 71,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20.03.07.005 | 53,1 | 44,7 | 2,2 | 0,0 |
| 20.03.07.006 | 77,9 | 16,2 | 5,8 | 0,0 |
| 20.03.08.001 | 1,8 | 98,2 | 0,0 | 0,0 |
| 20.03.09 | 41,0 | 58,3 | 0,7 | 0,0 |
| 001 | 57,7 | 40,8 | 1,4 | 0,0 |
| 002 | 23,5 | 76,4 | 0,1 | 0,0 |

Таблица 4.7 – Сведения о водоотведении сточных вод и их структура по ВХУ в бассейне р.Амур в 2010 г.

| ГЕ, ВХУ | Всего сброшено сточных вод в водные объекты | из них загрязненные |  |  | Нормативно чистой | Нормативно очищенной | Мощность очистных соору-жений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Без очистки | Недостаточно очи-щенной |  |  |  |
| 20.03.01 | 122,63 | 106,94 | 66,60 | 40,34 | 12,24 | 3,49 | 53,97 |
| 20.03.01.001 | 99,75 | 99,75 | 65,29 | 34,46 | 0 | 0 | 39,8 |
| 20.03.01.002 | 4,676 | 4,56 | 0,07 | 4,49 | 0,0 | 0,115 | 5,479 |
| 20.03.01.003 | 16,155 | 2,323 | 1,235 | 1,087 | 12,238 | 1,594 | 1,702 |
| 20.03.01.004 | 2,053 | 0,310 | 0,009 | 0,301 | 0,0 | 1,776 | 6,988 |
| 20.03.02.001 | 13,247 | 2,045 | 2,041 | 0,003 | 1,762 | 9,451 | 9,624 |
| 20.03.03.001 | 30,90 | 29,35 | 0,03 | 29,39 | 0,18 | 1,31 | 29,69 |
| 20.03.04 | 54,03 | 49,33 | 1,33 | 48,00 | 0,18 | 4,52 | 70,74 |
| 20.03.04.001 | 2,27 | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 1,93 | 3,68 |
| 20.03.04.002 | 1,07 | 0,30 | 0 | 0,30 | 0 | 0,78 | 2,18 |
| 20.03.04.003 | 2,63 | 0,47 | 0 | 0,47 | 0 | 0,936 | 5,12 |
| 20.03.04.004 | 48,06 | 48,22 | 1,33 | 46,89 | 0,18 | 0,874 | 59,76 |
| 20.03.05. | 54,03 | 49,33 | 1,33 | 48,00 | 0,18 | 4,52 | 70,74 |
| 20.03.05.001 | 2,27 | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 1,93 | 3,68 |
| 20.03.05.002 | 1,07 | 0,30 | 0 | 0,30 | 0 | 0,78 | 2,18 |
| 20.03.06 | 15,17 | 14,74 | 1,26 | 13,48 | 0,64 | 0,09 | 19,44 |
| Б.Бира | 13,74 | 13,31 | 0,16 | 13,15 | 0,33 | 0,09 | 18,00 |
| 20.03.07. | 119,43 | 45,76 | 19,86 | 25,9 | 73,54 | 0,14 | 81,14 |
| 20.03.07.001 | 87,84 | 14,17 | 2,94 | 11,22 | 73,54 | 0,14 | 21,01 |
| 20.03.07.002 | 12,5 | 12,5 | 5,29 | 7,01 | 0 | 0 | 26,81 |
| 20.03.07.003 | 2,72 | 2,72 | 0,53 | 2,19 | 0 | 0 | 9,27 |
| 20.03.07.004 | 12,14 | 12,14 | 9,8 | 2,34 | 0 | 0 | 4,16 |
| 20.03.07.005 | 2,27 | 2,27 | 0,54 | 1,73 | 0 | 0 | 13,91 |
| 20.03.07.006 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,02 | 0 | 0 | 0,07 |
| 20.03.08.001 | 0,49 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 0,21 | 0,87 |
| 20.03.09. | 260,10 | 168,68 | 30,82 | 137,86 | 91,34 | 0,04 | 172,88 |
| 20.03.09.001 | 130,97 | 112,94 | 25,10 | 87,84 | 17,99 | 0,0 | 103,53 |
| 20.03.09..002 | 129,13 | 55,74 | 5,72 | 50,02 | 73,35 | 0,04 | 69,35 |

Требования водопользователей в бассейне р. Амур складываются из требований водного транспорта и рыбного хозяйства. Анализ водообеспечения данных отраслей, выполненный путём количественного сравнения месячных требований всех заинтересованных отраслей с последующим выбором наибольшего объёма воды, удовлетворяющего всех водопользователей, показал, что требования рыбного хозяйства перекрывают все другие и являются регламентирующими, о чём будет изложено ниже.

Требования водного транспорта

Особенности гидрологического режима крупных притоков Амура (Зея, Бурея, Уссури), самого Амура и Щилки предопределяют относительно благоприятные условия теплое время года для судоходства до г.Сретенск.

Продолжительность навигационного периода в среднем составляет порядка 6-ти месяцев (с мая по октябрь включительно). Качественная сторона периода навигации определяется величиной превышения уровней над гарантированными значениями глубин или расходов. Фактическая длительность периода навигации зависит от продолжительности стояния гарантированных глубин или гарантированного навигационного попуска.

Требования рыбного хозяйства

Как отмечалось выше, в естественных условиях в бассейне в отдельные годы за сезон проходят несколько дождевых паводков с высоким подъёмом уровней и затоплением поймы. Такие подъёмы благоприятно сказываются на воспроизводстве рыбы и бентоса на мелководьях и сносят кормовой субстрат с пойменных земель в основное русло.

Поскольку водность года и распределение стока внутри года, как и дождевые паводки, не имеют чётко выраженной закономерности, рыбохозяйственные требования (какие бы они не были) могут быть реализованы только в годы соответствующей обеспеченности по водности.

Методологическая основа разработки водохозяйственного баланса

Водохозяйственный баланс – соотношение потребностей в имеющихся в данное время и на данной территории водных ресурсов. Водохозяйственный баланс свидетельствует о водообеспеченности бассейна; при отрицательном водохозяй-ственном балансе – о необходимости мероприятий по покрытию водного дефицита.

Решение уравнения баланса на рассматриваемом водохозяйственном участке является основой водохозяйственных расчётов.

Для расчётов водохозяйственного баланса используется (в млн. м3 воды за расчётный интервал времени) формула 1 [56], которая после преобразования с учетом отсутствия дотационных поступлений, перебросок и водохранилищ в конечном виде имеет следующий вид:

В = Wвх  + Wвв - Wпов - Wу - Wкп                                                                         (1)

где:  Wвх - объём стока, поступающий с вышележащих участков рассматриваемого водного объекта;

Wвв - возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и поверхностные  воды, стекающие с орошаемых территорий, сточные и (или) дренажные воды, отводимые в водные объекты. Фактически учитывается объём воды, попадающий на расчётный водохозяйственный участок со стороны действующей системы водоотведения, которая определяет суммарное количество всех видов сточных вод (в том числе коллекторно-дренажных), отводимых в  водоёмы, подземные горизонты и бессточные понижения, а также подаваемых на очистные сооружения;

Wпов – забор поверхностных вод;

Wу - уменьшение речного стока, вызванное водозабором подземных вод, гидравлически связанных с рекой;

Wкп - требуемая величина стока в замыкающем створе расчётного водохозяйственного участка (транзитный сток или комплексный попуск, в котором суммированы санитарно-экологические и хозяйственные попуски);

В - результирующая составляющая (избыток или дефицит водных ресурсов) водохозяйственного участка.

Результаты водохозяйственного баланса фиксируют величину дефицита водных ресурсов Def, резерв воды Wрез и проектный (транзитный) сток Wпс на следующий водохозяйственный участок.

При В>=0 резерв водных ресурсов равен балансу Wрез=В, а дефицит Def=0;

При В<0 резерв водных ресурсов равен нулю Wрез=0, а дефицит Def=-В.

Объем стока, поступающий с вышележащих участков рассматриваемого водного объекта (Wвх ) рассчитывался как произведение среднемесячного расхода воды (среднемноголетнего или года определённой обеспеченности), приведенного к створу ВХУ через модуль стока или иным способом, на число секунд в месяце. При этом учитывалась боковая приточность.

Объём возвратных вод на ВХУ (Wвв ), или объём сбросов, получен из таблиц 2ТП-водхоз [66] за каждый месяц и за год в каждом административном районе, входящем в данный ВХУ.

Объём забора поверхностных вод (Wпов) получен также из таблиц 2ТП-водхоз [66] за каждый месяц и за год в каждом административном районе, входящем в данный ВХУ.

Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод из горизонтов, гидравлически связанных с речным стоком (Wу), которое определяется на основе оценки влияния подземных вод на речной сток и проводится при планировании водохозяйственных мероприятий, получен аналогичным путем. При этом принимается, что отбор подземных вод из горизонтов, расположенных ниже местного базиса эрозии или на значительном расстоянии от речной сети, не сказывается на речном стоке; отбор воды из аллювиальных отложений речных долин полностью относится к речному стоку.

Данные о современном заборе подземных вод за последние годы были предоставлены Амурским БВУ. Согласно этим данным, объёмы подземного водозабора разделены на объёмы, относящиеся к аллювиальным, гидравлически связанным с рекой и к артезианским горизонтам (разность соответствующих величин в этих таблицах).

Суммарные требования всех водопользователей данного расчётного ВХУ (Wвдп) оценивались как сумма объёмов забора воды из поверхностных и подземных источников в каждом административном районе, входящим в ВХУ, заимствованных из таблиц 2ТП-водхоз.

Требуемая величина стока  в  замыкающем створе расчётного водохозяйственного участка (Wкп). Это транзитный сток или комплексный попуск, в  расчёте которого участвуют санитарные, экологические и хозяйственные расходы (попуски).

Результирующая составляющая (избыток или дефицит водных ресурсов) ВХУ (В)  получена как разность между приходной и расходной частью баланса.

Общие принципы водобалансовых расчётов кратко сформулированы следующим образом:

- в основу расчётов положен водобалансовый метод;

- расчёты основываются на многолетних гидрологических рядах естественного транзитного и местного (боковой приточности) стока;

- за расчётный интервал принят календарный месяц. Начало водохозяйственного года – апрель месяц, конец – март следующего за расчётным года;

- зимний период (закрытое русло) – с ноября по апрель водохозяйственного года, продолжительность навигационного периода – 6 месяцев (с мая по октябрь);

- исходная информация в расчётном створе представлена стандартным набором требований и ограничений;

- оценка водохозяйственного баланса на участках и в бассейне в целом проводится по фиксированным уровням развития, начиная с современного состояния, для всех участников комплекса.

В результате таких расчётов получена информация о работе водохозяйственной системы. В частности, месячные и годовые значения проектного стока, обеспеченность составляющих водохозяйственного комплекса, а также ряд других показателей в створах, где имеется информативная база для оценки баланса.

Переход от современного уровня расчета к проектному осуществляется через включение в расчёт изменения объёмов водозабора в каждом ВХУ путём введения повышающего коэффициента (табл.4.8) к показателям водозабора на современном этапе (см. раздел 5).

Таблица 4.8 – Перспектива развития водопотребления в ВХУ на 2015 и 2020 годы

| ВХУ | Водозабор |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностный |  | Подземный |  |  |  |
|  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |
| 20.03.01.001 | 1.52 | 2.46 | 1.52 | 2.46 | 1.20 | 1.50 |
| 20.03.01.002 | 1.52 | 2.46 | 1.52 | 2.46 | 1.20 | 1.50 |
| 20.03.01.003 | 1.52 | 2.46 | 1.52 | 2.46 | 1.20 | 1.50 |
| 20.03.01.004 | 1.52 | 2.46 | 1.52 | 2.46 | 1.20 | 1.50 |
| 20.03.02.001 | 1,52 | 2,46 | 1,52 | 2,46 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.03.001 | 1,52 | 2,46 | 1,52 | 2,46 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.04.001 | 1,48 | 2,46 | 1,48 | 2,46 | 1,10 | 1,40 |
| 20.03.04.002 | 1,48 | 2,46 | 1,48 | 2,46 | 1,20 | 1,40 |
| 20.03.04.003 | 1,48 | 2,46 | 1,48 | 2,46 | 1,10 | 1,40 |
| 20.03.04.004 | 1,48 | 2,46 | 1,48 | 2,46 | 1,10 | 1,40 |
| 20.03.05.001 | 1,48 | 2,46 | 1,48 | 2,46 | 1,24 | 1,52 |
| 20.03.05.001 | 1,48 | 2,46 | 1,48 | 2,46 | 1,24 | 1,52 |
| 20.03.06.001 | 1,72 | 3,28 | 1,72 | 3,28 | 1,10 | 1,40 |
| 20.03.07.001 | 1,50 | 2,28 | 1,50 | 2,28 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.07.002 | 1,50 | 2,28 | 1,50 | 2,28 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.07.003 | 1,50 | 2,28 | 1,50 | 2,28 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.07.004 | 1,50 | 2,28 | 1,50 | 2,28 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.07.005 | 1,72 | 3,28 | 1,72 | 3,28 | 1,20 | 1,40 |
| 20.03.07.006 | 1,50 | 2,28 | 1,50 | 2,28 | 1,20 | 1,50 |
| 20.03.08.001 | 1,72 | 3,27 | 1,72 | 3,27 | 1,1 | 1,4 |
| 20.03.09.001 | 1.50 | 2.28 | 1.50 | 2.28 | 1.20 | 1.50 |
| 20.03.09.002 | 1.50 | 2.28 | 1.50 | 2.28 | 1.20 | 1.40 |

Выполненные расчеты водохозяйственных балансов представлены в рекомендуемых [56]  формах таблиц, позволяющих видеть все элементы баланса в их совокупности и взаимосвязи для каждого водохозяйственного участка в пределах подбассейна и в целом для подбассейна при разных уровнях развития (современный и в перспективе на 2015 и 2020 годы) водохозяйственного комплекса в субъекте  РФ, в пределах которого расположен рассматриваемый подбассейн Амура с его водохозяйственными участками (табл.4.9).

Таблица 4.9 - Водохозяйственные балансы подбассейнов р.Амур (ГЕ) для характерных по водности лет

Современный уровень

| Гидрографическая единица | Р % | Интервал времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |  |
| 20.03.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | -118,6 | 1172,4 | 1714,0 | 2409,5 | 2157,0 | 2144,9 | 979,4 | 207,1 | 81,4 | 23,2 | 9,0 | 7,3 | 9945,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 261,6 | 2415,9 | 2603,4 | 3205,9 | 3370,2 | 3325,0 | 1756,1 | 316,6 | 130,7 | 37,2 | 13,8 | 11,2 | 17447,7 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -359,2 | 1918,7 | 2573,4 | 2419,0 | 465,8 | 1025,2 | 602,7 | 119,2 | 63,0 | 21,1 | 7,7 | 2,0 | 8876,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 21,0 | 3162,2 | 3462,8 | 3215,4 | 1679,1 | 2205,3 | 1379,4 | 228,7 | 112,3 | 35,0 | 12,5 | 6,0 | 15519,7 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 244,7 | 828,5 | 741,0 | 844,9 | 1631,3 | 445,0 | 365,0 | 146,1 | 24,6 | 16,5 | 10,2 | 5,9 | 5303,7 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 624,9 | 2072,0 | 1630,4 | 1641,3 | 2844,5 | 1625,1 | 1141,8 | 255,7 | 73,9 | 30,5 | 15,0 | 9,9 | 11964,9 |
| Результаты баланса, B : | 95% | -51,3 | -102,9 | 483,5 | 341,0 | 780,5 | 630,6 | 113,4 | 82,9 | 0,3 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 2283,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 328,8 | 1140,6 | 1372,9 | 1137,4 | 1993,7 | 1810,7 | 890,1 | 192,4 | 49,6 | 16,0 | 6,9 | 5,4 | 8944,5 |
| 20.03.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 159,73 | 1056,58 | 957,39 | 1355,13 | 1257,41 | 1396,74 | 613,50 | 210,66 | 103,87 | 33,30 | 9,16 | 4,15 | 7157,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 273,45 | 2010,64 | 1908,57 | 2052,40 | 1900,23 | 2081,73 | 1256,31 | 374,35 | 202,98 | 64,37 | 27,06 | 23,97 | 12176,1 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 112,65 | 1934,14 | 652,12 | -10,54 | 1981,31 | 1626,64 | 275,41 | 138,76 | 87,30 | 16,29 | 0,81 | -4,41 | 6810,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 226,37 | 2888,20 | 1603,30 | 686,73 | 2624,12 | 2311,62 | 918,23 | 302,45 | 186,41 | 47,36 | 18,71 | 15,41 | 11828,9 |
| Результаты баланса, B : | 75% | -11,30 | 245,51 | 422,27 | 456,10 | 589,41 | 836,87 | 247,27 | 124,96 | 45,67 | 44,84 | 18,54 | 9,08 | 3029,2 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 102,42 | 1199,57 | 1373,45 | 1153,37 | 1232,23 | 1521,86 | 890,08 | 288,65 | 144,78 | 75,91 | 36,44 | 28,90 | 8047,7 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 7,74 | 34,18 | 66,94 | 24,94 | -158,27 | 48,12 | -252,30 | 11,27 | 3,27 | 0,80 | -4,44 | -7,30 | -225,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 121,46 | 988,24 | 1018,12 | 722,20 | 484,54 | 733,11 | 390,51 | 174,95 | 102,38 | 31,87 | 13,46 | 12,52 | 4793,4 |
| 20.03.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 77,5 | 55,9 | 266,8 | 672,9 | 854,1 | 505,3 | 264,0 | 74,3 | 23,7 | 8,0 | 3,8 | 6,5 | 2813,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 180,6 | 634,1 | 620,2 | 1033,4 | 1364,4 | 960,7 | 570,7 | 147,3 | 54,9 | 15,4 | 7,9 | 10,2 | 5599,7 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 122,6 | 4,3 | 250,6 | 287,6 | 970,7 | 702,2 | 215,4 | 46,7 | 22,6 | 9,3 | 3,4 | 6,0 | 2641,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 225,7 | 582,5 | 604,0 | 648,1 | 1481,0 | 1157,6 | 522,0 | 119,6 | 53,8 | 16,7 | 7,5 | 9,7 | 5428,1 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 42,9 | 69,3 | 178,4 | 536,7 | 258,2 | 163,0 | 107,0 | 43,1 | 6,6 | 3,0 | 0,5 | -0,1 | 1408,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 145,9 | 647,4 | 531,8 | 897,2 | 768,4 | 618,3 | 413,7 | 116,1 | 37,8 | 10,4 | 4,5 | 3,6 | 4195,1 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 8,5 | 32,9 | 32,0 | 19,9 | 28,9 | 41,8 | 17,0 | 5,9 | 0,9 | -0,6 | -0,3 | -1,0 | 185,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 111,6 | 611,0 | 385,4 | 380,4 | 539,2 | 497,1 | 323,7 | 78,8 | 32,0 | 6,8 | 3,8 | 2,7 | 2972,6 |
| 20.03.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1811,8 | 2402,9 | 1026,0 | 2089,1 | 2112,8 | 2839,6 | 1615,4 | 1824,7 | 2170,1 | 1945,3 | 2082,4 | 1937,0 | 23856,7 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2678,3 | 7309,3 | 7508,6 | 7529,0 | 8516,9 | 7352,3 | 4860,1 | 2836,1 | 2493,7 | 2141,1 | 2217,8 | 2074,5 | 57517,6 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 1442,6 | 1220,6 | 1505,5 | 4858,4 | 2822,4 | 1632,2 | 1152,5 | 1806,6 | 2170,7 | 1931,5 | 2074,8 | 1937,3 | 24554,8 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2309,0 | 6131,0 | 7988,0 | 10298,2 | 9226,5 | 6144,9 | 4397,2 | 2818,0 | 2494,3 | 2127,3 | 2210,3 | 2074,9 | 58219,6 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2067,4 | 2657,4 | 623,4 | 484,5 | -279,1 | 2003,6 | 812,0 | 1648,3 | 2051,8 | 1917,5 | 2095,5 | 1950,5 | 18032,8 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2933,8 | 7569,7 | 7105,9 | 5924,3 | 6124,9 | 6516,3 | 4056,7 | 2659,8 | 2375,4 | 2113,3 | 2231,0 | 2088,1 | 51699,1 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 1611,4 | -439,3 | -925,2 | -664,7 | -843,7 | 553,1 | 1078,1 | 1801,4 | 2116,4 | 1951,9 | 2100,6 | 1953,6 | 10293,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2477,8 | 4480,9 | 5557,3 | 4775,1 | 5560,4 | 5065,8 | 4322,8 | 2812,9 | 2440,0 | 2147,7 | 2236,1 | 2091,2 | 43968,0 |
| 20.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 2999,9 | 1311,4 | 5422,1 | 9676,3 | 7336,7 | 9067,6 | 5224,6 | 3808,2 | 3691,6 | 3232,6 | 3396,7 | 3274,2 | 58442,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5833,0 | 17586,4 | 17896,9 | 20397,9 | 23254,5 | 22579,7 | 13401,8 | 5858,8 | 4733,0 | 3729,2 | 3665,4 | 3497,8 | 142434 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 4771,3 | 7235,4 | 8019,9 | 18101,9 | 14883,3 | 7895,9 | 4938,7 | 5259,2 | 5271,9 | 4551,0 | 4705,1 | 4592,3 | 90226,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6148,6 | 22244,2 | 19219,9 | 25294,9 | 25492,2 | 18044,9 | 11412,1 | 5674,1 | 4796,8 | 3739,5 | 3666,6 | 3507,9 | 149242 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2638,2 | 834,9 | 501,1 | 867,1 | 3520,6 | 5725,4 | 3012,7 | 3460,2 | 3450,9 | 3158,7 | 3399,2 | 3268,2 | 33836,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5471,2 | 17117,6 | 12975,9 | 11588,7 | 19438,3 | 19237,5 | 11189,8 | 5510,7 | 4492,4 | 3655,2 | 3667,9 | 3491,8 | 117837 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 2605,7 | -6760,7 | -775,6 | 200,4 | -1331,8 | -681,9 | 1258,3 | 3287,1 | 3659,8 | 3715,9 | 3756,0 | 3804,0 | 12736,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5438,8 | 9618,9 | 11699,2 | 10922,0 | 14585,9 | 12830,2 | 9435,5 | 5337,6 | 4701,3 | 4212,4 | 4024,7 | 4027,6 | 96834 |
| 20.03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1350,9 | 1670,4 | 11418 | 12796 | 13013,4 | 16848,7 | 12428,2 | 6495,7 | 4748,5 | 3563,7 | 3462,3 | 3219,6 | 91015,8 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6068,4 | 17874,8 | 27435 | 29001 | 36797,6 | 40358,1 | 29516,4 | 12379,5 | 7453,7 | 5640,8 | 4755,3 | 4366,0 | 221646,5 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -776,0 | 9328,8 | 12147 | 11584 | 12410,8 | 16697,8 | 11598,3 | 9567,4 | 4796,3 | 4215,8 | 3605,3 | 3404,2 | 98579,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3941,5 | 25533,1 | 28164 | 27788 | 36195,0 | 40207,3 | 28686,5 | 15451,2 | 7501,5 | 6293,0 | 4898,2 | 4550,6 | 229210,1 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 1691,5 | -500,6 | 3659 | 3100 | 6423,1 | 12102,3 | 11867,2 | 7137,2 | 4734,3 | 3329,3 | 3514,6 | 3215,0 | 60273,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6408,9 | 15703,7 | 19677 | 19304 | 30207,3 | 35611,7 | 28955,4 | 13021,0 | 7439,5 | 5406,4 | 4807,6 | 4361,4 | 190904,0 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 3156,7 | -4801,5 | 1037 | 405 | 1057,4 | 2014,0 | 2897,4 | 3995,0 | 3921,5 | 3910,5 | 4001,2 | 3913,5 | 25507,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 7874,1 | 11402,8 | 17054 | 16609 | 24841,6 | 25523,5 | 19985,6 | 9878,8 | 6626,7 | 5987,6 | 5294,2 | 5059,9 | 156138,2 |
| 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1661,4 | 4453,3 | 3700,2 | 2101,7 | 5027,8 | 3935,2 | 2207,7 | 1110,9 | 342,3 | 175,6 | 119,2 | 103,7 | 24938,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4305,2 | 10240,9 | 7548,6 | 6670,7 | 7737,5 | 6837,4 | 4435,7 | 2151,5 | 829,9 | 461,0 | 305,3 | 309,3 | 51833,1 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 2355,0 | 4006,0 | 3183,3 | 1024,6 | 4314,5 | 4313,1 | 2678,7 | 1265,7 | 408,6 | 212,2 | 136,4 | 97,1 | 23995,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4998,7 | 9793,6 | 7031,8 | 5593,6 | 7024,3 | 7215,3 | 4906,7 | 2306,2 | 896,2 | 497,7 | 322,5 | 302,6 | 50889,3 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 907,7 | 3970,4 | 3447,7 | 389,7 | 2341,2 | 2313,9 | 575,5 | 318,0 | 101,9 | 93,9 | 92,2 | 109,9 | 14662,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3551,4 | 9758,0 | 7296,1 | 4958,8 | 5051,0 | 5216,1 | 2803,5 | 1358,6 | 589,5 | 379,3 | 278,4 | 315,5 | 41556,3 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 384,3 | 636,2 | 558,0 | 491,6 | 294,3 | 425,5 | 245,1 | 152,8 | 53,4 | 31,1 | 42,4 | 22,4 | 3337,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3028,0 | 6423,8 | 4406,4 | 5060,7 | 3004,1 | 3327,7 | 2473,1 | 1193,4 | 541,1 | 316,5 | 228,5 | 228,0 | 30231,2 |
| 20.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1595,0 | -256,3 | -737,7 | -397,7 | -534,6 | -8,0 | -111,9 | 1787,9 | 2120,4 | 1953,5 | 2089,0 | 1954,8 | 9454,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 1678,2 | 1864,6 | 1765,4 | 1770,8 | 1969,1 | 1809,0 | 1765,6 | 1916,8 | 2159,6 | 1973,6 | 2104,6 | 1971,6 | 22748,9 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 1681,23 | 684,67 | -275,93 | 161,66 | 52,63 | 1152,34 | 1124,70 | 1808,14 | 2124,07 | 1939,22 | 2076,15 | 1940,75 | 14469,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 1817,21 | 2978,14 | 2897,82 | 2805,45 | 3226,56 | 2919,89 | 2455,87 | 2110,13 | 2237,31 | 2012,41 | 2129,58 | 1994,53 | 29584,9 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 132,99 | 1947,87 | 1567,53 | 2076,29 | 2357,15 | 1591,87 | 347,03 | 106,74 | 58,16 | 19,26 | 12,92 | 9,23 | 10227,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 393,54 | 3239,70 | 3469,88 | 3591,10 | 4165,37 | 3287,75 | 1661,84 | 464,17 | 166,72 | 74,80 | 44,15 | 38,29 | 20597,3 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 103,55 | -84,72 | 867,72 | -134,66 | -27,64 | 1106,73 | 532,42 | 446,01 | 131,86 | 66,93 | 20,91 | 5,22 | 3034,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 132,07 | 799,15 | 1723,08 | 749,21 | 856,23 | 1962,09 | 1416,29 | 474,53 | 161,32 | 96,39 | 47,52 | 34,68 | 8452,6 |
| 20.03.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 2893,1 | 7972,2 | 17661,6 | 19187,0 | 22763,7 | 26445,7 | 21880,7 | 10441,2 | 5865,4 | 4289,5 | 4210,9 | 3399,8 | 147008 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 10860,0 | 37729,2 | 46743,9 | 46747,7 | 55359,9 | 61541,4 | 49762,9 | 21457,2 | 10472,3 | 8013,5 | 6246,5 | 5425,9 | 360360 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 288,7 | 16298,3 | 18103,1 | 18281,0 | 19213,1 | 21790,6 | 21105,6 | 15613,0 | 8496,2 | 4954,5 | 4390,5 | 3700,9 | 152236 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 8255,6 | 46055,3 | 47185,3 | 45841,7 | 51809,2 | 56886,3 | 48987,7 | 26629,0 | 13103,0 | 8678,5 | 6426,1 | 5727,0 | 365585 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2038,5 | 4228,9 | 8836,5 | 6387,7 | 12382,5 | 16091,2 | 17084,7 | 6417,8 | 5307,5 | 3860,6 | 4028,0 | 3211,3 | 89876,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 10005,4 | 33985,9 | 37918,7 | 33948,4 | 44978,6 | 51186,9 | 44966,8 | 17433,8 | 9914,3 | 7584,7 | 6063,6 | 5237,5 | 303225 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 3276,4 | -4491,8 | 1603,4 | 1851,6 | 675,8 | 2201,9 | 2851,7 | 4205,2 | 3917,3 | 3919,1 | 4069,0 | 3914,2 | 27992,2 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 11243,3 | 25265,2 | 30685,7 | 29412,3 | 33271,9 | 37297,6 | 30733,9 | 15221,2 | 8524,2 | 7643,1 | 6104,6 | 5940,4 | 241343 |

Уровень 2015 года

| Гидрографическая единица | Р, % | Интервал времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |  |
| 20.03.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | -120,7 | 1172,3 | 1711,3 | 2407,7 | 2153,0 | 2142,3 | 976,8 | 204,2 | 78,4 | 21,5 | 7,8 | 5,9 | 9919,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 259,4 | 2415,8 | 2600,7 | 3204,1 | 3366,3 | 3322,4 | 1753,5 | 313,7 | 127,7 | 35,5 | 12,6 | 9,9 | 17421,6 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -361,3 | 1918,6 | 2570,7 | 2417,2 | 461,9 | 1022,6 | 600,1 | 116,3 | 60,0 | 19,4 | 6,6 | 0,7 | 8850,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 18,8 | 3162,1 | 3460,1 | 3213,6 | 1675,1 | 2202,7 | 1376,8 | 225,8 | 109,3 | 33,4 | 11,3 | 4,6 | 15493,7 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 242,5 | 828,3 | 738,2 | 843,1 | 1627,4 | 442,5 | 362,4 | 143,2 | 21,6 | 14,8 | 9,1 | 4,6 | 5277,7 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 622,7 | 2071,8 | 1627,6 | 1639,5 | 2840,6 | 1622,6 | 1139,2 | 252,8 | 70,9 | 28,8 | 13,8 | 8,6 | 11938,8 |
| Результаты баланса, B : | 95% | -53,5 | -103,1 | 480,7 | 339,2 | 776,5 | 628,0 | 110,8 | 80,0 | -2,7 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 2257,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 326,7 | 1140,4 | 1370,1 | 1135,6 | 1989,8 | 1808,1 | 887,5 | 189,5 | 46,6 | 14,3 | 5,7 | 4,1 | 8918,5 |
| 20.03.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 159,82 | 1056,65 | 957,44 | 1355,17 | 1257,45 | 1396,80 | 613,57 | 210,75 | 103,98 | 33,42 | 9,27 | 4,25 | 7158,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 273,55 | 2010,70 | 1908,62 | 2052,43 | 1900,27 | 2081,79 | 1256,39 | 374,44 | 203,09 | 64,49 | 27,17 | 24,07 | 12177,0 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 112,75 | 1934,21 | 652,17 | -10,50 | 1981,35 | 1626,70 | 275,48 | 138,86 | 87,41 | 16,41 | 0,92 | -4,30 | 6811,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 226,47 | 2888,27 | 1603,35 | 686,76 | 2624,16 | 2311,68 | 918,30 | 302,55 | 186,52 | 47,48 | 18,82 | 15,52 | 11829,9 |
| Результаты баланса, B : | 75% | -11,20 | 245,58 | 422,32 | 456,14 | 589,45 | 836,93 | 247,34 | 125,06 | 45,78 | 44,96 | 18,65 | 9,19 | 3030,2 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 102,52 | 1199,64 | 1373,50 | 1153,41 | 1232,27 | 1521,92 | 890,16 | 288,75 | 144,89 | 76,03 | 36,55 | 29,01 | 8048,6 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 7,83 | 34,24 | 66,99 | 24,97 | -158,23 | 48,19 | -252,23 | 11,36 | 3,38 | 0,92 | -4,33 | -7,20 | -224,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 121,55 | 988,30 | 1018,17 | 722,24 | 484,58 | 733,17 | 390,59 | 175,05 | 102,49 | 31,99 | 13,57 | 12,62 | 4794,3 |
| 20.03.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 429,87 | 5418,75 | 4636,54 | 5479,83 | 3206,52 | 4623,89 | 2682,50 | 565,86 | 326,74 | 73,19 | 13,79 | -21,76 | 27435,71 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 903,2 | 7785,8 | 7961,4 | 8730,9 | 8840,6 | 9277,4 | 5282,2 | 1022,6 | 643,6 | 246,8 | 122,7 | 98,8 | 50916,0 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 828,92 | 10970,12 | 5597,52 | 7313,47 | 4388,76 | 2891,28 | 2019,10 | 581,22 | 411,45 | 106,38 | 27,47 | -6,30 | 35129,40 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 1302,3 | 13337,2 | 8922,4 | 10564,6 | 10022,9 | 7544,8 | 4618,8 | 1038,0 | 728,3 | 280,0 | 136,3 | 114,2 | 58609,7 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 155,02 | 4821,69 | -240,82 | -659,17 | 4855,04 | 3815,74 | 1406,32 | 251,54 | 162,62 | 28,02 | 6,26 | -35,84 | 14566,43 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 628,4 | 7188,8 | 3084,1 | 2591,9 | 10489,1 | 8469,2 | 4006,0 | 708,3 | 479,4 | 201,6 | 115,1 | 84,7 | 38046,7 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 110,95 | 33,38 | 520,48 | 312,79 | 714,72 | 707,01 | 215,97 | 45,10 | 12,50 | 9,83 | -6,79 | -47,41 | 2628,53 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 584,3 | 2400,4 | 3845,4 | 3563,9 | 6348,8 | 5360,5 | 2815,7 | 501,9 | 329,3 | 183,4 | 102,1 | 73,1 | 26108,8 |
| 20.03.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1809,1 | 2400,2 | 1023,2 | 2086,1 | 2109,9 | 2836,6 | 1612,6 | 1822,2 | 2167,6 | 1942,5 | 2079,6 | 1934,2 | 23823,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2675,5 | 7306,6 | 7505,8 | 7526,0 | 8513,9 | 7349,3 | 4857,4 | 2833,6 | 2491,1 | 2138,3 | 2215,1 | 2071,8 | 57484,4 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 1439,8 | 1217,9 | 1502,6 | 4855,4 | 2819,4 | 1629,2 | 1149,8 | 1804,0 | 2168,2 | 1928,7 | 2072,1 | 1934,6 | 24521,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2306,2 | 6128,3 | 7985,2 | 10295,2 | 9223,5 | 6141,9 | 4394,5 | 2815,5 | 2491,7 | 2124,6 | 2207,6 | 2072,1 | 58186,3 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2064,6 | 2654,8 | 620,5 | 481,5 | -282,1 | 2000,6 | 809,2 | 1645,8 | 2049,3 | 1914,7 | 2092,8 | 1947,8 | 17999,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2931,0 | 7567,0 | 7103,1 | 5921,3 | 6121,9 | 6513,3 | 4054,0 | 2657,2 | 2372,8 | 2110,5 | 2228,3 | 2085,3 | 51665,9 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 1608,6 | -442,0 | -928,1 | -667,7 | -846,7 | 550,1 | 1075,4 | 1798,9 | 2113,9 | 1949,1 | 2097,8 | 1950,9 | 10260,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2475,0 | 4478,3 | 5554,5 | 4772,1 | 5557,4 | 5062,8 | 4320,1 | 2810,4 | 2437,4 | 2144,9 | 2233,3 | 2088,5 | 43934,8 |
| 20.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 3216,8 | 1455,3 | 5610,6 | 9143,6 | 7328,7 | 9060,8 | 5217,9 | 3813,7 | 3917,0 | 3427,2 | 3591,8 | 3469,3 | 59252,7 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6049,8 | 17777,5 | 18085,4 | 19865,2 | 23246,5 | 22572,9 | 13395,0 | 5864,3 | 4958,5 | 3923,8 | 3860,5 | 3692,9 | 143292 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 3532,3 | 6102,4 | 6933,6 | 14044,2 | 9566,4 | 4525,9 | 3273,6 | 3729,8 | 3980,8 | 3437,6 | 3593,0 | 3479,4 | 66199,2 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6365,4 | 22435,3 | 19408,4 | 24765,8 | 25484,2 | 18038,0 | 11450,7 | 5780,4 | 5022,3 | 3934,1 | 3861,7 | 3702,9 | 150249 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2855,0 | 979,1 | 689,6 | 1059,8 | 3383,0 | 5122,7 | 3005,9 | 3453,1 | 3676,3 | 3353,3 | 3594,4 | 3463,3 | 34635,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5688,0 | 17308,7 | 13164,4 | 11781,4 | 19300,8 | 18634,8 | 11183,1 | 5503,6 | 4717,8 | 3849,8 | 3863,0 | 3686,9 | 118682 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 2822,5 | -6516,1 | -587,1 | 421,1 | -1113,2 | -462,2 | 1484,1 | 2943,4 | 3304,9 | 3362,2 | 3436,5 | 3450,8 | 12546,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5655,6 | 9810,0 | 11887,7 | 11142,8 | 14804,6 | 13049,9 | 9661,3 | 4994,0 | 4346,4 | 3858,8 | 3705,2 | 3674,4 | 96591 |
| 20.03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1567,9 | 1861,4 | 11606 | 12263 | 13005,3 | 16841,9 | 12421,0 | 6500,7 | 4973,7 | 3758,4 | 3657,5 | 3414,9 | 91871,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6285,3 | 18065,7 | 27623 | 28467 | 36789,5 | 40351,3 | 29509,2 | 12384,5 | 7678,8 | 5835,5 | 4950,4 | 4561,3 | 222502,2 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -559,0 | 9519,7 | 12335 | 11054 | 12402,8 | 16691,0 | 11636,5 | 9673,2 | 5021,5 | 4410,5 | 3800,4 | 3599,5 | 99584,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4158,4 | 25724,0 | 28352 | 27258 | 36187,0 | 40200,5 | 28724,6 | 15557,0 | 7726,7 | 6487,7 | 5093,4 | 4745,9 | 230215,6 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 1908,4 | -309,6 | 3847 | 3292 | 6285,6 | 11499,6 | 11860,0 | 7129,7 | 4959,4 | 3524,0 | 3709,8 | 3410,3 | 61116,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6625,9 | 15894,7 | 19865 | 19496 | 30069,8 | 35009,0 | 28948,1 | 13013,5 | 7664,6 | 5601,2 | 5002,7 | 4556,7 | 191747,2 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 3373,6 | -4610,6 | 1225 | 625 | 1276,0 | 2233,8 | 3122,7 | 3650,9 | 3566,3 | 3556,9 | 3681,8 | 3560,5 | 25261,8 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 8091,1 | 11593,7 | 17242 | 16829 | 25060,2 | 25743,2 | 20210,9 | 9534,7 | 6271,4 | 5634,1 | 4974,8 | 4706,9 | 155892,5 |
| 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1660,0 | 4352,3 | 3589,5 | 2052,3 | 5017,5 | 3935,3 | 2206,5 | 1109,8 | 340,9 | 174,3 | 118,1 | 102,6 | 24659,2 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4303,7 | 10232,4 | 7545,5 | 6668,2 | 7738,2 | 6837,5 | 4434,5 | 2150,4 | 828,6 | 459,8 | 304,2 | 308,2 | 51811,1 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 2353,6 | 3905,1 | 3072,7 | 975,2 | 4304,2 | 4313,2 | 2677,5 | 1264,6 | 407,2 | 211,0 | 135,3 | 95,9 | 23715,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4997,2 | 9785,2 | 7028,6 | 5591,1 | 7024,9 | 7215,4 | 4905,5 | 2305,1 | 894,9 | 496,4 | 321,4 | 301,5 | 50867,3 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 906,3 | 3869,5 | 3337,0 | 340,4 | 2331,0 | 2314,0 | 574,4 | 316,9 | 100,5 | 92,6 | 91,1 | 108,7 | 14382,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3549,9 | 9749,6 | 7292,9 | 4956,3 | 5051,7 | 5216,2 | 2802,4 | 1357,5 | 588,2 | 378,1 | 277,3 | 314,3 | 41534,3 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 382,9 | 535,2 | 447,3 | 442,3 | 284,0 | 425,6 | 243,9 | 151,7 | 52,0 | 29,9 | 41,2 | 21,2 | 3057,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3026,6 | 6415,3 | 4403,2 | 5058,2 | 3004,7 | 3327,8 | 2471,9 | 1192,2 | 539,7 | 315,3 | 227,4 | 226,8 | 30209,2 |
| 20.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | -14,31 | 1562,99 | 1916,62 | 1820,91 | 2309,40 | 2112,62 | 1028,55 | 316,94 | 152,43 | 87,24 | 61,73 | 43,38 | 11398,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 256,56 | 2974,52 | 3862,07 | 3387,95 | 3365,85 | 3258,32 | 1912,42 | 562,84 | 258,55 | 140,70 | 88,82 | 73,11 | 20141,7 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -50,19 | 834,33 | 2634,06 | 1894,88 | 1958,20 | 1346,93 | 1488,94 | 462,39 | 227,74 | 129,01 | 72,93 | 54,39 | 11053,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 220,68 | 2245,86 | 4579,51 | 3461,92 | 3014,65 | 2492,63 | 2372,81 | 708,29 | 333,86 | 182,48 | 100,02 | 84,12 | 19796,8 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 36,55 | 900,61 | 1154,76 | 908,40 | 1658,01 | 1832,63 | 705,28 | 146,25 | 125,81 | 88,18 | 77,76 | 56,07 | 7690,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 307,43 | 2312,14 | 3100,21 | 2475,44 | 2714,46 | 2978,33 | 1589,16 | 392,15 | 231,93 | 141,65 | 104,85 | 85,80 | 16433,5 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 121,82 | 568,77 | 874,87 | 631,42 | 425,69 | 515,23 | 177,69 | 110,59 | 42,77 | 21,55 | 15,00 | 3,20 | 3508,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 392,69 | 1980,30 | 2820,32 | 2198,46 | 1482,14 | 1660,94 | 1061,56 | 356,48 | 148,90 | 75,02 | 42,09 | 32,94 | 12251,8 |
| 20.03.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 3093,1 | 8139,2 | 17830,9 | 18635,5 | 22740,9 | 26423,5 | 21856,9 | 10429,5 | 6073,7 | 4467,5 | 4389,5 | 3578,4 | 147656 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 11060,0 | 37896,2 | 46913,2 | 46196,2 | 55337,0 | 61519,2 | 49739,0 | 21445,5 | 10680,6 | 8191,5 | 6425,1 | 5604,6 | 361008 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 488,7 | 16465,3 | 18272,4 | 17733,2 | 19190,2 | 21768,4 | 21127,2 | 15702,1 | 8704,5 | 5132,5 | 4569,1 | 3879,5 | 153033 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 8455,5 | 46222,3 | 47354,6 | 45294,0 | 51786,4 | 56864,0 | 49009,3 | 26718,1 | 13311,4 | 8856,5 | 6604,7 | 5905,6 | 366382 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2238,5 | 4395,9 | 9005,8 | 6561,6 | 12230,1 | 15473,1 | 17060,9 | 6393,6 | 5515,8 | 4038,7 | 4206,6 | 3390,0 | 90511,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 10205,4 | 34152,9 | 38088,0 | 34122,4 | 44826,3 | 50568,8 | 44943,0 | 17409,6 | 10122,6 | 7762,7 | 6242,2 | 5416,1 | 303860 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 3476,4 | -4324,8 | 1772,7 | 2053,6 | 879,6 | 2406,2 | 3060,5 | 3844,4 | 3545,3 | 3548,8 | 3733,0 | 3544,6 | 27538,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 11443,2 | 25432,2 | 30855,0 | 29614,3 | 33475,7 | 37501,9 | 30942,6 | 14860,4 | 8152,1 | 7272,8 | 5768,6 | 5570,7 | 240890 |

Уровень 2020 года

| Гидрографическая единица | Р. % | Интервал времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |  |
| 20.03.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | -127,0 | 1166,9 | 1704,2 | 2401,0 | 2145,1 | 2135,3 | 969,2 | 197,3 | 71,8 | 16,1 | 3,1 | 0,5 | 9842,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 253,2 | 2410,4 | 2593,6 | 3197,4 | 3358,3 | 3315,4 | 1745,9 | 306,8 | 121,1 | 30,1 | 7,8 | 4,4 | 17344,3 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -367,6 | 1913,2 | 2563,6 | 2410,5 | 453,9 | 1015,6 | 592,5 | 109,4 | 53,4 | 14,0 | 1,8 | -4,8 | 8773,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 12,6 | 3156,7 | 3452,9 | 3206,9 | 1667,1 | 2195,7 | 1369,3 | 218,9 | 102,7 | 27,9 | 6,6 | -0,8 | 15416,4 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 236,3 | 822,9 | 731,1 | 836,4 | 1619,4 | 435,4 | 354,9 | 136,3 | 15,0 | 9,4 | 4,3 | -0,9 | 5200,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 616,5 | 2066,4 | 1620,5 | 1632,8 | 2832,6 | 1615,5 | 1131,6 | 245,8 | 64,3 | 23,3 | 9,1 | 3,1 | 11861,5 |
| Результаты баланса, B : | 95% | -59,7 | -108,5 | 473,6 | 332,5 | 768,6 | 621,0 | 103,2 | 73,1 | -9,3 | -5,1 | -3,8 | -5,3 | 2180,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 320,4 | 1135,0 | 1363,0 | 1128,9 | 1981,8 | 1801,1 | 879,9 | 182,6 | 40,0 | 8,9 | 1,0 | -1,4 | 8841,2 |
| 20.03.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | средний | 159,68 | 1056,50 | 957,29 | 1355,02 | 1257,31 | 1396,66 | 613,43 | 210,61 | 103,83 | 33,28 | 9,12 | 4,10 | 7156,8 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 273,40 | 2010,56 | 1908,48 | 2052,29 | 1900,12 | 2081,64 | 1256,24 | 374,30 | 202,94 | 64,35 | 27,02 | 23,92 | 12175,3 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 112,60 | 1934,06 | 652,03 | -10,65 | 1981,20 | 1626,55 | 275,34 | 138,71 | 87,26 | 16,26 | 0,77 | -4,45 | 6809,7 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 226,33 | 2888,12 | 1603,21 | 686,62 | 2624,02 | 2311,54 | 918,15 | 302,40 | 186,38 | 47,33 | 18,67 | 15,37 | 11828,1 |
| Результаты баланса, B : | 75% | -11,35 | 245,43 | 422,17 | 455,99 | 589,31 | 836,79 | 247,20 | 124,91 | 45,63 | 44,81 | 18,51 | 9,04 | 3028,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 102,37 | 1199,49 | 1373,35 | 1153,26 | 1232,12 | 1521,77 | 890,01 | 288,60 | 144,74 | 75,88 | 36,41 | 28,86 | 8046,9 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 7,69 | 34,10 | 66,85 | 24,83 | -158,38 | 48,04 | -252,38 | 11,22 | 3,23 | 0,77 | -4,48 | -7,34 | -225,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 121,41 | 988,16 | 1018,03 | 722,09 | 484,44 | 733,03 | 390,44 | 174,90 | 102,34 | 31,85 | 13,42 | 12,48 | 4792,6 |
| 20.03.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 421,41 | 5411,26 | 4627,26 | 5471,01 | 3196,42 | 4614,74 | 2672,80 | 556,75 | 317,82 | 65,69 | 6,88 | -29,33 | 27332,71 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 894,8 | 7778,3 | 7952,1 | 8722,1 | 8830,5 | 9268,2 | 5272,5 | 1013,5 | 634,7 | 239,3 | 115,7 | 91,2 | 50813,0 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 820,47 | 10962,63 | 5588,24 | 7304,65 | 4378,67 | 2882,12 | 2009,41 | 572,10 | 402,53 | 98,88 | 20,56 | -13,86 | 35026,40 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 1293,9 | 13329,7 | 8913,1 | 10555,8 | 10012,8 | 7535,6 | 4609,1 | 1028,9 | 719,4 | 272,4 | 129,4 | 106,7 | 58506,7 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 146,57 | 4814,20 | -250,10 | -667,99 | 4844,95 | 3806,59 | 1396,62 | 242,42 | 153,70 | 20,52 | -0,65 | -43,40 | 14463,43 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 620,0 | 7181,3 | 3074,8 | 2583,1 | 10479,1 | 8460,1 | 3996,3 | 699,2 | 470,5 | 194,1 | 108,2 | 77,1 | 37943,7 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 102,50 | 25,89 | 511,21 | 303,97 | 704,63 | 697,86 | 206,27 | 35,98 | 3,58 | 2,33 | -13,70 | -54,97 | 2525,53 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 575,9 | 2393,0 | 3836,1 | 3555,1 | 6338,7 | 5351,3 | 2806,0 | 492,7 | 320,4 | 175,9 | 95,2 | 65,6 | 26005,8 |
| 20.03.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | средний | 1805,6 | 2396,9 | 1019,9 | 2082,6 | 2106,3 | 2833,1 | 1609,4 | 1819,1 | 2164,4 | 1939,1 | 2076,2 | 1931,0 | 23783,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2672,1 | 7303,4 | 7502,4 | 7522,4 | 8510,4 | 7345,8 | 4854,1 | 2830,5 | 2488,0 | 2134,9 | 2211,7 | 2068,5 | 57444,2 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 1436,4 | 1214,6 | 1499,3 | 4851,9 | 2815,9 | 1625,7 | 1146,6 | 1800,9 | 2165,0 | 1925,3 | 2068,7 | 1931,3 | 24481,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2302,8 | 6125,0 | 7981,9 | 10291,7 | 9219,9 | 6138,4 | 4391,3 | 2812,4 | 2488,6 | 2121,1 | 2204,2 | 2068,8 | 58146,1 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2061,2 | 2651,5 | 617,2 | 478,0 | -285,7 | 1997,1 | 806,0 | 1642,7 | 2046,1 | 1911,3 | 2089,4 | 1944,5 | 17959,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2927,6 | 7563,8 | 7099,8 | 5917,8 | 6118,4 | 6509,8 | 4050,7 | 2654,1 | 2369,7 | 2107,1 | 2224,9 | 2082,1 | 51625,7 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 1605,2 | -445,3 | -931,4 | -671,2 | -850,2 | 546,6 | 1072,1 | 1795,8 | 2110,7 | 1945,7 | 2094,4 | 1947,6 | 10219,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 2471,6 | 4475,0 | 5551,2 | 4768,6 | 5553,9 | 5059,3 | 4316,9 | 2807,2 | 2434,3 | 2141,5 | 2229,9 | 2085,2 | 43894,6 |
| 20.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 3204,5 | 1444,2 | 5597,6 | 9129,8 | 7314,5 | 9047,5 | 5204,3 | 3801,2 | 3904,6 | 3416,0 | 3581,2 | 3458,1 | 59103,2 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6037,6 | 17766,4 | 18072,4 | 19851,5 | 23232,2 | 22559,5 | 13381,4 | 5851,7 | 4946,1 | 3912,5 | 3849,9 | 3681,7 | 143143 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 3520,1 | 6091,3 | 6920,6 | 14030,5 | 9552,1 | 4512,6 | 3260,3 | 3717,3 | 3968,4 | 3426,3 | 3582,4 | 3468,1 | 66050,0 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6353,2 | 22424,2 | 19395,4 | 24752,1 | 25469,9 | 18024,7 | 11437,4 | 5767,8 | 5009,9 | 3922,8 | 3851,0 | 3691,7 | 150100 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2842,7 | 967,9 | 676,6 | 1047,1 | 3369,1 | 5108,0 | 2992,3 | 3440,2 | 3663,9 | 3342,0 | 3583,7 | 3452,1 | 34485,6 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5675,8 | 17297,6 | 13151,4 | 11768,7 | 19286,8 | 18620,1 | 11169,5 | 5490,8 | 4705,4 | 3838,6 | 3852,4 | 3675,7 | 118533 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 2810,3 | -6527,3 | -600,1 | 408,4 | -1127,1 | -475,2 | 1470,8 | 2930,9 | 3292,5 | 3350,9 | 3425,9 | 3439,6 | 12399,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 5643,4 | 9798,9 | 11874,7 | 11130,1 | 14790,6 | 13036,9 | 9648,0 | 4981,4 | 4334,0 | 3847,5 | 3694,6 | 3663,2 | 96443 |
| 20.03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | средний | 1554,2 | 1847,8 | 11590 | 12246 | 12989,6 | 16827,1 | 12405,9 | 6486,6 | 4959,7 | 3745,6 | 3645,6 | 3402,3 | 91700,8 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6271,6 | 18052,2 | 27607 | 28450 | 36773,8 | 40336,6 | 29494,1 | 12370,5 | 7664,9 | 5822,8 | 4938,5 | 4548,7 | 222331,5 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -572,7 | 9506,2 | 12319 | 11037 | 12387,1 | 16676,3 | 11621,6 | 9659,1 | 5007,5 | 4397,8 | 3788,5 | 3587,0 | 99414,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4144,7 | 25710,5 | 28336 | 27241 | 36171,3 | 40185,7 | 28709,8 | 15542,9 | 7712,7 | 6474,9 | 5081,5 | 4733,4 | 230045,3 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 1894,7 | -323,2 | 3832 | 3276 | 6270,2 | 11483,5 | 11844,8 | 7115,3 | 4945,5 | 3511,3 | 3697,9 | 3397,7 | 60945,5 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 6612,2 | 15881,1 | 19849 | 19481 | 30054,4 | 34992,9 | 28933,0 | 12999,1 | 7650,7 | 5588,4 | 4990,8 | 4544,1 | 191576,3 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 3359,9 | -4624,1 | 1209 | 609 | 1260,7 | 2219,4 | 3107,9 | 3636,8 | 3552,3 | 3544,2 | 3669,9 | 3548,0 | 25093,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 8077,4 | 11580,2 | 17226 | 16814 | 25044,9 | 25728,8 | 20196,1 | 9520,6 | 6257,5 | 5621,4 | 4962,9 | 4694,4 | 155723,8 |
| 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 1657,9 | 4286,3 | 3511,3 | 2009,1 | 5006,2 | 3933,7 | 2204,9 | 1108,2 | 339,1 | 172,6 | 116,5 | 100,9 | 24446,9 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4301,7 | 10225,3 | 7541,6 | 6664,0 | 7736,8 | 6836,1 | 4433,1 | 2148,9 | 827,0 | 458,3 | 302,9 | 306,7 | 51782,4 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 2351,4 | 3839,1 | 2994,4 | 932,0 | 4293,0 | 4311,6 | 2676,0 | 1263,0 | 405,4 | 209,3 | 133,7 | 94,3 | 23503,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 4995,2 | 9778,1 | 7024,7 | 5586,9 | 7023,6 | 7214,0 | 4904,1 | 2303,7 | 893,3 | 495,0 | 320,1 | 300,1 | 50838,6 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 904,1 | 3803,5 | 3258,7 | 297,2 | 2319,7 | 2312,4 | 572,8 | 315,3 | 98,7 | 90,9 | 89,5 | 107,1 | 14170,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3547,9 | 9742,5 | 7289,0 | 4952,1 | 5050,3 | 5214,8 | 2800,9 | 1356,0 | 586,6 | 376,6 | 275,9 | 312,9 | 41505,6 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 380,7 | 469,2 | 369,0 | 399,1 | 272,8 | 424,0 | 242,4 | 150,1 | 50,2 | 28,2 | 39,7 | 19,6 | 2845,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 3024,6 | 6408,3 | 4399,3 | 5054,0 | 3003,4 | 3326,4 | 2470,5 | 1190,8 | 538,1 | 313,9 | 226,0 | 225,4 | 30180,5 |
| 20.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | средний | -14,33 | 1562,97 | 1916,60 | 1820,89 | 2309,38 | 2112,60 | 1028,53 | 316,92 | 152,41 | 87,22 | 61,71 | 43,36 | 11398,3 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 256,54 | 2974,50 | 3862,05 | 3387,93 | 3365,83 | 3258,30 | 1912,40 | 562,82 | 258,53 | 140,68 | 88,80 | 73,09 | 20141,5 |
| Результаты баланса, B : | 50% | -50,21 | 834,31 | 2634,04 | 1894,86 | 1958,18 | 1346,91 | 1488,92 | 462,37 | 227,72 | 128,99 | 72,91 | 54,37 | 11053,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 220,66 | 2245,84 | 4579,49 | 3461,90 | 3014,63 | 2492,61 | 2372,79 | 708,27 | 333,84 | 182,46 | 100,00 | 84,10 | 19796,6 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 36,53 | 900,59 | 1154,74 | 908,38 | 1657,99 | 1832,60 | 705,26 | 146,23 | 125,79 | 88,16 | 77,74 | 56,05 | 7690,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 307,41 | 2312,12 | 3100,19 | 2475,41 | 2714,44 | 2978,31 | 1589,14 | 392,13 | 231,91 | 141,63 | 104,83 | 85,78 | 16433,3 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 121,80 | 568,75 | 874,85 | 631,40 | 425,67 | 515,21 | 177,67 | 110,57 | 42,75 | 21,53 | 14,98 | 3,18 | 3508,4 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 392,67 | 1980,28 | 2820,30 | 2198,44 | 1482,12 | 1660,92 | 1061,54 | 356,46 | 148,88 | 74,99 | 42,07 | 32,91 | 12251,6 |
| ГЕ 20.03.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B : | Средний | 3042,4 | 8083,6 | 17776,2 | 18579,4 | 22688,8 | 26372,4 | 21805,4 | 10379,0 | 6023,2 | 4418,3 | 4341,2 | 3529,5 | 147037 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 11009,3 | 37840,6 | 46858,4 | 46140,2 | 55285,0 | 61468,1 | 49687,5 | 21395,0 | 10630,1 | 8142,3 | 6376,9 | 5555,6 | 360389 |
| Результаты баланса, B : | 50% | 438,0 | 16409,7 | 18217,7 | 17677,2 | 19138,2 | 21717,3 | 21075,9 | 15651,6 | 8654,0 | 5083,3 | 4520,8 | 3830,6 | 152414 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 8404,9 | 46166,7 | 47299,9 | 45237,9 | 51734,3 | 56812,9 | 48958,1 | 26667,6 | 13260,8 | 8807,3 | 6556,4 | 5856,7 | 365764 |
| Результаты баланса, B : | 75% | 2187,8 | 4340,3 | 8951,1 | 6506,6 | 12178,4 | 15420,7 | 17009,4 | 6342,8 | 5465,3 | 3989,5 | 4158,3 | 3341,0 | 89892,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 10154,7 | 34097,3 | 38033,3 | 34067,4 | 44774,5 | 50516,3 | 44891,5 | 17358,8 | 10072,1 | 7713,5 | 6194,0 | 5367,1 | 303241 |
| Результаты баланса, B : | 95% | 3425,7 | -4380,4 | 1718,0 | 1998,6 | 827,8 | 2355,4 | 3009,3 | 3793,9 | 3494,8 | 3499,6 | 3684,7 | 3495,6 | 26921,1 |
| Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс : |  | 11392,6 | 25376,6 | 30800,3 | 29559,3 | 33424,0 | 37451,1 | 30891,4 | 14809,9 | 8101,6 | 7223,6 | 5720,3 | 5521,8 | 240273 |

Балансы загрязняющих веществ рек

Уравнение баланса загрязняющих веществ

Основными процессами, определяющими баланс химических веществ в речных водах, являются их поступление: со сточными водами промпредприятий,  коммунального и сельского хозяйства; диффузным путем, как естественного, так и антропогенного характера; в результате внутриводоемных (физических, химических, биохимических и др.) процессов преобразования веществ.

В общем виде уравнение баланса загрязняющих веществ для участка реки, в среднем за определенный интервал времени, может быть представлено  в следующей форме [67, 68]:

МНсi = МВсi + МГi + МАi + МСтi + МСнi  + МВнi 	(1)

где:  	МНсi,  МВсi  – массовые расходы  i-го вещества, в нижнем и  верхнем створе  соответственно;

МГi,  МАi  –	диффузное поступление вещества за счет естественных (природных) и антропогенных  процессов соответственно;

МСтi, МСнi – поступление вещества с контролируемым неконтролируемым (соответственно) сбросом сточных вод;

МВнi – поступление вещества за счет внутриводоемных процессов, а также на границе вода – грунты.

МВнi = М+Внi – М-Внi,	(2)

где:	 М+Внi – прирост количества вещества,  в результате  биохимического синтеза и поступления из донных отложений;;

М-Внi – убыль вещества в результате его распада и переноса в донные отложения.

В уравнении баланса (1) известными являются составляющие:      МНсi,  МВс i  и  МСтi  (в части, формирующейся на территории РФ),  которые определяются по данным гидрохимических [69] и гидрологических наблюдений [12, 57-64, 70], а также статистической отчётности (2ТП – водхоз АБВУ).

Составляющие  Мri,  МСНi,  МАi, МВНi, вследствие недостаточной  изученности процессов, формирующих баланс веществ могут быть получены только в суммарном виде:

МSi = Mri + MCНi + MAi + МВНi,                                              (3)

или, из уравнения (1):

МSi = Мбi - MCTi,                                                          (4)

где:

Мбi = МНСi - МВс i,                                                        (5)

Для верховых участков рек:

МSi = МНСi - MCTi,                                                        (6)

Если участок реки располагается на пограничной  с сопредельными странами территории, то составляющие уравнения (3) и величина MCTi состоят из двух частей, одна из которых формируется на территории РФ, другая на сопредельной территории, привнос веществ при этом имеет трансграничный характер. То есть уравнение  (3) имеет вид:

МSi=МSiR+МSi тр=(МriR+Мri тр)+(МСНiR+МСНi тр)+(MAiR+MAi тр)+(МВНiR+МВНi тр);  (7)

где индексы R и Тр обозначают составляющие, формирующиеся в пределах РФ и на зарубежной (сопредельной) территории.

Для Российской части:

МSiR= МбiR – MCTiR = МНСiR–MВСR –MСТiR.                                   (8)

Для  зарубежной территории из формул (4) – (8):

МSi тр = МSi –  МSiR .                                                            (9)

Характеристика особенностей формирования составляющих баланса загрязняющих веществ

Веществами, концентрация которых в речных водах рассматриваемых рек в различные периоды стабильно превышает нормативы качества воды, являются: взвешенные и органические вещества (по БПК5), аммонийный азот, нитраты, фосфаты, железо, медь, цинк, марганец, фенолы, нефтепродукты и АСПАВ.

Природная концентрация взвешенных веществ в речных водах определяется, в основном, эрозионными процессами на водосборе; минимальные значения концентраций отмечаются в зимний период, максимальные — в период половодья и паводков.

Концентрация  органических веществ по БПК, в условиях отсутствия хозяйственной деятельности, определяется, главным образом, стоком аллохтонного органического вещества с площади водосбора и определяется количеством и интенсивностью атмосферных осадков и соответственно, водностью рек. Количество органики растительного происхождения на водосборах, как правило, увеличивается от горных участков к предгорьям, равнинам и низменностям в зависимости от запасов органических остатков в долинах рек.

Природная концентрация ионов аммония () обусловлена, в основном, процессами деградации белковых веществ, дезамирования аминокислот. Наибольшее содержание аммонийного азота отмечается в периоды отмирания водных организмов перед ледоставом. Летом повышение концентрации NН4 связано с процессами микробиологического разложения органического вещества в болотных массивах; очищение воды от аммонийного азота происходит в период половодья и паводков.

Содержание фосфатов в речной воде в естественных условиях формируется в результате: седиментации соединений железа, коагуляции гумусовых веществ, аккумуляции и последующего поступления из донных отложений, потребления фитопланктоном. Максимальная концентрация фосфатов наблюдается, как правило, в холодное время года, минимальная — в конце лета.

Концентрация фенолов, при отсутствии антропогенного загрязнения, определяется, в основном, следствием процессов разрушения, синтеза и трансформации природного органического вещества растительного происхождения (наземного, водного, фитопланктона и перифитона, торфяников). Вымывание образующихся продуктов разложения атмосферными осадками обуславливает высокий природный фон содержания фенолов в водной среде. Наиболее четко это проявляется в период летне-осенних паводков, при затоплении обширных участков речных долин.

Природная концентрация железа обусловлена, в основном, распространением в почво-грунтах бассейнов рек железосодержащих минералов и растворением их в период таяния снега и выпадения атмосферных осадков; при подземном питании рек, на заболоченных участках концентрация железа в реках увеличивается при активизации микробиологических процессов в летний период. В течение года повышенные концентрации железа отмечаются зимой и ранней весной; во время половодья и паводков содержание растворенного железа снижается.

Содержание меди и цинка в речной воде, обусловленное естественными процессами, определяется наличием в бассейне пород, обогащенных данными элементами и выносом их грунтовыми водами. Поступлению ионов меди и цинка способствует также наличие на водосборах заболоченных территорий, с высоким содержанием органики в воде. Медь и цинк образуют растворимые комплексные соединения с органическими веществами, результатом чего является поступление их ионов из почв и пород в реки. В течение года повышенные концентрации меди и цинка отмечаются в периоды пониженной водности.

Поступление в речные воды марганца за счет природных процессов является результатом смыва с поверхности водосбора продуктов гниения растительных остатков и их почвенных растворов, а также с грунтовыми водами. Концентрация марганца повышается с увеличением увлажненности водосборов.

Концентрация веществ антропогенного происхождения определяется хозяйственной деятельностью на водосборах, той или иной интенсивности,  приводящей к загрязнению водных объектов (антропогенной  нагрузкой).

Характер и степень антропогенного воздействия на водную среду в пределах рассматриваемых ВХУ  обусловлена наличием: селитебных зон и предприятий ЖКХ, объектов теплоэнергетики: промышленных,  сельскохозяйственных,  горнодобывающих предприятий; транспортной сети и сопутствующих обслуживающих предприятий; объектов Минобороны.

По характеру антропогенного воздействия на качественный состав вод выделяются две основные составляющие:

- сосредоточенный контролируемый и неконтролируемый сброс загрязненных сточных вод;

- неорганизованное (диффузное) поступление загрязненных поверхностных и грунтовых вод.

По отраслям объем сточных вод в среднем за 2008 – 2010г.г. по бассейнам рек представлен в таблице 4.10

Таблица 4.10 - Объемы сточных вод в среднем за 2008-2010г.г. по бассейнам рек (%)

| Водный объект | Электротеплоэнергетика и промышленность | ЖКХ | Сельское хозяйство |
| --- | --- | --- | --- |
| Шилка | 58,6 | 33,7 |  |
| Аргунь | 75,8 | 24,3 |  |
| Верхний Амур | 41,9 | 44,4 |  |
| Зея | 51,0 | 48,7 |  |
| Бурея | 92,2 | 7,8 |  |
| Амур 20.э03.05.002 | 47,3 | 50,3 |  |
| ЕАО | 2,0 | 87,7 | 10,5 |
| Р. Уссури (исток – вп. р. Б. Уссурка) | 10,0 | 26,8 | 63,2 |
| Р.Сунгача – оз. Ханка | 7,8 | 6,5 | 85,7 |
| Р. Б. Уссурка | 49,6 | 50,4 |  |
| Р. Бикин | 72,5 | 27,4 |  |
| Р. Хор | 37,5 | 59,8 |  |
| Уссури ( вп. р. Б. Уссурка – устье) | 13,9 | 79,5 | 6,6 |
| Амгунь | 21,3 | 78,7 |  |
| Нижний Амур 20.03.09.001 | 38,0 | 61,5 |  |
| Нижний Амур 20.03.09.002 | 71,3 | 28,6 |  |

Основными источниками поступления ЗВ со сточными водами в бассейне р. Шилка являются: Угольный разрез  “ Восточный; объекты  ЖСКХ г. Чита и г. Шилка; Сретенского судостроительного завода; Харанорская ГРЭС; ООО Дарасунский рудник.”

Неконтролируемый сосредоточенный сброс сточных вод осуществляется, в основном, объектами Минобороны. Практически каждая воинская часть имеет водозаборы, котельные, бани, прачечные, столовые. В то же время оценка, количество сточных вод и их загрязненность не всегда возможна, поскольку часто воинские части не зарегистрированы в качестве водопользователей и статистическую информацию не представляют. В подавляющем большинстве частей очистные сооружения отсутствуют и в водные объекты поступают, как правило, неочищенные сточные воды, которые, по существующим оценкам, имеют высокое содержание нефтепродуктов.

Поступление ЗВ за счет диффузного сброса антропогенного происхождения осуществляется с территорий, занятых сельхозугодиями при распашке склонов, которые подвергаются интенсивной эрозии; применении удобрений и средств химзащиты; с территорий животноводческих комплексов и ферм крупного рогатого скота, которые повсеместно не имеют очистных сооружений.

Другим источником диффузного поступления ЗВ с водосборов является добыча полезных ископаемых (золота, угля), а также другого нерудного сырья открытым способом, в результате чего образуются отвалы и хвостохранилища, из которых при выпадении атмосферных осадков происходит вымывание загрязняющих веществ.

Ощутимое воздействие на диффузный сброс оказывает эксплуатация железнодорожного, автомобильного, речного, авиационного транспорта, смыв ЗВ с дорожного полотна, а также дорожное строительство, которое сопровождается отчуждением больших площадей земли, как непосредственно для самой дороги, так и для развития ее инфраструктуры.

Часть диффузного сброса приходится на лесозаготовительную деятельность, в результате которой при вырубке леса, как правило, развиваются процессы, связанные с водной эрозией, гниением брошенной древесины, что вызывает повышенный сброс взвешенных веществ, фенолов, оврагообразование, изменение русловых процессов.

Источником диффузного поступления ЗВ является также ливневой сток с селитебных территорий и с территорий промпредприятий, расположенных в населенных пунктах.

Еще одним источником диффузного загрязнения являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промпредприятиями, которые, в свою очередь, поступают в поверхностные и подземные воды. Предприятия энергетики влияют на диффузный сброс, вследствие накопления золошлакоотвалов и прудов-охладителей, из которых происходит фильтрация технологических растворов.

Источниками выброса ЗВ в атмосферу, существенно влияющими на диффузное загрязнение водных объектов, являются также лесные пожары; горение свалок бытовых и промышленных отходов, которые имеются практически в каждом населенном пункте.

Река Амур на участке исток до города Хабаровск, а также ее правые притоки (Аргунь и Уссури)  является трансграничными водотоками, что существенным образом отражается на состоянии вод реки и прилегающих территорий. Трансграничные проблемы реки обусловлены как общей протяжённостью границы, так и соотношением площадей бассейна реки, расположенных в пределах РФ и  КНР.

Так, после пересечения границы р. Аргунь на протяжении  951км протекает по границе РФ и КНР; площадь водосбора на данном участке в РФ – 49100 км2, в КНР – 58800 км2.   Трансграничные проблемы реки обусловлены как общей протяжённостью границы, так и соотношением площадей бассейна реки, расположенных в пределах  РФ и КНР. В РФ находятся 30% площади водосбора реки, от истока до устья; на участке от пересечения границы РФ и КНР – соотношение площади водосбора РФ и общей площади на данном участке составляет – 46,7% .

Поэтому при расчетах баланса ЗВ была учтена трансграничная составляющая [72].

Количественная оценка составляющих уравнения баланса загрязняющих веществ

В качестве исходной информации по концентрациям веществ для расчета баланса ЗВ, например для р.Шилка, использованы материалы гидрохимических наблюдений Забайкальского  УГМС на сети ГСН за  2006 – 2010 гг.  по р. Ингода (ВХУ 20. 03. 01. 001) по ст. Дешулан, г. Чита и п. Атамановка; (ВХУ 20. 03. 01. 002) – ст. Тарская, с. Красноярово; по р. Онон  (ВХУ 20. 03. 01. 003) – с. Верхний  Ульхун, ст. Оловянная, с. Чирок;   по р. Шилка  (ВХУ 20.03.01.004)  – г. Шилка, г. Сретенск х. Часовая.  Характеристики годового стока рек приняты по данным, приведенным в работах  [12, 57-64, 70].

Информация о сбросе загрязняющих веществ со сточными водами получена по данным АБВУ (2ТП водхоз) за 2008 – 2010 г.г. [71].

Расходы ЗВ определяются их концентрацией и расходами воды. По данным о концентрациях загрязняющих веществ и расходах воды на каждом расчетном створе всех водохозяйственных участков, определены расходы загрязняющих веществ. Для этого использовалась формула [67, 68]:

Мi = КР .СiCP .QCP = CiCP .WCP                                                                        (10)

где      CiСР -   концентрация ЗВ в расчетном створе, средняя за расчётный период;

QCP – расход воды, соответствующий СiСР, средний за расчётный период;

WCP – объём стока воды, соответствующий QСР за расчётный период,

КР – коэффициент размерности.

При Ci  - в мг/дм3,  Q – в м3/с,   Мi – в т/год,   КР = 31,54;

W – в млн. м3/год.

Составляющие баланса ЗВ в уравнении (1) МНС,   МВС,  МСТ  определяются по материалам фактических наблюдений;  Мδi, МSi  при отсутствии трансграничного притока,  -  по уравнениям (3 - 6);

для пограничных участков рек значения  МSi,  MSiR,  МSiТ Р, определяются по уравнениям (8 -9).

Результаты расчёта составляющих баланса ЗВ приведены в таблицах 4.11-4.36.

Отрицательные значения составляющей МS свидетельствуют о том, что на данном участке преобладают процессы самоочищения.

Обозначения в таблицах:

СВС,  СНС – средние годовые многолетние концентрации веществ в верхнем и нижнем створах ВХУ, соответственно;

МВС, МНС – масса выноса веществ в верхнем и нижнем створах соответственно.

WВС,  WНС – объёмы стока воды в верхнем и нижнем створах ВХУ.

Мб – разность масс выноса веществ  Мб = МНС – МВС.

МСТ – количество веществ, поступающее на ВХУ со сточными водами:

МS – суммарная масса веществ, поступающая на ВХУ, за исключением

МСТ.

МS = Мб – МСТ R

Индекс  R  означает формирование соответствующих характеристик (C, W, M) на территории РФ.

МS МНР = МS - МS R.

Значения концентраций  С  приведены в мг/дм3;  W – в млн. м3/год; М,  МСТ – в т/год;

Коэффициенты  К75,  К95 являются переходными от объёма стока воды 50%  к объёмам стока  75%  и  95%  обеспеченности.

К75% = W75%W 50% ;      К95% = W 95%W 50% .

Таблица 4.11 - Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Шилка

|  |  | ВХУ 20.03.01.001 р. Ингода: исток – г. Чита Р = 50% WНС = 2696,2; К75% = 0,72; К95% = 0,53; |  |  |  | ВХУ 20.03.01.002 р. Ингода; г. Чита – устье р = 50% WНС = 4187,9; К75% =.0,69; К95% = 0,41. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | ССР | МНС | МСТ | МS | ССР | МНС | МВС | МСТ | Мδ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 0,85 | 2291,8 | 745 | 1546,8 | 1,25 | 5234,9 | 2291,8 | 96 | 2943,10 | 2847,10 |
| 2 | БПК5 | 1,69 | 4556,6 | 627 | 3929,6 | 1,53 | 6407,5 | 4556,6 | 30 | 1850,90 | 1820,90 |
| 3 | NH4 | 0,496 | 1337,3 | 256 | 1081,3 | 0,468 | 1959,9 | 1337,3 | 3,46 | 622,60 | 619,14 |
| 4 | NO2 | 0,066 | 178,0 | 30,23 | 147,7 | 0,048 | 201,0 | 178,0 | 0,628 | 23,00 | 22,37 |
| 5 | Фосфаты | 0,258 | 695,6 | 35,32 | 660,3 | 0,182 | 762,2 | 695,6 | 1,055 | 66,60 | 65,55 |
| 6 | Железо общ. | 0,109 | 293,9 | 6,58 | 287,3 | 0,087 | 364,3 | 293,9 | 0,157 | 70,40 | 70,24 |
| 7 | Медь | 0,0015 | 4,044 | 0,75 | 3,294 | 0,0015 | 6,282 | 4,044 | 0,0 | 2,24 | 2,24 |
| 8 | Цинк | 0,01 | 26,96 | 1,25 | 25,71 | 0,008 | 33,50 | 26,96 | 0,0 | 6,54 | 6,54 |
| 9 | Марганец | 0,0036 | 9,706 | 0,0 | 9,706 | 0,0271 | 113,5 | 9,706 | 0,0 | 103,79 | 103,79 |
| 10 | Фенолы | 0,001 | 2,696 | 0,121 | 2,575 | 0,002 | 8,376 | 2,696 | 0,0 | 5,68 | 5,68 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,05 | 134,8 | 9,0 | 125,8 | 0,119 | 498,4 | 134,8 | 0,0 | 363,60 | 363,60 |
| 12 | АСПАВ | 0,1 | 269,6 | 4,19 | 265,4 | 0,047 | 196,8 | 269,6 | 0,357 | -72,80 | -73,16 |

Продолжение табл.4.11)

|  |  | ВХУ 20.03.01.003 р. Онон, граница – РФ и МНР – устье; Р = 50% WВС =2365,5; WHC = 5571,2; К75% = 0,76; К95% = 0,74; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | CВС | МВС | СНС | МНС | МδR | МCTR | МSR | МS МНР |
| 1 | Взвешенные в-ва | 1,71 | 4045,0 | 2,8 | 15599 | 11554 | 33 | 11521 | 4045,0 |
| 2 | БПК5 | 1,19 | 2815,0 | 1,78 | 9916,7 | 7101,8 | 53 | 7048,8 | 2815,0 |
| 3 | NH4 | 0,0 | 0,0 | 0,002 | 11,14 | 11,14 | 9,014 | 2,128 | 0,0 |
| 4 | NO2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 5,571 | 5,571 | 0,689 | 4,882 | 0,0 |
| 5 | Фосфаты | 0,004 | 9,462 | 0,004 | 22,29 | 12,82 | 0,412 | 12,41 | 9,462 |
| 6 | Железо общ. | 0,049 | 115,9 | 0,045 | 250,7 | 134,8 | 0,001 | 134,8 | 115,9 |
| 7 | Медь | 0,0015 | 3,548 | 0,0022 | 12,26 | 8,709 | 0,0 | 8,709 | 3,548 |
| 8 | Цинк | 0,0031 | 7,333 | 0,00265 | 14,76 | 7,431 | 0,0 | 7,431 | 7,333 |
| 9 | Марганец | 0,0042 | 9,935 | 0,004 | 22,29 | 12,35 | 0,0 | 12,35 | 9,935 |
| 10 | Фенолы | 0,001 | 2,366 | 0,002 | 11,14 | 8,777 | 0,0 | 8,777 | 2,366 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,121 | 286,2 | 0,222 | 1236,8 | 950,6 | 0,0 | 950,6 | 286,2 |
| 12 | АСПАВ | 0,013 | 30,75 | 0,018 | 100,3 | 69,53 | 0,0 | 69,53 | 30,75 |

Продолжение табл.4.11)

|  |  | ВХУ 20.03.01.004 р. Шилка: слияние р. Ингода и р. Онон – устье; Р = 50% WВС =9629,9; WHC = 14176,0; К75% = 0,75; К95% = 0,49; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | CВС | МВС | СНС | МНС | Мδ | МCT | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 2,02 | 19 452,40 | 3,3 | 46780,8 | 27 328,40 | 46 | 27 282,40 |
| 2 | БПК5 | 1,66 | 15 985,63 | 1,69 | 23957,44 | 7 971,81 | 20 | 7 951,81 |
| 3 | NH4 | 0,234 | 2 253,40 | 0,03 | 425,28 | -1 828,12 | 7,594 | -1 835,71 |
| 4 | NO2 | 0,019 | 182,97 | 0,017 | 240,992 | 58,02 | 0,093 | 57,93 |
| 5 | Фосфаты | 0,078 | 751,13 | 0,012 | 170,112 | -581,02 | 0,112 | -581,13 |
| 6 | Железо общ. | 0,066 | 635,57 | 0,05 | 708,8 | 73,23 | 0,0 | 73,23 |
| 7 | Медь | 0,0013 | 12,52 | 0,0016 | 22,6816 | 10,16 | 0,0 | 10,16 |
| 8 | Цинк | 0,0029 | 27,93 | 0,002 | 28,352 | 0,42 | 0,0 | 0,42 |
| 9 | Марганец | 0,014 | 134,82 | 0,00095 | 13,4672 | -121,35 | 0,0 | -121,35 |
| 10 | Фенолы | 0,002 | 19,26 | 0,002 | 28,352 | 9,09 | 0,0 | 9,09 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,17 | 1 637,08 | 0,344 | 4876,544 | 3 239,46 | 0,0 | 3 239,46 |
| 12 | АСПАВ | 0,032 | 308,16 | 0,063 | 893,088 | 584,93 | 0,0 | 584,93 |

Таблица 4.12 - Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Аргунь  (граница РФ и КНР - устье).  ВХУ 20.03.02.001; Р = 50%  Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ  WВС = 7630,2; WHC =  11828,9;  К75% = 0,75;  К95% = 0,5;

| N п/п | Вещество | CВС | МВС | СНС | МНС | Мδ | МCTR | МS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные в-ва | 7,32 | 55 853,06 | 42,5 | 502 728,25 | 446 875,19 | 408 | 446 467,19 |
| 2 | БПК5 | 3,59 | 27 392,42 | 3,36 | 39 745,10 | 12 352,68 | 364 | 11 988,68 |
| 3 | NH4 | 0,443 | 3 380,18 | 0,082 | 969,97 | -2 410,21 | 107,26 | -2 517,47 |
| 4 | NO2 | 0,017 | 129,71 | 0,004 | 47,32 | -82,39 | 5,305 | -87,70 |
| 5 | Фосфаты | 0,059 | 450,18 | 0,035 | 414,01 | -36,17 | 4,47 | -40,64 |
| 6 | Железо общ. | 0,174 | 1 327,65 | 0,137 | 1 620,56 | 292,91 | 5,42 | 287,49 |
| 7 | Медь | 0,0016 | 12,21 | 0,0037 | 43,77 | 31,56 | 0,0 | 31,56 |
| 8 | Цинк | 0,0052 | 39,68 | 0,0036 | 42,58 | 2,90 | 2,023 | 0,88 |
| 9 | Марганец | 0,0024 | 18,31 | 0,011 | 130,12 | 111,81 | 0,259 | 111,55 |
| 10 | Фенолы | 0,002 | 15,26 | 0,0009 | 10,65 | -4,61 | 0,004 | -4,61 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,043 | 328,10 | 0,069 | 816,19 | 488,09 | 3,0 | 485,09 |
| 12 | АСПАВ | 0,028 | 213,65 | 0,017 | 201,09 | -12,56 | 1,734 | -14,29 |

Таблица 4.13 - Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Аргунь  (граница РФ и КНР - устье). Расчёт трансграничных составляющих баланса ЗВ. WHCR =  2967,3;.   К75% = 0,75;   К95% =0,50

| N п/п | Вещество | СНСR | МНСR | МδR | МSR | МSКНР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные в-ва | 10,6 | 31453,38 | -24 399,68 | -24 807,68 | 471 274,87 |
| 2 | БПК5 | 0,66 | 1958,418 | -25 434,00 | -25 798,00 | 37 786,68 |
| 3 | NH4 | 0,02 | 59,346 | -3 320,83 | -3 428,09 | 910,62 |
| 4 | NO2 | 0,002 | 5,9346 | -123,78 | -129,08 | 41,38 |
| 5 | Фосфаты | 0,005 | 14,8365 | -435,34 | -439,81 | 399,17 |
| 6 | Железо общ. | 0,03 | 89,019 | -1 238,63 | -1 244,05 | 1 531,54 |
| 7 | Медь | 0,0014 | 4,15422 | -8,06 | -8,06 | 39,62 |
| 8 | Цинк | 0,0007 | 2,07711 | -37,60 | -39,63 | 40,51 |
| 9 | Марганец | 0,0005 | 1,48365 | -16,83 | -17,09 | 128,64 |
| 10 | Фенолы | 0,0003 | 0,89019 | -14,37 | -14,37 | 9,76 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,023 | 68,2479 | -259,85 | -262,85 | 747,94 |
| 12 | АСПАВ | 0,003 | 8,9019 | -204,75 | -206,48 | 192,19 |

Таблица 4.14 - Балансы загрязняющих веществ по Верхнему Амуру.  ВХУ 20.03.03.001 (р. Амур, исток – вп. р. Зея)  Р = 50%.  Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ.

| WВС = 28249,7; WНС = 48445,4; К75% =0,70 ; К95% = 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ R | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 19,73 | 557366,58 | 13,7 | 663701,98 | 106335,40 | 78 | 106257,40 |
| 2 | БПК5 | 2,39 | 67516,78. | 1,75 | 84779,45 | 17262,67 | 76 | 17186,67 |
| 3 | NH4 | 0,052 | 1468,98 | 0,45 | 21800,43 | 20331,45 | 0,031 | 20331,41 |
| 4 | NO2 | 0,0116 | 327,70 | 0,011 | 532,90 | 205,20 | 0,752 | 204,45 |
| 5 | Фосфаты | 0,022 | 621,49 | 0,071 | 3439,62 | 2818,13 | 0,011 | 2818,12 |
| 6 | Железо общ. | 0,086 | 2429,47 | 0,340, | 16471,44 | 14041,96 | 1,29 | 14040,67 |
| 7 | Медь | 0,0025 | 70,62 | 0,005 | 242,23 | 171,60 | 0,0 | 171,60 |
| 8 | Цинк | 0,0027 | 76,27 | 0,014 | 678,24 | 601,96 | 0,0 | 601,96 |
| 9 | Марганец | 0,0052 | 146,90 | 0,116 | 5619,67 | 5472,77 | 0,0 | 5472,77 |
| 10 | Свинец | - | - | 0,0049 | 237,38. | - | 0,0 | - |
| 11 | Фенолы | 0,00154 | 43,50. | 0,004 | 193,78. | 150,28 | 0,019 | 150,26 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,229 | 6469,18 | 0,044 | 2131,60 | -4337,58 | 2,0 | -4339,58 |
| 13 | АСПАВ | 0,044 | 1242,99. | 0,023 | 1114,24 | -128,74 | 0,984 | -129,73 |

Таблица 4.15 - Балансы загрязняющих веществ по Верхнему Амуру.  ВХУ 20.03.03.001 (р. Амур, исток – вп. р. Зея)  Р = 50%. Расчёт трансграничных составляющих баланса ЗВ. Характеристики  объёмов стока и  концентраций на территории РФ и КНР,

| WВСR = 17107,3; WНСR = 26160,6; К75% = 0,70; К95% = 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС R | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
| 1 | Взвешенные в-ва | 4,55 | 77838,22 | 5,32 | 139174,39 | 61336,18 | 61258,18 | 44999,22 |
| 2 | БПК5 | 1,28 | 21897,34 | 1,91 | 49966,75 | 28069,40 | 27993,40 | -10806,74 |
| 3 | NH4 | 0,03 | 513,22 | 0,037 | 967,94 | 454,72 | 454,69 | 19876,72 |
| 4 | NO2 | 0,015 | 256,61 | 0,01 | 261,61 | 5,00 | 4,24 | 200,21 |
| 5 | Фосфаты | 0,0092 | 157,39 | 0,0126 | 329,62 | 172,24 | 172,23 | 2645,89 |
| 6 | Железо общ. | 0,065 | 85,54 | 0,148 | 3871,77 | 3786,23 | 3784,94 | 10255,73 |
| 7 | Медь | 0,0016 | 27,37 | 0,0015 | 39,24 | 11,87 | 11,87 | 159,73 |
| 8 | Цинк | 0,0018 | 30,79 | 0,002 | 52,32 | 21,53 | 21,53 | 580,43 |
| 9 | Марганец | 0,0009 | 15,40 | 0,0012 | 31,39 | 16,00 | 16,00 | 5456,77 |
| 10 | Свинец | - | - | 0,0082 | 214,52 | - | - | - |
| 11 | Фенолы | 0,0017 | 29,08 | 0,0022 | 57,55 | 28,47 | 28,45 | 121,81 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,08 | 1368,58 | 0,142 | 3714,81 | 2346,22 | 2344,22 | -6683,80 |
| 13 | АСПАВ | 0,054 | 923,79 | 0,072 | 313,93 | -609,87 | -610,85 | 481,12 |

Таблица 4.16 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Зея. ВХУ 20.03.04.001 р. Зея  исток – ГЭС  Р = 50%

И ВХУ 20.03.04.003 р. Селемджа; исток – устье р = 50%

|  |  | WНС = 22748,9 К75% =1,0; К95% = 1,0; |  |  |  | WНС = 20968,8; К75% =.0,8; К95% = 0,53. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | ССР | МНС | МСТ | МS | ССР | МНС | МСТ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 11,16 | 253877,72 | 60 | 253817,72 | 16,72 | 350598,34 | 36 | 350562,34 |
| 2 | БПК5 | 1,58 | 35943,26 | 62 | 35881,26 | 2,15 | 45082,92 | 0,0 | 45082,92 |
| 3 | NH4 | 0,484 | 11010,47 | 0,033 | 11010,43 | 0,55 | 11532,84 | 0,0 | 11532,84 |
| 4 | NO2 | 0,012 | 272,99 | 0,559 | 272,43 | 0,013 | 272,59 | 0,019 | 272,58 |
| 5 | Фосфаты | 0,059 | 1342,19 | 0,011 | 1342,17 | 0,125 | 2621,10 | - | 2621,10 |
| 6 | Железо общ. | 0,282 | 6415,19 | 1,01 | 6414,18 | 0,526 | 11029,59 | 0,07 | 11029,52 |
| 7 | Медь | 0,0048 | 109,19 | - | 109,19 | 0,0042 | 88,07 | - | 88,07 |
| 8 | Цинк | 0,0076 | 172,89 | - | 172,89 | 0,013 | 272,59 | 0,002 | 272,59 |
| 9 | Марганец | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,017 | -0,02 |
| 10 | Свинец | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,0 | 0,00 |
| 11 | Фенолы | 0,.004 | 91,00 | 0,005 | 90,99 | 0,003 | 62,91 | 0,0 | 62,91 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,062 | 1410,43 | 0,0 | 1410,43 | 0,016 | 335,50 | 0,0 | 335,50 |
| 13 | АСПАВ | 0,014 | 318,48 | 0,493 | 317,99 | 0,07 | 1467,82 | 0,006 | 1467,81 |

Таблица 4.17 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Зея. ВХУ 20.03.04.002  р. Зея, ГЭС – вп. р. Селемджа Р = 50%

| WВС = 22748,9 WНС = 29593,6, К75% =0,98 ; К95% = 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 11,16 | 253877,7 | 18,2 | 538603,5 | 284725,8 | 36 | 284689,8 |
| 2 | БПК5 | 1,58 | 35943,26 | 2,01 | 59483,14 | 23539,87 | 0,0 | 23539,87 |
| 3 | NH4 | 0,484 | 11010,47 | 0,474 | 14027,37 | 3016,89 | 0,0 | 3016,89 |
| 4 | NO2 | 0,012 | 272,98 | 0,012 | 355,12 | 82,136 | 0,019 | 82,117 |
| 5 | Фосфаты | 0,059 | 1342,18 | 0,073 | 2160,33 | 818,148 | 0,0 | 818,147 |
| 6 | Железо общ. | 0,282 | 6415,19 | 0,379 | 11215,97 | 4800,78 | 0,07 | 4800,71 |
| 7 | Медь | 0,0048 | 109,19 | 0,0054 | 159,80 | 50,61 | 0,0 | 50,610 |
| 8 | Цинк | 0,0076 | 172,89 | 0,0085 | 251,55 | 78,65 | 0,002 | 78,66 |
| 9 | Марганец | - | - | - | - | - | 0,017 | - |
| 10 | Свинец | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 11 | Фенолы | 0,.004 | 90,99 | 0,004 | 118,37 | 27,38 | 0,0 | 27,38 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,062 | 1410,43 | 0,072 | 2130,74 | 720,31 | 0,0 | 720,31 |
| 13 | АСПАВ | 0,014 | 318,48 | 0,015 | 443,90 | 125,42 | 0,006 | 125,41 |

4.18 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Зея. ВХУ 20.03.04.004, п/у 1 р.Зея вп. р.Селемджа – 9 км от устья Р = 50%

| WВС = 20968,8; WНС = 58132,2, К75% = 0,89; К95% = 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 18,2 | 920235,7 | 11,5 | 668520,3 | -251715 | 541 | -252256 |
| 2 | БПК5 | 2,01 | 101630,4 | 1,81 | 105219,3 | 3588,85 | 508 | 3080,86 |
| 3 | NH4 | 0,474 | 23966,58 | 0,46 | 26740,81 | 2774,23 | 0,192 | 2774,64 |
| 4 | NO2 | 0,012 | 606,75 | 0,01 | 581,32 | -25,43 | 14,764 | -40,19 |
| 5 | Фосфаты | 0,073 | 3691,05 | 0,083 | 4824,97 | 1133,92 | 0,08 | 1133,84 |
| 6 | Железо общ. | 0,379 | 19163,15 | 0,45 | 26159,49 | 6996,34 | 17,439 | 6978,9 |
| 7 | Медь | 0,0054 | 273,04. | 0,0036 | 209,28 | -63,761 | 0,037 | -63,798 |
| 8 | Цинк | 0,0085 | 429,78 | 0,143 | 831,29 | 401,51 | - | 401,51 |
| 9 | Марганец | - | - | 0,139 | 8080,38 | - | 0,661 | - |
| 10 | Свинец | - | - | 0,0034 | 197,65 | - | - | - |
| 11 | Фенолы | 0,004 | 202,25 | 0,004 | 232,53 | 30,28 | 0,089 | 30,19 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,072 | 3640,49. | 0,058 | 3371,67 | -268,83 | 5,0 | -273,82 |
| 13 | АСПАВ | 0,015 | 758,436. | 0,018 | 1046,38 | 287,94 | 4,223 | 283,72 |

Таблица 4.19  -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Зея. ВХУ 20.03.04.004 п/у  р. Зея, 9 км от устья – устье  Р = 50%

| WВС = 58132,2 WНС = 58219,6, К75% =0,89 ; К95% = 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 11,5 | 668520,3 | 12,14 | 706785,94 | 38265,64 | 468 | 37797,64 |
| 2 | БПК5 | 1,81 | 105219,3 | 1,80 | 104795,28 | -424,00 | 938 | -1362,00. |
| 3 | NH4 | 0,46 | 26740,81 | 0,495 | 28818,70 | 2077,89 | 0,351 | 2077,54 |
| 4 | NO2 | 0,01 | 581,322 | 0,013 | 756,85 | 175,53 | 38,555 | 136,98 |
| 5 | Фосфаты | 0,083 | 5115,634 | 0,10 | 5821,96 | 706,33 | 0,040 | 706,29. |
| 6 | Железо общ. | 0,45 | 8719,83 | 0,409 | 23811,82 | 15091,99 | 7,511 | 15084,48 |
| 7 | Медь | 0,0036 | 209,2759 | 0.0043 | 250,34 | 41,07 | 0,004 | 41,06 |
| 8 | Цинк | 0,0143 | 831,2905 | 0,0139 | 809,25 | -22,04 | 0,046 | -22,08 |
| 9 | Марганец | 0,139 | 8080,376 | 0,121 | 7044,57 | -1035,80 | 0,00 | -1035,80. |
| 10 | Свинец | 0,0034 | 197,6495 | 0,0059 | 343,50 | 145,85 | 0,00 | 145,85 |
| 11 | Фенолы | 0,004 | 232,5288 | 0,0046 | 267,81 | 35,28 | 0,079 | 35,20 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,058 | 3371,668 | 0,074 | 4308,25 | 936,58 | 3,0 | 933,58. |
| 13 | АСПАВ | 0,018 | 1046,38 | 0,034 | 1979,47 | 933,09 | 2,066 | 931,02 |

Таблица 4.20 - Балансы ЗВ на  ВХУ 20.03.05.002. п/у 1, р. Амур, вп. р. Зея – вп. р. Бурея. Р = 50%. Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ.

| WВС = 48445,4; WНС = 138523,7; К75% =0,78 ; К95% = 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ R | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 13,7 | 663704,7 | 17,55 | 2431090,9 | 1767386 | 239 | 1767147,215 |
| 2 | БПК5 | 1,75 | 84779,8 | 1,89 | 261809,79 | 177030 | 299 | 176730,993 |
| 3 | NH4 | 0,45 | 21800,52 | 0,417 | 57764,383 | 35963,86 | 0,055 | 35963,8079 |
| 4 | NO2 | 0,011 | 532,9016 | 0,01 | 1385,237 | 852,3354 | 0,977 | 851,3584 |
| 5 | Фосфаты | 0,071 | 3439,638 | 0,0433 | 5998,0762 | 2558,439 | 0,011 | 2558,42761 |
| 6 | Железо общ. | 0,34 | 16471,5 | 0,375 | 51946,388 | 35474,88 | 3,801 | 35471,0825 |
| 7 | Медь | 0,005 | 242,228 | 0,0418 | 5790,291 | 5548,063 | 0,003 | 5548,05966 |
| 8 | Цинк | 0,014 | 678,2384 | 0,012 | 1662,284 | 984,046 | 0,036 | 984,01 |
| 9 | Марганец | 0,116 | 5619,69 | 0,152 | 21055,602 | 15435,91 | 0,083 | 15435,8298 |
| 10 | Свинец | 0,0049 | 237,3834 | 0,00423 | 585,955 | 348,5718 | - | 348,572 |
| 11 | Фенолы | 0,004 | 193,7824 | 0,00355 | 491,759 | 297,9767 | 0,053 | 297,924 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,044 | 2131,606 | 0,046 | 6372,090 | 4240,484 | 1,0 | 4 239,484 |
| 13 | АСПАВ | 0,023 | 1114,249 | 0,017 | 2354,903 | 1240,654 | 4,474 | 1 236,180 |

Таблица 4.21 - Балансы ЗВ по ВХУ 20.03.05.002. п/у 1, р. Амур, вп. р. Зея – вп. р. Бурея. Р = 50%.  Расчёт трансграничных составляющих баланса ЗВ.

|  |  | WВСR = 26160,6; WНСR = 114089,0; К75% = 0,78; К95% = 0,63; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВСR | МВС R |  | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
| 1 | Взвешенные в-ва | 5,32 | 139174,4 | 10,43 |  | 1189948,3 | 1050774 | 1050535 | 716612,3 |
| 2 | БПК5 | 1,91 | 49966,75 | 2,22 |  | 253277,58 | 203310,8 | 203011,8 | -26280,84 |
| 3 | NH4 | 0,37 | 9679,422 | 0,42 |  | 47917,38 | 38237,96 | 38237,9 | -2274,095 |
| 4 | NO2 | 0,01 | 261,606 | 0,0133 |  | 1517,3837 | 1255,778 | 1254,801 | -403,442 |
| 5 | Фосфаты | 0,0126 | 329,624 | 0,0752 |  | 8579,4928 | 8249,869 | 8249,858 | -5691,431 |
| 6 | Железо общ. | 0,148 | 3871,769 | 0,324 |  | 36964,836 | 33093,07 | 33089,27 | 2381,816 |
| 7 | Медь | 0,0015 | 39,241 | 0,0038 |  | 433,5382 | 394,2973 | 394,2943 | 5153,765 |
| 8 | Цинк | 0,002 | 52,321 | 0,0113 |  | 1289,2057 | 1236,885 | 1236,849 | -252,838 |
| 9 | Марганец | 0,0012 | 31,393 | 0,0122 |  | 1391,8858 | 1360,493 | 1360,41 | 14075,420 |
| 10 | Свинец | 0,0062 | 162,196 | 0,0057 |  | 650,3073 | 488,1116 | 488,1116 | -139,540 |
| 11 | Фенолы | 0,0022 | 57,553 | 0,0037 |  | 422,1293 | 364,576 | 364,523 | -66,599 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,142 | 3714,805 | 0,0837 |  | 9549,2493 | 5834,444 | 5833,444 | -1593,96 |
| 13 | АСПАВ | 0,072 | 1883,563 | 0,043 |  | 4905,827 | 3022,264 | 3017,79 | -1781,61 |

Таблица 4.22 - Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Бурея.

|  |  | ВХУ 20.03.05.001 р. Бурея, исток – ГЭС, Р = 50% WНС =25217,5; К75% = 0,8; К95% = 0,74 |  |  |  | ВХУ 20.03.05.002, п/у 2 р.Бурея, ГУ – устье Р = 50% WВС = 25217,5; WНС = 27371,7 К75% = 0,8; К95% = 0,74 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | CCР | МНС | МСТ | МS | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ | МS |
|  | Взвешенные в-ва | 9,5 | 239566,25 | 260 | 239306,25 | 9,5 | 239566,5 | 11,5 | 314774,55 | 75208,30 | 29 | 75179,30 |
|  | БПК5 | 2,4 | 60522,00 | 110 | 60412,00 | 2,4 | 60522,00 | 3,41 | 93337,50 | 32815,50 | 9 | 32806,50 |
|  | NH4 | 0,5 | 12608,75 | 24,95 | 12583,80 | 0,5 | 12608,75 | 0,64 | 17517,89 | 4909,14 | 0,01 | 4909,13 |
|  | NO2 | 0,012 | 302,61 | 0,34 | 302,27 | 0,012 | 302,61 | 0,017 | 465,32 | 162,71 | 0,877 | 161,83 |
|  | Фосфаты | 0,075 | 1891,31 | 3,11 | 1888,20 | 0,075 | 1891,31 | 0,081 | 2217,11 | 325,80 | 0,003 | 325,79 |
|  | Железо общ. | 0,27 | 6808,73 | 5,66 | 6803,07 | 0,27 | 6808,73 | 0,31 | 8485,23 | 1676,50 | 0,77 | 1675,73 |
|  | Медь | 0,0046 | 116,00 | 0,0 | 116,00 | 0,0046 | 116,00 | 0,005 | 136,86 | 20,86 | 0,002 | 20,86 |
|  | Цинк | 0,013 | 327,83 | 0,0 | 327,83 | 0,013 | 327,83 | 0,015 | 410,58 | 82,75 | 0,036 | 82,71 |
|  | Марганец | 0,221 | 5573,07 | 0,0 | 5573,07 | 0,221 | 5573,07 | 0,227 | 6213,38 | 640,31 | 0,00 | 640,31 |
|  | Свинец | 0,005 | 126,09 | 0,0 | 126,09 | 0,005 | 126,09 | 0,005 | 136,86 | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
|  | Фенолы | 0,003 | 75,65 | 0,02 | 75,63 | 0,003 | 75,65 | 0,003 | 82,12 | 6,46 | 0,022 | 6,44 |
|  | Нефтепродукты | 0,04 | 1008,70 | 0,0 | 1008,70 | 0,04 | 1008,70 | 0,05 | 1368,59 | 359,89 | 0,00 | 359,89 |
|  | АСПАВ | 0,031 | 781,74 | 0,71 | 781,03 | 0,031 | 781,74 | 0,036 | 985,38 | 203,64 | 0,909 | 202,73 |

Таблица 4.23  - Балансы ЗВ по ВХУ 20.03.06.001. п/у 1, р. Амур, вп. р. Бурея –  вп. р. Сунгари. Р = 50%. Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ (WВС = 138523,7;      WНС =  148364,2;     К75% =0,81 ;          К95% = 0,66)

| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ R | МS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные в-ва | 14,0 | 1939331,80 | 13,6 | 2017753,12 | 78421,32 | 181 | 78240,32 |
| 2 | БПК5 | 1,84 | 254883,61 | 1,92 | 284859,26 | 29975,66 | 162 | 29813,66 |
| 3 | NH4 | 0,43 | 59565,19 | 0,31 | 45992,90 | -13572,29 | 5,573 | -13577,86 |
| 4 | NO2 | 0,01 | 1385,24 | 0,011 | 1632,01 | 246,77 | 0,62 | 246,15 |
| 5 | Фосфаты | 0,05 | 6926,19 | 0,029 | 4302,56 | -2623,62 | 1,247 | -2624,87 |
| 6 | Железо общ. | 0,375 | 51946,39 | 0,382 | 56675,12 | 4728,74 | 2,61 | 4726,13 |
| 7 | Медь | 0,04 | 5540,95 | 0,0029 | 430,26 | -5110,69 | 0,007 | -5110,70 |
| 8 | Цинк | 0,012 | 1662,28 | 0,0099 | 1468,81 | -193,48 | 0,01 | -193,49 |
| 9 | Марганец | 0,15 | 20778,56 | 0,109 | 16171,70 | -4606,86 | 0,0 | -4606,86 |
| 10 | Свинец | 0,0036 | 498,69 | 0,0023 | 341,24 | -157,45 | 0,0 | -157,45 |
| 11 | Фенолы | 0,0026 | 360,16 | 0,0023 | 341,24 | -18,92 | 0,014 | -18,94 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,0048 | 664,91 | 0,04 | 5934,57 | 5269,65 | 0,0 | 5269,65 |
| 13 | АСПАВ | 0,017 | 2354,90 | 0,0133 | 1973,24 | -381,66 | 2,797 | -384,46 |

Таблица 4.24 - Балансы загрязняющих веществ по ВХУ 20.03.06.001. п/у 1, р. Амур, вп. р. Бурея –  вп. р. Сунгари. Р = 50% Расчёт трансграничных составляющих баланса ЗВ. (WВСR = 114089,01;    WНСR =  121658,6;  К75% = 0,81;  К95% = 0,66)

| N п/п | Вещество | СВСR | МВС R |  | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные в-ва | 13,56 | 1547047 | 10,34 |  | 1257949,92 | -289097,05 | -289278,05 | 367518,37 |
| 2 | БПК5 | 2,56 | 292067,9 | 2,14 |  | 260349,40 | -31718,46 | -31880,46 | 61694,12 |
| 3 | NH4 | 0,52 | 59326,29 | 0,412 |  | 50123,34 | -9202,94 | -9208,52 | -4369,35 |
| 4 | NO2 | 0,0173 | 1973,74 | 0,0131 |  | 1593,73 | -380,01 | -380,63 | 626,78 |
| 5 | Фосфаты | 0,11 | 12549,79 | 0,0724 |  | 8808,08 | -3741,71 | -3742,96 | 1118,09 |
| 6 | Железо общ. | 0,382 | 43582 | 0,322 |  | 39174,07 | -4407,93 | -4410,54 | 9136,67 |
| 7 | Медь | 0,0046 | 524,8094 | 0,0037 |  | 450,14 | -74,67 | -74,68 | -5036,02 |
| 8 | Цинк | 0,0148 | 1688,517 | 0,0114 |  | 1386,91 | -301,61 | -301,62 | 108,13 |
| 9 | Марганец | 0,166 | 18938,78 | 0,109 |  | 13260,79 | -5677,99 | -5677,99 | 1071,13 |
| 10 | Свинец | 0,0072 | 821,4409 | 0,0023 |  | 279,81 | -541,63 | -541,63 | 384,18 |
| 11 | Фенолы | 0,0044 | 501,9916 | 0,0036 |  | 437,97 | -64,02 | -64,03 | 45,10 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,109 | 12435,7 | 0,0808 |  | 9830,01 | -2605,69 | -2605,69 | 7875,34 |
| 13 | АСПАВ | 0,053 | 6046,718 | 0,042 |  | 5109,66 | -937,06 | -939,85 | 555,40 |

Таблица 4.25 - Балансы загрязняющих веществ по ВХУ 20.03.06.001. п/у 2, р. Амур,  вп. р. Сунгари - г. Хабаровск. Р = 50%. Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ (WВС = 148364,2;      WНС =  218488,9;    К75% =0,83 ;  К95% = 0,66_

| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб |  | МСТ R | МS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные в-ва | 13,6 | 2017753,12 | 37,1 | 8105938,19 | 6088185,07 | 185 |  | 6088000,07 |
| 2 | БПК5 | 1,92 | 284859,26 | 2,25 | 491600,03 | 206740,76 | 209 |  | 206531,76 |
| 3 | NH4 | 0,31 | 45992,90 | 0,77 | 168236,45 | 122243,55 | 50,546 |  | 122193,01 |
| 4 | NO2 | 0,011 | 1632,01 | 0,02 | 4369,78 | 2737,77 | 4,15 |  | 2733,62 |
| 5 | Фосфаты | 0,029 | 4302,56 | 0,085 | 18571,56 | 14268,99 | 13,891 |  | 14255,10 |
| 6 | Железо общ. | 0,382 | 56675,12 | 0,49 | 107059,56 | 50384,44 | 6,615 |  | 50377,82 |
| 7 | Медь | 0,0029 | 430,26 | 0,005 | 1092,44 | 662,19 | 0,08 |  | 662,11 |
| 8 | Цинк | 0,0099 | 1468,81 | 0,0151 | 3299,18 | 1830,38 | 0,065 |  | 1830,31 |
| 9 | Марганец | 0,109 | 16171,70 | 0,142 | 31025,42 | 14853,73 | 0,014 |  | 14853,71 |
| 10 | Свинец | 0,0023 | 341,24 | 0,0026 | 568,07 | 226,83 | - |  | 226,83 |
| 11 | Фенолы | 0,0023 | 341,24 | 0,003 | 655,47 | 314,23 | 0,009 |  | 314,22 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,04 | 5934,57 | 0,034 | 7428,62 | 1494,05 | - |  | 1494,05 |
| 13 | АСПАВ | 0,0133 | 1973,24 | 0,0087 | 1900,85 | -72,39 | 3,302 |  | -75,69 |

Таблица 4.26 - Балансы загрязняющих веществ по ВХУ 20.03.06.001. п/у 2, р. Амур,  вп. р. Сунгари - г. Хабаровск. Р = 50%. Расчёт трансграничных составляющих баланса ЗВ.

|  |  | WВСR = 121658,6; WНСR = 126381,4; К75% = 0,83; К95% = 0,66 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВСR | МВС R | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
| 1 | Взвешенные в-ва | 10,34 | 1257950 | 10,47 | 1323213,26 | 65263,33 | 65078,33 | 6022921,74 |
| 2 | БПК5 | 2,14 | 260349,4 | 2,12 | 267928,57 | 7579,16 | 7370,16 | 199161,60 |
| 3 | NH4 | 0,412 | 50123,34 | 0,416 | 52574,66 | 2451,32 | 2400,77 | 119792,23 |
| 4 | NO2 | 0,0131 | 1593,728 | 0,0133 | 1680,87 | 87,14 | 82,99 | 2650,63 |
| 5 | Фосфаты | 0,0724 | 8808,083 | 0,0721 | 9112,10 | 304,02 | 290,13 | 13964,98 |
| 6 | Железо общ. | 0,322 | 39174,07 | 0,335 | 42337,77 | 3163,70 | 3157,08 | 47220,74 |
| 7 | Медь | 0,0037 | 450,1368 | 0,0037 | 467,61 | 17,47 | 17,39 | 644,71 |
| 8 | Цинк | 0,0114 | 1386,908 | 0,0114 | 1440,75 | 53,84 | 53,77 | 1776,54 |
| 9 | Марганец | 0,109 | 13260,79 | 0,109 | 13775,57 | 514,79 | 514,77 | 14338,94 |
| 10 | Свинец | 0,0023 | 279,8148 | 0,0023 | 290,68 | 10,86 | 10,86 | 215,97 |
| 11 | Фенолы | 0,0036 | 437,971 | 0,0036 | 454,97 | 17,00 | 16,99 | 297,23 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,0808 | 9830,015 | 0,0813 | 10274,81 | 444,79 | 444,79 | 1049,26 |
| 13 | АСПАВ | 0,042 | 5109,661 | 0,0414 | 5232,19 | 122,53 | 119,23 | -194,92 |

Таблица 4.27 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури.  ВХУ 20.03.07.001   р. Сунгача, исток - устье ,

Р = 50%. Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ.

| WВС = 1580,53; WНС = 216187; К75% =0,77 ; К95% = 0,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ R | МS |
|  | Взвешенные в-ва | 11,44 | 18081,26 | 11,44 | 24731,79 | 6650,53 | 0,0 | 6650,53 |
|  | БПК5 | 1,47 | 2323,379 | 1,47 | 3177,949 | 854,570 | 0,0 | 854,570 |
|  | NH4 | 0,109 | 172,278 | 0,109 | 235,644 | 63,366 | 0,002 | 63,366 |
|  | NO2 | 0,017 | 26,869 | 0,017 | 36,752 | 9,883 | 0,00 | 9,883 |
|  | Фосфаты | 0,0427 | 67,489 | 0,0427 | 92,312 | 24,823 | 0,00 | 24,823 |
|  | Железо общ. | 1,172 | 1852,381 | 1,172 | 2533,712 | 681,330 | 0,001 | 681,330 |
|  | Медь | 0,00135 | 2,134 | 0,00135 | 2,919 | 0,785 | 0,0 | 0,785 |
|  | Цинк | 0,0268 | 42,358 | 0,0268 | 57,938 | 15,580 | 0,0 | 15,580 |
|  | Марганец | 0,0291 | 45,993 | 0,0291 | 62,910 | 16,917 | 0,0 | 16,917 |
|  | Свинец | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Фенолы | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Нефтепродукты | 0,0675 | 106,69 | 0,0675 | 145,926 | 39,240 | 0,0 | 39,240 |
|  | АСПАВ | 0,0024 | 3,793 | 0,0024 | 5,188 | 1,395 | 0,0 | 1,395 |

Таблица 4.28 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури.  ВХУ 20.03.07.001   р. Сунгача, исток - устье ,

Р = 50%. Расчёт составляющих баланса ЗВ, формирующихся   на территории  РФ и КНР.

| сток WВСR = 1580,53; WНСR = 1774,31; К75% = 0,77; К95% = 0,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС R | МВС R | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
|  | Взвешенные в-ва | 11,44 | 18081,26 | 11,44 | 20298,11 | 2216,843 | 2216,843 | 4433,686 |
|  | БПК5 | 1,47 | 2323,379 | 1,47 | 2608,236 | 284,857 | 284,857 | 569,713 |
|  | NH4 | 0,109 | 172,278 | 0,109 | 193,400 | 21,122 | 21,120 | 42,244 |
|  | NO2 | 0,017 | 26,869 | 0,017 | 30,163 | 3,294 | 3,294 | 6,589 |
|  | Фосфаты | 0,0427 | 67,489 | 0,0427 | 75,763 | 8,274 | 8,274 | 16,549 |
|  | Железо общ. | 1,172 | 1852,381 | 1,172 | 2079,491 | 227,110 | 227,109 | 454,220 |
|  | Медь | 0,00135 | 2,134 | 0,00135 | 2,395 | 0,262 | 0,262 | 0,523 |
|  | Цинк | 0,0268 | 42,358 | 0,0268 | 47,552 | 5,193 | 5,193 | 10,387 |
|  | Марганец | 0,0291 | 45,993 | 0,0291 | 51,632 | 5,639 | 5,639 | 11,278 |
|  | Свинец | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Фенолы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нефтепродукты | 0,0675 | 106,686 | 0,0675 | 119,766 | 13,080 | 13,080 | 26,160 |
|  | АСПАВ | 0,0024 | 3,793 | 0,0024 | 4,258 | 0,465 | 0,465 | 0,930 |

Таблица 4.29 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури.  ВХУ 20.03.07.002 п/у1 р. Уссури,

исток – устье, р. Арсеньевка и ВХУ 20.03.07.002, п/у 2 р. Арсеньевка, исток – устье.  Р = 50%

|  |  | W = 471,15, К75% =0,71; К95% = 0,48 |  |  |  | W = 195,66; К75% = 0,65; К95% = 0,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СНС | МНС | МСТ | МS | СНС | МНС | МСТ | МS |
|  | Взвешенные в-ва | 5,76 | 2713,824 | 1,00 | 2712,824 | 10,71 | 2095,519 | 204 | 1891,519 |
|  | БПК5 | 2,12 | 998,838 | 3,00 | 995,838 | 3,42 | 669,157 | 391 | 278,157 |
|  | NH4 | 0,227 | 106,951 | 0,463 | 106,488 | 0,7 | 136,962 | 68,238 | 68,724 |
|  | NO2 | 0,0088 | 4,146 | 0,035 | 4,111 | 0,0113 | 2,211 | 2,249 | -0,038 |
|  | Фосфаты | 0,0194 | 9,140 | 0,026 | 9,104 | 0,0946 | 18,509 | 11,807 | 6,702 |
|  | Железо общ. | 0,539 | 253,950 | 0,360 | 253,590 | 0,779 | 152,419 | 4,702 | 147,717 |
|  | Медь | 0,00326 | 1,536 | 0,0 | 1,536 | 0,0026 | 0,509 | 0,02 | 0,489 |
|  | Цинк | 0,037 | 17,433 | 0,0 | 17,433 | 0,036 | 7,044 | 0,102 | 6,942 |
|  | Марганец | 0,0117 | 5,512 | 0,0 | 5,512 | 0,0254 | 4,970 | 0,0 | 4,970 |
|  | Свинец | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,01 | -0,01 |
|  | Фенолы | 0,0018 | 0,848 | 0,02 | 0,828 | 0,0026 | 0,509 | 0,029 | 0,480 |
|  | Нефтепродукты | 0,033 | 15,548 | 0,0 | 15,548 | 0,0765 | 14,968 | 1,0 | 13,968 |
|  | АСПАВ | 0,005 | 2,356 | 0,042 | 2,314 | 0,0265 | 5,185 | 3,344 | 1,841 |

Таблица 4.30 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури.  ВХУ 20. 03.07. 002  п/у3  р. Уссури,  – вп. р.  Арсеньевка - вп.р. Б.Уссурка,  р = 50% Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ.

| WВС = 5298,72; WНС = 11293,84; К75% =0,72 ; К95% = 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ R | МS |
| 1 | Взвешен.в-ва | 5,76 | 30520,63 | 14,35 | 162066,6 | 131546 | 74 | 131471,98 |
| 2 | БПК5 | 2,12 | 11233,29 | 1,18 | 13326,73 | 2093,445 | 88 | 2005,445 |
| 3 | NH4 | 0,227 | 1202,81 | 0,183 | 2066,773 | 863,963 | 11,15 | 852,813 |
| 4 | NO2 | 0,0088 | 46,629 | 0,0124 | 140,044 | 93,415 | 0,761 | 92,654 |
| 5 | Фосфаты | 0,0194 | 102,795 | 0,0337 | 380,602 | 277,807 | 2,323 | 275,484 |
| 6 | Железо общ. | 0,539 | 2856,01 | 0,806 | 9102,835 | 6246,825 | 1,905 | 6244,920 |
| 7 | Медь | 0,00326 | 17,274 | 0,00307 | 34,672 | 17,398 | 0,00 | 17,398 |
| 8 | Цинк | 0,037 | 196,053 | 0,0296 | 334,298 | 138,245 | 0,001 | 138,244 |
| 9 | Марганец | 0,0117 | 61,995 | 0,0217 | 245,076 | 183,081 | 0,00 | 183,081 |
| 10 | Свинец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фенолы | 0,0018 | 9,538 | 0,00098 | 11,0680 | 1,530 | 0,002 | 1,528 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,033 | 174,858 | 0,055 | 615,5143 | 440,657 | 0 | 440,657 |
| 13 | АСПАВ | 0,005 | 26,494 | 0,0109 | 123,1029 | 96,609 | 1,719 | 94,890 |

Таблица 4.31 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури  ВХУ 20. 03.07. 002  п/у3  р. Уссури,  – вп. р.  Арсеньевка - вп.р. Б.Уссурка,  р = 50%.  Расчёт составляющих баланса ЗВ, Формирующихся   на территории РФ и КНР.

| WВС = 5298,72; WНС = 8962,41; К75% = 0,72; К95% = 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС R | МВС R | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
| 1 | Взвешен.в-ва | 5,76 | 30520,63 | 14,35 | 128610,58 | 100951,4 | 100877,4 | 30594,63 |
| 2 | БПК5 | 2,12 | 11233,29 | 1,18 | 10575,644 | -9227,85 | -9315,85 | 11321,29 |
| 3 | NH4 | 0,227 | 1202,809 | 0,183 | 1640,121 | -349,996 | -361,15 | 1213,96 |
| 4 | NO2 | 0,0088 | 46,62874 | 0,0124 | 111,134 | 46,025 | 45,26 | 47,39 |
| 5 | Фосфаты | 0,0174 | 92,19773 | 0,0337 | 302,033 | 183,29 | 180,96 | 94,52 |
| 6 | Железо общ. | 0,539 | 2856,01 | 0,806 | 7223,702 | 3388,91 | 3387,005 | 2857,92 |
| 7 | Медь | 0,00326 | 17,27383 | 0,00307 | 27,515 | 0,124 | 0,124 | 17,27 |
| 8 | Цинк | 0,037 | 196,0526 | 0,0296 | 265,287 | -57,81 | -57,81 | 196,054 |
| 9 | Марганец | 0,0117 | 61,99502 | 0,0217 | 194,484 | 121,09 | 121,09 | 62,00 |
| 10 | Свинец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Фенолы | 0,0018 | 9,537696 | 0,00098 | 8,783 | -8,010 | -8,012 | 9,54 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,033 | 174,8578 | 0,055 | 488,451 | 265,80 | 265,80 | 174,86 |
| 13 | АСПАВ | 0,005 | 26,4936 | 0,0109 | 97,690 | 68,40 | 66,68 | 28,21 |

Таблица 4.32 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури  ВХУ 20.03.07.003 (р. Б.Уссурка, исток – устье) и  ВХУ 20.03.07.004 (р. Бикин; исток – устье). Р = 50%

|  |  | W50% = 11268,6 К75% =0,827; К95% = 0,592 |  |  |  | W50% = 7600,54; К75% =.0,826; К95% = 0,56 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СНС | МНС | МСТ | МS | СНС | МНС | МСТ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 7,17 | 80795,86 | 48 | 80747,86 | 12,34 | 93790,66 | 1383 | 92407,66 |
| 2 | БПК5 | 0,584 | 6580,86 | 52 | 6528,86 | 0,894 | 6794,88 | 86 | 6708,88 |
| 3 | NH4 | 0,176 | 1983,27 | 5,76 | 1977,51 | 0,330 | 2508,18 | 8,47 | 2499,71 |
| 4 | NO2 | 0,0108 | 121,70 | 0,37 | 121,33 | 0,0152 | 115,53 | 0,314 | 115,21 |
| 5 | Фосфаты | 0,0257 | 289,60 | 0,69 | 288,91 | 0,0289 | 219,66 | 0,40 | 219,26 |
| 6 | Железо общ. | 0,604 | 6806,23 | 1,9 | 6804,33 | 0,793 | 6027,23 | 16,26 | 6010,97 |
| 7 | Медь | 0,00623 | 70,20 | 0,008 | 70,20 | 0,00542 | 41,19 | 0,00 | 41,19 |
| 8 | Цинк | 0,0107 | 120,57 | 0,06 | 120,51 | 0,0332 | 252,34 | 0,075 | 252,26 |
| 9 | Марганец | 0,0283 | 318,90 | 0,00 | 318,90 | 0,0112 | 85,13 | 0,00 | 85,13 |
| 10 | Свинец | 0,00066 | 7,44 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Фенолы | 0,00173 | 19,49 | 0,001 | 19,49 | 0,00204 | 15,51 | 0,027 | 15,48 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,065 | 732,46 | 0,00 | 732,46 | 0,032 | 243,22 | 1,0 | 242,22 |
| 13 | АСПАВ | 0,0186 | 209,60 | 0,212 | 209,38 | 0,0074 | 56,24 | 0,06 | 56,18 |

Таблица 4.33 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури  ВХУ 20.03.07.005 р. Хор,  исток – устье . Р = 50%

| W50% =12174,8; К75% = 0,837; К95% = 0,653 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | CНС | МНС | МСТ | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 9,40 | 92407,66 | 5,0 | 92402,66 |
| 2 | БПК5 | 1,28 | 6708,88 | 8,0 | 6700,88 |
| 3 | NH4 | 0,342 | 2499,71 | 5,08 | 2494,63 |
| 4 | NO2 | 0,0118 | 115,21 | 1,247 | 113,97 |
| 5 | Фосфаты | 0,0487 | 219,26 | 1,025 | 218,23 |
| 6 | Железо общ. | 0,390 | 6010,97 | 0,7 | 6010,27 |
| 7 | Медь | 0,0029 | 41,19 | 0,00 | 41,19 |
| 8 | Цинк | 0,0111 | 252,26 | 0,00 | 252,26 |
| 9 | Марганец | - | 85,13 | 0,00 | 85,13 |
| 10 | Свинец | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Фенолы | 0,0038 | 15,48 | 0,002 | 15,48 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,0603 | 242,22 | 0,0 | 242,22 |
| 13 | АСПАВ | 0,0183 | 56,18 | 0,142 | 56,04 |

Таблица 4.34 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури  ВХУ 20. 03.07. 006,  р. Уссури,   вп. р. Б. Уссурка – устье, Р = 50%. Расчёт суммарных значений составляющих баланса ЗВ.

| WВС = 11293,84; WНС = 51473,28; К75% =0,816 ; К95% = 0,594; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС | МВС | СНС | МНС | Мб | МСТ R | МS |
| 1 | Взвешенные в-ва | 14,35 | 162066,6 | 14,47 | 744818,36 | 582751,8 | 238 | 582513,76 |
| 2 | БПК5 | 1,18 | 13326,73 | 2,09 | 107579,16 | 94252,42 | 203 | 94049,424 |
| 3 | NH4 | 0,183 | 2066,773 | 0,49 | 25221,907 | 23155,13 | 49,94 | 23105,194 |
| 4 | NO2 | 0,0124 | 140,044 | 0,013 | 669,153 | 529,109 | 3,512 | 525,597 |
| 5 | Фосфаты | 0,0337 | 380,602 | 0,047 | 2419,244 | 2038,642 | 5,873 | 2032,769 |
| 6 | Железо общ. | 0,806 | 9102,835 | 0,401 | 20640,785 | 11537,95 | 2,84 | 11535,11 |
| 7 | Медь | 0,00307 | 34,672 | 0,004 | 205,893 | 171,221 | 0,00 | 171,221 |
| 8 | Цинк | 0,0296 | 334,298 | 0,0139 | 715,479 | 381,1809 | 0,002 | 381,179 |
| 9 | Марганец | 0,0217 | 245,076 | 0,11 | 5662,061 | 5416,984 | 0,00 | 5416,984 |
| 10 | Свинец | 0 | 0 | 0,003 | 154,420 | 154,420 | 0,00 | 154,420 |
| 11 | Фенолы | 0,00098 | 11,068 | 0,0029 | 149,273 | 138,205 | 0,123 | 138,082 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,0545 | 615,514 | 0,06 | 3088,397 | 2472,883 | 0,001 | 2472,882 |
| 13 | АСПАВ | 0,0109 | 123,103 | 0,013 | 669,153 | 546,050 | 2,001 | 544,049 |

Таблица 4.35 -  Балансы загрязняющих веществ в бассейне р. Уссури  ВХУ 20. 03.07. 006,  р. Уссури,   вп. р. Б. Уссурка – устье, Р = 50%. Расчёт составляющих баланса ЗВ, формирующихся   на территории РФ и КНР.

| WВС = 8962,41; WНС = 46023,17; К75% = 0,816; К95% = 0,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вещество | СВС R | МВС R | СНС R | МНС R | МбR | МS R | МSкнр |
| 1 | Взвешенные в-ва | 14,35 | 128610,6 | 12,94 | 595539,82 | 466929,2 | 466691,2 | 115822,5 |
| 2 | БПК5 | 1,18 | 10575,64 | 1,87 | 86063,328 | 75487,68 | 75284,68 | 18764,74 |
| 3 | NH4 | 0,183 | 1640,121 | 0,438 | 20158,148 | 18518,03 | 18468,09 | 4637,107 |
| 4 | NO2 | 0,0124 | 111,134 | 0,0134 | 616,710 | 505,5766 | 502,065 | 23,532 |
| 5 | Фосфаты | 0,0337 | 302,033 | 0,042 | 1932,973 | 1630,94 | 1625,067 | 407,702 |
| 6 | Железо общ. | 0,806 | 7223,702 | 0,358 | 16476,295 | 9252,592 | 9249,752 | 2285,358 |
| 7 | Медь | 0,00307 | 27,515 | 0,00358 | 164,763 | 137,2483 | 137,2483 | 33,973 |
| 8 | Цинк | 0,0296 | 265,287 | 0,0124 | 570,687 | 305,4 | 305,398 | 75,781 |
| 9 | Марганец | 0,0217 | 194,4843 | 0,0983 | 4524,078 | 4329,593 | 4329,593 | 1087,391 |
| 10 | Свинец | 0 | 0 | 0,00268 | 123,342 | 123,3421 | 123,342 | 31,078 |
| 11 | Фенолы | 0,00098 | 8,783 | 0,00259 | 119,200 | 110,4168 | 110,294 | 27,788 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,0545 | 488,451 | 0,0286 | 1316,263 | 827,8113 | 827,810 | 1645,071 |
| 13 | АСПАВ | 0,0109 | 97,690 | 0,0179 | 823,815 | 726,1245 | 724,123 | -180,075 |

Таблица 4.36 -  Балансы  загрязняющих веществ в бассейне р. Амгунь. ВХУ 20.03. 08. 001, исток – устье, Р = 50%, WНС = 19797,6;    К75 = 0,83;   К95 = 0,62.

| N п/п | Вещество | ССР | МНС | Мст | МS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные в-ва | 5,8 | 114826,08 | 5,0 | 114821,08 |
|  | БПК5 | 2,65 | 52463,64 | 5,0 | 52458,64 |
|  | NH4 | 0,67 | 13264,392 | 6,76 | 13257,632 |
|  | NO2 | 0,017 | 336,5592 | 0,024 | 336,5352 |
|  | Фосфаты | 0,046 | 910,6896 | 0,55 | 910,1396 |
|  | Железо общ. | 0,93 | 18411,768 | 0,3 | 18411,468 |
|  | Медь | 0,0049 | 97,00824 | 0,0 | 97,00824 |
|  | Цинк | 0,0163 | 322,70088 | 0,0 | 322,70088 |
|  | Марганец | 0,186 | 3682,3536 | 0,0 | 3682,3536 |
|  | Свинец | - | - | - | - |
|  | Фенолы | 0,003 | 59,3928 | 0,003 | 59,3898 |
|  | Нефтепродукты | 0,08 | 1583,808 | 0,0 | 1583,808 |
|  | АСПАВ | 0,01 | 197,976 | 0,07 | 197,906 |

5. ЛИМИТЫ И КВОТЫ НА ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД

5.1 Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов Амурского бассейна

Обзор существующих законодательных и нормативных документов  по расчету лимитов и квот забора водных ресурсов

Управление в области использования и охраны водных объектов определено Водным кодексом РФ [73] с использованием инструментария в виде СКИОВО, которая устанавливает, кроме прочего, лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод в водные объекты в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности.

Следует отметить, что в Методических указаниях по СКИОВО [40] лишь упоминается о необходимости расчета лимитов и квот забора водных ресурсов и сброса сточных вод, но какие-либо указания по расчету лимитов и квот отсутствуют. И лишь в ниже следующих документах такие указания появились, но для использования их в соответствующих подразделениях Бассейновых водных управлений до 2014 г., т.е. до разработки СКИОВО.

Так, постановление Правительства РФ от 10 марта 2009 г. №223 [74] определило Федеральному агентству водных ресурсов устанавливать лимиты и квоты в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта РФ до утверждения СКИОВО, т.е. до 1 января 2015 г. Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии РФ до 1 августа 2009 г. должно было утвердить методические указания по установлению квот.

Приказом МПР РФ от 30 июля 2009 г. №238 [75] были утверждены Методические указания по установлению квот забора водных ресурсов и сброса сточных вод, по которым «квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации (далее - квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод) устанавливаются Федеральным агентством водных ресурсов на основе заявок уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на установление квот забора (изъятия) водных ресурсов и квот сброса сточных вод, представляемых в соответствующий территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов».

По сути, в этих указаниях повторяется прежний порядок установления лимитов забора воды и сброса сточных вод, но названных теперь квотами и с детализацией их распределения по водохозяйственным участкам и подбассейнам.

Что же касается лимитов забора воды и сброса сточных вод в водные объекты, то утвержденных рекомендаций по их расчету до сих пор нет. В проекте приказа МПР №238 были помещены методические рекомендации по расчету лимитов забора воды и сброса сточных вод, разработанные ФГУП РосНИИВХ в 2007 г. [76], однако при утверждении приказа они были изъяты. Тем не менее, в них имелся рациональный подход в отношении расчета лимитов забора воды из водных объектов, который (в отсутствии утвержденных рекомендаций) и был использован в данном разделе отчета.

Приказом МПР России от 12 декабря 2007 года N 328 утверждены методические рекомендации для  расчета НДВ [65], где, в частности, в Приложении 7 рекомендуется методика расчета экологического попуска для зарегулированных рек и экологического стока – для не зарегулированных рек. Из анализа приведенных в [65] результатов расчета экологического попуска следует, что в конечном итоге он на 8-13% меньше санитарного попуска, равного 95%-ному месячному стоку за год или за лимитирующий период. То есть, экологический попуск перекрывается санитарным. Исходя из этого и порядка исчисления комплексного попуска (как максимальное значение из значений санитарного, хозяйственного и экологического стока), необходимости специального расчета экологического попуска (или расхода) как бы нет. Здесь же (в приложениях) дается рекомендация по расчету безвозвратного забора (изъятия) воды из водного объекта по разности некоторого критического расхода и исторически наблюденного минимального расхода воды в реке, который ставится в зависимость от обеспеченности среднего годового расхода воды, составляя (судя по приведенным в приложениях примерам расчета) те же 8-13% от последнего при разных способах расчета критического значения расхода.

Кроме того, в расчетах также были учтены экологические расходы (попуски) в виде гидрографа экологического стока определенной обеспеченности. Расчеты последнего по одной из рекомендуемых в Приложении 7 [65] методике показали, что в действительности экологические расходы в месячном разрезе для года 95%-ной обеспеченности по водности оказались больше санитарных расходов. В результате комплексные расходы (средние месячные) получились больше санитарных, немногим отличающиеся от гидрографа стока для года 95%-ной обеспеченности.

Информация о потребностях в водных ресурсах по целям их использования обобщается в соответствии с формой федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) и в соответствии с формой государственного водного реестра, утвержденной приказом МПР РФ от 29 мая 2007 г. № 138 [77]. Рассчитанные величины заявленных потребностей используются при составлении уравнений водохозяйственных балансов и соотносятся с величинами нормативов допустимых воздействий в части забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества.

Современное квотирование водопотребления и водоотведения

Подбассейны  р.Амур располагают достаточными запасами водных ресурсов для обеспечения потребностей водопользователей и водопотребителей. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы водохозяйственных участков состоят из вод местного формирования (местный сток) и вод притока сопредельных территорий (табл.5.1).

Таблица 5.1 – Ресурсы поверхностных вод и объемы водозабора по подбассейнам р.Амур

| Водный объект | Ресурсы поверхностных вод, км3 | В т.ч. из зару бежья | Забор воды за 2010 год, млн. м3 | В том числе (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | из поверхностных источников | из подземных |
| р. Шилка | 17,095 | - | 288,14 | 56,3 | 43,7 |
| р. Аргунь | 12,33 | 9,24 | 37,77 | 8,5 | 91,5 |
| Верхнего Амура | 50,46 | - | 43,54 | 51,0 | 49,0 |
| р. Зея | 61,19 | - | 91,0 | 21,4 | 78,6 |
| р. Бурея | 28,51 | - | 20,59 | 20,9 | 79,1 |
| Средний Амур | 262,41 | - | 60,723 | 54,5 | 45,5 |
| р. Уссури | 53,62 | - | 349,91 | 87,9 | 12,1 |
| р. Амгунь | 18,2 | - | 0,72 | 5,6 | 94,4 |
| Нижний Амур* | 351,6 | - | 329,4 | 91,7/88,2 | 8,3/11,8 |

Примечание: * -  над чертой ВХУ 20.03.09.001, под чертой – ВХУ 20.03.09.002

Квотирование забора воды и сброса сточных вод на уровне 2010-2012 годов характеризуется данными таблицы 5.2 и 5.3, составленной с использованием информации в [78] и альбоме 2ТП (водхоз) за 2010 год

Таблица 5.2 – Квоты на забор водных ресурсов и сброса сточных вод на 2010-2012 годы

| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта | Квота на забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год |  |  | Квоты на сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе из водных объектов: |  |  |  |
|  |  | поверх-ностных | подзем- ных |  |  |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 400372,6 | 202412,6 | 197960 | 300134 |  |
| Факт (2010 год) | 334500 | 164970 | 169530 | 241720 |  |
| Отношение | 0,835 | 0,815 | 0,856 | 0,805 |  |
| 20.03.00 Амур (российская часть бассейна в пределах края) |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 391114,4 | 199574,4 | 191540 | 280858,3 |  |
| Факт (2010 год) | 330020 | 164230 | 165790 | 239400 |  |
| Отношение | 0,844 | 0,823 | 0,866 | 0,852 |  |
| ГЕ 20.03.01 Шилка |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 341383,3 | 183403,3 | 157980 | 256934,3 |  |
| Факт (2010 год) | 288143 | 162362 | 125781 | 224833 |  |
| Отношение | 0,844 | 0,885 | 0,796 | 0,875 |  |
| ВХУ 20.03.01.001 (р.Ингода от истока до г.Чита) |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 241887,4 | 114767,4 | 127120 | 200538,4 |  |
| Факт (2010 год) | 220859 | 118564,9 | 102294 | 201916 |  |
| Отношение | 0,913 | 1,033 | 0,805 | 1,007 |  |
| ВХУ 20.03.01.002 (р.Ингода от г.Чита до устья) |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 7642,9 | 5012,9 | 2630 | 4152,1 |  |
| Факт (2010 год) | 4729,7 | 222,4 | 4507 | 4676 |  |
| Отношение | 0,619 | 0,044 | 1,714 | 1,126 |  |
| ВХУ 20.03.01.003 (р.Онон) |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 67840,5 | 53990,5 | 13850 | 44834,4 |  |
| Факт (2010 год) | 56387 | 40389 | 15998 | 16155 |  |
| Отношение | 0,831 | 0,748 | 1,155 | 0,360 |  |
| ВХУ 20.03.01.004 (р.Шилка) |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 24012,5 | 9632,5 | 14380 | 7409,4 |  |
| Факт (2010 год) | 6167 | 3186 | 2981 | 2086 |  |
| Отношение | 0,257 | 0,331 | 0,207 | 0,282 |  |
| 20.03.00 Амур (российская часть бассейна) в пределах края |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 391114,4 | 199574,4 | 191540,0 | 280858,3 |  |
| Факт (2010 год) | 330020,0 | 164230,0 | 165790,0 | 239400,0 |  |
| Отношение | 0,844 | 0,823 | 0,866 | 0,852 |  |
| 20.03.02 р.Аргунь (российская часть бассейна) |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 45401,9 | 14781,9 | 30620 | 22035,4 |  |
| Факт (2010 год) | 37772,0 | 3199,0 | 34573 | 13247,0 |  |
| Отношение | 0,832 | 0,216 | 1,129 | 0,601 |  |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 400373 | 202413 | 197960 | 300134 |  |
| Факт (2010 год) | 262910* 334500 | 164970 | 97940* 169530 | 241720 |  |
| Отношение | 1,523/1,197 | 1,227 | 2,021/1,168 | 1,242 |  |
| 20.03.00 Амур (российская часть бассейна) в пределах края |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 391114 | 199574 | 191540 | 280858 |  |
| Факт (2010 год) | 258710* 330030 | 164230 | 94480* 165790 | 239260 |  |
| Отношение | 1,512/1,185 | 1,215 | 2,027/1,155 | 1,173 |  |
| Амурская область |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 116000 | 58000 | 58000 | 104000 |  |
| Факт (2010 год) | 95907* 129774 | 45980 | 50804* 83794 | 88509 |  |
| Отношение | 1,21/0,894 | 1,261 | 1,142/0,692 | 1,175 |  |
| 20.03.00 Амур в пределах области |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 110000 | 53000 | 57000 | 102000 |  |
| Факт (2010 год) | 91797* 124778 | 41541 | 50246* 83237 | 87646 |  |
| Отношение | 1,198/0,882 | 1,276 | 1,134/0,685 | 1,164 |  |
| 20.03.03.001 Амур от истока до впадения р. Зея |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг), в т.ч.: | 32329 | 24389,2 | 7940 | 29888,6 |  |
| Могочинский район Заб.края | 4329,2 | 1389,2 | 2940 | 1888,6 |  |
| Амурская область | 28000 | 23000 | 5000 | 28000 |  |
| Факт (2010 год), в т.ч. | 27137 | 21692 | 5445 | 29015 |  |
| Могочинский район Заб.края | 3030 | 1310 | 1720 | 1760 |  |
| Амурская область | 24107 | 20382 | 3725 | 27255 |  |
| Отношение | 1,191 | 1,124 | 1,458 | 1,030 |  |
| 20.03.04 р.Зея |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 68500 | 25500 | 43000 | 66500 |  |
| Факт (2010 год) | 58908* 90978 | 19501 | 39407* 71476 | 54028 |  |
| Отношение | 0,86/1,328 | 0,765 | 0,916/1,662 | 0,812 |  |
| 20.03.04.001 р.Зея от истока до плотины ГЭС |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 10567 | 8500 | 2067** | 8000,0 |  |
| Факт (2010 год) | 12017 | 5479 | 6538 | 4428,7 |  |
| Отношение | 1,137 | 0,645 | 3,163 | 0,554 |  |
| 20.03.04.002 р.Зея от плотины ГЭС до впадения Селемджы |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 7514 | 5000 | 2514** | 6500,0 |  |
| Факт (2010 год) | 6422* 7710 | 4254 | 2168* 3456 | 4691,9 |  |
| Отношение | 0,855/1,026 | 0,851 | 0,862/1,375 | 0,722 |  |
| 20.03.04.003 р.Селемджа |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 8912 | 8000 | 912 ** | 4000,0 |  |
| Факт (2010 год) | 8020* 8046 | 7273 | 747* 773 | 2664,0 |  |
| Отношение | 0,9/0,903 | 0,909 | 0,819/0,848 | 0,666 |  |
| 20.03.04.004 р.Зея от впадения Селемджы до устья |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 38522 | 4000 | 34522** |  | 48000,0 |
| Факт (2010 год) | 32450* 63205 | 2495 | 29954* 60710 |  | 42243,2 |
| Отношение | 0,842/1,641 | 0,624 | 0,868/1,759 |  | 0,880 |
| ВХУ 20.03.05.001 |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 3000 | - |  | 0,0 |
| Факт (2010 год) | 964 | 964 | 0,0 |  | 0,0 |
| Отношение | - | 0,321 | - |  | - |
| ВХУ 20.03.05.002 |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 1000 | - |  | 6500 |
| Факт (2010 год) | 8073 | 694 | 7379 |  | 5992 |
| Отношение | - | 0,694 | - |  | 0,922 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 497154,9 | 365359 | 80190 |  | 352861,3 |
| Факт (2010 год) | 422440,0 | 301070 | 70460 |  | 329680,0 |
| Отношение | 0,850 | 0,824 | 0,879 |  | 0,934 |
| Амур в пределах края |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 423205,8 | 363475,8 | 59730 |  | 294423 |
| Факт (2010 год) | 355060 | 298330 | 56730 |  | 276600 |
| Отношение | 0,839 | 0,821 | 0,950 |  | 0,939 |
| ВХУ 20.03.05.001 |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 499,5 | - |  | 22062,9 |
| Факт (2010 год) | 16770 | 160 | 16610 |  | 13880 |
| Отношение | - | 0,32 | - |  | 0,629 |
| Амурская область и Хабаровский край |  |  |  |  |  |
| ВХУ 20.03.05.001 |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 3499,8 | - |  | 22062,9 |
| Факт (2010 год) | 17734 | 1124,0 | 16610 |  | 13880,0 |
| Отношение | - | 0,321 | - |  | 0,629 |
| ГЕ 20.03.05 Бурея |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 4499,5 | - |  | 28562,9 |
| Факт (2010 год) | 25807 | 1818,0 | 23989 |  | 19872,0 |
| Отношение | - | 0,404 | - |  | 0,696 |
| Река Бурея |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 13370 | 5250 | 8120 |  | - |
| Факт (2010 год) | 7950* 20590 | 1820 | 6130* 18770 |  | 16480 |
| Отношение | 0,595/1,54 | 0,347 | 0,755/2,312 |  | - |
| ВХУ 20.03.06.001 в пределах Амурской области |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 1350 | 500 | 850 |  | 1000,0 |
| Факт (2010 год) | 656,7 | 0,1 | 656,6 |  | 370,2 |
| Отношение | 0,486 | 0,0002 | 0,772 |  | 0,370 |
| Еврейская АО |  |  |  |  |  |
| Амур в пределах ЕАО |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 35276,4 | 2686,4 | 32590 |  | 18176,9 |
| Факт (2010 год) | 27234 | 1252 | 25982 |  | 16377 |
| Отношение | 0,772 | 0,462 | 0,797 |  | 0,901 |
| р.Большая Бира |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 739 | - |  | - |
| Факт (2010 год) | 15995,3 | 0 | 15995,3 |  | 11369,5 |
| Отношение | - | - | - |  | - |
| ВХУ 20.03.06.001 в пределах ЕАО |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 33036,4 | 1486,4 | 31550 |  | 18176,9 |
| Факт (2010 год) | 26116,6 | 1251,6 | 24865 |  | 16005 |
| Отношение | 0,791 | 0,8420 | 0,788 |  | 0,881 |
| ВХУ 20.03.06.001 в пределах Хабаровского края |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 30765,6 | - |  | 14684 |
| Факт (2010 год) | 33950 | 31830 | 2120 |  | 11550 |
| Отношение | - | 1,035 | - |  | 0,787 |
| ГЕ 20.03.06 Амур |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 32752,0 | - |  | 33860,9 |
| Факт (2010 год) | 60723,3 | 33081,7 | 27641,6 |  | 27925,2 |
| Отношение | - | 1,01 | - |  | 0,825 |

Таблица 5.3 – Квоты на забор водных ресурсов и сброса сточных вод на 2010-2012 годы

| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта | Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год |  |  |  |  | Сброс сточных вод, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе из водных объектов: |  |  |  |  |
|  |  | поверх-ностных | морских |  | подзем-ных |  |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 788711,8 | 485897,9 | 227403,9 |  | 75410,0 | 488000,0 |
| Факт (2010 год) | 810470,0 | 514040,0 | 217670,0 |  | 78760,0 | 479040,0 |
| Отношение | 1,028 | 1,058 | 0,957 |  | 1,044 | 0,982 |
| ГЕ 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 266499,7 | 247849,7 | 0,0 |  | 18650 | 96374,9 |
| Факт (2010 год) | 343730 | 306950 | 0,0 |  | 36780 | 115900 |
| Отношение | 1,290 | 1,238 | - |  | 1,972 | 1,203 |
| ВХУ 20.03.07.001 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 225730,6 | 213300,6 | 0,0 |  | 12430,0 | 59824,0 |
| Факт (2010 год) | 291830,0 | 272910,0 | 0,0 |  | 18920,0 | 87840,0 |
| Отношение | 1,293 | 1,279 | - |  | 1,522 | 1,468 |
| ВХУ 20.03.07.002 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 30227,1 | 27507,1 | 0,0 |  | 2720 | 14435,1 |
| Факт (2010 год) | 31270 | 27740 | 0,0 |  | 3530 | 12500,0 |
| Отношение | 1,035 | 1,008 | - |  | 1,298 | 0,866 |
| ВХУ 20.03.07.003 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 4751,7 | 1251,7 | 0,0 |  | 3500 | 3895,0 |
| Факт (2010 год) | 3910 | 850 | 0,0 |  | 3060 | 2720,0 |
| Отношение | 0,823 | 0,679 | - |  | 0,874 | 0,698 |
| ВХУ 20.03.07.004 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 8420 | 5500,0 | 0,0 |  | 2920 | 18015,0 |
| Факт (2010 год) | 16680 | 5150 | 0,0 |  | 11530 | 12140,0 |
| Отношение | 1,981 | 0,936 | - |  | 3,949 | 0,674 |
| ВХУ 20.03.07.006 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 290,3 | 290,3 | 0,0 |  | 42,0 | 205,8 |
| Факт (2010 год) | 340 | 310 | 0,0 |  | 30 | 170,0 |
| Отношение | 1,171 | 1,068 | - |  | 0,714 | 0,826 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 497154,9 | 365359,0 |  | 51605,9 | 80190,0 | 352861,3 |
| Факт (2010 год) | 422440,0 | 301070,0 |  | 50910,0 | 70460,0 | 329680,0 |
| Отношение | 0,850 | 0,824 |  | 0,987 | 0,879 | 0,934 |
| ГЕ 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 8450,0 | 1040,0 | 0,0 |  | 7410 | 7196,0 |
| Факт (2010 год) | 6190,0 | 740,0 | 0,0 |  | 5450 | 4240,0 |
| Отношение | 0,733 | 0,712 | - |  | 0,735 | 0,589 |
| ВХУ 20.03.07.004 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 2340 | 160,0 | 0,0 |  | 2180 | 2673,2 |
| Факт (2010 год) | 1280 | 130,0 | 0,0 |  | 1150 | 850,0 |
| Отношение | 0,547 | 0,813 | - |  | 0,528 | 0,318 |
| ВХУ 20.03.07.005 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 2690 | 830,0 | 0,0 |  | 1860 | 2377,6 |
| Факт (2010 год) | 1530 | 600,0 | 0,0 |  | 930 | 1260 |
| Отношение | 0,569 | 0,723 | - |  | 0,500 | 0,530 |
| ВХУ 20.03.07.006 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 3420,0 | 50,0 | 0,0 |  | 3328 | 2145,2 |
| Факт (2010 год) | 3370 | 210,0 | 0,0 |  | 3160 | 2150,0 |
| Отношение | 0,985 | 4,200 | - |  | 0,950 | 1,002 |
| ГЕ 20.03.07 Уссури (российская часть бассейна) |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 274949,7 | 248889,7 | 0,0 |  | 26060,0 | 103570,9 |
| Факт (2010 год) | 348630,0 | 307820,0 | 0,0 |  | 40810,0 | 115190,0 |
| Отношение | 1,268 | 1,237 | - |  | 1,566 | 1,112 |
| ВХУ 20.03.07.004 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 10760 | 5660 | 0,0 |  | 5100 | 20688,2 |
| Факт (2010 год) | 17960 | 5280 | 0,0 |  | 12680 | 12990,0 |
| Отношение | 1,669 | 0,933 | - |  | 2,486 | 0,628 |
| ВХУ 20.03.07.006 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 3710,3 | 340,3 | 0,0 |  | 3370 | 2351 |
| Факт (2010 год) | 3710 | 520 | 0,0 |  | 3190 | 2320 |
| Отношение | 1,000 | 1,528 | - |  | 0,947 | 0,987 |
| 20.03.00 Амур в пределах Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 423205,8 | 363475,8 | 0,0 |  | 59730,0 | 294423,0 |
| Факт (2010 год) | 355060 | 298330,0 | 0,0 |  | 56730 | 276600 |
| Отношение | 1,192 | 1,218 | - |  | 1,053 | 1,064 |
| ГЕ 20.03.08 Амгунь |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | - | 145,0 | 0,0 |  | - | 773,0 |
| Факт (2010 год) | 720,0 | 40,0 | 0,0 |  | 680,0 | 740,0 |
| Отношение | - | 0,276 | - |  | - | 0,957 |
| Амур в пределах Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012гг) | 423205,8 | 363475,8 | 0,0 |  | 59730,0 | 294423,0 |
| Факт (2010 год) | 355060 | 298330 | 0,0 |  | 56730 | 276600 |
| Отношение | 0,839 | 0,821 | - |  | 0,950 | 0,939 |
| ГЕ 20.03.09 Амур |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012 гг.) | 385423 | 331025,8 | 0,0 |  | 54397 | 249706,2 |
| Факт (2010 год) | 296000 | 265200 | 0,0 |  | 30800 | 245660 |
| Отношение | 0,768 | 0,801 | - |  | 0,566 | 0,984 |
| ВХУ 20.03.09.001 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012 гг.) | 325110 | 299642,2 | 0,0 |  | 25467 | 116905,3 |
| Факт (2010 год) | 250950 | 233330 | 0,0 |  | 17620 | 167490 |
| Отношение | 0,772 | 0,779 | - |  | 0,692 | 1,433 |
| ВХУ 20.03.09.002 |  |  |  |  |  |  |
| Квота (2010-2012 гг.) | 59959,9 | 31051,8 | 0,0 |  | 28908 | 132699,6 |
| Факт (2010 год) | 45050 | 31870 | 0,0 |  | 13180 | 78170 |
| Отношение | 0,751 | 1,026 | - |  | 0,456 | 0,589 |

Примечания: * - забор для использования, ** - допустимое изъятие из 2ТПводхоз

Как видно из таблиц, для Забайкальского края и, в частности для бассейна р.Шилка, в 2010 году забор поверхностных вод оказался на 11,5%, а подземных вод – 20,4% меньше разрешенного квотами забора, что свидетельствует о наличии определенного резерва водных ресурсов, невостребованных в данном году. В свою очередь, фактический сброс сточных вод меньше квоты на сброс на 22,5%

Обращает на себя внимание завышенные квоты на все виды забора и сброса для ВХУ 20.03.01.004 (в 3-5 раз). Для некоторых ВХУ имеет место превышение фактического забора поверхностных вод над квотой (3,3% - ВХУ 20.03.01.001), подземных вод (71,4% - ВХУ 20.03.01.002 и 15,5% - ВХУ – 20.03.01.003) и сброса сточных вод (0,7% - ВХУ 20.03.01.001 и 12,6% - ВХУ 20.03.01.002). Эти факты свидетельствуют о необходимости пересмотра квот, как на забор воды, так и на сброс сточных вод.

Для бассейна р.Аргунь  общий забор и забор поверхностных вод оказался на 16,8 и 78,4% меньше разрешенного квотами забора. Забор подземных вод превысил квоту на 12,9%, а сброс сточных вод оказался на 40% меньше квоты сброса, что свидетельствует об определенном резерве поверхностных вод и необходимости пересмотра квот на забор подземных вод. Обращает на себя внимание завышенный уровень квоты на забор поверхностных вод.

Для Амурской области и, в частности для бассейна Верхнего Амура, забор поверхностных вод оказался на 12,4% меньше разрешенного квотами забора, а забор подземных вод – на 45,8%, что свидетельствует о наличии определенного резерва водных ресурсов, невостребованных в данном году.

Для бассейна р.Зея объем забора воды для использования оказался меньше разрешенного квотами забора на 16,3%, а забор поверхностных вод - на 30,8%. В то же время общий забор воды был больше квотированного на 24,7%. Соответственно и объем сброса был меньше квоты на 23,1%, что свидетельствует о снижении водоемкости предприятий (ликвидация производства или повышение объема оборотного и повторно-последовательного водоснабжения) и наличии определенного резерва водных ресурсов для использования, невостребованных в данном году. Совершенно иная картина при сравнении с квотами общего забора воды.

Для ГЕ 20.03.05 Буреи забор поверхностных вод и сброс сточных вод оказался соответственно на 60% и 30% меньше разрешенного квотами забора и сброса, что свидетельствует о наличии определенного резерва водных ресурсов, невостребованных в данном году. В то же время забор подземных вод в 2010 году был больше квоты, что говорит о необходимости пересмотра квоты.

Для ГЕ 20.03.06  забор поверхностных вод оказался на 1% больше разрешенного квотами забора, что свидетельствует о необходимости пересмотра квот забора

поверхностных вод.

Для ВХУ 20.03.08.001 забор  поверхностных вод оказался почти в 4 раза меньше разрешенного квотами забора,  что свидетельствует о наличии резерва водных ресурсов, невостребованных в данном году. Сброс сточных вод  всего на 7% меньше квоты сброса,

В бассейне Нижнего Амура забор поверхностных вод оказался меньше утвержденной квоты на 19,9%, подземных – на 43,4%, а объем сброса сточных вод не достиг квоты всего на 1,6%, что свидетельствуют о наличии резерва водных ресурсов, невостребованных в этом году. В то же время для ВХУ 20.03.09.001 сброс сточных вод оказался больше квоты на 43,3%, а для ВХУ 20.03.09.002 – наоборот – меньше на 41,1%, что очевидно обусловлено разным расположением мест забора воды и сброса сточных вод относительно границы между этими ВХУ. Кроме того,  для ВХУ 20.03.09.002 фактический забор поверхностных вод превысил квоту на 2,6%, что свидетельствует о необходимости пересмотра квот.

Расчет лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов

Методический подход к расчету лимитов водозабора

Лимит забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта характеризует предельный объем забора водных ресурсов из водного объекта, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий на водные объекты (обеспечение величин экологического стока в замыкающем створе) и потребностей водопользователей для года 95% обеспеченности

Для расчетов водохозяйственного баланса для водохозяйственного участка (в единицах объема воды за расчетный интервал времени: год, месяц и т.д.), согласно рекомендациям [76], использована формула 1 (смотри [56] п. 20), где результирующая составляющая (В) показывает избыток или дефицит водных ресурсов водохозяйственного участка и где фиксируются величины дефицита водных ресурсов  Def,  резерв  воды  Wрез  и  проектный (транзитный) сток Wпс   на следующий водохозяйственный участок.

При B >= 0 резерв  водных  ресурсов равен балансу Wрез = B, а дефицит Def = 0.

При  B <  0  резерв  водных  ресурсов  равен нулю Wрез = 0, а дефицит Def = -B.

Основой для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов служит составляющая уравнения водохозяйственного баланса, определяющая суммарные требования всех водопользователей данного расчетного водохозяйственного участка (Wвдп) в пределах речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка, которые состоят из:

- потребностей забора воды из поверхностных водных объектов (Wвдп пов);

- потребностей забора воды из подземных водных объектов, гидравлически связанных с речной сетью (Wвдп подз.связ);

- потребностей забора воды из подземных водных объектов, гидравлически не связанных с речной сетью (Wвдп подз. не связ).

Определение лимитов забора воды произведен с использованием ранее разработанной в ДальНИИВХ  программы расчета водохозяйственного баланса водохозяйственных участков для годового стока 95%-ной обеспеченности и с учетом рекомендаций [76], где расчет лимитов забора воды поставлен в зависимость от наличия или отсутствия дефицита стока в балансе, то есть:

- Если дефицит водных ресурсов в пределах водохозяйственного участка не наблюдается в любых условиях водности (в т.ч. в течение лимитирующего периода), то есть  B>0,  лимиты забора (изъятия) водных ресурсов определяются по формуле:

Лзаб.= Wвдп пов+ B,                                                    (1)

где:  Wвдп пов – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов

всех водопользователей в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного

районирования;

B – профицит водного баланса.

- В случае нулевого итога водохозяйственного баланса лимит забора (изъятия) водных ресурсов определится из общего соотношения (2), корректируемого с учетом конкретной водохозяйственной ситуации в регионе и в соответствии со спецификой расчетного периода. Поскольку в бассейне р.Амур нет случаев переброски стока воды и отсутствуют водные дотации, уравнение водохозяйственного баланса можно представить без соответствующих элементов. Тогда:

Лзаб.= Wвдп пов= Wвх + Wбок + Wпзв + Wвв ± ΔV ± Wл - Wисп - Wф – Wу – Wвдп подз.связ  – Wвдп подз. не связ – Wкп ,                                               (2)

где: Wвх – объём стока, поступающий за расчетный период с вышележащих участков рассматриваемого водного объекта, млн.м3;

Wбок – объём воды, формирующийся за расчетный период на расчетном водохозяйственном участке (боковая приточность);

Wпзв – объём водозабора из подземных водных объектов, осуществляемый в порядке, установленном законодательством;

Wвв  –  возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и поверхностные воды, стекающие с орошаемых территорий, сточные и (или)  дренажные  воды,  отводимые  в  водные  объекты. Фактически учитывается  объем воды, попадающий на расчетный водохозяйственный участок со стороны  действующей  системы  водоотведения, которая определяет  суммарное  количество  всех  видов  сточных вод (в том числе  коллекторно-дренажных), отводимых  в  водоемы,  подземные горизонты  и  бессточные понижения, а также подаваемых на очистные сооружения;

± ΔV – сработка или наполнение прудов и водохранилищ на расчетном водохозяйственном участке;

± Wл – потери воды при оседании льда на берега при зимней сработке водохранилища и/или возврат воды в результате таяния льда весной;

Wисп  –  потери на дополнительное испарение с акватории водоемов;

Wф  –  фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других поверхностных водных объектов в пределах расчетного водохозяйственного участка;

Wу  – уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных водных объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой;

Wкп – требуемая величина стока в замыкающем створе расчетного водохозяйственного участка (транзитный сток или комплексный попуск, в котором суммированы санитарно-экологические и хозяйственные попуски);

- В случае дефицита водохозяйственного баланса, когда забор воды  в бассейне (или водохозяйственном участке) превышает величину доступных водных ресурсов (поверхностных и подземных вод), лимит забора (изъятия) водных ресурсов корректируется в сторону уменьшения до достижения баланса:

Лзаб.= Wвдп.пов - ΔWвдп пов= Wвх + Wбок + Wпзв + Wвв ± ΔV ± Wл - Wисп - Wф – Wу – (Wвдп подз.связ - ΔWвдпподз.связ) - Wвдп подз. не связ – (Wкп - ΔWкп водопольз)                            (3)

где: ΔWвдп.пов, ΔWвдп.подз.связ, Δ Wкп водопольз     - величины сокращения объемов забора  для достижения положительного или нулевого итога водохозяйственного баланса на расчетном и нижележащих водохозяйственных участках, пропорциональные соответствующим величинам заявленных потребностей водопользователей.

Если  ΔWвдп.пов + ΔWвдп.подз.связ + ΔWкп водопольз   равно  /В/,                               (4)

тогда

ΔWвдп.пов = /В/* Wвдп.пов /( Wвдп.пов + Wвдп.подз.связ + Wкп водопольз)                        (5)

- В случае, если после сокращения потребностей величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов получились ниже потребностей в заборе (изъятии) водных ресурсов для нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на расчетном или нижерасположенном ВХУ, за величину лимита принимается величина потребностей в заборе воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Уменьшаются потребности водопользователей в заборе воды в части использования на иные нужды.

Согласно [76] величины лимитов забора водных ресурсов могут дифференцироваться внутри года в зависимости от гидрологических условий. Используемая программа расчета позволила рассчитать лимиты водозабора за год, поквартально и помесячно. Если наблюдается дефицит водных ресурсов в определенных условиях водности, лимиты забора водных ресурсов применительно к соответствующим условиям автоматически рассчитываются на основе нормативов допустимого воздействия на водные объекты в данных условиях. Производится корректировка величины ΔWкп, исходя из требуемой по условиям водности величины ΔWкп – требуемой величины стока в выходном (замыкающем) створе расчетного водохозяйственного участка (транзитный сток или комплексный попуск).

Вопрос о целесообразности расчета лимитов забора воды для каждого месяца вообще (месячные лимиты и квоты водозабора не утверждаются) и в условиях общего для водохозяйственного участка избытка воды, в частности, требует особого обсуждения, поскольку даже квартальные лимиты требуют особого контроля со стороны БВУ. Месячные значения лимитов здесь приведены как сопутствующие.

Требование о том, чтобы «лимиты забора (изъятия) водных ресурсов для водохозяйственных участков, в пределах которых находятся трансграничные водные объекты, определялись в общем порядке с учетом положений договоров и соглашений о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов» [76] не может быть реализовано по причине отсутствия таких договоров и соглашений.

Предлагаемая в [76] форма расчета лимитов забора водных ресурсов в части фиксированных расходов воды может быть реализована только для выходных створов водохозяйственных участков, которые совпадают по своему пространственному

положению с гидрометрическими створами.

Анализ результатов расчета лимитов водозабора

Сопоставление рассчитанных годовых лимитов забора воды для года 95%-ной обеспеченности с потребностями в воде показало, что они далеко не сопоставимы. Первые в десятки и сотни раз больше вторых, что лишний раз говорит о том, что рассматриваемый бассейн является территорией с избыточной водообеспеченностью. Такие значения лимитов забора поверхностных вод (табл.5.4) получены благодаря введению в расчетную формулу величины В (баланса), которая в годовом разрезе всегда положительна и довольно высока. Это обстоятельство приводит к потере функционального смысла понятия «лимиты» для крупных участков данного бассейна, каковыми являются ВХУ.

Малые значения лимитов водозабора за год обусловлены тем, что в водохозяйственных балансах величина В в отдельные месяцы оказалась отрицательной (в этих случаях, согласно методике, значение лимита забора воды снижается до объема водопотребления) по причине большого объема водозабора и малости разницы между расходом воды в том или ином месяце года 95%-ной обеспеченности и принятым санитарным расходом.

Таблица 5.4 – Лимиты забора поверхностных вод (млн.м3) и их доля (%) относительно транзитного стока за квартал

| Обеспечен-ность года | ВХУ | Лимит на квартал |  |  |  |  |  |  | Доля от стока за квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV-VI | VII-IX |  | X-XII | I-III | Год |  | IV-VI |  | VII-IX |  | X-XII |  | I-III |  |
| Средний год | 20.03.01.001 | 347,6 | 802,4 |  | 197,8 | 40,7 | 1388,5 |  | 37,0 |  | 53,0 |  | 55,6 |  | 340,7 |  |
|  | 20.03.01.002 | 764,2 | 1785,1 |  | 353,4 | 14,0 | 2916,8 |  | 45,5 |  | 63,2 |  | 47,2 |  | 56,1 |  |
|  | 20.03.01.003 | 413,1 | 2044,9 |  | 372,5 | 29,2 | 2859,7 |  | 28,8 |  | 60,9 |  | 48,2 |  | 87,1 |  |
|  | 20.03.01.004 | 2887,8 | 6712,7 |  | 1269,2 | 41,6 | 10792,8 |  | 54,7 |  | 67,8 |  | 57,6 |  | 66,9 |  |
| Р = 50% | 20.03.01.001 | 391,1 | 559,2 |  | 272,3 | 42,6 | 1265,2 |  | 39,8 |  | 44,0 |  | 63,3 |  | 307,7 |  |
|  | 20.03.01.002 | 464,2 | 1066,9 |  | 295,1 | 8,4 | 1824,2 |  | 33,9 |  | 50,6 |  | 42,7 |  | 43,3 |  |
|  | 20.03.01.003 | 390,3 | 1973,1 |  | 295,1 | 29,6 | 2688,1 |  | 27,6 |  | 60,0 |  | 42,4 |  | 87,3 |  |
|  | 20.03.01.004 | 4493,1 | 3911,3 |  | 786,2 | 32,9 | 8864,9 |  | 67,6 |  | 55,1 |  | 45,7 |  | 61,5 |  |
| Р = 75% | 20.03.01.001 | 390,2 | 211,2 |  | 88,4 | 39,1 | 690,4 |  | 40,0 |  | 23,8 |  | 35,8 |  | 376,7 |  |
|  | 20.03.01.002 | 511,0 | 387,5 |  | 0,14 | 1,69 | 876,1 |  | 35,8 |  | 27,1 |  | 0,04 |  | 13,6 |  |
|  | 20.03.01.003 | 303,3 | 970,5 |  | 167,1 | 14,3 | 1455,1 |  | 22,9 |  | 42,5 |  | 29,5 |  | 77,0 |  |
|  | 20.03.01.004 | 1815,7 | 2922,5 |  | 537,0 | 34,8 | 5310,0 |  | 42,0 |  | 47,8 |  | 36,5 |  | 62,8 |  |
| Р = 95% | 20.03.01.001 | 65,1 | 61,7 |  | 34,6 | 31,9 | 193,2 |  | 9,9 |  | 8,0 |  | 17,9 |  | 1022 |  |
|  | 20.03.01.002 | 70,1 | 34,9 |  | 0,14 | 0,22 | 105,4 |  | 7,6 |  | 3,3 |  | 0,04 |  | 2,4 |  |
|  | 20.03.01.003 | 86,2 | 103,2 |  | 34,2 | 10,1 | 233,7 |  | 7,8 |  | 7,3 |  | 7,9 |  | 75,9 |  |
|  | 20.03.01.004 | 484,9 | 1753,3 |  | 197,9 | 7,7 | 2443,8 |  | 17,1 |  | 35,5 |  | 17,5 |  | 27,3 |  |
| Средний год | 20.03.02.001 | 2174,2 | 4009,8 |  | 928,5 | 47,1 | 7159,6 |  | 51,9 |  | 66,4 |  | 50,6 |  | 40,8 |  |
| Р = 50% |  | 2699,4 | 3608,4 |  | 502,0 | 17,6 | 6812,5 |  | 57,2 |  | 64,2 |  | 35,7 |  | 21,5 |  |
| Р = 75% |  | 668,3 | 1882,9 |  | 418,4 | 73,0 | 3031,2 |  | 25,0 |  | 48,2 |  | 31,6 |  | 51,6 |  |
| Р = 95% |  | 109,3 | 73,5 |  | 15,0 | 1,2 | 199,0 |  | 5,1 |  | 3,8 |  | 2,2 |  | 2,1 |  |
| Средний год | 20.03.03.001 | 10494,2 | 13322,3 |  | 3587,5 | 92,5 | 27477,1 |  | 63,0 |  | 49,6 |  | 51,5 |  | 19,4 |  |
| Р = 50% |  | 17405,6 | 14605,5 |  | 3024,2 | 139,4 | 35170,8 |  | 73,8 |  | 51,9 |  | 47,3 |  | 25,9 |  |
| Р = 75% |  | 4981,9 | 8680,0 |  | 1832,8 | 39,8 | 14607,8 |  | 45,7 |  | 40,3 |  | 35,2 |  | 9,7 |  |
| Р = 95% |  | 673,9 | 1746,6 |  | 285,9 | 13,0 | 2719,4 |  | 9,9 |  | 11,4 |  | 7,8 |  | 3,5 |  |
| Средний год | 20.03.04.001 | 1598,0 | 4,0 |  | 3911,9 | 5999,7 | 9468,8 |  | 30,1 |  | 0,07 |  | 67,0 |  | 99,2 |  |
|  | 20.03.04.002 | 2366,1 | 1367,0 |  | 5057,2 | 5956,5 | 14471,0 |  | 30,8 |  | 15,3 |  | 74,3 |  | 97,1 |  |
|  | 20.03.04.003 | 3650,1 | 6027,4 |  | 513,7 | 43,0 | 10234,3 |  | 51,4 |  | 54,6 |  | 22,4 |  | 27,4 |  |
|  | 20.03.04.004 | 5491,9 | 7049,5 |  | 5618,1 | 5972,4 | 24131,9 |  | 31,4 |  | 30,1 |  | 55,1 |  | 92,8 |  |
| Р = 50% | 20.03.04.001 | 1598,0 | 4,0 |  | 3911,9 | 5999,7 | 9464,8 |  | 30,1 |  | 0,07 |  | 67,0 |  | 99,2 |  |
|  | 20.03.04.002 | 1968,8 | 2071,3 |  | 4741,8 | 5936,9 | 14478,3 |  | 26,9 |  | 21,5 |  | 73,1 |  | 97,1 |  |
|  | 20.03.04.003 | 3143,9 | 7163,8 |  | 390,8 | 33,4 | 10604,9 |  | 48,6 |  | 58,8 |  | 18,0 |  | 22,6 |  |
|  | 20.03.04.004 | 4423,7 | 9320,9 |  | 5137,8 | 5951,4 | 24833,8 |  | 26,9 |  | 36,3 |  | 52,9 |  | 92,8 |  |
| Р = 75% | 20.03.04.001 | 1598,0 | 4,0 |  | 3911,9 | 5999,7 | 9463,0 |  | 30,1 |  | 0,1 |  | 67,0 |  | 99,2 |  |
|  | 20.03.04.002 | 2581,7 | 1241,3 |  | 4795,4 | 5931,8 | 13457,1 |  | 32,7 |  | 15,5 |  | 73,3 |  | 97,0 |  |
|  | 20.03.04.003 | 3576,4 | 2798,7 |  | 39,3 | 72,5 | 6333,2 |  | 50,9 |  | 35,8 |  | 2,4 |  | 38,8 |  |
|  | 20.03.04.004 | 5605,2 | 2493,4 |  | 4520,1 | 5971,3 | 18313,4 |  | 31,8 |  | 13,4 |  | 49,7 |  | 92,8 |  |
| Р = 95% | 20.03.04.001 | 1598,0 | 4,0 |  | 3916,0 | 5999,7 | 11517,7 |  | 30,1 |  | 0,07 |  | 67,0 |  | 99,2 |  |
|  | 20.03.04.002 | 1622,5 | 637,4 |  | 4759,0 | 6020,9 | 13039,8 |  | 25,0 |  | 8,8 |  | 73,2 |  | 97,1 |  |
|  | 20.03.04.003 | 259,6 | 326,1 |  | 107,5 | 10,2 | 703,4 |  | 7,0 |  | 6,1 |  | 5,7 |  | 8,2 |  |
|  | 20.03.04.004 | 1613,9 | 555,7 |  | 5004,0 | 6013,8 | 13187,5 |  | 12,9 |  | 3,6 |  | 52,3 |  | 92,9 |  |
| Средний год | 20.03.05.001 | 1123,2 |  | 4884,1 | 2728,8 | 3777,6 |  | 10860,0 |  | 28,0 |  | 40,8 |  | 48,6 |  | 96,3 |  |
| Р = 50% |  | 1123,2 |  | 5109,9 | 2454,2 | 3777,6 |  | 10322,0 |  | 28,0 |  | 41,9 |  | 50,5 |  | 96,3 |  |
| Р = 75% |  | 1123,2 |  | 390,4 | 2581,2 | 3777,6 |  | 5406,3 |  | 28,0 |  | 5,8 |  | 47,8 |  | 96,3 |  |
| Р = 95% |  | 1123,2 |  | 0,03 | 2972,4 | 5243,0 |  | 9338,6 |  | 28,0 |  | 0,001 |  | 57,5 |  | 97,3 |  |
| Средний год | 20.03.05.002 | 10039,4 |  | 26110,2 | 12753,2 | 9932,4 |  | 58835,1 |  | 24,3 |  | 39,4 |  | 53,2 |  | 91,2 |  |
| Р = 50% |  | 16335,7 |  | 28709,9 | 10642,7 | 9954,0 |  | 65642,3 |  | 34,3 |  | 41,7 |  | 48,6 |  | 91,2 |  |
| Р = 75% |  | 4287,8 |  | 10142,5 | 9952,5 | 9855,0 |  | 34237,7 |  | 12,1 |  | 20,2 |  | 47,0 |  | 91,1 |  |
| Р = 95% |  | 2618,1 |  | 213,8 | 8233,9 | 11304,8 |  | 22370,6 |  | 9,8 |  | 0,56 |  | 42,3 |  | 92,2 |  |
| Средний год | 20.03.06.001 | 14443,6 |  | 42662,8 | 23675,7 | 10250,2 |  | 91032,1 |  | 28,1 |  | 40,2 |  | 48,0 |  | 69,4 |  |
| Р = 50% |  | 21479,8 |  | 40696,6 | 25965,3 | 11229,9 |  | 98595,7 |  | 37,3 |  | 39,1 |  | 50,3 |  | 71,3 |  |
| Р = 75% |  | 5355,1 |  | 21629,7 | 23741,9 | 10063,5 |  | 60289,6 |  | 12,8 |  | 25,4 |  | 48,0 |  | 69,0 |  |
| Р = 95% |  | 4197,4 |  | 3480,8 | 10817,1 | 11829,9 |  | 30325,1 |  | 11,6 |  | 5,2 |  | 29,6 |  | 72,4 |  |
| Средний год | 20.03.07.001 | 172,9 |  | 311,2 | 243,6 | 275,2 |  | 1002,8 |  | 24,8 |  | 54,4 |  | 48,4 |  | 62,0 |  |
|  | 20.03.07.002 | 2868,3 |  | 2173,8 | 691,7 | 16,3 |  | 5730,6 |  | 41,1 |  | 50,7 |  | 35,3 |  | 7,4 |  |
|  | 20.03.07.003 | 2716,9 |  | 2674,4 | 1078,0 | 120,3 |  | 6589,6 |  | 58,5 |  | 54,8 |  | 65,8 |  | 48,2 |  |
|  | 20.03.07.004 | 1421,6 |  | 1621,0 | 672,9 | 59,2 |  | 3774,7 |  | 45,6 |  | 49,9 |  | 63,0 |  | 42,1 |  |
|  | 20.03.07.005 | 1236,7 |  | 3100,1 | 564,9 | 56,4 |  | 4958,1 |  | 28,8 |  | 52,1 |  | 32,7 |  | 17,7 |  |
|  | 20.03.07.006 | 9829,4 |  | 11084,9 | 3660,6 | 398,2 |  | 24973,1 |  | 44,5 |  | 52,2 |  | 49,4 |  | 37,0 |  |
| Р = 50% | 20.03.07.001 | 251,4 |  | 439,4 | 373,3 | 258,8 |  | 1302,4 |  | 33,2 |  | 62,7 |  | 59,0 |  | 60,6 |  |
|  | 20.03.07.002 | 2474,0 |  | 1429,6 | 533,2 | 28,7 |  | 4434,5 |  | 37,5 |  | 40,3 |  | 29,6 |  | 12,9 |  |
|  | 20.03.07.003 | 2769,0 |  | 2577,7 | 1210,8 | 134,8 |  | 6448,8 |  | 59,0 |  | 56,8 |  | 68,3 |  | 51,0 |  |
|  | 20.03.07.004 | 1078,9 |  | 1495,7 | 1144,0 | 85,3 |  | 3803,7 |  | 38,9 |  | 47,9 |  | 74,3 |  | 51,2 |  |
|  | 20.03.07.005 | 1443,0 |  | 2813,1 | 607,5 | 39,0 |  | 4851,3 |  | 32,5 |  | 49,7 |  | 34,3 |  | 13,0 |  |
|  | 20.03.07.006 | 9558,8 |  | 9672,5 | 4352,7 | 445,4 |  | 24029,4 |  | 43,8 |  | 48,8 |  | 53,7 |  | 39,7 |  |
| Р = 75% | 20.03.07.001 | 130,5 |  | 249,1 | 219,3 | 159,1 |  | 722,1 |  | 21,1 |  | 48,8 |  | 45,8 |  | 48,6 |  |
|  | 20.03.07.002 | 2326,3 |  | 939,7 | 0,7 | 17,9 |  | 2513,9 |  | 36,1 |  | 31,7 |  | 0,1 |  | 8,1 |  |
|  | 20.03.07.003 | 2213,7 |  | 1554,9 | 991,4 | 133,3 |  | 4496,1 |  | 53,5 |  | 46,2 |  | 63,9 |  | 50,7 |  |
|  | 20.03.07.004 | 1467,7 |  | 689,1 | 303,6 | 19,2 |  | 2478,7 |  | 46,4 |  | 29,8 |  | 43,4 |  | 19,2 |  |
|  | 20.03.07.005 | 1259,3 |  | 1713,6 | 99,0 | 4,9 |  | 2864,3 |  | 30,6 |  | 37,6 |  | 7,9 |  | 1,9 |  |
|  | 20.03.07.006 | 8340,2 |  | 5065,2 | 995,1 | 295,7 |  | 14696,3 |  | 40,5 |  | 33,3 |  | 20,9 |  | 30,4 |  |
| Р = 95% | 20.03.07.001 | 85,1 |  | 26,3 | 23,0 | 20,6 |  | 155,0 |  | 13,9 |  | 11,1 |  | 8,1 |  | 10,9 |  |
|  | 20.03.07.002 | 489,1 |  | 243,8 | 139,5 | 0,65 |  | 873,0 |  | 10,6 |  | 10,3 |  | 9,9 |  | 0,50 |  |
|  | 20.03.07.003 | 791,5 |  | 859,9 | 145,3 | 55,1 |  | 1851,8 |  | 29,1 |  | 28,1 |  | 20,6 |  | 29,8 |  |
|  | 20.03.07.004 | 210,2 |  | 190,6 | 47,0 | 12,4 |  | 460,4 |  | 11,0 |  | 10,5 |  | 10,6 |  | 13,3 |  |
|  | 20.03.07.005 | 269,3 |  | 234,1 | 91,8 | 27,9 |  | 623,0 |  | 8,1 |  | 7,6 |  | 7,3 |  | 9,6 |  |
|  | 20.03.07.006 | 1592,9 |  | 1231,8 | 451,0 | 95,6 |  | 3371,3 |  | 11,5 |  | 10,8 |  | 10,7 |  | 12,4 |  |
| Средний год | 20.03.08.001 | 3479,8 |  | 6243,2 | 1498,2 | 192,6 |  | 11399,4 |  | 49,1 |  | 62,4 |  | 54,8 |  | 63,6 |  |
| Р = 50% |  | 3468,6 |  | 5200,2 | 2179,3 | 256,6 |  | 11054,5 |  | 49,2 |  | 58,0 |  | 63,8 |  | 69,9 |  |
| Р = 75% |  | 2092,1 |  | 4399,3 | 977,6 | 222,2 |  | 7691,2 |  | 36,6 |  | 53,9 |  | 44,2 |  | 66,8 |  |
| Р = 95% |  | 1565,7 |  | 1572,6 | 331,3 | 40,0 |  | 3509,5 |  | 30,1 |  | 29,4 |  | 21,1 |  | 26,6 |  |
| Средний год | 20.03.09.001 | 23891 |  | 57816 | 34365 | 11612 |  | 127684 |  | 30,0 |  | 41,5 |  | 47,5 |  | 62,8 |  |
|  | 20.03.09.002 | 28554 |  | 68424 | 38215 | 11927 |  | 147120 |  | 30,0 |  | 41,8 |  | 46,8 |  | 60,6 |  |
| Р = 50% | 20.03.09.001 | 30222 |  | 50953 | 40495 | 12682 |  | 134352 |  | 35,2 |  | 38,5 |  | 51,6 |  | 64,9 |  |
|  | 20.03.09.002 | 34717 |  | 59312 | 45242 | 13073 |  | 152344 |  | 34,2 |  | 38,4 |  | 51,0 |  | 62,8 |  |
| Р = 75% | 20.03.09.001 | 13828 |  | 29972 | 27142 | 10989 |  | 81931 |  | 19,9 |  | 26,9 |  | 41,7 |  | 61,5 |  |
|  | 20.03.09.002 | 15131 |  | 34889 | 28837 | 11127 |  | 89984 |  | 18,5 |  | 26,8 |  | 39,9 |  | 58,9 |  |
| Р = 95% | 20.03.09.001 | 4953,7 |  | 5392,7 | 11404 | 12016 |  | 33766 |  | 8,8 |  | 6,2 |  | 23,1 |  | 63,6 |  |
|  | 20.03.09.002 | 4905,7 |  | 4756,5 | 11002 | 11920 |  | 32593 |  | 7,3 |  | 4,8 |  | 20,2 |  | 60,6 |  |

Следует также отметить, что элементы водохозяйственного баланса рассчитываются с определенной погрешностью (и при наблюдениях за ними, и при их расчете, особенно при использовании косвенных методов и если учитывать тот факт, что половина водохозяйственных участков имеет выходные створы, несовпадающие по своему положению с гидрометрическими створами). При этом ошибки расчета (в 5-8%) уже превышают значения общего водопотребления.

Имеет место  еще одна причина, связанная с несовпадением внутригодовых распределений естественного и расчетного экологического стока.

Ввиду того, что водные ресурсы отдельных водохозяйственных участков включают местный и значительный транзитный сток, а заборы воды производятся, зачастую, из местных источников, правомернее было бы водохозяйственные балансы рассчитывать для тех водных объектов или участков рек, где непосредственно производится забор поверхностных вод. Эта задача требует более детального рассмотрения. Кроме того, в отдельных ВХУ потребность в воде реализуется за счет подземного водозабора.

В вопросе определенности критерия в виде экологического стока при расчетах лимитов нам представляется достаточным ориентироваться на один критерий, каким может быть, например, 30-ти дневный расход 95%-ной обеспеченности для каждого месяца. В этом случае исчезнет элемент случайности в использовании типа внутригодового распределения экологического стока. Если принимается этот критерий, то нет смысла в расчете лимитов и экологического стока  для лет с водностью 75%, 50% и т.д., при которых заведомо лимиты водозабора будут выше, а речной сток - экологически безопасным. А такие рекомендации присутствуют в новых методических рекомендациях по расчету НДВ [65].Следует отметить, что полученные лимиты характеризуют возможности использования водных ресурсов только для данного ВХУ вне связи с возможностями использования их в других ВХУ, расположенных выше или ниже по бассейну такой огромной реки, каковой является р.Амур (т.е. являются предварительным или фиктивными).

Очевидно, это обстоятельство необходимо учесть, для чего предлагается следующий прием приведения фиктивных лимитов к их истинному значению. Полученные значения годового и квартального лимитов водозабора в замыкающем створе Амура (устье) необходимо распределить между всеми ВХУ в бассейне реки Амур пропорционально объему стока, сформировавшемуся на территории данного ВХУ (т.е. местного стока) в году 95%-ной обеспеченности (табл.5.5). В случае превышения приведенного лимита над фиктивным, последний принимается в качестве истинного лимита (для Амгуни рассчитанное значение лимита принимаем за истинное, равное 199 млн.м3 ). Разность между ними переносится на нижележащий участок, дополняя рассчитанный объем лимита в нем. При таком подходе к расчету лимитов водозабора на всех ВХУ сохраняется заданный экологически безопасный расход.

Таблица 5.5 – Фиктивные, приведенные и истинные годовые лимиты водозабора на ВХУ в бассейне р.Амур, млн.м3

| № п/п | ВХУ | Фиктивный лимит забора | Транзитгый сток | Местный сток | Доля мест. стока | Приведенный лимит забора | Истинный лимит забора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.03.01.001 | 193,3 | 1624,13 | 1624,13 | 0,007 | 219,34 | 193,16 |
| 2 | 20.03.01.002 | 105,36 | 2357,86 | 733,73 | 0,003 | 99,09 | 125,27 |
| 3 | 20.03.01.003 | 233,7 | 2972,56 | 2972,56 | 0,012 | 401,44 | 233,65 |
| 4 | 20.03.01.004 | 2443,8 | 8944,52 | 3614,09 | 0,015 | 488,08 | 655,87 |
| 5 | 20.03.02.001 | 199 | - | - | - | - | 199 |
| 6 | 20.03.03.001 | 2719,4 | 26148,23 | 12410,34 | 0,051 | 1676,01 | 2124,34 |
| 7 | 20.03.04.001 | 11517,7 | 22756,85 | 22756,85 | 0,094 | 3073,30 | 3073,30 |
| 8 | 20.03.04.002 | 13039,8 | 26426,68 | 3669,82 | 0,015 | 495,61 | 495,61 |
| 9 | 20.03.04.003 | 703,4 | 11067,30 | 11067,30 | 0,046 | 1494,63 | 703,42 |
| 10 | 20.03.04.004 | 13187,4 | 43968,02 | 6474,05 | 0,027 | 874,32 | 1665,53 |
| 11 | 20.03.05.001 | 9338,63 | 19033,55 | 19033,55 | 0,079 | 2570,47 | 2570,47 |
| 12 | 20.03.05.002 | 22370,6 | 96834,04 | 7684,24 | 0,032 | 1037,75 | 1037,75 |
| 13 | 20.03.06.001 | 30325,2 | 156138,25 | 59304,20 | 0,246 | 8009,01 | 8009,01 |
| 14 | 20.03.07.001 | 155 | 1318,71 | 1318,71 | 0,005 | 178,09 | 155,03 |
| 15 | 20.03.07.002 | 873,05 | 8504,72 | 7186,01 | 0,030 | 970,47 | 873,03 |
| 16 | 20.03.07.003 | 1851,8 | 6671,48 | 6671,48 | 0,028 | 900,98 | 900,98 |
| 17 | 20.03.07.004 | 460,2 | 4257,15 | 4257,15 | 0,018 | 574,93 | 460,36 |
| 18 | 20.03.07.005 | 623,1 | 7946,40 | 7946,40 | 0,033 | 1073,16 | 622,97 |
| 19 | 20.03.07.006 | 3371,3 | 30231,22 | 2851,47 | 0,012 | 385,09 | 1070,35 |
| 20 | 20.03.07.006 | 990 | - | - | - | - | 990 |
| 21 | 20.03.09.001 | 33766 | 211361 | 24992 | 0,104 | 3375 | 3375 |
| 22 | 20.03.09.002 | 32593 | 241343 | 17729 | 0,073 | 2394 | 2394 |

Квартальные (истинные) значения лимита водозабора для всех ВХУ, рассчи-

танные таким же, как и годовые значения, путем, представлены в таблице 5.6. Дальнейшая детализация лимитов в силу выше изложенного не целесообразна.

При анализе годовых и квартальных значений лимитов водозабора обращают на себя внимание два момента.

- Годовые значения лимитов для большинства ВХУ в среднем в 1,3 раза больше суммы квартальных лимитов. Обусловлено это тем, что полученная разность между приведенным и фиктивным значением лимитов по кварталам, перенесенная в нижележащий участок, в сумме оказывается больше подобной разности годовых значений лимитов, несмотря на то, что в обоих случаях был использован один и тот же прием приведения лимитов к истинным значениям.

- Исключение составляют те ВХУ, к значениям лимитов которых был произведен перенос «избытков» с вышележащего ВХУ.

Таблица 5.6 – Значения лимитов забора воды по кварталам года для ВХУ бассейна р.Амур после приведения

| № п/п | ВХУ | Объем водозабора, млн.м3 |  |  |  | Средний расход забора воды, м3/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV-VI | VII-IX | X-XII | I-III | IV-VI | VII-IX | X-XII | I-III |
| 1 | 20.03.01.001 | 47,90 | 36,74 | 34,55 | 1,89 | 6,1 | 4,6 | 4,3 | 0,24 |
| 2 | 20.03.01.002 | 19,65 | 13,86 | 0,14 | 0,22 | 2,5 | 1,7 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | 20.03.01.003 | 80,90 | 67,40 | 34,15 | 8,07 | 10,3 | 8,5 | 4,3 | 1,0 |
| 4 | 20.03.01.004 | 59,06 | 117,11 | 159,78 | 6,98 | 7,5 | 14,7 | 20,1 | 0,9 |
| 5 | 20.03.02.001 | 109,35 | 73,51 | 14,96 | 1,19 | 13,9 | 9,2 | 1,9 | 0,15 |
| 6 | 20.03.03.001 | 182,43 | 420,25 | 285,94 | 46,85 | 23,2 | 52,9 | 36,0 | 6,0 |
| 7 | 20.03.04.001 | 370,35 | 3,98 | 176,88 | 31,54 | 47,1 | 0,50 | 22,3 | 4,1 |
| 8 | 20.03.04.002 | 85,91 | 393,78 | 133,92 | 91,81 | 10,9 | 49,5 | 16,8 | 11,8 |
| 9 | 20.03.04.003 | 259,60 | 254,21 | 107,49 | 10,20 | 33,0 | 32,0 | 13,5 | 1,3 |
| 10 | 20.03.04.004 | 180,73 | 134,30 | 512,56 | 155,63 | 23,0 | 16,9 | 64,5 | 20,0 |
| 11 | 20.03.05.001 | 337,57 | 0,03 | 621,49 | 81,49 | 42,9 | 0,004 | 78,2 | 10,5 |
| 12 | 20.03.05.002 | 247,97 | 516,06 | 214,82 | 18,11 | 31,5 | 64,9 | 27,0 | 2,3 |
| 13 | 20.03.06.001 | 699,00 | 1362,34 | 3436,34 | 2470,40 | 88,9 | 171,4 | 432,3 | 317,7 |
| 14 | 20.03.07.001 | 44,57 | 11,24 | 23,01 | 20,64 | 5,7 | 1,4 | 2,9 | 2,7 |
| 15 | 20.03.07.002 | 291,77 | 100,97 | 139,50 | 0,65 | 37,1 | 12,7 | 17,5 | 0,08 |
| 16 | 20.03.07.003 | 198,31 | 145,78 | 142,65 | 55,06 | 25,2 | 18,3 | 17,9 | 7,1 |
| 17 | 20.03.07.004 | 139,06 | 86,37 | 47,04 | 12,45 | 17,7 | 10,9 | 5,9 | 1,6 |
| 18 | 20.03.07.005 | 242,65 | 146,49 | 91,80 | 27,86 | 30,9 | 18,4 | 11,5 | 3,6 |
| 19 | 20.03.07.006 | 95,41 | 51,13 | 371,53 | 95,59 | 12,1 | 6,4 | 46,7 | 12,3 |
| 20 | 20.03.08.001 | 379,17 | 254,13 | 316,47 | 39,98 | 48,2 | 32,0 | 39,8 | 5,1 |
| 21 | 20.03.09.001 | 455,0 | 398,0 | 1741 | 1074 | 57,9 | 50,1 | 219 | 138 |
| 22 | 20.03.09.002 | 407,3 | 376,2 | 725,5 | 445,2 | 51,8 | 47,3 | 91,3 | 57,3 |

Расчет квот на забор (изъятие) водных ресурсов

Согласно [75 и 79] квоты забора (изъятия) водных ресурсов до 2015 г. устанавливаются ФАВР на основе заявок уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, которые в свою очередь формируют заявки на установление квот водозабора с учетом заявленных водопользователями потребностей в объемах забора воды, отраженных в договорах водопользования и других документах, а также «потребностей, планируемых с учетом социально-экономического развития региона». Однако, как нам представляется, с 2015 года эта система не будет аннулирована, поскольку рекомендаций и методик расчета квот забора воды специально для СКИОВО не разработано. Поэтому в качестве основы для дальнейших расчетов примем значения квот на уровень 2010 -2012 г., опубликованные в приложении к приказу ФАВР от 25 февраля 2010 г. N 32  [78] и в таблице 5.7, где приведены квоты забора водных ресурсов (и квоты сброса сточных вод) для всех субъектов РФ по водохозяйственным участкам).

Таблица 5.7 - Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта в границах водохозяйственных участков на период с 2010 по 2012 год по [78]

| Наименование бассейна и водохозяйственного участка водного объекта | Забор (изъятие) поверхностных вод, тыс. м3/год | Доля ВХУ от участка бассейна Амура в границах края |
| --- | --- | --- |
| Забайкальский край | 202412,6 | 1,00 |
| Бассейн Амура в границах Забайкальского края | 199574,4 | 0,986/1,00 |
| ГЕ 20.03.01 Шилка | 183403,3 | 0,919/1,00 |
| 20.03.01.001 Ингода от истока до г.Чита | 114767,4 | 0,626 |
| 20.03.01.002 Ингода от г.Чита до устья | 5012,9 | 0,027 |
| 20.03.01.003 Онон | 53990,5 | 0,294 |
| 20.03.01.004 р.Шилка | 9632,5 | 0,053 |
| ГЕ 20.03.02 р.Аргунь | 14781,9 | 0,074 |
| ВХУ 20.03.03.001 | 1389,2 | 0,007 |
| Амурская область | 58000 | 1,00 |
| Бассейн Амура в границах Амурской области | 53000 | 0,914/1,00 |
| ВХУ 20.03.03.001 | 23000 | 0,434 |
| ГЕ 20.03.04 Зея | 25500,0 | 0,481/1,00 |
| 20.03.04.001 Зея от истока до Зейского г/у | 8500,0 | 0,333 |
| 20.03.04.002 Зея от Зейского г/у до впадения Селемджы | 5000,0 | 0,196 |
| 20.03.04.003 р.Селемджа | 8000,0 | 0,314 |
| 20.03.04.004 Зея от впадения Селемджы до устья | 4000,0 | 0,157 |
| 20.03.05.001 Бурея от истока до Бурейского г/у в пределах области | 3000,0 | 0,057 |
| 20.03.05.002 Амур от впадения р. Зея до впадения р. Бурея без р. Бурея до Бурейского г/у | 1000,0 | 0,019 |
| Хабаровский край | 365359,0 | 1,00 |
| ВХУ 20.03.05.001 | 499,5 | 0,0014 |
| ГЕ 20.03.05 Бурея | 4499,5 |  |
| ВХУ 20.03.06.001 в границах Амурской области | 500 | 0,0094 |
| Еврейская автономная область |  |  |
| Бассейн Амура в границах ЕАО | 2686,4 | 1,0 |
| ВХУ 20.03.06.001 в границах ЕАО | 1486,4 | 0,553 |
| ВХУ 20.03.06.001 в границах Хабаровского края | 30765,6 | 0,085 |
| Приморский край | 485897,0 | 1,00 |
| Уссури | 247849,7 | 0,51/1,00 |
| 20.03.07.001 р.Сунгача. вкл.басс. оз. Ханка | 213300,6 | 0,861 |
| 20.03.07.002 р.Уссури ( исток – устье р. Б.Уссурка) | 27507,1 | 0,111 |
| 20.03.07.003 р.Б. Уссурка, исток - устье | 1251,7 | 0,0051 |
| 20.03.07.004 р.Бикин, исток - устье | 5500,0 | 0,022 |
| 20.03.07.006 р.Уссури (устье р.Б.Уссурка – устье) | 290,3 | 0,0012 |
| Хабаровский край | 365359,0 | 1,00 |
| Уссури | 1040,0 | 0,003/1,00 |
| 20.03.07.004 р.Бикин, исток - устье | 160,0 | 0,154 |
| 20.03.07.005 р.Хор, исток - устье | 830,0 | 0,798 |
| 20.03.07.006 р.Уссури (устье р.Б.Уссурка – устье) | 50,0 | 0,048 |
| Бассейн Амура в границах Хабаровского края | 363475,8 | 0,995/1,00 |
| 20.03.02.001 р.Амгунь | 145,0 | 0,0004 |
| ГЕ 20.03.09 Амур в пределах Хабаровского края без р.Амгунь | 331025,8 | 0,906/1,00 |
| 20.03.09.001 Амур от г.Хабаровск до г.Комсомольск | 299642,2 | 0,906 |
| 20.03.09.002 Амур от г.Комсомольск до устья | 31051,8 | 0,094 |

При отсутствии на данный момент утвержденной методической основы по определению квот забора (изъятия) воды на перспективу установление объемов забора воды на перспективу возможно только при учете социально-экономического развития края через водоемкость ВВП (или объем водозабора на единицу ВВП, м3/тыс.руб.) для России и водоемкость ВРП края. Динамика водоемкости ВВП и ВРП, согласно [80 и 81], представлена на рисунке 5.1. По представленному рисунку значения водоемкости ВВП на 2010, 2015 и 2020 годы соответственно равны 2,26; 1,73 и 1,50 м3/тыс.руб.

В первом приближении прогноз общего объема водозабора на 2015-2020 гг. для рассматриваемых субъектов РФ можно получить путем умножения водоемкости ВРП на величину ВРП, заимствованную из [81] (табл.5.8), с учетом тенденции убыли водоемкости ВВП на период до 2020 г., выраженной соответствующими коэффициентами (по отнощению к водоемкости ВВП в 2010 г.) – 0,77 (2015 г.)  и 0,66 (2020 г.).

Рисунок 5.1 - Динамика водоемкости ВВП и ВРП

Таблица 5.8 – Фактические и прогнозные значения водоемкости ВРП и ВВП

| Субъект РФ |  | Факт |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2010 г. |  |  | 2015 г. |  | 2020 г. |
| Забайкальский край |  | ВРП, млрд.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69,647 | 90,732 | 110,822 | 140,302 | 162,100 |  |  | 316,74 |  | 591,29 |
|  |  | Объем забора водных ресурсов, млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 456,58 | 413,68 | 348,98 | 332,43 | 334,51 |  |  | 500,3 |  | 809,9 |
|  |  | Водоемкость ВРП, м3/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,56 | 4,56 | 3,15 | 2,37 | 2,06 |  |  | 1,58 |  | 1,37 |
| Амурская область |  | ВРП, млрд.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76,861 | 95,091 | 111,761 | 131,564 | 179,509 |  |  | 350,34 |  | 673,12 |
|  |  | Объем забора водных ресурсов, млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155,40 | 141,64 | 137,05 | 136,36 | 129,8 |  |  | 193,9 |  | 323,0 |
|  |  | Водоемкость ВРП, м3/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,02 | 1,49 | 1,23 | 1,04 | 0,72 |  |  | 0,55 |  | 0,48 |
| Хабаровский край |  | ВРП, млрд.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 161,194 | 194,260 | 231,293 | 269,179 | 351,261 |  |  | 813,1 | 1788,8 |  |
|  |  | Объем забора водных ресурсов, млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 483,47 | 440,36 | 421,23 | 504,88 | 422,43 |  |  | 748,5 | 1427,8 |  |
|  |  | Водоемкость ВРП, м3/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,00 | 2,27 | 1,82 | 1,88 | 1,20 |  |  | 0,92 | 0,80 |  |
| ЕАО |  | ВРП, млрд.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,204 | 17,977 | 23,726 | 23,977 | 32,538 |  | 61,26 |  | 84,09 |  |
|  |  | Объем забора водных ресурсов, млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,93 | 22,07 | 22,12 | 26,06 | 27,23 |  | 39,2 |  | 46,7 |  |
|  |  | Водоемкость ВРП, м3/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,61 | 1,23 | 0,93 | 1,09 | 0,84 |  | 0,64 |  | 0,56 |  |
| Приморский край |  | ВРП, млрд.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 186,623 | 215,934 | 259,041 | 316,582 | 464,325 |  | 815,87 |  | 1428,07 |  |
|  |  | Объем забора водных ресурсов, млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 587,99 | 587,91 | 588,77 | 629,7 | 810,47 | 1090,1 |  |  | 1654,4 |  |
|  |  | Водоемкость ВРП, м3/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,15 | 2,72 | 2,27 | 1,99 | 1,75 | 1,34 |  |  | 1,16 |  |
| Водоемкость ВВП, м3/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия | 3,67 |  | 2,96 | 2,76 | 2,56 | 2,26 | 1,73 |  |  | 1,50 |  |

Переход к квотам для ВХУ осуществлен по рассчитанным долям, принимаемым в качестве постоянных для всех уровней, исходя из предположения одновременного и пропорционального развития ВХК края в пределах бассейна р.Амур.

Для перехода к прогнозному объему водозабора поверхностных вод в бассейне р.Амур в  пределах Забайкальского края (р.Шилка и р.Аргунь) следует учесть отношение общего водозабора  рассматриваемых территорий и отношение объемов забора поверхностных вод к общему водозабору в соответствующих бассейнах за реальные годы, например за 2010 год (табл.5.9 и 5.10). Тогда полученные величины водозаборов поверхностных вод в перспективе  2015 и 2020  годов могут быть ориентировочно приняты за квоты водозабора (табл.5.11).

Таблица 5.9 – Соотношение характеристик водозабора в субъектах РФ и ВХУ в 2010 году, млн.м3/год

| Территория | Объем поверхностных вод | Объем подземных вод | Общий объем | Доля поверхн. вод. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забайкальский край | 164,97 | 169,53 | 334,5 | 0,500 |
| Амур в пределах края | 164,23 | 165,79 | 330,02 | 0,498 |
| Его доля от края | 0,996 | 0,978 | 0,987 | - |
| ГЕ 20.03.01 Шилка | 162,36 | 125,78 | 288,14 | 0,563 |
| Ее доля от Амура в пределах края | 0,989 | 0,759 | 0,873 | - |
| 20.03.01.001 Ингода от истока до г.Чита | 118,565 | 102,294 | 220,859 | 0,537 |
| Его доля от ГЕ | 0,730 | 0,813 | 0,766 | - |
| 20.03.01.002 Ингода от г.Чита до устья | 0,222 | 4,507 | 4,730 | 0,047 |
| Его доля от ГЕ | 0,001 | 0,036 | 0,016 | - |
| 20.03.01.003 р.Онон | 40,389 | 15,998 | 56,387 | 0,716 |
| Его доля от ГЕ | 0,249 | 0,127 | 0,196 | - |
| 20.03.01.004 р.Шилка | 3,186 | 2,981 | 6,167 | 0,517 |
| Его доля от ГЕ | 0,020 | 0,024 | 0,021 | - |
| ГЕ 20.03.02 Аргунь | 3,200 | 34,573 | 37,772 | 0,085 |
| Ее доля от Амура в пределах края | 0,019 | 0,209 | 0,114 | - |
| Могочинский район | 1,310 | 1,720 | 3,030 | 0,432 |
| Его доля от Амура в пределах края | 0,008 | 0,010 | 0,009 | - |
| Амурская область | 45,98 | 49,95 | 95,93 | 0,479 |
| Амур в пределах области | 41,54 | 49,39 | 90,93 | 0,457 |
| Его доля от области | 0,903 | 0,989 | 0,948 | - |
| Амур от границы Амурской области до впадения Зеи | 20,38 | 3,725 | 24,11 | 0,845 |
| Его доля от Амура в пределах области | 0,491 | 0,075 | 0,265 | - |
| ГЕ 20.03.04 Зея | 19,5 | 71,476 | 90,976 | 0,214 |
| Ее доля от Амура в пределах области | 0,469 | 0,859 | 0,729 | - |
| ВХУ 20.03.04.001 | 5,479 | 6,538 | 12,017 | 0,456 |
| Его доля от ГЕ | 0,281 | 0,091 | 0,132 | - |
| ВХУ 20.03.04.002 | 4,254 | 3,456 | 7,71 | 0,552 |
| Его доля от ГЕ | 0,218 | 0,048 | 0,085 | - |
| ВХУ 20.03.04.003 | 7,273 | 0,773 | 8,046 | 0,904 |
| Его доля от ГЕ | 0,373 | 0,011 | 0,088 | - |
| ВХУ 20.03.04.004 | 2,495 | 60,71 | 63,205 | 0,039 |
| Его доля от ГЕ | 0,128 | 0,849 | 0,695 | - |
| ВХУ 20.03.05.001 | 0,964 | 0,0 | 0,964 | 1,00 |
| Его доля от Амура в пределах области | 0,023 | 0,00 | 0,011 | - |
| ВХУ 20.03.05.002 | 0,694 | 7,379 | 8,073 | 0,086 |
| Его доля от Амура в пределах области | 0,017 | 0,149 | 0,089 | - |
| ВХУ 20.03.06.001 | 0,0001 | 0,657 | 0,6571 | - |
| Его доля от Амура | 0,0000024 | 0,013 | 0,0072 | 0,00015 |
| Хабаровский край | 301,07 | 70,46 | 371,53 | 0,81 |
| Амур в пределах края | 298,33 | 56,73 | 355,06 | 0,84 |
| Его доля от Амура в пределах края | 0,991 | 0,805 | 0,956 | - |
| ВХУ 20.03.05.001 | 0,160 | 16,61 | 16,77 | 0,01 |
| Его доля от Амура в пределах края | 0,0005 | 0,293 | 0,047 | - |
| ВХУ 20.03.05.001 | 1,124 | 16,61 | 17,734 | 0,063 |
| ГЕ 20.03.05 | 1,818 | 23,989 | 25,813 | 0,07 |
| ВХУ 20.03.06.001 | 31,830 | 2,120 | 33,950 | 0,938 |
| Его доля от Амура | 0,107 | 0,037 | 0,096 | - |
| ЕАО | 1,252 | 25,982 | 27,234 | 0,046 |
| Амур в пределах области | 1,252 | 25,982 | 27,234 | 0,046 |
| Его доля от области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| ВХУ 20.03.06.001 | 1,252 | 24,865 | 26,117 | 0,048 |
| Его доля от Амура | 1,00 | 0,957 | 0,959 | - |

Таблица 5.10 – Соотношение характеристик водозабора на ВХУ в Приморском и Хабаровском краях в 2010 году, млн.м3/год

| Территория | Забор поверхностных вод | Забор подземных вод | Забор морских вод | Общий объем | Доля поверхн. вод. | Доля общего забора от ГЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приморский край | 514,04 | 78,76 | 217,67 | 810,47 | 0,634 | - |
| ГЕ 20.03.07 | 306,95 | 36,78 | 0,00 | 343,73 | 0,893 | 1,0 |
| Ее доля от края | 0,597 | 0,467 | 0,00 | 0,424 | - | - |
| 20.03.07.001 | 272,91 | 18,92 | 0,00 | 291,83 | 0,935 | 0,849 |
| 20.03.07.002 | 27,74 | 3,53 | 0,00 | 31,27 | 0,887 | 0,091 |
| 20.03.07.003 | 0,85 | 3,06 | 0,00 | 3,91 | 0,217 | 0,011 |
| 20.03.07.004 | 5,15 | 11,53 | 0,00 | 16,68 | 0,309 | 0,049 |
| 20.03.07.006 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 0,912 | 0,001 |
| Хабаровский край | 301,07 | 70,46 | 50,91 | 422,44 | 0,713 | - |
| ГЕ 20.03.07 | 0,94 | 5,25 | 0,00 | 6,19 | 0,152 | 1,0 |
| Ее доля от края | 0,0031 | 0,077 | 0,000 | 0,015 | - | - |
| 20.03.07.004 | 0,13 | 1,15 | 0,00 | 1,28 | 0,102 | 0,207 |
| 20.03.07.005 | 0,60 | 0,93 | 0,00 | 1,53 | 0,392 | 0,247 |
| 20.03.07.006 | 0,21 | 3,16 | 0,00 | 3,37 | 0,062 | 0,544 |
| Хабаровский край | 301,07 | 70,46 | 50,91 | 422,44 | 0,713 |  |
| Амур в пределах края | 297,92 | 55,72 | 0 | 353,64 | 0,842 |  |
| Его доля от края | 0,990 | 0,791 | 0,0 | 0,837 | - |  |
| ГЕ 20.03.08 Амгунь | 0,04 | 0,68 | 0 | 0,72 | 0,056 |  |
| Ее доля от Амура в пределах края | 0,00013 | 0,012 | - | 0,002 | - |  |
| ГЕ 20.03.09 | 265,20 | 30,80 | 0,0 | 296,00 | 0,896 |  |
| Ее доля от края | 0,881 | 0,437 | 0,0 | 0,701 | - |  |
| ВХУ 20.03.09.001 | 233,33 | 17,62 | 0,0 | 250,95 | 0,930 |  |
| Его доля от края | 0,775 | 0,250 | 0,0 | 0,594 | - |  |
| ВХУ 20.03.09.002 | 31,87 | 13,18 | 0,0 | 45,05 | 0,707 |  |
| Его доля от края | 0,106 | 0,187 | 0,0 | 0,107 | - |  |

Утвержденные квоты на забор воды за год для некоторых ВХУ в Забайкальском крае довольно сильно отличаются от фактических объемов забранных вод. Так, для ВХУ 20.03.01.002 квота на 2010-2012 год в 25 раз больше фактического забора, а для ВХУ 20.03.01.004 – в 3 раза. Эти обстоятельства вынуждают использовать в качестве переходных коэффициентов для ВХУ и бассейна Шилки в целом не только соотношение фактических объемов забора поверхностных вод (1-й вариант), но и соотношение утвержденных квот (2-й вариант), чтобы расчетные прогнозные квоты соответствовали утвержденным квотам (табл.5.11).

Таблица 5.11 – Расчетные значения квот на забор поверхностных вод из водных объектов на перспективу 2015 и 2020 годов, млн.м3/год

| Наименование субъекта РФ, ГЕ и ВХУ | Утвержденная ФАВР квота на забор поверхностных вод [78, 82] |  | Общий забор воды |  | Расчетные квоты забора поверхностных вод на перспективу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по соотношению фактических заборов воды |  | по соотношению утвержденных квот |  |
|  | 2010-2012 гг. | 2013-2014 гг | 2015 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| Забайкальский край | 202,41 | 224,86 | 500,30 | 800,90 | 250,09 | 400,35 | 250,09 | 400,35 |
| Река Амур в пределах края | 199,57 | 222,85 | 493,60 | 790,17 | 245,63 | 393,22 | 245,63 | 393,22 |
| ГЕ 20.03.01 | 183,40 | 207,91 | 431,08 | 690,10 | 242,70 | 388,52 | 242,70 | 388,52 |
| ВХУ 20.03.01.001 р.Ингода | 114,77 | 138,89 | 330,43 | 528,96 | 177,44 | 284,05 | 151,88 | 243,13 |
| ВХУ 20.03.01.002 р.Ингода | 5,013 | 2,134 | 7,08 | 11,33 | 0,333 | 0,532 | 6,63 | 10,62 |
| ВХУ 20.03.01.003 р.Онон | 53,99 | 55,87 | 84,36 | 135,05 | 60,40 | 96,69 | 71,45 | 114,37 |
| ВХУ 20.03.01.004 р.Шилка | 9,632 | 11,02 | 9,23 | 14,77 | 4,77 | 7,64 | 12,75 | 20,40 |
| ГЕ 20.03.02 | 14,78 | 11,25 | 431,08 | 690,10 | 4,78 | 7,66 | 18,18 | 29,10 |
| ВХУ 20.03.03.001 | 1,389 | 3,692 | 4,442 | 7,112 | 1,919 | 3,072 | 1,719 | 2,753 |
| Амурская область | 58,00 | 54,00 | 193,9 | 323,0 | 92,88 | 154,7 | 92,88 | 154,7 |
| Амур в пределах области | 53,00 | 50,50 | 183,8 | 306,2 | 84,00 | 139,9 | 84,00 | 139,9 |
| ВХУ 20.03.03.001 | 23,00 | 23,00 | 48,71 | 81,14 | 41,16 | 68,57 | 36,46 | 60,72 |
| ГЕ 20.03.03 | 24,389 | 26,692 | 53,15 | 88,25 | 43,08 | 71,64 | 37,18 | 63,47 |
| ГЕ 20.03.04 | 25,50 | 24,90 | 135,8 | 226,3 | 29,07 | 48,42 | 29,07 | 48,42 |
| ВХУ 20.03.04.001 | 8,50 | 7,50 | 17,93 | 29,87 | 8,17 | 13,62 | 9,69 | 16,14 |
| ВХУ 20.03.04.002 | 5,00 | 5,00 | 11,54 | 19,24 | 6,37 | 10,62 | 5,70 | 9,49 |
| ВХУ 20.03.04.003 | 8,00 | 6,90 | 11,95 | 19,91 | 10,80 | 18,00 | 9,12 | 15,19 |
| ВХУ 20.03.04.004 | 4,00 | 5,50 | 94,38 | 157,3 | 3,68 | 6,13 | 4,56 | 7,60 |
| ВХУ 20.03.05.002 (Амур) | 1,00 | 1,10 | 6,25 | 10,41 | 1,94 | 3,23 | 4,79 | 7,97 |
| ВХУ 20.03.05.001 (Бурея) | 3,00 | 1,00 | 4,23 | 7,04 | 1,98 | 3,30 | 1,60 | 2,66 |
| ВХУ 20.03.06.001 | 0,50 | 0,50 | 13,23 | 22,05 | 0,0020 | 0,0033 | 0,798 | 1,329 |
| Хабаровский край | 365,359 | 360,888 | 748,5 | 1427,8 | 533,7 | 1018,0 | 533,7 | 1018,0 |
| Амур в пределах Хабаровского края | 363,48 | 357,78 | 683,0 | 1502,6 | 573,7 | 1262,2 | 573,7 | 1262,2 |
| ВХУ 20.03.05.001 (Бурея) | 0,50 | 0,499 | 30,74 | 67,62 | 0,37 | 0,81 | 0,803 | 1,767 |
| ВХУ 20.03.05.001 | 3,50 | 1,499 | 34,97 | 74,66 | 2,35 | 4,11 | 2,40 | 4,43 |
| ГЕ 20.03.05 | 4,50 | 2,599 | 41,22 | 85,07 | 4,29 | 7,34 | 7,19 | 12,40 |
| ВХУ 20.03.06.001 | 30,766 | 30,866 | 60,36 | 115,14 | 56,62 | 108,00 | 45,14 | 86,10 |
| ЕОА | 2,686 | 1,475 | 39,2 | 46,7 | 1,803 | 2,148 | 1,803 | 2,148 |
| Амур в пределах области | 2,686 | 1,475 | 39,2 | 46,7 | 1,803 | 2,148 | 1,803 | 2,148 |
| ВХУ 20.03.06.001 | 1,486 | 1,475 | 37,59 | 44,79 | 1,804 | 2,150 | 1,00 | 1,19 |
| ГЕ 20.03.06 | 32,752 | 32,841 | 111,18 | 181,98 | 58,426 | 110,15 | 46,938 | 88,619 |
| Приморский край | 485,90 | 661,418 | 815,87 | 1428,07 | 517,26 | 905,40 | 517,26 | 905,40 |
| ГЕ 20.03.07 | 247,85 | 404,540 | 345,93 | 605,50 | 308,91 | 540,71 | 263,80 | 461,75 |
| ВХУ 20.03.07.001 | 213,30 | 338,36 | 293,69 | 514,07 | 274,60 | 480,65 | 227,13 | 397,57 |
| ВХУ 20.03.07.002 | 27,507 | 57,148 | 31,48 | 55,10 | 27,92 | 48,87 | 29,28 | 51,25 |
| ВХУ 20.03.07.003 | 1,252 | 1,583 | 3,805 | 6,661 | 0,826 | 1,445 | 1,345 | 2,355 |
| ВХУ 20.03.07.004 | 5,50 | 7,820 | 16,95 | 29,67 | 5,24 | 9,17 | 5,804 | 10,16 |
| ВХУ 20.03.07.006 | 0,290 | 4,114 | 0,346 | 0,606 | 0,315 | 0,552 | 0,317 | 0,554 |
| Хабаровский край | 365,36 | 360,89 | 813,1 | 1788,8 | 579,74 | 1275,4 | 579,74 | 1275,4 |
| ГЕ 20.03.07 | 1,04 | 5,414 | 12,20 | 26,83 | 1,854 | 4,078 | 1,739 | 3,826 |
| ВХУ 20.03.07.004 | 0,160 | 0,660 | 2,525 | 5,554 | 0,258 | 0,567 | 0,268 | 0,589 |
| ВХУ 20.03.07.005 | 0,830 | 0,930 | 3,013 | 6,628 | 1,181 | 2,598 | 1,388 | 3,053 |
| ВХУ 20.03.07.006 | 0,050 | 3,824 | 6,635 | 14,60 | 0,411 | 0,905 | 0,083 | 0,184 |
| ГЕ 20.03.07 в целом | 248,89 | 409,96 | 358,1 | 632,3 | 310,8 | 544,8 | 265,54 | 465,58 |
| Река Амур в пределах края | 363,48 | 357,78 | 804,97 | 1770,9 | 677,78 | 1491,1 | 677,78 | 1491,1 |
| ГЕ 20.03.08 | 0,145 | 0,350 | 1,610 | 3,542 | 0,090 | 0,198 | 0,271 | 0,596 |
| ГЕ 20.03.09 | 331,03 | 320,646 | 622,2 | 1368,9 | 522,66 | 1149,9 | 525,24 | 1155,5 |
| ВХУ 20.03.09.001 | 299,64 | 286,463 | 483,0 | 1062,5 | 449,2 | 988,2 | 475,87 | 1046,9 |
| ВХУ 20.03.09.002 | 31,052 | 33,852 | 87,00 | 191,40 | 61,51 | 135,32 | 49,37 | 108,62 |

Если утвержденные квоты на забор поверхностных вод сравнить с принятыми годовыми лимитами водозабора, то, например для р.Шилка можно констатировать, что квота забора составляет 26,6% от лимита водозабора. В целом по бассейну р.Амур эта доля равна 2,7%. Большое значение этой доли для Шилки обусловлена тем, что значительная часть поверхностного стока забирается не из реки (а именно, из Ингоды), а из озера Кенон, являющегося изолированным (бессточным) «резервуаром» поверхностных вод.

В приказе ФАВР [78] квоты на забор и лимиты идентичны, чего в принципе не должно быть, хотя бы потому, что они рассчитываются разными по сути способами.

Квоты на забор воды за год субъектов РФ в бассейне р.Амур, представленные ФАВР, по сути своей немного (на 10-20%) отличаются от потребности в воде этих субъектов. Если их сравнить с принятыми годовыми лимитами водозабора, то, на-

пример, для р.Зея можно констатировать, что квота забора по ВХУ составляет от 0,4  до 1,5% от лимита водозабора, для Буреи - 0,2%.

Для ВХУ 20.03.06.001 значительные расхождения в расчетах квот на перспективу по двум вариантам обусловлено изначально завышенными значениями утвержденных квот на 2010-2012 годы. Квота ФАВР забора составляет 0,41% от лимита водозабора.

Для р.Б.Уссурка квота забора составляет 0,23% от лимита водозабора, для Амгуни - 0,07%, для Нижнего Амура - 13,8%.

Существенное увеличение квот на забор воды в перспективе до 2020 г. обусловлено ростом социально-экономического развития территорий РФ, выраженного через ВРП, согласно [80 и 81] (см.табл.5.8).

Следует отметить, что существенное (в 2-4 раза) увеличение объемов водозабора из водных объектов в бассейне р.Амур к 2020 г. по сравнению с современным водопотреблением не скажется на гидрологическом режиме рек бассейна, поскольку доля этих объемов водозабора по отношению к водному ресурсу бассейна не превысит 1%, а если иметь в виду, что около 60% забранной воды возвращается в водный объект, то истинные потери воды не превысят 0,4%. Однако, из-за неравномерности годового распределения стока, в зимние периоды и маловодные годы на некоторых водных объектах, являющихся источниками водоснабжения, возможен дефицит водных ресурсов.

5.2 Лимиты и квоты на сброс сточных вод в водные объекты

Основные принципы расчета

В соответствии с Водным кодексом РФ [73] и современными разработками в области определения лимитов и квот сброса сточных вод [40, 76, 79], основные принципы их определения представляются следующими.

Лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков при различных условиях водности, а также квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации разрабатываются в составе схем комплексного использования и охраны водных объектов в соответствии со ст. 33 п. 3 Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г.

Информационной основой для разработки лимитов сброса сточных вод, квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков в отношении каждого субъекта Российской Федерации являются данные гидрологических и гидрогеологических наблюдений в рамках государственного мониторинга водных объектов, данные о фактическом использовании воды (в т. ч. безвозвратном потреблении).

Лимит сброса сточных вод характеризует предельный объем сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водный объект, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным участкам, а также с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий на водные объекты.

Лимиты сброса сточных вод и квоты сброса сточных вод устанавливаются в соответствии с гидрографическим и/или водохозяйственным районированием территории Российской Федерации в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного законодательства с учетом природно-климатических особенностей водного объекта и сложившейся структуры использования водных ресурсов.

Лимиты и квоты сброса сточных вод используются для:

- установления и корректировки условий использования водного объекта (или его части) в договорах водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в пользование;

- осуществлением государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;

- администрирования платежей за пользование водными объектами.

Лимиты сброса сточных вод должны определяться как составляющая часть нормативов допустимых воздействий в части изменения качественных и количественных характеристик водных ресурсов.

Лимиты сброса сточных вод устанавливаются в отношении сточных вод нормативного качества, то есть соответствующих показателям нормативов допустимых воздействий (нормативам допустимых сбросов) в части химических, физических, микробиологических и иных  характеристик.

В общем случае лимиты сброса сточных вод должны быть меньше или равны нормативам допустимых сбросов в части объемов отведения сточных вод для водохозяйственного участка в целом.

В зависимости от особенностей установленных нормативов допустимого воздействия (в частности, нормативов допустимого сброса) на водные объекты в результате сброса сточных вод в части качественных характеристик сточных вод возможно два подхода к установлению лимитов сброса сточных вод:

1) нормативами допустимого воздействия установлены постоянные величины показателей содержания загрязняющих веществ в сточных водах или иных показателей, характеризующих опасность сточных вод. В этом случае необходимо дифференцировать лимиты сброса сточных вод в зависимости от условий водности (и, как следствие, условий разбавления загрязнений) водных объектов;

2) нормативами допустимого воздействия установлены переменные величины показателей содержания загрязняющих веществ в сточных водах или иных показателей в зависимости от условий разбавления загрязнений. В этом случае лимиты сброса сточных вод могут быть установленными постоянными.

В случае, если величины показателей содержания загрязняющих веществ в сточных водах, соответствующих нормативам допустимых воздействий, таковы, что условие разбавления загрязнений до безопасных концентраций соблюдается даже при лимитирующих условиях водности, лимиты сброса сточных вод также можно устанавливать постоянными.

Если нормативами допустимых воздействий установлены допустимые массы сброса различных загрязняющих веществ (за какой-либо расчетный период – месяц, год и т. п.) и величины нормативных концентраций загрязняющих веществ в отводимых сточных водах в среднем по водохозяйственному участку (средние за определенный расчетный период или в каждый отдельный момент времени), лимиты сброса сточных вод будут рассчитываться по формуле:

Лсбр.= ,                                             	(6)

где:  - нормируемая масса сброса i-го загрязняющего вещества со сточными водами для речного бассейна, подбассейна, ВХУ в целом;

- нормируемая концентрация i-го загрязняющего вещества в отводимых сточных водах для речного бассейна, подбассейна, ВХУ в среднем;

- максимальное соотношение нормируемых массы сброса и концентрации в сточных водах из всех нормируемых загрязняющих веществ в пределах речного бассейна, подбассейна, ВХУ.

Величины лимитов сброса сточных вод также должны отвечать требованиям недопущения значительной трансформации гидрологического и гидродинамического режима водных объектов, а также, как следствие, морфометрических характеристик дна и берегов согласно установленным нормативам допустимых воздействий в части изменения количественных характеристик водных объектов.

Лимиты, квоты, допустимые объемы сброса сточных вод рассчитываются на основе данных гидрологических наблюдений в замыкающих створах водохозяйственных участков и на прочих гидрологических постах.

Лимиты сброса сточных вод устанавливаются в отношении сточных вод нормативного качества, то есть соответствующих показателям нормативов допустимых воздействий (нормативам допустимых сбросов) в части химических, физических, микробиологических, радиационных характеристик.

Лимиты сброса сточных вод должны быть меньше или равны нормативам допустимых воздействий в части объемов отведения сточных вод для водохозяйственного участка в целом (обеспечивать требования недопущения трансформаций гидрологического и гидродинамического режима водных объектов, морфометрических характеристик дна и берегов, выходящих за рамки нормативов допустимых воздействий).

Квоты сброса сточных вод устанавливаются по каждому субъекту Российской Федерации в разрезе речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков, водных объектов в пределах лимитов сброса сточных вод для речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка с учетом условий водности, норм водопотребления и водоотведения для целей водопользования и структуры водопользования.

Особенностью установления квот сброса сточных вод является наложение и пересечение единиц гидрографического и водохозяйственного районирования и административно-территориального деления.

При установлении квот сброса сточных вод по каждому водохозяйственному участку для каждого водохозяйственного участка определяется перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположенных на его территории (перечень территориальных единиц). Сумма квот сброса сточных вод, выделяемых каждой территориальной единице, не должна превышать размер лимита сброса сточных вод для водохозяйственного участка.

Квоты сброса сточных вод определяются аналогично лимитам сброса сточных вод. Сумма квот сброса сточных вод в пределах водохозяйственного участка не должна превышать объема лимита сброса сточных вод в пределах этого водохозяйственного участка.

Квота сброса сточных вод для субъекта Российской Федерации (или его части) в пределах водохозяйственного участка в общем случае определяется по формуле:

Квсбр.=ε сбр.Л сбр.=θH1ε сбр.Л сбр.+ θH2ε сбр.Л сбр.+ …+ θHnε сбр.Л сбр.,           	(7)

где:  Л сбр. – величина лимита сброса сточных вод;

εсбр. – доля соответствующей квоты в общей величине лимита сброса сточных вод (теоретически может находиться в интервале от 0 до 1);

εсбр.    для каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка определяется из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в отведении сточных вод.

θH1     ….θHn – доли общего объема квоты сброса сточных вод, отводимых 	в водные объекты после использования на различные нужды   (8).

Эти доли определяются в зависимости от приоритетности различных видов водопользования с учетом заявленных потребностей в водоотведении для различных видов водопользования или фактических объемов водоотведения предприятиями различных отраслей промышленности.

Лимиты сброса сточных вод для водохозяйственных участков, в пределах которых находятся трансграничные водные объекты, определяются в общем порядке с учетом положений договоров и соглашений о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов.

Величины допустимых объемов сброса сточных вод должны соотноситься с нормативами допустимого воздействия на отдельные водные объекты с целью недопущения деградации водных объектов.

Допустимые объемы сброса сточных вод определяются в соответствии с нормативами допустимых сбросов сточных вод и могут дифференцироваться в зависимости от гидрологических, гидрохимических и морфометрических характеристик водных объектов, специфики (в части возможной дифференциации поступления загрязняющих веществ со сточными водами в различных гидрологических условиях) установленных нормативов допустимых воздействий.

Сумма допустимых объемов сброса сточных вод должна быть меньше или равна величине квоты сброса сточных вод для данного водохозяйственного участка.

При определении допустимых объемов сброса сточных вод необходимо учитывать, что суммы допустимых объемов сброса сточных вод для всех водопользователей в пределах рассматриваемой территориальной единицы должны быть меньше выделенных соответствующей территории квот сброса сточных вод.

Контролем при выполнении расчетов квот сброса сточных вод является непревышение величин лимитов сброса сточных вод.

Таким образом, для определения лимитов и квот сброса сточных вод основным определяющим элементом являются нормативы допустимых воздействий по химическим веществам.

Методика учета НДВХИМ в расчетах лимитов и квот сброса сточных вод в нормативных документах не отражена.

Однако механизм учета может быть принят из следующих соображений.

При определении НДВХИМ их расчетные значения получены равными НДВХИМ(макс), которое в соответствии с “Методическими указаниями по разработке НДВ” [65] (в последующем МУ) определяется по формуле

НДВХИМ = СНР WC УПР,

где	СНР – нормативы качества воды, равные ПДКРХ;

WC УПР – объем водоотведения (в работе WСТ).

Сопоставление формулы (1) Пояснительной записки и формулы (10) МУ показывает, что МЗВi = НДВХИМi;  СНОРМ. ЗВ = ПДКРХ.

Поэтому можно принять, что для i – го вещества

ЛСБРi = НДВхимiПДКрхi  НДВхимiПДКрхi = WСТi                                                         (9)

Таким образом, лимит сброса соответствует значению:

WСТi =НДВхимiПДКрхi, то есть определяется максимальным отношением  НДВхимiПДКрхi  по ряду веществ в расчетном створе.

Анализ результатов  расчета

Применение изложенной методики расчета  ЛСБР  в настоящее время ограничивается тем, что она не утверждена.

Следует также отметить, что по мнению авторов разработки методики [79] при анализе местоположения лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод в системе нормативно-правовых механизмов  регулирования в области использования и охраны водных объектов выявляется некоторая недоопределенность регулирующей роли лимитов и квот сброса сточных вод в водные объекты по сравнению с лимитами  и квотами забора (изъятия) водных ресурсов.

Основными проблемами в этой сфере являются:

1) Определение лимитов и квот сброса только для сточных вод нормативного качества. В этом случае могут возникнуть трудности в правоприменительной практике в случае фактического отведения сточных вод качества ниже нормативного в период планирования и реализации водоохранных мероприятий с целью достижения целевых показателей качества воды и показателей качества воды, соответствующих нормативам допустимых воздействий.

2)  Прямая зависимость лимитов и квот сброса  сточных вод от установленных нормативов допустимого воздействия  (нормативов допустимых сбросов) и, как следствие необходимость детальной проработки соответствующих вопросов нормирования для обеспечения работоспособности лимитов и квот сброса сточных вод.

3) Некоторое дублирование функций нормирования допустимых сбросов сточных вод в части качественных показателей и лимитирования и квотирования в части объемов отведения сточных вод. Это обусловлено тем, что массы поступления загрязнений напрямую зависят от расхода сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в них, и дополнительно лимитировать объемы отводимых сточных  вод нормативного качества в большинстве случаев не вполне целесообразно, особенно с учетом того, что за объемы отводимых сточных вод плата не взимается. Допустимые объемы, квоты и лимиты сброса сточных вод нормативного качества могут использоваться в качестве механизмов регулирования водопользовании в части недопущения значительной (выходящей за пределы нормативов допустимых воздействий) трансформации гидрологических, гидродинамических и морфометрических характеристик водных объектов (что может быть только на очень ограниченном количестве малых водных объектов, в которые отводятся значительные объемы сточных вод, забранных из гидравлически не связанных с ними водных объектов). Также допустимые объемы, квоты и лимиты сброса сточных вод могут иметь применение в случае регулирования объемов отводимых сточных вод с целью недопущения привлечения значительных объемов воды для разбавления недоочищенных стоков до нормативных концентраций (что особенно актуально в вододефицитных районах).

4) Не определены действия и санкции (их природоохранный и административный смысл и направленность) в отношении водопользователей в случае отведения сточных вод нормативного качества в объемах, превышающих допустимые объемы сброса сточных вод.

Расчет лимитов сброса сточных вод в соответствии с [76, 79] предполагает их постоянство в различные по водности годы, при этом квоты сброса, в соответствии с положениями методики [79] приняты равным лимитам.

Поскольку утвержденной методики определения лимитов (квот) сброса сточных вод в настоящее время нет, для административных образований лимиты и квоты на 2010 - 2012г.г. приняты в соответствии с приказом Росводресурсов  № 32 .

В последующем лимиты и квоты сброса сточных вод должны быть уточнены с учетом значений НДВхим.

Для прогнозных значений лимитов (квот) сброса сточных вод на  2015, 2020, 2025г.г. определены переходные коэффициенты.

Анализ динамики сброса сточных вод за  2008 – 2011г.г. (по данным АБВУ) показал, что  в течение данного периода суммарные по всем ВХУ значения сброса сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р.Амур  варьируют в сравнительно узких пределах,  отклоняясь от среднего значения   на ± 3 – 7%.

В условиях неопределенности тенденции (тренда) изменения сброса за последние годы, на основании  проектных уровней развития экономики (динамики ВРП и роста населения) территории и структуры сброса по отраслям в регионе,  коэффициенты повышения лимитов  (квот) сброса сточных вод приняты  на уровень:  2015г.;  2020 г.  и 2025  г. –по отношению к 2010 – 2012г.г.  (табл.5.12). Результаты расчёта лимитов и квот сброса сточных вод приведены в таблице 5.13.

Таблица 5.12 - Принятые коэффициенты повышения лимитов  (квот) сброса сточных вод

| Водный объект | Структура сброса по отраслям, % |  | Коэффициенты по отношению к 2010 – 2012г.г. на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротеплоэнергетика и промышленность | ЖКХ | 2015 ш. | 2020 г. | 2025 г. |
| Шилка | 58,6 | 33,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Аргунь | 75,8 | 24,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Верхний Амур | 87,4 | 42,6 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Зея | 51,0 | 48,7 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| Бурея | 92,2 | 7,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| Средний Амур | 29,3 | 63,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Уссури | 31,9 | 41,7 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Амгунь | 75,8 | 24,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| ВХУ 20.03.09.001 | 38,0 | 61,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| ВХУ 20.03.09.002 | 21,3 | 78,7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |

Таблица 5.13 -  Лимиты и квоты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, по водохозяйственным участкам  бассейна р. Амур

| № n/n | Гидрогра-фическая единица, ВХУ | Основной водоток | Утвержденные ФАВР квоты на сброс сточных вод [78, 82] |  | Лимиты и квоты на сброс сточных вод, млн. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010- 2012 | 2013-2014 | 2015 | 2020 | 2025 |
| 1* | 20.03.01.001 | р. Ингода | 200,54 | 252,316 | 240,65 | 300,81 | 360,97 |
| 2 | 20.03.01.002 | р. Ингода | 4,15 | 5,580 | 4,98 | 6,225 | 7,47 |
| 3** | 20.03.01.003 | р. Онон | 44,83 | 22,792 | 53,80 | 67,25 | 80,69 |
| 4 | 20.03.01.004 | р. Шилка | 7,41 | 7,107 | 8,89 | 11,12 | 13,34 |
| 5 | 20.03.01 | р. Шилка | 256,93 | 287,796 | 308,32 | 385,40 | 462,47 |
| 6 | 20.03.02 | р. Аргунь | 22,04 | 20,30 | 26,45 | 33,06 | 39,67 |
| 7** | 20.03.03.001 | р. Амур (исток – впадение р.Зея ) | 29,89 | 31,19 | 35,87 | 44,84 | 50,81 |
| 8 | 20.03.04.001 | исток - ГЭС | 8,00 | 6,00 | 8,80 | 11,20 | 13,60 |
| 9 | 20.03.04.002 | ГЭС – устье р.Селемджа | 6,50 | 5,30 | 7,15 | 9,1 | 11,05 |
| 10 | 20.03.04.003 | Селемджа | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 5,60 | 6,80 |
| 11 | 20.03.04.004 | устье р.Селемджа – устье р.Зея | 48,00 | 48,50 | 52,80 | 67,20 | 81,60 |
| 12 | 20.03.04 | р.Зея, исток - устье | 66,50 | 63,80 | 73,15 | 93,10 | 113,05 |
| 13 | 20.03.05.001 | р. Бурея (исток – Бурейский г/у ) | 22,06 | 22,06 | 24,27 | 30,88 | 37,50 |
| 14 | 20.03.05.002 | р. Амур (впадение р.Зея – впадение Буреи) | 6,50 | 7,00 | 7,15 | 9,1 | 11,05 |
| 15** | 20.03.06 | р. Амур от впадения Буреи до впадения Уссури | 33,861 | 33,564 | 40,63 | 50,79 | 57,56 |
| 16** | 20.03.07.001 | р. Сунгача. вкл.басс. оз. Ханка | 59,82 | 102,774 | 105,41*** | 122,98 | 149,33 |
| 17** | 20.03.07.002 | р.Уссури (исток – устье р. Б.Уссурка) | 14,44 | 14,516 | 20,80 | 28,31 | 41,74 |
| 18 | 20.03.07.003 | р .Б. Уссурка, исток - устье | 3,90 | 3,688 | 5,62 | 7,64 | 11,27 |
| 19 | 20.03.07.004 | р.Бикин, исток - устье | 20,69 | 22,436 | 29,80 | 40,56 | 59,79 |
| 20 | 20.03.07.005 | р. Хор, исток - устье | 2,38 | 2,378 | 3,43 | 4,66 | 6,88 |
| 21** | 20.03.07.006 | р. Уссури (устье р. Б.Уссурка – устье) | 2,35 | 2,864 | 3,38 | 4,61 | 6,79 |
| 22** | 20.03.07 | Уссури | 103,60 | 148,66 | 157,93 | 184,25 | 223,72 |
| 23 | 20.03.08 | р. Амгунь | 0,773 | 1,067 | 0,92 | 1,16 | 1,39 |
| 24 | 20.03.09.001 | Амур от г.Хабаровск до г.Комсомольск | 116,905 | 171,511 | 140,29 | 175,36 | 198,74 |
| 25 | 20.03.09.002 | Амур от г.Комсомольск до устья | 132,670 | 127,70 | 159,20 | 199,01 | 225,54 |

Примечание. * - Участок 20.03.01.001 – включает сброс в оз. Кенон: ** - Водохозяйственный участок, имеющий трансграничные водные объекты. *** - Вместо утвержденной квоты принят фактический объем сброса за 2010 год

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ

ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА

В разделе помещены результаты, полученные в ходе работы по определению перечня мероприятий, необходимых для достижения целевого состояния бассейна. Состав и характеристики мероприятий устанавливались на основе анализа и обобщения фондовых материалов, расчетов, справочной литературы, данных Амурского БВУ, территориальных подразделений Росгидромета и информации субъектов РФ.

Здесь представлены характеристики отдельных видов мероприятий и отдельных работ. Дана оценка их экономической, социальной и экологической эффективности. Определен объем финансовых ресурсов необходимых для реализации Схемы. Так же установлены периоды выполнения и финансирования работ. Дана оценка вероятных воздействий реализации мероприятий СКИОВО на окружающую среду.

6.1 Фундаментальные мероприятия

В состав фундаментальных мероприятий СКИОВО включены работы, соответствующие требованиям [40]. Непосредственно они представлены мероприятиями по развитию сети наблюдений за состоянием водных объектов и рядом научно-исследовательских работ, одобренных Бассейновым советом Амурского бассейнового округа (решение от 15 марта 2011 г.) в ходе рассмотрения мероприятий проекта «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну реки Амур (российская часть)», разработанного ДальНИИВХ в 2010 году. Для данной СКИОВО перечень НИР (по согласованию с Амурским БВУ) расширен тремя научно-исследовательскими работами, связанными с изучением русловых деформаций.

В соответствии с целевыми показателями планируется организация и восстановление 42 пунктов наблюдений. Кроме этого предполагается модернизация 14 подобных объектов  (табл. 6.1, табл. 6.2). Перечень, виды работ и стоимости работ в данной сфере приняты по [83-89]. Наибольшее развитие сети наблюдений планируется осуществить для бассейнов гидрографических единиц 20.03.02 (бассейн р. Аргунь) и 20.03.07 (бассейн р. Уссури), где (на сегодняшний день) наблюдается максимально значимый недостаток наблюдательных пунктов.

Таблица 6.1 – Мероприятия, направленные на развитие сети наблюдений за состоянием водных объектов российской части бассейна реки Амур

| № п/п | Наименование водного объекта | Район проведения работ | Ориентировочная стоимость проведения работ, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Восстановление или организация ГП-1 | Организация ТДП | Организация гидрохимических наблюдений | Организация гидробиологических наблюдений | Установка АГК или АСККВ |
| Гидрографическая единица 20.03.01 (бассейн р. Шилка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Ингода | Выше с. Ленинское | 0,57 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Нерча | Выше с. Зюльзя | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| ИТОГО: |  |  | 0,57 | - | 0,12 | 0,12 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.02 (бассейн р. Аргунь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Аргунь | У нп. Мучикан | - | 0,22 | 0,06 | - | 0,83 |
| 2 | Река Газимур | У с. Кучугай | 0,57 | - | 0,06 | - | 0,62 |
| 3 | Река Будюмкан | У с. Будюмкан | - | 0,59 | 0,06 | - | 0,62 |
| 4 | Река Аргунь (Прорва) | У п. Молоканка | 0,57 | - | 0,06 | - | 0,66 |
| 5 | Река Аргунь | У п. Молоканка | 0,77 | - | 0,06 | - | 1,24 |
| 6 | Река Аргунь | У с. Кути | 0,35 | - | 0,06 | - | 1,10 |
| 7 | Река Аргунь | У п. Приаргунск | - | - | 0,06 | - | 0,91 |
| 8 | Река Аргунь | У с. Олочи | 0,38 | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 9 | Река Амур | У с. Покровка | - | 0,87 | 0,06 | - | 0,62 |
| 10 | Река Тайна | У с. Тайна | - | 0,58 | 0,06 | - | - |
| 11 | Падь Курлея | У с. Усть-Курлея | - | 0,52 | 0,06 | - | - |
| 12 | Река Мутная | У п. Молоканка | 0,54 | - | 0,06 | - | 0,62 |
| ИТОГО: |  |  | 3,18 | 2,78 | 0,72 | - | 7,90 |
| Гидрографическая единица 20.03.03 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Амур | Выше г. Благовещенск | 0,52 | - | - | - | - |
| 2 | Река Амур | У с. Кумара | - | 0,52 | 0,06 | - | 0,68 |
| 3 | Река Амур | У с. Игнашино | - | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 4 | Река Амур | У с. Джалинда | - | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 5 | Река Амур | У с. Сергеевка | - | - | 0,06 | - | 0,68 |
| 6 | Река Амур | У с. Черняево | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,04 | 0,52 | 0,3 | - | 2,72 |
| Гидрографическая единица 20.03.04 (бассейн р. Зея) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Мульмуга | У с. Мульмуга | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Зея | У с. Чагоян | - | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Зея | У с. Белогорье | - | - | - | - | - |
| 4 | Река Селемджа | В 1 км выше с. Экимчан | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| ИТОГО: |  |  | 0,52 | - | 0,18 | 0,12 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.05 (бассейн р. Бурея) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Ургал | У п. Средний Ургал | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 2 | Река Бурея | У. с. Малиновка | - | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Амур | У с. Гродеково | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 4 | Река Бурея | В 44 км от истока | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,04 | - | 0,24 | 0,06 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.06 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Амур | У с. Иннокентьевка | 0,52 |  | 0,06 | - | - |
| 2 | Река Биджан | У с. Теплые Ключи | 0,52 |  | 0,06 | 0,06 |  |
| 3 | р.Малая Бира | У с. Головино | 0,52 |  | 0,06 | 0,06 |  |
| 4 | Река Амур | Ус. Нижнеленинское | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 5 | Река Амур | У с. Амурзет | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 6 | Река Амурская протока | 0,5 км выше санатория.«Уссури» | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 7 | Река Амур | Вблизи гос. границы на о.Б. Уссурийский | 0,52 |  | 0,06 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 3,64 | - | 0,42 | 0,12 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Сунгача | У с. Павло-Федо-ровка или в устье | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 2 | Река Уссури | У с. Графское | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Уссури | У с. Княжевское | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 4 | Озеро Ханка | У п. Турий Рог | - | - | 0,06 | - | - |
| 5 | Озеро Ханка | У.п. Камень-Рыбо-лов | - | - | 0,06 | - | - |
| 6 | Озеро Ханка | У с. Новорусановка | - | - | 0,06 | - | - |
| 7 | Озеро Ханка | У с. Новосельское | - | - | 0,06 | - | - |
| 8 | Озеро Ханка | У истока р. Сунга-ча | - | - | 0,06 | - | - |
| 9 | Река Уссури | Выше с. Ясное | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 10 | Река Павловка | У с. Уборка | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 11 | Река Уссури | Ниже устья р. Сун-гача | - | - | 0,06 | - | - |
| 12 | Река Дальняя | У рп. Восток | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 13 | Река Маревка | У с. Покровка | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 14 | Река Уссури | У с. Покровка |  |  | 0,06 |  |  |
| 15 | Река Уссури | Ниже устья р. Мулинхэ | - | - | 0,06 | - | - |
| 16 | Река Бикин | У г. Бикин | - | - | 0,06 | - | - |
| 17 | Река Бикин | Выше с. Красный Яр | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 18 | Река Бикин | У с. Красный Яр | 0,52 |  | 0,10 |  |  |
| 19 | Река Хор | Выше с. Тевяку | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 20 | Река Уссури | Выше с. Казакевичево | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 21 | Река 2-Седьмая | У г. Вяземский | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 22 | Река Уссури | Ниже с. Васильевка | - | - | 0,06 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 6,24 | - | 1,48 | 0,18 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.08 (бассейн р. Амгунь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Амгунь | У ст. Ирумка | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Амгунь | устье | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,04 | - | 0,12 | 0,06 | - |
| Гидрографическая единица 20.03.09 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Река Анюй | У с. Арсеньево | 0,52 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 2 | Река Кичмари | У ст. Малмыж | 0,52 | - | 0,06 | - | - |
| 3 | Река Амур | У г. Комсомольск | 0,52 | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 1,56 | - | 0,12 | 0,06 | - |

Таблица 6.2 – Сводные целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов (на период до 2020 г.)

| Количество организуемых либо восстанавливаемых пунктов наблюдений, шт. | Количество модернизируемых пунктов наблюдений, шт. | Количество пунктов наблюдений, где предполагается организация гидрологических наблюдений, шт. | Количество пунктов наблюдений, где предполагается организация гидрохимических и гидробиологических наблюдений, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрографическая единица 20.03.01 (бассейн р. Шилка) |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| Гидрографическая единица 20.03.02 (бассейн р. Аргунь) |  |  |  |
| 11 | 10 | 6 | 12 |
| Гидрографическая единица 20.03.03 (бассейн р. Амур) |  |  |  |
| 3 | 4 | 2 | 5 |
| Гидрографическая единица 20.03.04 (бассейн р. Зея) |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 3 |
| Гидрографическая единица 20.03.05 (бассейны р. Бурея) |  |  |  |
| 2 | 0 | 2 | 4 |
| Гидрографическая единица 20.03.06 (бассейн р. Амур) |  |  |  |
| 7 | 0 | 7 | 7 |
| Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |
| 12 | 0 | 12 | 22 |
| Гидрографическая единица 20.03.08 (бассейн р. Амгунь) |  |  |  |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Гидрографическая единица 20.03.09 (бассейн р. Амур) |  |  |  |
| 3 | 0 | 3 | 2 |

Кроме работ по развитию государственной сети наблюдений, в составе фундаментальных мероприятий Схемы предусмотрено 14 научно-исследовательских работ (табл. 6.3). Их перечень был подготовлен, исходя из состава выявленных ключевых проблем водных объектов Амурского бассейна (с учетом предложений отделов водных ресурсов Амурского БВУ).

В ходе реализации фундаментальных мероприятий предусматривается (в том числе с использованием ГИС и математического моделирования) проведение 7 научно-исследовательских работ, результаты которых будут способствовать улучшению экологического состояния водных объектов. Итоги 6 научно-исследовательских работ должны содействовать снижению негативных последствий вредного воздействия вод, а 1 работа направлена на создание научной основы для повышения водообеспечения населения и экономики.

Оценка экономической эффективности мероприятий данного раздела не проводилась т.к. отсутствует (в период разработки Схемы) возможность получить количественные показатели, характеризующие эффект от их реализации. Это является следствием того, что развитие сети наблюдений способствует решению ключевых проблем опосредованно, а экономический эффект от НИР можно оценить только после их завершения и применения результатов на практике.

Качественная оценка характеристик как рассматриваемых, так последующих мероприятий СКИОВО, осуществлялась с использованием критериев, указанных в [90].  На сегодняшний день приоритеты социально-экономического развития России определены «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. Стратегия развития водохозяйственной отрасли изложена в [41].

Результаты качественной оценки показателей фундаментальных мероприятий указывают, что они в полной мере согласуются с положениями выше указанных нормативных документов. Так, в них напрямую говорится о необходимости решения задачи развития системы мониторинга водных объектов, в том числе, развития и модернизации государственной наблюдательной сети. Соответствие тематики научно-исследовательских работ приоритетам социально-экономического развития РФ подтверждается тем, что они способствуют решению следующих задач:

Таблица 6.3 – Научно-исследовательские работы

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость реализации в млн. руб. | Субъект РФ | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НИР «Разработка (с использованием ГИС) модели управления водохозяйственными комплексами рек бассейна р.Амур (российская часть), включающие объекты гидроэнергетики и противопаводковой защиты» | НИР | 1 | 43,9 | Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморский край | Снижение последствий вредного воздействия вод |
| 2 | НИР «Разработка методики прогноза водности рек Амурского бассейна с целью установления лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов с визуализацией результатов на ГИС основе» | НИР | 1 | 8,2 | То же | Улучшение экологического состояния водных объектов |
| 3 | НИР «Разработка гидролого-гидравлической модели расчета экстремальных характеристик стока (с использованием ГИС) для проектирования объектов инженерной инфраструктуры в бассейне р. Амур» | НИР | 1 | 10,9 | -“- | Снижение последствий вредного воздействия вод |
| 4 | НИР «Разработка ГИС «Качественное состояние вод бассейна р. Амур»» | НИР | 1 | 4,4 | -“- | Улучшение экологического состояния водных объектов |
| 5 | НИР «Разработка концептуальных подходов перспективного направления развития систем водоотведения (включая водоотведение атмосферных сточных вод с территорий городов и населенных пунктов) с целью минимизации загрязнения водных объектов бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 3,3 | -“- | То же |
| 6 | НИР «Разработка программ снижения негативного воздействия ливневых и неорганизованных сточных вод по каждому субъекту РФ, расположенному на российской части бассейна р.Амур» | НИР | 1 | 32,0 | -“- | -“- |
| 7 | НИР «Разработка компьютерной имитационной модели формирования стока р. Аргунь в условиях его перераспределения на территории КНР» | НИР | 1 | 7,8 | Забайкальский край | -“- |
| 8 | НИР «Научное обоснование мероприятий по повышению водообеспеченности засушливых районов Забайкалья» | НИР | 1 | 10,0 | Забайкальский край | Повышение водо-обеспеченности населения и экономики |
| 9 | НИР «Разработка информационно-прогностической системы, обеспечивающей принятие мер, направленных на предупреждение и смягчение последствий наводнений на территории Забайкальского края на основе ГИС- технологий» | НИР | 1 | 15,1 | Забайкальский край | Снижение последствий вредного воздействия вод |
| 10 | НИР «Оценка изменения ресурсов и качества воды водных объектов в условиях изменяющегося климата и хозяйственной деятельности в бассейне р. Амур» | НИР | 1 | 43,9 | Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморский край | Улучшение экологического состояния водных объектов |
| 11 | НИР «Разработка экологически ориентированных нормативов качества и целевого состояния водных объектов бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 11,4 | То же | То же |
| 12 | НИР «Рекомендации по учету русловых деформаций при проектировании сооружений инженерной защиты российского берега р.Аргунь в районе с.Абагайтуй (о.Большой, о.Кручин), с.Кайластуй (пр.Быстрая), с.Капцегайтуй, с.Заргол Забайкальского края» | НИР | 1 | 20,0 | Забайкальский край | Снижение последствий вредного воздействия вод |
| 13 | НИР «Рекомендации по учету русловых деформаций при проектировании сооружений инженерной защиты российского берега реки Амур в районе пр. Венценовская, пр.Пропаристая, Амуро-Сунга-рийского водного узла, пр. Сахалинской ЕАО» | НИР | 1 | 35,0 | ЕАО | То же |
| 14 | НИР «Рекомендации по учету русловых деформаций при проектировании сооружений инженерной защиты российского берега реки Уссури в районе пр. Невельской, пр. Киселевской, о. Шереметьевского, о. Кутузова Хабаровского края» | НИР | 1 | 22,0 | Хабаровский край | -“- |
| ВСЕГО: |  |  |  | 267,9 |  |  |

А) Гарантированное обеспечение потребностей населения и экономики в водных ресурсах [91] .

Б) Снижение загрязнения, улучшение состояния, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов [41,91].

В) Обеспечение защиты от паводков, предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений [41,91].

Так же абсолютное большинство НИР содействуют решению задачи по совершенствованию государственного управления использованием и охраной водных объектов [41].

В отношении соответствия мероприятий, связанных с водоснабжением населенных пунктов, приоритетам социально-экономического развития субъектов РФ в пределах бассейна р. Амур можно отметить, что необходимость создания условий способствующих вовлечению в хозяйственный оборот водных ресурсов для решения проблем дефицита пресной воды напрямую согласуется с положениями [91]. Кроме того, рассматриваемые работы способствуют выполнению пунктов 19 и 27 «Плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» [41].

Социальная эффективность рассматриваемых мероприятий подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим направлениям:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение научно-технического потенциала;

- улучшение экологической ситуации.

Повышение уровня занятости населения является следствием необходимости обеспечить ведение мониторинга на вновь организованных пунктах наблюдений. При этом целесообразно привлекать местных жителей.

Сохранение научно-технического потенциала достигается за счет привлечения к проведению НИР организаций, специализирующихся в научно-технической сфере деятельности. А это, в свою очередь, позволит обеспечить занятость квалифицированных специалистов и создаст условия для повышения квалификации молодых специалистов.

На экологическую ситуацию мероприятия влияют (положительно) опосредованно через увеличение эффективности государственного управления в части охраны водных объектов за счет:

- расширения перечня водных объектов (их участков), охватываемых сетью наблюдений, и увеличения количества контролируемых показателей их состояния, т.е. вследствие увеличения количества исходных данных;

- реализации НИР позволяющих в реальном времени отслеживать (при необходимости) показатели, характеризующие качество воды в водных объектах, и снизить сброс неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод.

6.2 Институциональные мероприятия

В состав институциональных включены мероприятия результаты реализации, которых способствуют:

- развитию нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса;

- получению своевременных гидрологических прогнозов экстремально высокой водности;

- регулированию использования территорий, потенциально подверженных затоплению;

- регулированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов;

- регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-надзорных мероприятий;

- развитию систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод.

Для достижения указанных результатов планируется разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений, определение (корректировка) и обустройство границ  водоохранных зон водных объектов и проведение НИР. Основные показатели предлагаемых к реализации мероприятий приведены в таблице 6.4.

Необходимость разработки деклараций безопасности ГТС установлена требованиями [92]. В контексте решения ключевых проблем бассейнов ГЕ указанные документы рассматриваются как институциональные мероприятия по развитию

Таблица 6.4 - Институциональные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Амур

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Научно-исследовательские работы |  |  |  |  |  |
| 1 | НИР «Разработка методики долгосрочного прогнозирования катастрофических наводнений на реках бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 15,8 | Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморский край |
| 2 | НИР «Разработка норм проектирования «Незатапливаемые дамбы обвалования для инженерной защиты пойменных территорий рек бассейна р. Амур от наводнений в условиях муссоного климата юга Дальнего Востока» | НИР | 1 | 5,6 | То же |
| 3 | НИР «Разработка «Положения о регулировании хозяйственной деятельности на территориях, подверженных негативному воздействию вод» с выделением и визуализацией на основе ГИС ситуационных фрагментов участков рек бассейна р. Амур наиболее подверженных наводнениям и русловым процессам» | НИР | 1 | 9,5 | -“- |
| 4 | НИР «Разработка проекта регионального закона «Об использовании паводкоопасных территорий на реках бассейна р. Амур (российская часть)» и пакета подзаконных актов, уточняющих отдельные положения данного закона» | НИР | 1 | 1,9 | -“- |
| 5 | НИР «Разработка методики и пакета нормативно-правовых документов страхования от наводнений» | НИР | 1 | 5,8 | -“- |
| 6 | НИР «Разработка рекомендаций по объему и порядку осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 1,5 | -“- |
| ИТОГО: |  |  |  | 40,1 |  |
| 2. Мероприятия по установлению границ водоохранных зон водных объектов |  |  |  |  |  |
| 2.1 Гидрографическая единица 20.03.01 (бассейн р. Шилка) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Ингода на протяжении 250 км | проект | 1 | 3,4 | Забайкальский край |
| 2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ингода на протяжении 250 км | км | 250,0 | 1,5 | Забайкальский край |
| 2.1.3 | Установление границ водоохранных зон р. Ингода на протяжении 218 км | проект | 1 | 2,8 | Забайкальский край |
| 2.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ингода на протяжении 218 км | км | 218,0 | 1,5 | Забайкальский край |
| 2.1.5 | Установление границ водоохранных зон р. Онон на протяжении 538 км | проект | 1 | 6,5 | Забайкальский край |
| 2.1.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Онон на протяжении 538 км | км | 538,0 | 1,9 | Забайкальский край |
| 2.1.7 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ага на протяжении 100 км | км | 100,0 | 0,5 | Забайкальский край |
| 2.1.8 | Установление границ водоохранных зон р. Шилка на протяжении 552 км | проект | 1 | 6,9 | Забайкальский край |
| 2.1.9 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Шилка на протяжении 552 км | км | 552,0 | 2,3 | Забайкальский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 1658,0 | 27,3 |  |
| 2.2 Гидрографическая единица 20.03.02 (бассейн р. Аргунь) |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Установление границ водоохранных зон р. Аргунь на протяжении 940 км | проект | 1 | 5,5 | Забайкальский край |
| 2.2.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Аргунь на протяжении 940 км | км | 940,0 | 0,8 | Забайкальский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 940,0 | 6,3 |  |
| 2.3 Гидрографическая единица 20.03.03 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 887 км | проект | 1 | 5,6 | Амурская область, Забайкальский край |
| 2.3.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 887 км | км | 887,0 | 1,9 | Амурская область, Забайкальский край |
| 2.3.3 | Установление границ водоохранных зон р. Большой Невер на протяжении 119 км | проект | 1 | 1,8 | Амурская область |
| 2.3.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Большой Невер на протяжении 119 км | км | 119,0 | 0,5 | Амурская область |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 1006,0 | 9,8 |  |
| 2.4 Гидрографическая единица 20.03.04 (бассейн р. Зея) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Установление границ водоохранных зон р. Зея на протяжении 550 км | проект | 1 | 4,5 | Амурская область |
| 2.4.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Зея на протяжении 550 км | км | 550,0 | 0,9 | Амурская область |
| 2.4.3 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Зея на протяжении 350 км | км | 350,0 | 0,9 | Амурская область |
| 2.4.4 | Установление границ водоохранных зон р.Селемджа на протяжении 449 км | проект | 1 | 4,8 | Амурская область |
| 2.4.5 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Селемджа на протяжении 449 км | км | 449,0 | 0,5 | Амурская область |
| 2.4.6 | Установление границ водоохранных зон р. Зея на протяжении 284 км | проект | 1 | 5,0 | Амурская область |
| 2.4.7 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Зея на протяжении 284 км | км | 284,0 | 2,6 | Амурская область |
| 2.4.8 | Установление границ водоохранных зон р. Томь на протяжении 264 км | проект | 1 | 5,0 | Амурская область |
| 2.4.9 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь на протяжении 433 км | км | 433,0 | 2,0 | Амурская область |
| 2.4.10 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ивановка на протяжении 176 км | км | 176,0 | 1,5 | Амурская область |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 2242,0 | 27,7 |  |
| 2.5 Гидрографическая единица 20.03.05 (бассейн р. Бурея) |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Установление границ водоохранных зон р. Бурея на протяжении 449 км | проект | 1 | 4,8 | Амурская область, Хабаровский край |
| 2.5.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бурея на протяжении 449 км | км | 449,0 | 2,4 | Амурская область, Хабаровский край |
| 2.5.3 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 270 км | проект | 1 | 3,4 | Амурская область |
| 2.5.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 270 км | км | 270,0 | 1,3 | Амурская область |
| 2.5.5 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Завитая на протяжении 60 км | км | 60,0 | 0,6 | Амурская область |
| 2.5.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Райчиха на протяжении 30 км | км | 30,0 | 0,5 | Амурская область |
| 2.5.7 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Гильчин на протяжении 28 км | км | 28,0 | 0,5 | Амурская область |
| 2.5.8 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Дим на протяжении 30 км | км | 30,0 | 0,5 | Амурская область |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 867,0 | 14,0 |  |
| 2.6 Гидрографическая единица 20.03.06 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 699 км | проект | 1 | 4,6 | Амурская область, ЕАО, Хабаровский край |
| 2.6.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 699 км | км | 699,0 | 2,0 | Амурская область, ЕАО, Хабаровский край |
| 2.6.3 | Установление границ водоохранных зон р.Биджан на протяжении 100 км | проект | 1 | 1,1 | ЕАО |
| 2.6.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Биджан на протяжении 100 км | км | 100,0 | 0,4 | ЕАО |
| 2.6.5 | Установление границ водоохранных зон р. Бира на протяжении 260 км | проект | 1 | 3,1 | ЕАО |
| 2.6.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бира на протяжении 260 км | км | 260,0 | 1,1 | ЕАО |
| 2.6.7 | Установление границ водоохранных зон р. Хинган на протяжении 59 км | проект | 1 | 1,0 | ЕАО |
| 2.6.8 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Хинган на протяжении 59 км | км | 59,0 | 0,5 | ЕАО |
| 2.6.9 | Установление границ водоохранных зон р. Кульдур на протяжении 64 км | проект | 1 | 0,6 | ЕАО |
| 2.6.10 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Кульдур на протяжении 64 км | км | 64 | 0,9 | ЕАО |
| 2.6.11 | Установление границ водоохранных зон р. Сутара на протяжении 123 км | проект | 1 | 1,1 | ЕАО |
| 2.6.12 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Сутара на протяжении 123 км | км | 123 | 1,3 | ЕАО |
| 2.6.13 | Установление границ водоохранных зон р. Кимкан на протяжении 31 км | проект | 1 | 0,5 | ЕАО |
| 2.6.14 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Кимкан на протяжении 31 км | км | 31 | 0,8 | ЕАО |
| 2.6.15 | Установление границ водоохранных зон р. Икура на протяжении 71 км | проект | 1 | 0,8 | ЕАО |
| 2.6.16 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Икура на протяжении 71 км | км | 71 | 1,0 | ЕАО |
| 2.6.17 | Выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с отображением на картографическом материале р. Икура в черте г. Биробиджан | проект | 1 | 0,6 | ЕАО |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 1407,0 | 21,4 |  |
| 2.7 Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Установление границ водоохранных зон р. Хор на протяжении 196 км | проект | 1 | 2,4 | Хабаровский край |
| 2.7.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Хор на протяжении 196 км | км | 196,0 | 1,1 | Хабаровский край |
| 2.7.3 | Установление границ водоохранных зон р. Уссури на протяжении 232 км | проект | 1 | 2,8 | Хабаровский край |
| 2.7.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Уссури на протяжении 232 км | км | 232,0 | 1,0 | Хабаровский край |
| 2.7.5 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бикин на протяжении 118 км | км | 118,0 | 1,1 | Приморский край, Хабаровский край |
| 2.7.6 | Установление границ водоохранных зон оз. Ханка на протяжении 221 км | проект | 1 | 3,3 | Приморский край |
| 2.7.7 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос оз. Ханка на протяжении 221 км | км | 221,0 | 1,6 | Приморский край |
| 2.7.8 | Установление границ водоохранных зон р.Сунгача на протяжении 212 км | проект | 1 | 2,0 | Приморский край |
| 2.7.9 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Сунгача на протяжении 212 км | км | 212,0 | 0,8 | Приморский край |
| 2.7.10 | Установление границ водоохранных зон р.Спасовка на протяжении 73 км | проект | 1 | 2,6 | Приморский край |
| 2.7.11 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Спасовка на протяжении 73 км | км | 73,0 | 2,0 | Приморский край |
| 2.7.12 | Установление границ водоохранных зон р.Илистая на протяжении 159 км | проект | 1 | 3,5 | Приморский край |
| 2.7.13 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Илистая на протяжении 159 км | км | 159,0 | 2,4 | Приморский край |
| 2.7.14 | Установление границ водоохранных зон р. Мельгуновка на протяжении 67 км | проект | 1 | 1,3 | Приморский край |
| 2.7.15 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Мельгуновка на протяжении 67 км | км | 67,0 | 0,8 | Приморский край |
| 2.7.16 | Установление границ водоохранных зон р.Нестеровка на протяжении 75 км | проект | 1 | 1,9 | Приморский край |
| 2.7.17 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Нестеровка на протяжении 75 км | км | 75,0 | 1,5 | Приморский край |
| 2.7.18 | Установление границ водоохранных зон р. Комиссаровка на протяжении 111 км | проект | 1 | 1,5 | Приморский край |
| 2.7.19 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Комиссаровка на протяжении 111 км | км | 111,0 | 0,6 | Приморский край |
| 2.7.20 | Обустройство границ водоохранных зон р. Уссури на протяжении 532 км | км | 532,0 | 8,5 | Приморский край |
| 2.7.21 | Установление границ водоохранных зон р. Арсеньевка на протяжении 232 км | проект | 1 | 3,6 | Приморский край |
| 2.7.22 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Арсеньевка на протяжении 232 км | км | 232,0 | 3,0 | Приморский край |
| 2.7.23 | Установление границ водоохранных зон р. Большая Уссурка на протяжении 300 км | проект | 1 | 3,1 | Приморский край |
| 2.7.24 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Большая Уссурка на протяжении 300 км | км | 300,0 | 2,1 | Приморский край |
| 2.7.25 | Установление границ водоохранных зон р. Малиновка на протяжении 190 км | проект | 1 | 2,4 | Приморский край |
| 2.7.26 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Малиновка на протяжении 190 км | км | 190,0 | 1,1 | Приморский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 2643,0 | 58,0 |  |
| 2.8 Гидрографическая единица 20.03.08 (бассейн р. Амгунь) |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Установление границ водоохранных зон р.Амгунь на протяжении 678 км | проект | 1 | 6,0 | Хабаровский край |
| 2.8.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амгунь на протяжении 678 км | км | 678,0 | 3,3 | Хабаровский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 678,0 | 9,3 |  |
| 2.9 Гидрографическая единица 20.03.09 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Установление границ водоохранных зон р.Тунгуска на протяжении 80 км | проект | 1 | 1,0 | ЕАО |
| 2.9.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Тунгуска на протяжении 80 км | км | 80,0 | 1,3 | ЕАО |
| 2.9.3 | Установление границ водоохранных зон р.Большой Ин на протяжении 20 км | проект | 1 | 0,5 | ЕАО |
| 2.9.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Большой Ин на протяжении 20 км | км | 20,0 | 0,6 | ЕАО |
| 2.9.5 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 351 км | проект | 1 | 5,3 | Хабаровский край |
| 2.9.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 351 км | км | 351,0 | 2,3 | Хабаровский край |
| 2.9.7 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Черная и Красная на территории г. Хабаровска и Хабаровского района на протяжении 65 км | км | 65,0 | 1,0 | Хабаровский край |
| 2.9.8 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Березовая на территории г. Хабаровска и Хабаровского района на протяжении 127 км | км | 127,0 | 1,8 | Хабаровский край |
| 2.9.9 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос ООО «Водно-канализационное хозяйство» п. Эльбан на р. Эльбан на протяжении 127 км | км | 127,0 | 1,5 | Хабаровский край |
| 2.9.10 | Установление границ водоохранных зон р. Анюй на протяжении 150 км | проект | 1 | 1,5 | Хабаровский край |
| 2.9.11 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Анюй на протяжении 150 км | км | 150,0 | 1,1 | Хабаровский край |
| 2.9.12 | Установление границ водоохранных зон р. Гур на протяжении 279 км | проект | 1 | 3,3 | Хабаровский край |
| 2.9.13 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Гур на протяжении 279 км | км | 279 | 1,5 | Хабаровский край |
| 2.9.14 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 613 км | проект | 1 | 6,8 | Хабаровский край |
| 2.9.15 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 613 км | км | 613,0 | 2,9 | Хабаровский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | км | 1812,0 | 32,4 |  |
| Всего: |  | км | 13253,0 | 206,2 |  |
| 3. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 3.1 Гидрографическая единица 20.03.01 (бассейн р. Шилка) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение деклараций безопасности инженерной защиты г. Чита от затопления паводковыми водами р. Читинка | декларация | 2 | 5,0 | Забайкальский край |
| 3.1.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Дешулан от паводковых вод р. Ингода | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 4.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Доронинское | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Арта от паводковых вод р. Ингода | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы в с. Улеты | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Черемхово | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Биофабрика | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Шишкино | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Атамановка | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища-охладителя Харанорской ГРЭС | декларация | 2 | 6,2 | Забайкальский край |
| 3.1.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы для защиты с. Акша от паводковых вод р. Онон | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Боржигантай | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Шелопугино | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности защитной дамбы в п. Агинское от затопления паводками и ливневыми водами | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Таптанай | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности сооружений защиты с. Ортуй от затопления паводковыми водами р. Бургастуй | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности сооружений защиты с. Узон от затопления паводковыми водами р. Иля | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.18 | Разработка и утверждение декларации безопасности защитной дамбы п. Могойтуй от затопления паводковыми водами рек Могойтуй и Догой | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.19 | Разработка и утверждение декларации безопасности защитной дамбы с. Хара-Шибирь от затопления паводковыми водами пади Жуоша | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на р. Жарча | декларация | 2 | 4,2 | Забайкальский край |
| 3.1.21 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Шилка, с. Кибасово, с. Мирсаново, п. Холбон | декларация | 2 | 3,8 | Забайкальский край |
| 3.1.22 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Митрофаново и ОС «Митрофановской» | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.1.23 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Нерчинск | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 46 | 53,4 |  |
| 3.2 Гидрографическая единица 20.03.02 (бассейн р. Аргунь) |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на р. Кир-Кира | декларация | 2 | 4,2 | Забайкальский край |
| 3.2.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Резервного водохранилища технической воды в г. Краснокаменске | декларация | 2 | 4,2 | Забайкальский край |
| 3.2.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности инженерных сооружений защиты водозабора п. Забайкальск от вредных воздействий паводковых вод р. Аргунь | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.2.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Заргол | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.2.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты п. Михайловка | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.2.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Александровский Завод | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.2.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы в с. Усть-Тасуркай | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| 3.2.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности инженерных сооружений для защиты с.Аргунск от затопления паводковыми водами р.Аргунь | декларация | 2 | 1,8 | Забайкальский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 16 | 19,2 |  |
| 3.3 Гидрографическая единица 20.03.03 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС гидроузла на р. Большая Чичатка | декларация | 2 | 4,2 | Забайкальский край |
| 3.3.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Гуранского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.3.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Магдагачинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.3.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Чалгановского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.3.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Загорненского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.3.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Сковородинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.3.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты пос. Уруша | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 14 | 27,0 |  |
| 3.4 Гидрографическая единица 20.03.04 (бассейн р. Зея) |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Зейского гидроузла | декларация | 2 | 13,0 | Амурская область |
| 3.4.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Нижне-Зейского гидроузла | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Курганского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Талданского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Сосновый Бор | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Ивановка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Козловка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Богословка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Прядчинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Чигиринского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Ждановского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Костюковского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Петрушинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Романовского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.4.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Белогорск | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Молчаново | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Поповка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.18 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Белоярово | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.19 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Свободный | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.4.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Желтоярово | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 40 | 68,8 |  |
| 3.5 Гидрографическая единица 20.03.05 (бассейн р. Бурея) |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Бурейского гидроузла | декларация | 2 | 12,6 | Амурская область |
| 3.5.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Волковского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Грибского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Безымянного водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Безозерного водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Старая Райчиха | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Угольного водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Иннокентьевского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Успеновского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Верхнеполтавского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Пограничного водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Маяк | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Николо-Александровского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Козьмодемьяновского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Раздольненского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Толстовского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Тамбовского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.18 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Трудовое | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.19 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Мирное | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Кивдинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.21 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Нижне-Бурейского гидроузла | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.5.22 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Красное | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.5.23 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Новопетровка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.5.24 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Орловка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| 3.5.25 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Константиновка | декларация | 2 | 1,8 | Амурская область |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 50 | 103,8 |  |
| 3.6 Гидрографическая единица 20.03.06 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Журавлинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.6.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Целинного водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Амурская область |
| 3.6.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Ленинская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.6.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Новинская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.6.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Облученская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.6.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамб защиты г. Биробиджан | декларация | 2 | 3,6 | ЕАО |
| 3.6.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Октябрьская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.6.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Преображеновская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.6.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы и Икуринского руслоотводного канала | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.6.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Бираканская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 20 | 24,6 |  |
| 3.7 Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Каменец-Подольск | декларация | 2 | 1,8 | Хабаровский край |
| 3.7.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Марусино | декларация | 2 | 1,8 | Хабаровский край |
| 3.7.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Вишневского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| 3.7.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Сорочевского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| 3.7.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на пади Большой | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| 3.7.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Дачинского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| 3.7.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Берестовецкого водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| 3.7.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Анучино | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы Соколовская | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности Ново-Михайловской дамбы | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы ОС «Элитная» | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы Самарская на р. Журавлевка | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности обводной защитной дамбы г. Дальнереченск | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности обводной защитной дамбы п. ЛДК | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Новопокровка | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Новокрещенка | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Лукьяновка | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.18 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Богуславец | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.19 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Рощино | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Мельничное | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.21 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Любитовка - 1 | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.22 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Любитовка - 2 | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.23 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Любитовка - 3 | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.24 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Боголюбовка | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.25 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Зимники | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.26 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Малиново | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.27 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Соловьевка | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.28 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования сел Орехово и Ясная Поляна | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.29 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования Ореховская - 1 | декларация | 2 | 1,8 | Приморский край |
| 3.7.30 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Приморского водохранилища | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| 3.7.31 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на пади Соленая | декларация | 2 | 4,2 | Приморский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 62 | 72,6 |  |
| 3.8 Гидрографическая единица 20.03.09 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Даниловская» | декларация | 2 | 1,8 | ЕАО |
| 3.8.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища «Дружба» | декларация | 2 | 4,2 | Хабаровский край |
| 3.8.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы ОС на большом Уссурийском острове | декларация | 2 | 1,8 | Хабаровский край |
| Итого по гидрографической единице: |  | декларация | 6 | 7,8 |  |
| Всего: |  | декларация | 254 | 377,2 |  |
| Всего: |  |  |  | 623,5 | Российская часть бассейна р. Амур |

нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса, направленные на предупреждение вредного воздействия вод.

Всего планируется разработка деклараций безопасности ГТС по 127 потенциально опасным сооружениям. Наибольший объем работ по этому направлению предполагается выполнить в бассейнах гидрографических единиц 20.03.01, 20.03.04, 20.03.05 и 20.03.07.

С точки зрения соответствия рассматриваемых мероприятий приоритетам социально-экономического развития РФ отмечается, что их реализация способствует решению следующих задач:

1. Разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и защищенности критически важных объектов [91].

2. Совершенствование систем прогнозирования и информационного обеспечения, в том числе направленных на защиту населения и объектов экономики от наводнений, сведение к минимуму ущербов от негативного воздействия вод, включая поддержание в безопасном состоянии водоподпорных гидротехнических сооружений [91].

3. Реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений [41].

4. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий [91].

5. Проведение комплекса превентивных противопаводковых работ [41].

Декларация безопасности гидротехнического сооружения является основным документом, определяющим характер и масштаб возможных аварийных ситуаций и меры по обеспечению его безопасной эксплуатации [93]. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что разработка подобных документов способствует решению задач, указанных в пунктах 1,2,3,5 (в целом, предполагается снижение вероятности возникновения ситуаций, связанных с ущербом от вредного воздействия вод, в более чем 150 населенных пунктах).

Кроме того, и учитывая то обстоятельство, что большинство рассматриваемых в СКИОВО дамб защищает сельские поселения и сельскохозяйственные угодья, реализация (выявленных в ходе декларирования) мер по обеспечению безопасной эксплуатации сооружений будет содействовать решению задачи, указанной в пункте 4, за счет снижения риска аварий и, как следствие, увеличения уровня безопасности населения и сельских территорий от ЧС природного и техногенного характера, что, в конечном счете, послужит одной из предпосылок развития последних.

Социальная эффективность рассматриваемых мероприятий подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим направлениям:

- сохранение научно-технического потенциала;

- развитие социальной инфраструктуры;

- повышение уровня обеспеченности населения жильем;

- создание и улучшение транспортной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации.

Сохранение научно-технического потенциала является следствием обеспечения привлечения к разработке деклараций безопасности ГТС организаций, специализирующихся в научно-технической сфере деятельности, а соответственно обеспечения занятости квалифицированных специалистов с созданием условий для повышения квалификации молодых специалистов.

Развитию социальной инфраструктуры, повышению уровня обеспеченности населения жильем, созданию и улучшению транспортной инфраструктуры способствует увеличение уровня безопасности территорий от ЧС природного и техногенного характера (затопления в результате аварий). Следствием увеличения уровня безопасности будет являться снижения рисков использования земель для указанной выше деятельности, что создаст благоприятные предпосылки для ее проведения.

Проведение работ по определению (корректировке) границ и обустройству водоохранных зон планируется для 44 водных объектов на общем протяжении 13253.0 км. Столь значительная величина является следствием необходимости корректировки границ, установленных на основании нормативных документов, действующих до принятия [73], и учетом необходимости проведения работ, определенных ранее разработанными проектами. Ориентировочная стоимость рассматриваемых мероприятий определена с использованием [94] и приведена к действующим ценам. Наибольшие объемы работ в данной сфере предполагается провести на территории бассейнов гидрографических единиц 20.03.01, 20.03.04, 20.03.07 и 20.03.09.

Сопоставление данных мероприятий с качественными критериями эффективности, указанными в [90], показывает, что они необходимы для реализации положений нормативных документов, определяющих приоритеты социально-экономического развития субъектов РФ в пределах бассейна р. Амур.

Например, определение границ и обустройство водоохранных зон водных объектов способствуют как созданию экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, так и снижению загрязнения водных объектов (задачи, поставленные в [91]). Кроме того, очевидно, что без проведения указанных мероприятий невозможно осуществлять регламентацию хозяйственного использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (пункт 5 «Плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» [41]).

Социальная эффективность рассматриваемых мероприятий подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим направлениям:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение научно-технического потенциала;

- улучшение экологической ситуации.

Повышение уровня занятости населения достигается за счет привлечения местной рабочей силы к обустройству водоохранных зон. Кроме того, обеспечивается загруженность специалистов организаций, занимающихся прикладными исследованиями, за счет их участия в разработке документации, необходимой для реализации рассматриваемых мероприятий, а это способствует сохранению научно-технического потенциала.

Улучшение экологической ситуации связано с ограничением использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос [73]. В части водных объектов экологическая обстановка улучшается вследствие снижения поступления в поверхностные воды загрязняющих веществ.

Так, ограничение рубок в прибрежных защитных полосах позволяет сохранить растительный покров, расположенный вдоль берегов водотоков и водоемов, который является природным фильтром, снижающим поступление в воду взвешенных и других веществ, содержащихся в диффузном стоке. Кроме того, снижению поступления взвешенных веществ способствуют запреты на распашку земель и размещения отвалов размываемых грунтов на территории выше указанных полос. В дополнение к сказанному можно отметить, что сохранение древесно-кустарниковой растительности вдоль водотоков снижает вероятность плановых деформаций русел за счет закрепления берегов корневой системой, а это в свою очередь снижает вероятность возникновения ситуаций, связанных с ущербами от вредного воздействия вод.

Запреты на размещение в водоохранных зонах кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов и иных вредных ингредиентов, на использование сточных вод для удобрения почв и осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений препятствуют поступлению в водные объекты болезнетворных бактерий и загрязняющих веществ как с поверхностным стоком, так и с грунтовыми водами. Сказанное выше позволяет констатировать, что реализация рассматриваемых в разделе мероприятий позволит достигнуть следующих экологических эффектов:

- улучшение качества среды обитания водных организмов и флоры;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- снижение вероятности изменения природных границ водных объектов.

Научно-исследовательские работы, включенные в перечень институциональных мероприятий, предполагают разработку пакета методических и правовых документов, способствующих решению ключевых проблем Амурского бассейна и включающих в себя:

- методику долгосрочного прогнозирования катастрофических наводнений;

- методику и пакет нормативно-правовых документов страхования от наводнений;

- положение о регулировании хозяйственной деятельности на территориях, подверженных негативному воздействию вод;

- нормы проектирования «Незатапливаемые дамбы обвалования для инженерной защиты пойменных территорий рек бассейна р. Амур от наводнений в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока»;

- проект регионального закона «Об использовании паводкоопасных территорий на реках бассейна р. Амур» и пакет подзаконных актов, уточняющих положения данного закона;

- рекомендации по объему и порядку осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры бассейна р. Амур.

Вышеуказанный перечень тем НИР показывает, что без их разработки невозможно достижение полного объема результатов, которые планируется получить после реализации институциональных мероприятий Схемы.

На соответствие рассматриваемых научно-исследовательских работ приоритетам социально-экономического развития субъектов РФ указывает то, что они способствуют решению задачи по обеспечению защиты от паводков, предупреждению негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений [41,91].

Социальная эффективность рассматриваемых научно-исследовательских работ подтверждается наличием положительного социального эффекта, характеризующегося сохранением и развитием научно-технического потенциала.

6.3 Мероприятия по улучшению оперативного управления

В составе мероприятий СКИОВО, направленных на улучшение оперативного управления использованием и охраной водных объектов, предусмотрены следующие виды работ, соответствующих положениям [40] и способствующих решению ключевых проблем в бассейнах гидрографических единиц р. Амур:

- работы по ремонту гидротехнических сооружений;

- работы по восстановлению проектных характеристик существующих водохозяйственных объектов.

Перечень и основные показатели мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов приводятся в таблице 6.5.

Состав и основные показатели работ по ремонту ГТС и восстановлению проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений приняты по [95-102], а их стоимости приведены к ценам 2013 года.

Сопоставление этих мероприятий с приоритетами социально-экономического развития России и водохозяйственной отрасли [41,91] позволяет констатировать:

- ремонт гидротехнических сооружений способствует решению всего спектра задач, связанных с негативных последствиями вредного воздействия вод;

- восстановление очистных сооружений может быть отнесено к одному из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 года, характеризующемуся развитием систем очистки сточных вод.

Социальная эффективность рассматриваемых мероприятий подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим направлениям: повышение уровня занятости населения; сохранение научно-технического потенциала; улучшение экологической ситуации.

Повышение уровня занятости населения достигается за счет привлечения местной рабочей силы для проведения планируемых работ и эксплуатации восстановленных очистных сооружений. В дополнение к этому мероприятия по ремонту гидротехнических сооружений способствуют сохранению научно-технического потенциала за счет привлечения к осуществлению работ специализированных организаций, что соответственно обеспечит занятость специалистов.

Оценка экономической эффективности ремонтных и восстановительных работ проводилась на той же методической основе, которая приведена в разделе 4 данной книги. Расчет соответствующих показателей осуществлялся путем сопоставления ущербов, предотвращаемых после реализации мероприятий, и их стоимости (табл. 6.6).

В целом данные мероприятия по ремонту гидротехнических сооружений и восстановлению проектных характеристик водохозяйственных объектов могут быть охарактеризованы следующими финансово-экономическими показателями: общая стоимость мероприятий 497,4 млн. руб.; расчетный предотвращаемый ущерб 1187,08 млн. руб.; экономическая эффективность 2,3; срок окупаемости 0,4 года.

Таблица 6.5 - Мероприятия по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов в бассейнах гидрографических единиц р. Амур

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.1 Гидрографическая единица 20.03.01 (бассейн р. Шилка) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт плотины Амазарского водохранилища пгт. Амазар Могочинского муниципального района | плотина | 1 | 94,1 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  | плотина | 1 | 94,1 |  |
| 1.2 Гидрографическая единица 20.03.06 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт дамбы, защищающей с. Преображеновка, Ленинского муниципального района | км | 2,2 | 31,9 | ЕАО |
| ИТОГО: |  | км | 2,2 | 31,9 |  |
| 1.3 Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт дамбы защиты сельхозугодий бывшего колхоза «Красный партизан» | км | 30,0 | 45,2 | Приморский край |
| 1.3.2 | Ремонт дамб, защищающих сельхозугодия с/х кооператива «Заря» - «Яковлевской» и «Андреевской» | км | 26,0 | 77,8 | Приморский край |
| 1.3.3 | Ремонт дамб, защищающих сельхозугодия с/х кооператива «Прогресс» - «Прогрессовская» и «Достоевская» | км | 16,0 | 32,6 | Приморский край |
| 1.3.4 | Ремонт дамб, защищающих сельхозугодия с/х кооператива «Полевой» - «Яблоновская - 1» и «Яблоновская – 2» | км | 22,0 | 57,7 | Приморский край |
| ИТОГО: |  | км | 94,0 | 213,3 |  |
| ВСЕГО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: |  |  |  | 339,3 |  |
| 2 Восстановление водохозяйственных объектов |  |  |  |  |  |
| 2.1 Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Восстановление канализационных очистных сооружений и сетей канализации в с. Мельгуновка | тыс. м3/сут. | 0,4 | 50,2 | Приморский край |
| 2.1.2 | Восстановление канализационных очистных сооружений в с. Новоселище | тыс. м3/сут. | 0,6 | 52,7 | Приморский край |
| 2.1.3 | Восстановление канализационных очистных сооружений в с. Ильинка | тыс. м3/сут. | 1,2 | 55,2 | Приморский край |
| ИТОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: |  | тыс. м3/сут. | тыс. м3/сут. | 158,1 |  |
| ВСЕГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: |  |  |  | 158,1 |  |
| ВСЕГО ПО БАССЕЙНУ: |  |  |  | 497,4 | Бассейн р. Амур |

Таблица  6.6 – Финансово-экономические показатели мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов (ремонт и восстановление водохозяйственных объектов)

| Мероприятие | Вложения (КН), млн.руб. | Предотвращенный ущерб (УП), млн.руб. | Чистый экономический эффект(ЭЧ), млн.руб. | Экономическая эффективность вложений (ЭН) | Срок окупаемости (Ток), год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Гидрографическая единица 20.03.01 (бассейн р. Шилка) |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 94,1 | 353,0 | 258,9 | 3,7 | 0,3 |
| 2 Гидрографическая единица 20.03.06 (бассейн р. Амур) |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 31,9 | 65,98 | 64,7 | 2,0 | 0,5 |
| 3 Гидрографическая единица 20.03.07 (бассейн р. Уссури) |  |  |  |  |  |
| Ремонтные и восстановительные работы | 371,4 | 768,1 | 396,7 | 2,0 | 0,5 |
| 4 В целом по бассейну р. Амур |  |  |  |  |  |
| Ремонтные и восстановительные работы | 497,4 | 1187,08 | 1167,18 | 2,3 | 0,4 |

6.4 Структурные мероприятия

(по строительству и реконструкции сооружений)

В состав структурных мероприятий Схемы включены следующие виды работ:

- по снижению последствий негативного воздействия вод;

- по снижению содержания загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты стоков, подлежащих очистке;

- по увеличению водообеспеченности населения и экономики.

Их основные показатели представлены в таблицах 6.7 – 6.15. Разработке перечня мероприятий предшествовала работа по уточнению площадей затопления, объемов загрязненных сточных вод и показателей водообеспеченности территорий в разрезе муниципальных районов и городских округов относительно гидрографических единиц и водохозяйственных участков. Для этого использовались данные 2 ТП-водхоз и [46, 49-52,55].

Состав абсолютного большинства мероприятий предполагает наличие стадии ПИР, конкретизирующих перечень работ, необходимых для достижения установленных в СКИОВО целевых показателей. Это обусловлено тем, что как сроки, так и финансовое обеспечение разработки Схемы не позволяют провести необходимый объем проектно-изыскательских работ.  Исключение составляют мероприятия, где их перечень, определенный на основе [95-107], позволяет достигнуть поставленных целей.

В Схеме под мероприятиями по предупреждению вредного воздействия вод понимаются работы по строительству либо реконструкции (при необходимости проектированию) противопаводковых сооружений и берегоукрепительных сооружений. Их основные характеристики определялись с использованием [95-107], целевых показателей, уточненных для отдельных муниципальных образований, индексов дефляторов и укрупненных показателей стоимости строительства, рассчитанных на основе [46, 49-52, 55].

Оценка социальной эффективности рассматриваемых мероприятий проводилась с использованием двух основных критериев. Во-первых, планируемая деятельность должна соответствовать приоритетам социально-экономического развития субъектов РФ. Во-вторых, необходимо наличие социальных эффектов, связанных с предлагаемыми к реализации мероприятиями.

В части принятия мер по снижению негативных последствий вредного воздействия вод (на основании действующих нормативных документов [41,  91]) можно выделить следующие основные приоритеты социально-экономического развития России:

А) Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Б) Сведение к минимуму ущербов от негативного воздействия вод.

В) Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Г) Проведение комплекса превентивных противопаводковых работ.

Сопоставление рассматриваемых мероприятий и указанных приоритетов позволяет констатировать следующее - строительство и реконструкция сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, способствуют решению всего спектра выше указанных приоритетных задач социально-экономического развития РФ. Таким образом, можно сделать вывод об их соответствии приоритетам социально-экономического развития России.

Социальная эффективность данных мероприятий подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим направлениям:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение и развитие научно-технического потенциала;

- развитие социальной инфраструктуры;

- повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Повышение уровня занятости населения достигается за счет привлечения местной рабочей силы для проведения планируемых работ. В дополнение к этому мероприятия по строительству объектов противопаводковой защиты способствуют:

- сохранению и развитию научно-технического потенциала за счет привлечения к осуществлению работ специализированных организаций, что соответственно обеспечит занятость квалифицированных специалистов и создаст условия для повышения квалификации молодых специалистов водохозяйственной отрасли;

- развитию социальной инфраструктуры и повышению уровня обеспеченности населения жильем вследствие повышения уровня безопасности и (как следствие) снижение риска использования для указанной деятельности потенциально затапливаемых территорий.

Под мероприятиями по снижению содержания загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты стоков, подлежащих очистке, здесь имеются в виду работы, связанные со строительством либо реконструкцией сооружений по очистке хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков. При этом под реконструкцией понимается не только увеличение мощности существующих сооружений, а и внедрение (по возможности) после проектных проработок методов биологической и физико-химической очистки взамен механической очистки сточных вод.

Основные характеристики рассматриваемых мероприятий по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод определялись с использованием [95-107], целевых показателей, уточненных для отдельных муниципальных образований, индексов дефляторов и укрупненных показателей стоимости строительства, рассчитанных на основе данных приведенных в выше указанных источниках. Характеристики мероприятий по очистке ливневых сточных вод были определены с применением [108-111].

Относительно соответствия рассматриваемых работ приоритетам социально-экономического развития России можно утверждать -  положения нормативных документов [41, 91] прямо указывают на то, что мероприятия по увеличению объемов очистки сточных вод и снижению загрязненности стоков, являются одним из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 года.

Их социальная эффективность подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим основным направлениям: повышение уровня занятости населения; улучшение экологической ситуации.

Повышение уровня занятости населения достигается за счет создания новых рабочих мест, так как потребуется обеспечить эксплуатацию построенных систем очистки сточных вод. Кроме того, в строительстве и реконструкции очистных сооружений будет принимать участие местное население.

Улучшение экологической обстановки связано с расширением перечня ингредиентов концентрации которых в стоках будут снижены и уменьшением массы загрязняющих веществ, попадающих в водные объекты (в том числе с неочищенными сточными водами).

Состав мероприятий по повышению водообеспеченности населения и экономики был определен исходя из целевых показателей, установленных для этого направления деятельности и уточненных для отдельных муниципальных образований. Основные характеристики работ определялись путем соотнесения величин уточненных целевых показателей и значений укрупненных стоимостей строительства, рассчитанных с использованием информации приведенной в [112].

Эти мероприятия соответствуют приоритетам социально-экономического развития субъектов РФ т.к. необходимость нового строительства водопроводных сооружений и вовлечения в хозяйственный оборот водных ресурсов для решения проблем дефицита пресной воды напрямую согласуется с положениями [91]. Кроме того, рассматриваемые работы способствуют выполнению пунктов 19 и 27 «Плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» [41].

Социальная эффективность рассматриваемых работ подтверждается наличием положительных социальных эффектов по следующим направлениям:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение научно-технического потенциала.

Повышение уровня занятости населения достигается за счет создания новых рабочих мест, так как потребуется обеспечить эксплуатацию построенных водозаборных сооружений.

Сохранение научно-технического потенциала достигается за счет  привлечения специализированных (в том числе научно-технических) организаций к работе по реализации мероприятий по водоснабжению населенных пунктов. Это позволяет обеспечить работой как квалифицированных, так и молодых специалистов и создает условия для повышения квалификации последних.

Оценка экономической эффективности структурных мероприятий выполнялась на основе соотношений, указанных в [48]. Затраты, необходимые для проведения работ, сопоставлялись со следующими показателями:

- предотвращаемый ущерб от вредного воздействия вод (мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод);

- предотвращаемый ущерб водным объектам от сброса в них сточных вод (мероприятия направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты стоков, подлежащих очистке);

- прогнозный прирост валового регионального продукта (мероприятия по увеличению водообеспеченности населения и экономики).

Для расчета предотвращаемого ущерба от вредного воздействия использовались величины, характеризующие площади территорий, защищаемые от этого процесса, и данные, приведенные в [48].

Расчет предотвращаемого ущерба водным объектам проводилось с применением характеристики, показывающей удельный предотвращенный годовой ущерб водным объектам бассейна р. Амур при производительности очистных сооружений 1,0 тыс. м3/сут. Удельный ущерб определялся на основе [44,47]. Требуемая для оценки экономической эффективности величина получалась путем его соотнесения с прогнозным приростом объема очищенных сточных вод.

Прогнозный прирост валового регионального продукта определялся исходя из существующей водоемкости ВРП и прироста объема водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот.

Результаты оценки экономической эффективности рассматриваемых мероприятий приведены в таблице 6.16 и указывают на то, что результаты их реализации обладают положительным экономическим эффектом. В целом структурные мероприятия могут быть охарактеризованы следующими социально-экономическими показателями:

1. Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод:

- общая стоимость 39035,89 млн. руб.;

- площадь территории, защищаемой от вредного воздействия вод, 486,47 км2;

- количество населения, защищаемого от вредного воздействия вод, 413,802 тыс. чел.

- предотвращаемый ущерб от вредного воздействия вод 55961,14 млн. руб.;

- экономическая эффективность капитальных вложений 1,4;

- срок окупаемости 0,7 года.

2. Мероприятия по снижению содержания загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты стоков, подлежащих очистке:

- общая стоимость 165234,7 млн. руб.;

- прирост объема нормативно-очищенных сточных вод 601,876 млн. м3/год;

- предотвращаемый ущерб водным объектам от сброса в них сточных вод 90875,16 млн. руб.;

- экономическая эффективность капитальных вложений 0,5;

- срок окупаемости 2,0 года.

3. Мероприятия по увеличению водообеспеченности населения и экономики:

- общая стоимость 5935,1 млн. руб.;

- прирост объема водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, 44,07 млн. м3/год;

- прогнозный прирост ВРП 31386,4 млн. руб./год;

- экономическая эффективность капитальных вложений 5,2;

- срок окупаемости 0,2 года.

Приведенные показатели и обобщение выше изложенного позволяет сделать вывод, что структурные мероприятия, предлагаемые к осуществлению в рамках реализации СКИОВО, являются социально и экологически эффективными, обладают положительным экономическим эффектом и окупаются в достаточно короткие сроки.

Таблица 6.7 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Шилка (ГЕ 20.03.01)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Улетовского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 10,67 | 441,8 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Инженерная защита с. Шехолан от затопления паводками р. Ингода | км | 2,0 | 109,2 | Забайкальский край |
| 1.1.2 | Строительство сооружений для защиты с. Улеты от затопления паводковыми водами р. Ингода | км | 6,0 | 225,9 | Забайкальский край |
| 1.1.3 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Черемхово от затопления паводковыми водами р. Ингода | км | 7,0 | 106,7 | Забайкальский край |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод территории Читинского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 31,5 | 1246,14 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводками р. Читинка (5-я очередь) | км | 6,0 | 376,5 | Забайкальский край |
| 1.2.2 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводками р. Читинка (6-я очередь) | км | 4.8 | 251,0 | Забайкальский край |
| 1.2.3 | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Чита от затопления паводковыми водами р. Ингода (правый берег) | км | 6,2 | 301,2 | Забайкальский край |
| 1.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Читинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 12,82 | 507,16 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Инженерная защита с. Ленинское от затопления паводками р. Оленгуй | км | 1,6 | 80,3 | Забайкальский край |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Карымского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,66 | 105,23 | Забайкальский край |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Акшинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,4 | 174,06 | Забайкальский край |
| 1.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ононского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,6 | 142,42 | Забайкальский край |
| 1.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Кыринского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,4 | 263,6 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Верхний-Ульхун от затопления паводковыми водами реки Онон | км | 10,0 | 263,6 | Забайкальский край |
| 1.8 | Защита от вредного воздействия вод территории Балейского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 2,1 | 83,08 | Забайкальский край |
| 1.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Балейского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 9,36 | 370,28 | Забайкальский край |
| 1.10 | Защита от вредного воздействия вод территории г. Борзя | защищаемая площадь, км2 | 0,8 | 31,65 | Забайкальский край |
| 1.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Борзинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,4 | 15,82 | Забайкальский край |
| 1.12 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Оловяннинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 10,4 | 411,42 | Забайкальский край |
| 1.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Шелопугинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,3 | 138,1 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Шелопугино от затопления паводковыми водами реки Унда | км | 6,5 | 138,1 | Забайкальский край |
| 1.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Агинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,5 | 178,02 | Забайкальский край |
| 1.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Дульдургинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,6 | 300,66 | Забайкальский край |
| 1.16 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Моготуйского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 5,32 | 210,46 | Забайкальский край |
| 1.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Шилкинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 33,24 | 1314,97 | Забайкальский край |
| 1.18 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Сретенского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 14,35 | 809,1 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты п. Усть-Карск Сретенского района от паводковых вод р. Шилка | км | 5,6 | 470,2 | Забайкальский край |
| 1.18.2 | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Кокуй от затопления паводковыми водами р. Шилка | км | 5,2 | 338,9 | Забайкальский край |
| 1.19 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Чернышевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 10,96 | 433,58 | Забайкальский край |
| 1.20 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Нерчинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,82 | 309,36 | Забайкальский край |
| 1.21 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Тунгокоченского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,64 | 25,32 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 7512,23 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Улетовского муниципального района | тыс. м3/сут. | 114,5 | 3080,7 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений и канализационного коллектора в п. Дровяная, Улетовский район | тыс. м3/сут. | 0,5 | 62,8 | Забайкальский край |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений Читинского городского округа | тыс. м3/сут. | 40,0 | 815,8 | Забайкальский край |
| 2.3 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Чита | тыс. м3/сут. | 110,0 | 18637,4 | Забайкальский край |
| 2.4 | Развитие систем канализации Читинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 10,9 | Забайкальский край |
| 2.5 | Развитие систем канализации Карымского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 152,6 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в п. Дарасун, Карымского района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 152,6 | Забайкальский край |
| 2.6 | Развитие систем канализации Шилкинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 10,5 | 1017,8 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Реконструкция очистных сооружений в п. Первомайский (ГОК АБК) | тыс. м3/сут. | 0,2 | 150,6 | Забайкальский край |
| 2.6.2 | Реконструкция очистных сооружений в п. Первомайский | тыс. м3/сут. | 4,5 | 603,7 | Забайкальский край |
| 2.6.3 | Реконструкция очистных сооружений и канализационного коллектора в г. Шилка | тыс. м3/сут. | 2,6 | 175,7 | Забайкальский край |
| 2.7 | Развитие систем канализации Кыринского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 2,4 | Забайкальский край |
| 2.8 | Развитие систем канализации Оловяннинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,8 | 100,3 | Забайкальский край |
| 2.9 | Строительство очистных сооружений с напорным коллектором в г. Балей | тыс. м3/сут. | 0,72 | 188,3 | Забайкальский край |
| 2.10 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с канализационными сетями в г. Борзя | тыс. м3/сут. | 7,0 | 790,8 | Забайкальский край |
| 2.11 | Развитие систем канализации Тунгокоченского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,9 | Забайкальский край |
| 2.12 | Развитие систем канализации Нерчинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 2,8 | Забайкальский край |
| 2.13 | Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в г. Нерчинск | тыс. м3/сут. | 2,5 | 318,3 | Забайкальский край |
| 2.14 | Развитие систем канализации Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,2 | 32,6 | Забайкальский край |
| 2.15 | Реконструкция очистных сооружений с напорным коллектором в п. Чернышевск | тыс. м3/сут. | 2,6 | 313,8 | Забайкальский край |
| 2.16 | Реконструкция очистных сооружений п. Жирикен, Чернышевский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 2,6 | 87,9 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 25553,3 |  |
| 3 Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы водоснабжения Карымского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,3 | 357,9 | Забайкальский край |
| 3.2 | Развитие системы водоснабжения Читинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 5,7 | 278,2 | Забайкальский край |
| 3.3 | Развитие системы водоснабжения Тунгокоченского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,4 | 115,5 | Забайкальский край |
| 3.4 | Развитие системы водоснабжения Шилкинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 15,2 | 748,0 | Забайкальский край |
| 3.5 | Развитие системы водоснабжения Нерчинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 9,0 | 442,8 | Забайкальский край |
| 3.6 | Развитие системы водоснабжения Чернышевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,8 | 382,4 | Забайкальский край |
| 3.7 | Развитие системы водоснабжения Сретенского муниципального района | тыс. м3/сут. | 6,2 | 307,2 | Забайкальский край |
| 3.8 | Развитие системы водоснабжения Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 16,5 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 2648,5 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 35714,03 |  |

Таблица 6.8 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Аргунь (ГЕ 20.03.02)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Газимуро-Заводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,42 | 313,8 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Газимурский завод от затопления паводковыми водами р. Газимур | км | 4,42 | 313,8 | Забайкальский край |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Нерчинско-Заводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,25 | 269,77 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Ишага от затопления паводковыми водами реки Аргунь | км | 2,2 | 32,6 | Забайкальский край |
| 1.2.2 | Стабилизация русловых процессов р. Аргунь в районе сел Булдуруй 1-й, Булдуруй 2-й, Ишага, Олочи на протяжении 5,8 км (1-я очередь) | км | 5,8 | 141,2 | Забайкальский край |
| 1.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Александрово-Заводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,31 | 170,5 | Забайкальский край |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Приаргунского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,85 | 372,6 | Забайкальский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Стабилизация русловых процессов р. Аргунь в районе сел Дурой, Староцурухайтуй, Новоцурухайтуй, Кути на протяжении 5,8 км (1-я очередь) | км | 5,8 | 141,2 | Забайкальский край |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Калганского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,34 | 13,45 | Забайкальский край |
| 1.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Краснокаменского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,24 | 85,45 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Стабилизация русловых процессов р. Аргунь в районе села Кайластуй на протяжении 1,4 км (1-я очередь) | км | 1,4 | 36,4 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 1225,57 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Развитие систем очистки сточных вод на территории г. Краснокаменск | тыс. м3/сут. | 19,3 | 518,1 | Забайкальский край |
| 3.1.3.2 | Развитие систем канализации Калганского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,9 | Забайкальский край |
| 3.1.3.3 | Развитие систем канализации Нерчинско-Заводского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 12,3 | Забайкальский край |
| 3.1.3.4 | Развитие систем канализации Газимуро-Заводского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 1,9 | Забайкальский край |
| 3.1.3.5 | Развитие систем канализации Забайкальского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 9,0 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 542,2 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 1767,77 |  |

Таблица 6.9 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Амур (ГЕ 20.03.03)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от вредного воздействия вод территории Благовещенского ГО | защищаемая площадь, км2 | 13,45 | 212,24 | Амурская область |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Благовещенского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,14 | 65,33 | Амурская область |
| 1.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Сковородинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,7 | 74,17 | Амурская область |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Магдагачинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,4 | 22,09 | Амурская область |
| 1.5 | Инженерная защита от паводков р. Амур с. Нововоскресеновка Шимановского муниципального района | км | 1,2 | 232,6 | Амурская область |
| 1.6 | Инженерная защита от паводков р. Амур с. Ушаково Шимановского муниципального района | км | 4,2 | 212,2 | Амурская область |
| ИТОГО: |  |  |  | 818,63 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Благовещенского городского округа | тыс. м3/сут. | 42,3 | 1138,6 | Амурская область |
| 2.2 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Благовещенск | тыс. м3/сут. | 107,0 | 23381,4 | Амурская область |
| 2.3 | Развитие систем канализации Благовещенского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 9,0 | Амурская область |
| 2.4 | Развитие систем канализации Свободненского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,5 | Амурская область |
| 2.5 | Развитие систем канализации Шимановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,9 | Амурская область |
| 2.6 | Развитие систем канализации Магдагачинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,5 | 387,5 | Амурская область |
|  | В том числе первоочередные: | тыс. м3/сут. |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство очистных сооружений в п. Магдагачи | тыс. м3/сут. | 3,0 | 346,9 | Амурская область |
| 2.7 | Развитие систем канализации Сковородинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,9 | 299,3 | Амурская область |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство очистных сооружений в г. Сковородино | тыс. м3/сут. | 2,5 | 289,0 | Амурская область |
| 2.8 | Развитие систем канализации Тындинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 19,3 | Амурская область |
| 2.9 | Развитие систем канализации Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,4 | 138,4 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: | тыс. м3/сут. |  |  |  |
| 2.9.1 | Реконструкция очистных сооружений в г. Могоча | тыс. м3/сут. | 2,5 | 87,9 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 25374,9 |  |
| 3 Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы водоснабжения Благовещенского городского округа | тыс. м3/сут. | 12,7 | 622,6 | Амурская область |
| 3.2 | Развитие системы водоснабжения Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 106,7 | Забайкальский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 729,3 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 26922,83 |  |

Таблица 6.10 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Зея (ГЕ 20.03.04)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Тындинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,12 | 1,9 | Амурская область |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Зейского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,9 | 170,4 | Амурская область |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Инженерная защита с. Ивановка Зейского муниципального района от паводковых вод р. Уркан | км | 10,2 | 170,4 | Амурская область |
| 1.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Шимановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,65 | 26,04 | Амурская область |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Мазановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 17,4 | 615,99 | Амурская область |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Инженерная защита от паводковых вод р. Селемджи с. Таскино Мазановского муниципального района | км | 1,5 | 264,2 | Амурская область |
| 1.4.2 | Инженерная защита от паводков р. Зея с. Мазаново Мазановского муниципального района | км | 1,8 | 125,5 | Амурская область |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Селемджинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,17 | 50,02 | Амурская область |
| 1.6 | Защита от вредного воздействия вод территории Благовещенского ГО | защищаемая площадь, км2 | 12,99 | 204,98 | Амурская область |
| 1.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Благовещенского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,14 | 65,33 | Амурская область |
| 1.8 | Берегоукрепление р. Зея (с использованием камня) у с. Владимировка Благовещенского муниципального района | км | 8,6 | 593,0 | Амурская область |
| 1.9 | Защита от вредного воздействия вод территории Белогорского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 5,7 | 654,75 | Амурская область |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Берегоукрепление р. Томь (с использованием камня) в г. Белогорск | км | 1,6 | 564,8 | Амурская область |
| 1.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Белогорского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,14 | 65,33 | Амурская область |
| 1.11 | Защита от вредного воздействия вод территории Свободненского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 11,0 | 173,58 | Амурская область |
| 1.12 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Свободненского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,41 | 53,81 | Амурская область |
| 1.13 | Защита от вредного воздействия вод территории Шимановского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 1,66 | 26,19 | Амурская область |
| 1.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Серышевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,78 | 75,43 | Амурская область |
| 1.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ивановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,62 | 25,56 | Амурская область |
| 1.16 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Октябрьского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,88 | 13,89 | Амурская область |
| 1.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ромненского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,63 | 104,62 | Амурская область |
| ИТОГО: |  |  |  | 2920,82 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Тындинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,2 | 87,8 | Амурская область |
| 2.2 | Развитие систем канализации Тындинского городского округа | тыс. м3/сут. | 5,4 | 144,9 | Амурская область |
| 2.3 | Развитие систем канализации Зейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,9 | 50,5 | Амурская область |
| 2.4 | Развитие систем канализации Сковородинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 2,4 | Амурская область |
| 2.5 | Развитие систем канализации Магдагачинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 59,9 | Амурская область |
| 2.6 | Развитие систем канализации Шимановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 3,3 | Амурская область |
| 2.7 | Развитие систем канализации Мазановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,5 | 37,7 | Амурская область |
| 2.8 | Развитие систем канализации Зейского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,2 | 84,5 | Амурская область |
| 2.9 | Развитие систем канализации Селемджинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,2 | 86,3 | Амурская область |
| 2.10 | Развитие систем канализации Шимановского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,1 | 82,6 | Амурская область |
| 2.11 | Реконструкция очистных сооружений и строительство канализационного коллектора в Свободненском городском округе | тыс. м3/сут. | 7,0 | 809,4 | Амурская область |
| 2.12 | Развитие систем канализации Серышевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 3,8 | Амурская область |
| 2.13 | Развитие систем канализации Белогорского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 3,8 | Амурская область |
| 2.14 | Развитие систем канализации Белогорского городского округа | тыс. м3/сут. | 9,0 | 241,1 | Амурская область |
| 2.15 | Развитие систем канализации Октябрьского муниципального района | тыс. м3/сут. | 54,4 | 1463,2 | Амурская область |
| 2.16 | Развитие систем канализации Благовещенского городского округа | тыс. м3/сут. | 2,2 | 59,5 | Амурская область |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Строительство очистных сооружений санатория «Василек», расположенного в пределах заказника «Благовещенский | тыс. м3/сут. | 0,1 | 17,3 | Амурская область |
| ИТОГО: |  |  |  | 3220,7 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 6141,52 |  |

Таблица 6.11 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейнах рек Бурея и Амур (ГЕ 20.03.05)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Верхнебуреинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 5,02 | 489,55 | Хабаровский край |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Буреинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,5 | 39,45 | Амурская область |
| 1.3 | Инженерная защита берега р. Бурея (с использованием камня) в районе г. Новобурейск и заим. Самсон | км | 6 | 527,2 | Амурская область |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Тамбовского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,12 | 17,67 | Амурская область |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Константиновского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 13,4 | 211,45 | Амурская область |
| 1.6 | Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0-872,0 км судового хода) | км | 3,0 | 140,2 | Амурская область |
| 1.7 | Инженерная защита берега р. Амур (с применением камня) у с. Новопетровка, Константиновского муниципального района | км | 3 | 263,6 | Амурская область |
| 1.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Михайловского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,24 | 98,47 | Амурская область |
| 1.9 | Инженерная защита берега р. Амур (с применением камня) у п. Поярково, Михайловского муниципального района | км | 0,45 | 100,4 | Амурская область |
| 1.10 | Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области | км | 3,0 | 469,8 | Амурская область |
| ИТОГО: |  |  |  | 2357,79 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Верхнебуреинского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 24,3 | 738,0 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Чегдомын Верхнебуреинского района | тыс. куб. м/сут. | 5,0 | 218,2 | Хабаровский край |
| 2.1.2 | Строительство очистных сооружений канализации с канализационным коллектором в п. ЦЭС Верхнебуреинского района | тыс. куб. м/сут. км | 0,7 0,6 | 40,4 | Хабаровский край |
| 2.1.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного в п. Алонка Верхнебуреинского района | тыс. куб. м/сут. км | 0,6 0,8 | 58,8 | Хабаровский край |
| 2.1.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного коллектора в п. Этыркэн Верхнебуреинского района | тыс. куб. м/сут. км | 1,6 0,9 | 113,0 | Хабаровский край |
| 2.1.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного коллектора в п. Солони Верхнебуреинского района | тыс. куб. м/сут. км | 0,4 0,7 | 48,6 | Хабаровский край |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного коллектора в п. Сулук Верхнебуреинского района | тыс. куб. м/сут. км | 1,0 0,4 | 103,3 | Хабаровский край |
| 2.2 | Развитие систем канализации Бурейского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 2,2 | 59,9 | Амурская область |
| 2.3 | Развитие систем канализации Райчихинского городского округа | тыс. куб. м/сут. | 4,5 | 121,7 | Амурская область |
| 2.4 | Строительство очистных сооружений в городском округе п. Прогресс | тыс. куб. м/сут. | 2,7 | 312,1 | Амурская область |
| 2.5 | Развитие систем канализации Завитинского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 1,3 | 34,0 | Амурская область |
| 2.6 | Развитие систем канализации Михайловского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 0,1 | 2,8 | Амурская область |
| 2.7 | Развитие систем канализации Тамбовского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 0,9 | 85,2 | Амурская область |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство очистных сооружений в с. Тамбовка, Тамбовского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 0,7 | 81,0 | Амурская область |
| ИТОГО: |  |  |  | 1353,7 |  |
| 3 Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы водоснабжения Бурейского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 7,7 | 379,0 | Амурская область |
| ИТОГО: |  |  |  | 379,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 4090,49 |  |

Таблица 6.12 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Амур (ГЕ 20.03.06)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Архаринского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,98 | 110,14 | Амурская область |
| 1.2 | Инженерная защита берега р. Амур (с применением камня) у п. Инокентьевка | км | 10,0 | 878,6 | Амурская область |
| 1.3 | Стабилизация русловых процессов р. Амур у с. Журавлевка Амурской области (656,0-658,0 км судового хода) | км | 3,0 | 110,0 | Амурская область |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод территории городского округа Биробиджан | защищаемая площадь, км2 | 1,54 | 199 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  | 0 |  |
| 1.4.1 | Строительство защитной дамбы на правом берегу р. Большая Бира в черте г. Биробиджана (район п. Партизанский) | км | 1,86 | 150,6 | ЕАО |
| 1.4.2 | Локальная защита п. Тукалевский в черте г. Биробиджан от паводковых вод р. Большая Бира | км | 4,4 | 38,7 | ЕАО |
| 1.4.3 | Локальная защита п. Амурский в черте г. Биробиджан от паводковых вод р. Икура | км | 1,1 | 9,7 | ЕАО |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Биробиджанского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,54 | 32,3 | ЕАО |
| 1.6 | Расчистка и берегоукрепление русла р. Большая Бира (ПК 1302 – ПК 1312) в черте г. Биробиджан | км | 1,0 | 19,6 | ЕАО |
| 1.7 | Берегоукрепление р. Большая Бира у с. Надеждинское (ПК 264 – ПК 284) Биробиджанского района | км | 2,0 | 46,9 | ЕАО |
| 1.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ленинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,23 | 166,8 | ЕАО |
| 1.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Облученского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,3 | 145,34 | ЕАО |
|  | В том числе первоочередные: |  |  | 0 |  |
| 1.9.1 | Строительство защитной дамбы на р. Амур для защиты от наводнений нижней части с. Пашково Облученского муниципального района | км | 1,7 | 37,7 | ЕАО |
| 1.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Октябрьского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,08 | 47,99 | ЕАО |
| 1.11 | Берегоукрепление р. Амур (с применением камня) у сел Пузино, Благословенное, Садовое, Нагибово, Октябрьского муниципального района | км | 3,85 | 389,1 | ЕАО |
| 1.12 | Берегоукрепление (с применением камня) и строительство дамбы на р. Амур в районе с. Амурзет, Октябрьский муниципальный район | км | 3,0 | 225,9 | ЕАО |
| 1.13 | Берегоукрепление р. Малая Самара у с. Благословенное, Октябрьского муниципального района | км | 0,8 | 6,3 | ЕАО |
| ИТОГО: |  |  |  | 2377,97 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Архаринского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,8 | 92,5 | Амурская область |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство очистных сооружений в п. Архара | тыс. м3/сут. | 0,8 | 92,5 | Амурская область |
| 2.2 | Развитие систем канализации Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 22,21 | 1550,4 | ЕАО |
|  | В том числе: | тыс. м3/сут. |  |  | ЕАО |
| 2.2.1 | Реконструкция очистных сооружений в г. Облучье | тыс. м3/сут. | 5,5 | 439,2 | ЕАО |
| 2.2.2 | Реконструкция системы очистных сооружений п. Хинганск Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 62,8 | ЕАО |
| 2.2.3 | Строительство очистных сооружений п. Теплоозерск Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 10,0 | 439,3 | ЕАО |
| 2.2.4 | Реконструкция очистных сооружений п. Лондоко-завод Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,6 | 62,7 | ЕАО |
| 2.2.5 | Реконструкция очистных сооружений и системы водоотведения п. Бира Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 125,5 | ЕАО |
| 2.2.6 | Реконструкция очистных и системы сооружений п. Кульдур Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,0 | 251 | ЕАО |
| 2.2.7 | Строительство очистных сооружений п. Семисточный и системы водоотведения Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 25,1 | ЕАО |
| 2.2.8 | Строительство очистных сооружений п. Будукан Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 62,8 | ЕАО |
| 2.2.9 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений с. Пашково Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 62,8 | ЕАО |
| 2.2.10 | Строительство очистных сооружений п. Известковый Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,71 | 19,2 | ЕАО |
| 2.3 | Развитие систем канализации Октябрьского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,1 | 317,6 | ЕАО |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция очистных сооружений с. Амурзет Октябрьского муниципального района (введение биологической очистки) | тыс. м3/сут. | 2,0 | 313,8 | ЕАО |
| 2.4 | Развитие систем канализации Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,8 | 226,3 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Строительство ОСК с. Ленинское Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,0 | 39,2 | ЕАО |
| 2.4.2 | Строительство очистных сооружений канализации (микрорайон СХТ) | тыс. м3/сут. | 0,4 | 26,6 | ЕАО |
| 2.4.3 | Строительство очистных сооружений с. Бабстово Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 39,2 | ЕАО |
| 2.4.4 | Установка модулей (компустановок) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Башмак Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | ЕАО |
| 2.4.5 | Строительство очистных сооружений с. Биджан Ленинского муниципального района с отведением сточных вод в р. Биджан | тыс. м3/сут. | 0,4 | 23,3 | ЕАО |
| 2.4.6 | Установка модулей (компустановок) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Кукелево Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | ЕАО |
| 2.4.7 | Строительство очистных сооружений с. Калинино Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | ЕАО |
| 2.4.8 | Строительство очистных сооружений с. Дежнево Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | ЕАО |
| 2.4.9 | Установка модулей (компустановок) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Лазарево Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | ЕАО |
| 2.5 | Развитие систем канализации городского округа Биробиджан | тыс. м3/сут. | 18,2 | 489,3 | ЕАО |
| 2.6 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Биробиджан | тыс. м3/сут. | 78,3 | 14156,8 | ЕАО |
| 2.7 | Развитие систем канализации Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,1 | 454,2 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство очистных сооружений в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 125,5 | ЕАО |
| 2.7.2 | Строительство очистных сооружений в с. Дубовское Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 62,8 | ЕАО |
| 2.7.3 | Реконструкция очистных сооружений в с. Найфельд Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 62,8 | ЕАО |
| 2.7.4 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений с. Птичник и Птичник-элеватор Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 125,5 | ЕАО |
| 2.7.5 | Строительство и модернизация очистных сооружений в с. Птичник Биробиджанского | тыс. м3/сут. | 0,1 | 2,3 | ЕАО |
| 2.7.6 | Строительство очистных сооружений и системы канализации с. Бирофельд Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 75,3 | ЕАО |
| 2.8 | Развитие систем канализации Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 1,4 | ЕАО |
| 2.9 | Развитие систем канализации Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 17,5 | Хабаровский край |
| 2.10 | Развитие систем канализации городского округа Хабаровск | тыс. м3/сут. | 19,3 | 519,0 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 17825,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 20202,97 |  |

Таблица 6.13 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Уссури (ГЕ 20.03.07)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от затопления территории городского округа Спасск-Дальний | защищаемая площадь, км2 | 6,09 | 4188,0 | Приморский край |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Спасского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,46 | 25,13 | Приморский край |
| 1.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Михайловского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,6 | 142,06 | Приморский край |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Хорольского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,36 | 102,93 | Приморский край |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ханкайского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,39 | 21,31 | Приморский край |
| 1.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Пограничного муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,11 | 224,57 | Приморский край |
| 1.7 | Укрепление береговой полосы оз. Ханка в районе населенных пунктов – с. Астраханка, с. Новокачалинск и с. Турий Рог | км | 1,5 | 7,0 | Приморский край |
| 1.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Чугуевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,61 | 474,54 | Приморский край |
| 1.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Анучинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,84 | 45,9 | Приморский край |
| 1.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,01 | 248,51 | Приморский край |
| 1.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Кировского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,44 | 242,6 | Приморский край |
| 1.12 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Лесозаводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,38 | 130,04 | Приморский край |
| 1.13 | Защита от затопления территории городского округа Арсеньевский | защищаемая площадь, км2 | 0,4 | 379,78 | Приморский край |
| 1.14 | Защита от затопления территории городского округа Лесозаводский (в том числе г. Лесозаводск, с. Полевое, с. Тихменево) | защищаемая площадь, км2 | 15,22 | 1895,6 | Приморский край |
| 1.15 | Реконструкция дамбы, защищающей сельхозугодия с/х кооператива «Загорский» | км | 13 | 70,2 | Приморский край |
| 1.16 | Защита от затопления территории городского округа Дальнереченский | защищаемая площадь, км2 | 13 | 1217,39 | Приморский край |
| 1.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Красноармейского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 12,22 | 1188,89 | Приморский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Защита от наводнений села Вострецово | защищаемая площадь, км2 | 6,9 | 533,3 | Приморский край |
| 1.18 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Дальнереченского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 9,47 | 517,44 | Приморский край |
| 1.19 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Пожарского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,81 | 98,9 | Приморский край |
| 1.20 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Бикинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,63 | 1604,06 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Защита с. Лесопильное Бикинского муниципального района от затопления р. Бикин | км | 12,15 | 1311,5 | Хабаровский край |
| 1.21 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории муниципального района им. Лазо | защищаемая площадь, км2 | 6,9 | 2266,6 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.21.1 | Комплексная защита населенных пунктов и сельхозугодий в районе им. Лазо от затопления паводковыми водами р. Хор | км | 48,36 | 2266,6 | Хабаровский край |
| 1.22 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Вяземского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,18 | 310,11 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 15401,56 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Ханкайского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,5 | 100,4 | Приморский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Камень-Рыболов | тыс. м3/сут. | 4,5 | 100,4 | Приморский край |
| 2.2 | Развитие систем канализации Хорольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,5 | 57,1 | Приморский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция станции биологической очистки в с. Хороль Хорольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,5 | 32,0 | Приморский край |
| 2.2.2 | Строительство станции биологической очистки в с. Новодевица Хорольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1.0 | 25,1 | Приморский край |
| 2.3 | Развитие систем канализации городского округа Спасск-Дальний | тыс. м3/сут. | 5,4 | 161,2 | Приморский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция очистных сооружений городского округа Спасск-Дальний | тыс. м3/сут. | 1,5 | 56,5 | Приморский край |
| 2.4 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Спасск-Дальний | тыс. м3/сут. | 14,1 | 3790,3 | Приморский край |
| 2.5 | Реконструкция очистных сооружений с. Дубовское Спасского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,5 | 113,3 | Приморский край |
| 2.6 | Реконструкция очистных сооружений с. Спасское Спасского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,6 | 119,2 | Приморский край |
| 2.7 | Развитие систем канализации Черниговского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,6 | 42,9 | Приморский край |
| 2.8 | Развитие систем канализации Пограничного муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 28,3 | Приморский край |
| 2.9 | Развитие систем канализации Михайловского муниципального района | тыс. м3/сут. | 14,6 | 392,1 | Приморский край |
| 2.10 | Развитие систем канализации Чугуевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 5,6 | 72,8 | Приморский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Реконструкция очистных сооружений с. Чугуевка Чугуевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 5,1 | 57,7 | Приморский край |
| 2.11 | Развитие систем канализации Анучинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 8,0 | 215,2 | Приморский край |
| 2.12 | Развитие систем канализации Яковлевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,1 | 72,5 | Приморский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Реконструкция очистных сооружений в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,5 | 56,5 | Приморский край |
| 2.13 | Развитие систем канализации Арсеньевского городского округа | тыс. м3/сут. | 70,9 | 276,3 | Приморский край |
|  | В том числе первоочередные: | тыс. м3/сут. |  |  |  |
| 2.13.1 | Реконструкция очистных сооружений на территории Арсеньевского городского округа | тыс. м3/сут. | 63,0 | 64,0 | Приморский край |
| 2.14 | Развитие систем канализации Кировского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,3 | 34,9 | Приморский край |
| 2.15 | Развитие систем канализации Лесозаводского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,2 | 86,8 | Приморский край |
| 2.16 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Лесозаводске | тыс. м3/сут. | 20,3 | 5459,4 | Приморский край |
| 2.17 | Развитие систем канализации Красноармейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,3 | 60,9 | Приморский край |
| 2.18 | Развитие систем канализации Дальнереченского городского округа | тыс. м3/сут. | 2,5 | 67,1 | Приморский край |
| 2.19 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Дальнереченске | тыс. м3/сут. | 28,8 | 7768,7 | Приморский край |
| 2.20 | Развитие систем канализации Пожарского муниципального района | тыс. м3/сут. | 21,3 | 572,8 | Приморский край |
| 2.21 | Развитие систем канализации Бикинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,0 | 173,6 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: | тыс. м3/сут. |  |  |  |
| 2.21.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Бикин | тыс. м3/сут. | 5,5 | 133,5 | Хабаровский край |
| 2.22 | Развитие систем канализации муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 8,5 | 175,9 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  | Хабаровский край |
| 2.22.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Хор муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 4,5 | 68,7 | Хабаровский край |
| 2.22.2 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Сукпай муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 11,6 | Хабаровский край |
| 2.22.3 | Строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне СХТ, п. Переяславка муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 8,5 | Хабаровский край |
| 2.22.4 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Черняево муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 10,4 | Хабаровский край |
| 2.22.5 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Георгиевка муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 11 | Хабаровский край |
| 2.22.6 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Могилевка муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 8,5 | Хабаровский край |
| 2.23 | Развитие систем канализации Бикинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 8,0 | Хабаровский край |
| 2.24 | Развитие систем канализации Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 18,9 | Хабаровский край |
| 2.25 | Развитие систем канализации Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,7 | 220,5 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.25.1 | Строительство очистных сооружений канализации в г. Вяземский | тыс. м3/сут. | 2,2 | 101,8 | Хабаровский край |
| 2.25.2 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Дормидонтовка Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 21,4 | Хабаровский край |
| 2.25.3 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Аван Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 22,6 | Хабаровский край |
| 2.25.4 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Красицкое Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 23,7 | Хабаровский край |
| 2.25.5 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Шереметьево Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 24,9 | Хабаровский край |
| 2.25.6 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Садовое Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 26,1 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 20089,1 |  |
| 3 Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы водоснабжения Чугуевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,3 | 112,2 | Приморский край |
| 3.2 | Развитие системы водоснабжения Яковлевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 50,5 | Приморский край |
| 3.3 | Развитие системы водоснабжения Арсеньевского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,5 | 171,3 | Приморский край |
| 3.4 | Развитие системы водоснабжения Кировского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,8 | 184,0 | Приморский край |
| 3.5 | Развитие системы водоснабжения Лесозаводского городского округа | тыс. м3/сут. | 11,5 | 566,2 | Приморский край |
| 3.6 | Развитие системы водоснабжения Дальнереченского городского округа | тыс. м3/сут. | 8,7 | 425,4 | Приморский край |
| 3.7 | Развитие системы водоснабжения Дальнереченского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,6 | 79,1 | Приморский край |
| 3.8 | Развитие системы водоснабжения муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 12,0 | 589,6 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 2178,3 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 37668,96 |  |

Таблица 6.14 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Амгунь (ГЕ 20.03.08)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие систем канализации муниципального района им. Полины Осипенко | тыс. м3/сут. | 0,4 | 22,4 | Хабаровский край |
| 1.2 | Развитие систем канализации муниципального района Солнечный | тыс. м3/сут. | 3,3 | 132,2 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Березовый Солнечного района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 77,6 | Хабаровский край |
| 1.2.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Джамку Солнечного района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 27,3 | Хабаровский край |
| 1.2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Амгунь Солнечного района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 27,3 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 154,6 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 154,6 |  |

Таблица 6.15 – Структурные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление водных объектов и на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне р. Амур (ГЕ 20.03.09)

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость в млн. руб. | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Защита от затопления территории Хабаровского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 2,5 | 2876,6 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерской от Дендрария до ул. Союзной | км | 6,0 | 2876,6 | Хабаровский край |
| 1.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Хабаровского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,5 | 438,84 | Хабаровский край |
| 1.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Нанайского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,51 | 147,26 | Хабаровский край |
| 1.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Амурского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,07 | 299,39 | Хабаровский край |
| 1.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Смидовичского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,96 | 301,2 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района | км | 3,5 | 301,2 | ЕАО |
| 1.6 | Защита от затопления территории городского округа Комсомольск на Амуре | защищаемая площадь, км2 | 8,0 | 780,16 | Хабаровский край |
| 1.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Комсомольского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,5 | 633,88 | Хабаровский край |
| 1.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Николаевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,35 | 229,17 | Хабаровский край |
| 1.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Солнечного муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,0 | 97,52 | Хабаровский край |
| 1.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ульчского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,33 | 617,30 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 6421,32 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем канализации Смидовичского муниципального района | тыс. куб. м/сут. | 3,6 | 1055,7 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений ст. Волочаевка-2, Смидовичский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 0,5 | 125,5 | ЕАО |
| 2.1.2 | Строительство очистных сооружений Волочаевка-1 и КНС для перекачки стоков с. Партизанское, Смидовичский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 0,25 | 62,8 | ЕАО |
| 2.1.3 | Реконструкция очистных сооружений п. Приамурский Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 301,2 | ЕАО |
| 2.1.4 | Реконструкция очистных сооружений с. им. Тельмана Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 8,8 | ЕАО |
| 2.1.5 | Реконструкция очистных сооружений п. Николаевка Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 376,6 | ЕАО |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений КНС и сетей с. Аур Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 45,2 | ЕАО |
| 2.1.7 | Строительство очистных сооружений с. Камышевка Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 67,8 | ЕАО |
| 2.1.8 | Реконструкция и расширение ОСК п. Смидович | тыс. м3/сут. | 0,4 | 67,8 | ЕАО |
| 2.2 | Развитие систем канализации городского округа Хабаровск (расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске) | тыс. м3/сут. | 220,0 | 643,8 | Хабаровский край |
| 2.3 | Развитие систем канализации Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 16,4 | 757,2 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации и коллектора в с. Некрасовка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,0 | 297,7 | Хабаровский край |
| 2.3.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Тополево Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 52,0 | Хабаровский край |
| 2.3.3 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Калинка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 45,7 | Хабаровский край |
| 2.3.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Осиновая речка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 30,8 | Хабаровский край |
| 2.3.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Корфовский Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,2 | 69,9 | Хабаровский край |
| 2.3.6 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Восточное | тыс. м3/сут. | 1,2 | 52,3 | Хабаровский край |
| 2.3.7 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Ракитное Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,9 | 41,0 | Хабаровский край |
| 2.3.8 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Малышево Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,2 | 52,2 | Хабаровский край |
| 2.3.9 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Сергеевка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,8 | 81,8 | Хабаровский край |
| 2.3.10 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Мирное Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 17,2 | Хабаровский край |
| 2.3.11 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Заозерное Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 16,6 | Хабаровский край |
| 2.4 | Развитие систем канализации Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,8 | 93,8 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Вознесенское Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 10,0 | Хабаровский край |
| 2.4.2 | Строительство очистных сооружений канализации и реконструкция канализационных сетей в п. Известковый Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 21,0 | Хабаровский край |
| 2.4.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Эльбан Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,0 | 62,8 | Хабаровский край |
| 2.5 | Строительство станции биологической очистки стоков в г. Амурск, Амурский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 41,0 | 1131,2 | Хабаровский край |
| 2.6 | Развитие систем канализации городского округа Комсомольск на Амуре | тыс. м3/сут. | 82,5 | 981,7 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации городского округа Комсомольск на Амуре | тыс. м3/сут. | 54,0 | 214,4 | Хабаровский край |
| 2.7 | Развитие систем канализации Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,6 | 139,0 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Хурба Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,8 | 31,4 | Хабаровский край |
| 2.7.2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Пивань Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 26,2 | Хабаровский край |
| 2.7.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Молодежный Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 9,2 | Хабаровский край |
| 2.8 | Развитие систем канализации муниципального района Солнечный | тыс. м3/сут. | 14,4 | 383,7 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Солнечный Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,4 | 94,1 | Хабаровский край |
| 2.8.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Горный Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,7 | 9,8 | Хабаровский край |
| 2.8.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Эворон Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 20,1 | Хабаровский край |
| 2.8.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Горин Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,7 | 101,2 | Хабаровский край |
| 2.9 | Развитие систем канализации муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,3 | 14,4 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Мухен муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,3 | 14,4 | Хабаровский край |
| 2.10 | Развитие систем канализации Нанайского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 10,2 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Троицкое Нанайского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 10,2 | Хабаровский край |
| 2.11 | Развитие систем канализации Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 8,7 | 495,4 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Строительство очистных сооружений канализации в г. Николаевск на Амуре, Николаевский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 6,0 | 411,9 | Хабаровский край |
| 2.11.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Многовершинный Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,0 | 34,2 | Хабаровский край |
| 2.11.3 | Строительство очистных сооружений в с. Красное Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 18,5 | Хабаровский край |
| 2.11.4 | Строительство очистных сооружений в с. Константиновка Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 13,4 | Хабаровский край |
| 2.11.5 | Строительство очистных сооружений канализации с коллекторами и насосными станциями в п. Маго Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 17,4 | Хабаровский край |
| 2.12 | Развитие систем канализации Ульчского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,6 | 90,2 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Строительство очистных сооружений в п. Циммермановка Ульчского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 28,9 | Хабаровский край |
| 2.12.2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Богородицкое Ульчского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 61,3 | Хабаровский край |
| 2.13 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Хабаровске | тыс. м3/сут. | 164,7 | 34852,5 | Хабаровский край |
| 2.14 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Амурске | тыс. м3/сут. | 35,3 | 7480,0 | Хабаровский край |
| 2.15 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Комсомольск-на-Амуре | тыс. м3/сут. | 108,6 | 22992,4 | Хабаровский край |
| ИТОГО: |  |  |  | 71121,2 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 77542,52 |  |

Таблица 6.16 – Финансово-экономические показатели структурных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Капитальные вложения (КН),млн. руб. | Предотвращенный ущерб (УП), млн. руб. | Чистый экономический эффект (ЭЧ), млн. руб. | Экономическая эффективность кап. вложений (ЭН) | Срок окупаемости (Ток), год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕ 20.03.01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 7512,23 | 19106,77 | 18806,28 | 2,5 | 0,4 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 25553,3 | 18448,7 | 17426,4 | 0,68 | 1,5 |
| 3 | Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики | 2648,5 | 10244,8* | 10138,9 | 3,83 | 0,3 |
| ГЕ 20.03.02 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 1225,57 | 1968,52 | 1919,50 | 1,57 | 0,64 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 542,2 | 1392,1 | 1370,4 | 2,53 | 0,4 |
| ГЕ 20.03.03 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 818,63 | 2851,24 | 2818,49 | 3,44 | 0,29 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 25374,9 | 7460,7 | 6445,7 | 0,25 | 3,9 |
| 3 | Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики | 729,3 | 6848,1* | 6818,9 | 9,35 | 0,1 |
| ГЕ 20.03.04 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 2920,82 | 9171,84 | 9055,01 | 3,1 | 0,32 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 3220,7 | 6677,14 | 6548,3 | 2,03 | 0,5 |
| ГЕ 20.03.05 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 2357,79 | 3755,65 | 3661,3 | 1,55 | 0,6 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 1353,7 | 2489,5 | 2435,4 | 1,80 | 0,6 |
| 3 | Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики | 379,0 | 3557,0* | 3541,8 | 9,35 | 0,1 |
| ГЕ 20.03.06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 2377,97 | 4323,56 | 4228,4 | 1,78 | 0,6 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 17825,0 | 6515,82 | 5802,8 | 0,33 | 3,1 |
| ГЕ 20.03.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 15401,56 | 10576,24 | 9960,2 | 0,65 | 1,5 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 20089,1 | 14342,6 | 13539,0 | 0,67 | 1,5 |
| 3 | Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики | 2178,3 | 10736,5* | 10649,4 | 4,89 | 0,2 |
| ГЕ 20.03.08 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 154,6 | 255,4 | 249,2 | 1,61 | 0,6 |
| ГЕ 20.03.09 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 6421,32 | 4207,32 | 3950,47 | 0,62 | 1,63 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 71121,2 | 33293,2 | 30448,4 | 0,43 | 2,3 |
| Амурский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению последствий негативного воздействия вод | 39035,89 | 55961,14 | 54399,7 | 1,4 | 0,7 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение содержания загрязненных сточных вод в общем объеме подлежащих очистке стоков, отводимых в водные объекты | 165234,7 | 90875,16 | 84265,8 | 0,5 | 2,0 |
| 3 | Мероприятия по повышению водообеспеченности населения и экономики | 5935,1 | 31386,4* | 31149,0 | 5,2 | 0,2 |

Примечание: * - указан прогнозный прирост ВРП.

6.5  Сводная ведомость требуемых финансовых затрат

Финансовые затраты по реализации Схемы предназначены для обеспечения выполнения мероприятий указанных в предыдущих разделах данной книги.

В таблицах 6.17 – 6.20 показаны структура и финансовые затраты по  фундаментальным мероприятиям, институциональным мероприятиям, мероприятиям по улучшению оперативного управления и структурным мероприятиям. В таблице 6.21 книги приводятся сведения по общим финансовым затратам Схемы.

Общие финансовые затраты по реализации мероприятий составляют 211631,66 млн. руб., в том числе: затраты по фундаментальным мероприятиям – 305,07 млн. руб.; затраты по институциональным мероприятиям – 623,5 млн. руб.; затраты по мероприятиям по улучшению оперативного управления – 497,4 млн. рублей; затраты по структурным мероприятиям – 210205,69 млн. руб. В процентном отношении финансовые затраты распределяются следующим образом: фундаментальные мероприятия – 0,14 %; институциональные мероприятия – 0,29 %; мероприятия по улучшению оперативного управления – 0,24 %; структурные мероприятия – 99,33 %.

На структурные мероприятия приходится больше всего финансовых затрат, в том числе только на строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока необходимо затратить 138518,9 млн. руб. В процентном отношении доля финансовых затрат на их строительство составляет 65,9 %. Соответственно на реализацию других видов структурных мероприятий планируется затратить 71686,79 млн. руб., что составляет 34,1 % от общих финансовых затрат на выполнение структурных мероприятий.

Таблица 6.17 – Ведомость финансовых затрат по реализации фундаментальных  мероприятий

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Виды мероприятий | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментальные | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | 37,17 |
| 2 |  | НИР | 267,9 |
| ВСЕГО: |  |  | 305,07 |

Таблица 6.18 – Ведомость финансовых затрат по реализации институциональных  мероприятий

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Виды мероприятий | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Институциональные | Разработка деклараций безопасности ГТС | 377,2 |
| 2 |  | Установление границ водоохранных зон | 206,2 |
| 3 |  | НИР | 40,1 |
| ВСЕГО: |  |  | 623,5 |

Таблица 6.19 – Ведомость финансовых затрат по реализации  мероприятий по улучшению оперативного управления

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Виды мероприятий | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по улучшению оперативного управления | Капитальный ремонт ГТС | 339,3 |
| 2 |  | Восстановление очистных сооружений и канализационных сетей | 158,1 |
| ВСЕГО: |  |  | 497,4 |

Таблица 6.20 – Ведомость финансовых затрат по реализации структурных  мероприятий

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Виды мероприятий | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структурные | Развитие систем канализации | 165234,7 |
| 2 |  | Развитие систем водоснабжения | 5935,1 |
| 3 |  | Защита от вредного воздействия вод | 39035,89 |
| ВСЕГО: |  |  | 210205,69 |

Таблица 6.21 – Сводная ведомость требуемых финансовых затрат по реализации  мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментальные мероприятия | 305,07 |
| 2 | Институциональные мероприятия | 623,5 |
| 3 | Мероприятия по улучшению оперативного управления | 497,4 |
| 4 | Структурные мероприятия | 210205,69 |
| ВСЕГО: |  | 211631,66 |

6.6 Календарный план-график реализации и

финансирования мероприятий

Календарный план-график определяет периодичность выполнения и финансирования мероприятий СКИОВО. В дальнейшем, когда Схема перейдет на стадию исполнения, то есть к практической реализации запланированных мероприятий, по плану-графику будет отслеживаться ход выполнения работ.

В таблице 6.22 представлен подробный план-график реализации и финансирования мероприятий Схемы, а в таблице 6.23 сводный план-график, содержащий укрупненные показатели работ.

Все мероприятия реализуются в течение двух периодов. Первый период реализации мероприятий начинается в 2015 году и заканчивается в 2017 году. В течение этого периода планируются инвестировать 110562,43 млн. руб. Второй период реализации мероприятий начинается в 2018 году и заканчивается в 2020 году. В течение этого периода стоимость работ по реализации мероприятий составит 101069,23 млн. рублей. Всего в течение двух периодов для реализации мероприятий Схемы потребуется 211631,66 млн. руб. За первую трехлетку (2015-2017 г.г.) планируется вложение 52,2 % финансовых ресурсов, за вторую трехлетку (2018-2020 г.г.) – 47,8 %  финансовых ресурсов. План-график составлен так, что по времени большинство видов мероприятий выполняются параллельно.

Таблица 6.22 – Календарный план-график финансирования и реализации мероприятий, направленных на достижение целевого состояния бассейнов гидрографических единиц бассейна р. Амур

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Стоимость по этапам реализации СКИОВО в млн. руб. |  | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 |  |
| - Мероприятия общие для бассейна р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | НИР «Разработка (с использованием ГИС) модели управления водохозяйственными комплексами рек бассейна р. Амур (российская часть) включающие объекты гидроэнергетики и противопаводковой защиты | НИР | 1 | 0,0 | 43,9 | Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморский край |
| 1.1.2 | НИР «Разработка методики прогноза водности рек Амурского бассейна с целью установления лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов с визуализацией результатов на ГИС основе» | НИР | 1 | 8,2 | 0,0 | То же |
| 1.1.3 | НИР «Разработка гидролого-гидравлической модели расчета экстремальных характеристик стока (с использованием ГИС) для проектирования объектов инженерной инфраструктуры в бассейне р.Амур | НИР | 1 | 10,9 | 0,0 | -“- |
| 1.1.4 | НИР «Разработка ГИС «Качественное состояние вод бассейна р. Амур»» | НИР | 1 | 4,4 | 0,0 | -“- |
| 1.1.5 | НИР «Разработка концептуальных подходов перспективного направления развития систем водоотведения (включая водоотведение атмосферных сточных вод с территорий городов и населенных пунктов) с целью минимизации загрязнения водных объектов бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 3,3 | 0,0 | -“- |
| 1.1.6 | НИР «Разработка программ снижения негативного воздействия ливневых и неорганизованных сточных вод по каждому субъекту РФ, расположенному на российской части бассейна р.Амур» | НИР | 1 | 32,0 | 0,0 | -“- |
| 1.1.7 | НИР «Разработка компьютерной имитационной модели формирования стока р. Аргунь в условиях его перераспределения на территории КНР» | НИР | 1 | 7,8 | 0,0 | Забайкальский край |
| 1.1.8 | НИР «Научное обоснование мероприятий по повышению водообеспеченности засушливых районов Забайкалья» | НИР | 1 | 2,5 | 7,5 | То же |
| 1.1.9 | НИР «Разработка информационно-прогностической системы, обеспечивающей принятие мер, направленных на предупреждение и смягчение последствий наводнений на территории Забайкальского края на основе ГИС- технологий» | НИР | 1 | 11,3 | 3,8 | -,,- |
| 1.1.10 | НИР «Оценка изменения ресурсов и качества воды водных объектов в условиях изменяющегося климата и хозяйственной деятельности в бассейне р. Амур» | НИР | 1 | 0,0 | 43,9 | Забайкальский край, Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморский край |
| 1.1.11 | НИР «Разработка экологически ориентированных нормативов качества и целевого состояния водных объектов бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 5,6 | 5,8 | То же |
| 1.1.12 | НИР «Рекомендации по учету русловых деформаций при проектировании сооружений инженерной защиты российского берега реки Аргунь в районе с. Абагайтуй (о. Большой, о. Кручин), с. Кайластуй (пр. Быстрая), с. Капцегайтуй, с. Заргол Забайкальского края» | НИР | 1 | 15,0 | 5,0 | Забайкальский край |
| 1.1.13 | НИР «Рекомендации по учету русловых деформаций при проектировании сооружений инженерной защиты российского берега реки Амур в районе пр. Венценовская, пр. Пропаристая, Амуро-Сунгарийского водного узла, пр. Сахалинской ЕАО» | НИР | 1 | 25,0 | 10,0 | ЕАО |
| 1.1.14 | НИР «Рекомендации по учету русловых деформаций при проектировании сооружений инженерной защиты российского берега реки Уссури в районе пр. Невельской, пр. Киселевской, о. Шереметьевского, о. Кутузова Хабаровского края» | НИР | 1 | 17,0 | 5,0 | Хабаровский край |
| 1.2 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | НИР «Разработка методики долгосрочного прогнозирования катастрофических наводнений на реках бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 7,9 | 7,9 | То же |
| 1.2.2 | НИР «Разработка норм проектирования «Незатапливаемые дамбы обвалования для инженерной защиты пойменных территорий рек бассейна р. Амур от наводнений в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока» | НИР | 1 | 5,6 | 0,0 | -,,- |
| 1.2.3 | НИР «Разработка «Положения о регулировании хозяйственной деятельности на территориях, подверженных негативному воздействию вод» с выделением и визуализацией на основе ГИС ситуационных фрагментов участков рек бассейна р. Амур наиболее подверженных наводнениям и русловым процессам» | НИР | 1 | 9,5 | 0,0 | -,,- |
| 1.2.4 | НИР «Разработка проекта регионального закона «Об использовании паводкоопасных территорий на реках бассейна р. Амур (российская часть)» и пакета подзаконных актов, уточняющих отдельные положения данного закона» | НИР | 1 | 1,9 | 0,0 | -,,- |
| 1.2.5 | НИР «Разработка методики и пакета нормативно-правовых документов страхования от наводнений» | НИР | 1 | 0,0 | 5,8 | -,,- |
| 1.2.6 | НИР «Разработка рекомендаций по объему и порядку осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры бассейна р. Амур» | НИР | 1 | 1,5 | 0,0 | -,,- |
| Итого НИР: |  |  |  | 169,4 | 138,6 |  |
| Всего НИР: |  |  |  | 308,0 |  |  |
| - Мероприятия для водохозяйственных участков российской части бассейна р. Шилка (код гидрографической единицы – 20.03.01) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 2 | 0,81 | 0,0 | Забайкальский край |
| 2.2 бассейн р. Ингода (номер водохозяйственного участка 20.03.01.001) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Ингода на протяжении 250 км | проект | 1 | 3,4 | 0,0 | Забайкальский край |
| 2.2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ингода на протяжении 250 км | км | 250,0 | 0,0 | 1,5 | То же |
| 2.2.1.3 | Разработка и утверждение деклараций безопасности инженерной защиты г. Чита от затопления паводковыми водами р. Читинка | декларация | 1 | 2,5 | 2,5 | -,,- |
| 2.2.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Дешулан от паводковых вод р. Ингода | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Доронинское | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Арта от паводковых вод р. Ингода | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы в с. Улеты | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Черемхово | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Биофабрика | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Шишкино | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.2.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Развитие систем канализации Улетовского муниципального района | тыс. м3/сут. | 114,5 | 1057,7 | 2023,0 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений и канализационного коллектора в п. Дровяная, Улетовский район | тыс. м3/сут. | 0,5 | 62,8 | 0,0 | То же |
| 2.2.2.2 | Реконструкция очистных сооружений г. Чита | тыс. м3/сут. | 40,0 | 815,8 | 0,0 | -,,- |
| 2.2.2.3 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Чита | тыс. м3/сут. | 110,0 | 9852,1 | 8785,3 | -,,- |
| 2.2.2.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Улетовского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 10,67 | 106,7 | 335,1 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4.1 | Инженерная защита с. Шехолан от затопления паводками р. Ингода | км | 2,0 | 0,0 | 109,2 | -,,- |
| 2.2.2.4.2 | Строительство сооружений для защиты с. Улеты от затопления паводковыми водами р. Ингода | км | 6,0 | 0,0 | 225,9 | -,,- |
| 2.2.2.4.3 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Черемхово от затопления паводковыми водами р. Ингода | км | 7,0 | 106,7 | 0,0 | -,,- |
| 2.2.2.5 | Защита от вредного воздействия вод территории Читинского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 31,5 | 461,11 | 785,03 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5.1 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводками р. Читинка (5-я очередь) | км | 6,0 | 376,5 | 0,0 | -,,- |
| 2.2.2.5.2 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводками р. Читинка (6-я очередь) | км | 4.8 | 0,0 | 251,0 | -,,- |
| 2.2.2.5.3 | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Чита от затопления паводковыми водами р. Ингода (правый берег) | км | 6,2 | 0,0 | 301,2 | -,,- |
| 2.2.2.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Читинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 12,16 | 184,89 | 241,97 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 12490,5 | 12180,7 |  |
| 2.3 бассейн р. Ингода (номер водохозяйственного участка 20.03.01.002) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Ингода на протяжении 218 км | проект | 1 | 2,8 | 0,0 | Забайкальский край |
| 2.3.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ингода на протяжении 218 км | км | 218,0 | 0,0 | 1,5 | То же |
| 2.3.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Атамановка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.3.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Развитие систем канализации Читинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 10,9 | 0,0 | -,,- |
| 2.3.2.2 | Развитие систем канализации Карымского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 0,0 | 152,6 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  | -,,- |
| 2.3.2.2.1 | Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в п. Дарасун, Карымского района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 0,0 | 152,6 | -,,- |
| 2.3.2.3 | Развитие систем канализации Шилкинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,1 | 782,7 | 37,2 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3.1 | Реконструкция очистных сооружений в п. Первомайский (ГОК АБК) | тыс. м3/сут. | 0,2 | 150,6 | 0,0 | -,,- |
| 2.3.2.3.2 | Реконструкция очистных сооружений в п. Первомайский | тыс. м3/сут. | 4,5 | 603,7 | 0,0 | -,,- |
| 2.3.2.4 | Развитие системы водоснабжения Карымского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,3 | 155,1 | 202,8 | -,,- |
| 2.3.2.5 | Развитие системы водоснабжения Читинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 5,7 | 128,5 | 149,7 | -,,- |
| 2.3.2.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Карымского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,66 | 45,58 | 59,65 | -,,- |
| 2.3.2.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий на территории Читинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,66 | 0,0 | 80,3 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.1 | Инженерная защита с. Ленинское от затопления паводками р. Оленгуй | км | 1,6 | 0,0 | 80,3 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 1126,48 | 684,65 |  |
| 2.4 бассейн р. Онон (номер водохозяйственного участка 20.03.01.003) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Онон на протяжении 538 км | проект | 1 | 6,5 | 0,0 | Забайкальский край |
| 2.4.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Онон на протяжении 538 км | км | 538,0 | 0,0 | 1,9 | То же |
| 2.4.1.3 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ага на протяжении 100 км | км | 100,0 | 0,5 | 0,0 | -,,- |
| 2.4.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища-охладителя Харанорской ГРЭС | декларация | 1 | 3,1 | 3,1 | -,,- |
| 2.4.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы для защиты с. Акша от паводковых вод р. Онон | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Боржигантай | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Шелопугино | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности защитной дамбы в п. Агинское от затопления паводками и ливневыми водами | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Таптанай | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности сооружений защиты с. Ортуй от затопления паводковыми водами р. Бургастуй | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности сооружений защиты с. Узон от затопления паводковыми водами р. Иля | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности защитной дамбы п. Могойтуй от затопления паводковыми водами рек Могойтуй и Догой | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.1.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности защитной дамбы с. Хара-Шибирь от затопления паводковыми водами пади Жуоша | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.4.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Развитие систем канализации Кыринского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 2,4 | Забайкальский край |
| 2.4.2.2 | Развитие систем канализации Шилкинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,0 | 9,0 | То же |
| 2.4.2.3 | Развитие систем канализации Оловяннинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,8 | 40,3 | 60,0 | -,,- |
| 2.4.2.4 | Строительство очистных сооружений с напорным коллектором в г. Балей | тыс. м3/сут. | 0,72 | 188,3 | 0,0 | -,,- |
| 2.4.2.5 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с канализационными сетями в г. Борзя | тыс. м3/сут. | 7,0 | 790,8 | 0,0 | -,,- |
| 2.4.2.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Акшинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,4 | 75,42 | 98,64 | -,,- |
| 2.4.2.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ононского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,6 | 61,67 | 80,75 | -,,- |
| 2.4.2.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Кыринского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,4 | 0,0 | 263,6 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Верхний-Ульхун от затопления паводковыми водами реки Онон | км | 10,0 | 0,0 | 263,6 | -,,- |
| 2.4.2.9 | Защита от вредного воздействия вод территории Балейского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 2,1 | 35,99 | 47,09 | -,,- |
| 2.4.2.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Балейского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 9,36 | 160,43 | 209,85 | -,,- |
| 2.4.2.11 | Защита от вредного воздействия вод территории г. Борзя | защищаемая площадь, км2 | 0,8 | 13,65 | 18,0 | -,,- |
| 2.4.2.12 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Борзинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,4 | 6,87 | 8,95 | -,,- |
| 2.4.2.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Оловяннинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 10,4 | 178,24 | 233,18 | -,,- |
| 2.4.2.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Шелопугинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,3 | 0,0 | 138,1 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.14.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Шелопугино от затопления паводковыми водами реки Унда | км | 6,5 | 0,0 | 138,1 | -,,- |
| 2.4.2.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Агинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,5 | 77,14 | 100,88 | -,,- |
| 2.4.2.16 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Дульдургинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,6 | 179,12 | 121,54 | -,,- |
| 2.4.2.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Моготуйского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 5,32 | 91,15 | 119,31 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 1917,28 | 1524,39 |  |
| 2.5 бассейн р. Шилка (номер водохозяйственного участка 20.03.01.004) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Шилка на протяжении 552 км | проект | 1 | 6,9 | 0,0 | Забайкальский край |
| 2.5.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Шилка на протяжении 552 км | км | 552,0 | 0,0 | 2,3 | То же |
| 2.5.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на р. Жарча | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 2.5.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Шилка, с. Кибасово, с. Мирсаново, п. Холбон | декларация | 1 | 1,9 | 1,9 | -,,- |
| 2.5.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Митрофаново и ОС «Митрофановской» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.5.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Нерчинск | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 2.5.2 По улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.1 | Капитальный ремонт плотины Амазарского водохранилища пгт. Амазар Могочинского района | плотина | 1 | 94,1 | 0,0 | Забайкальский край |
| 2.5.3 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1 | Развитие систем канализации Тунгокоченского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,0 | 0,9 | Забайкальский край |
| 2.5.3.2 | Развитие систем канализации Шилкинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,1 | 177,0 | 11,9 | То же |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.2.1 | Реконструкция очистных сооружений и канализационного коллектора в г. Шилка | тыс. м3/сут. | 2,6 | 175,7 | 0,0 | -,,- |
| 2.5.3.3 | Развитие систем канализации Нерчинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 2,8 | -,,- |
| 2.5.3.4 | Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в г. Нерчинск | тыс. м3/сут. | 2,5 | 318,3 | 0,0 | -,,- |
| 2.5.3.5 | Развитие систем канализации Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,2 | 0,0 | 32,6 | -,,- |
| 2.5.3.6 | Реконструкция очистных сооружений с напорным коллектором в п. Чернышевск | тыс. м3/сут. | 2,6 | 156,9 | 156,9 | -,,- |
| 2.5.3.7 | Реконструкция очистных сооружений п. Жирикен, Чернышевский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 2,6 | 87,9 | 0,0 | -,,- |
| 2.5.3.8 | Развитие системы водоснабжения Тунгокоченского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,4 | 50,0 | 65,5 | -,,- |
| 2.5.3.9 | Развитие системы водоснабжения Шилкинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 15,2 | 324,1 | 423,9 | -,,- |
| 2.5.3.10 | Развитие системы водоснабжения Нерчинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 9,0 | 191,9 | 250,9 | -,,- |
| 2.5.3.11 | Развитие системы водоснабжения Чернышевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,8 | 165,7 | 216,7 | -,,- |
| 2.5.3.12 | Развитие системы водоснабжения Сретенского муниципального района | тыс. м3/сут. | 6,2 | 133,1 | 174,1 | -,,- |
| 2.5.3.13 | Развитие системы водоснабжения Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,0 | 16,5 | -,,- |
| 2.5.3.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Шилкинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 33,24 | 569,82 | 745,15 | -,,- |
| 2.5.3.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Сретенского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 14,35 | 696,1 | 113,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.15.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты п. Усть-Карск Сретенского района от паводковых вод р. Шилка | км | 5,6 | 470,2 | 0,0 | -,,- |
| 2.5.3.15.2 | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Кокуй от затопления паводковыми водами р. Шилка | км | 5,2 | 225,9 | 113,0 | -,,- |
| 2.5.3.16 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Чернышевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 10,96 | 187,93 | 245,65 | -,,- |
| 2.5.3.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Нерчинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,82 | 134,02 | 175,34 | -,,- |
| 2.5.3.18 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Тунгокоченского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,64 | 10,94 | 14,38 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 3310,51 | 2654,32 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 18845,58 | 17044,06 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 35889,64 |  |  |
| 3. Водохозяйственные участки российской части бассейна р. Аргунь (код гидрографической единицы – 20.03.02) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 бассейн р. Аргунь (номер водохозяйственного участка 20.03.02.001) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 12 | 14,58 | 0,0 | Забайкальский край |
| 3.1.2 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Установление границ водоохранных зон р. Аргунь на протяжении 940 км | проект | 1 | 5,5 | 0,0 | Забайкальский край |
| 3.1.2.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Аргунь на протяжении 940 км | км | 940,0 | 0,0 | 0,8 | То же |
| 3.1.2.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на р. Кир-Кира | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 3.1.2.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Резервного водохранилища технической воды в г. Краснокаменске | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 3.1.2.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности инженерных сооружений защиты водозабора п. Забайкальск от вредных воздействий паводковых вод р. Аргунь | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 3.1.2.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Заргол | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 3.1.2.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты п. Михайловка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 3.1.2.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Александровский Завод | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 3.1.2.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы в с. Усть-Тасуркай | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 3.1.2.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности инженерных сооружений для защиты с. Аргунск от затопления паводковыми водами р. Аргунь | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 3.1.3 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Развитие систем очистки сточных вод на территории г. Краснокаменск | тыс. м3/сут. | 19,3 | 224,5 | 293,6 | Забайкальский край |
| 3.1.3.2 | Развитие систем канализации Калганского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,9 | 0,0 | То же |
| 3.1.3.3 | Развитие систем канализации Нерчинско-Заводского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 12,3 | 0,0 | -,,- |
| 3.1.3.4 | Развитие систем канализации Газимуро-Заводского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 1,9 | 0,0 | -,,- |
| 3.1.3.5 | Развитие систем канализации Забайкальского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 9,0 | 0,0 | -,,- |
| 3.1.3.6 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Газимуро-Заводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,42 | 0,0 | 313,8 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.6.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Газимурский завод от затопления паводковыми водами р. Газимур | км | 4,42 | 0,0 | 313,8 | -,,- |
| 3.1.3.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Нерчинско-Заводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,25 | 135,76 | 134,01 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.7.1 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Ишага от затопления паводковыми водами реки Аргунь | км | 2,2 | 32,6 | 0,0 | -,,- |
| 3.1.3.7.2 | Стабилизация русловых процессов р. Аргунь в районе сел Булдуруй 1-й, Булдуруй 2-й, Ишага, Олочи на протяжении 5,8 км (1-я очередь) | км | 5,8 | 61,17 | 80,03 | -,,- |
| 3.1.3.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Александрово-Заводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,31 | 73,83 | 96,67 | -,,- |
| 3.1.3.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Приаргунского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,85 | 292,6 | 80,0 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.9.1 | Стабилизация русловых процессов р. Аргунь в районе сел Дурой, Староцурухайтуй, Новоцурухайтуй, Кути на протяжении 5,8 км (1-я очередь) | км | 5,8 | 61,2 | 80,0 | -,,- |
| 3.1.3.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Калганского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,34 | 13,45 | 0,0 | -,,- |
| 3.1.3.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Краснокаменского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,24 | 57,65 | 27,8 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  | -,,- |
| 3.1.3.11.1 | Стабилизация русловых процессов р. Аргунь в районе села Кайластуй на протяжении 1,4 км (1-я очередь) | км | 1,4 | 36,4 | 0,0 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 836,99 | 956,28 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 851,57 | 956,28 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 1807,85 |  |  |
| 4. Водохозяйственные участки бассейна р. Амур (российская часть) - от слияния р.р. Шилка и Аргунь до впадения в водоток р. Зея (код гидрографической единицы – 20.03.03) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 бассейн р. Амур (номер водохозяйственного участка 20.03.03.001) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 6 | 4,58 | 0,0 | Амурская область |
| 4.1.2 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 887 км | проект | 1 | 5,6 | 0,0 | Амурская область, Забайкальский край |
| 4.1.2.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 887 км | км | 887,0 | 0,0 | 1,9 | То же |
| 4.1.2.3 | Установление границ водоохранных зон р. Большой Невер на протяжении 119 км | проект | 1 | 1,8 | 0,0 | Амурская область |
| 4.1.2.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Большой Невер на протяжении 119 км | км | 119,0 | 0,0 | 0,5 | То же |
| 4.1.2.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС гидроузла на р. Большая Чичатка | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | Забайкальский край |
| 4.1.2.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Гуранского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | Амурская область |
| 4.1.2.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Магдагачинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | То же |
| 4.1.2.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Чалгановского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 4.1.2.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Загорненского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 4.1.2.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Сковородинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 4.1.2.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты пос. Уруша | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 4.1.3 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Развитие систем канализации Благовещенского городского округа | тыс. м3/сут. | 42,3 | 493,33 | 645,27 | Амурская область |
| 4.1.3.2 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Благовещенск | тыс. м3/сут. | 107,0 | 12086,0 | 11295,4 | То же |
| 4.1.3.3 | Развитие систем канализации Благовещенского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 9,0 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.4 | Развитие систем канализации Свободненского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,5 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.5 | Развитие систем канализации Шимановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,9 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.6 | Развитие систем канализации Магдагачинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,5 | 350,9 | 36,6 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6.1 | Строительство очистных сооружений в п. Магдагачи | тыс. м3/сут. | 3,0 | 346,9 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.7 | Развитие систем канализации Сковородинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,9 | 290,0 | 9,3 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.7.1 | Строительство очистных сооружений в г. Сковородино | тыс. м3/сут. | 2,5 | 289,0 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.8 | Развитие систем канализации Тындинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 19,3 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.9 | Развитие систем канализации Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,4 | 109,73 | 28,67 | Забайкальский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.9.1 | Реконструкция очистных сооружений в г. Могоча | тыс. м3/сут. | 2,5 | 87,9 | 0,0 | Забайкальский край |
| 4.1.2.10 | Развитие системы водоснабжения Благовещенского городского округа | тыс. м3/сут. | 12,7 | 269,53 | 353,07 | Амурская область |
| 4.1.3.11 | Развитие системы водоснабжения Могочинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 46,17 | 60,53 | Забайкальский край |
| 4.1.3.12 | Защита от вредного воздействия вод территории Благовещенского ГО | защищаемая площадь, км2 | 13,45 | 91,95 | 120,29 | Амурская область |
| 4.1.3.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Благовещенского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,14 | 28,28 | 37,05 | То же |
| 4.1.3.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Сковородинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,7 | 32,12 | 42,05 | -,,- |
| 4.1.3.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Магдагачинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,4 | 22,09 | 0,0 | -,,- |
| 4.1.3.16 | Инженерная защита от паводков р. Амур с. Нововоскресеновка Шимановского муниципального района | км | 1,2 | 0,0 | 232,6 | -,,- |
| 4.1.3.17 | Инженерная защита от паводков р. Амур с. Ушаково Шимановского муниципального района | км | 4,2 | 106,8 | 105,4 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 13977,5 | 12982,13 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 13982,08 | 12982,13 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 26964,21 |  |  |
| 5. Водохозяйственные участки бассейна р. Зея (код гидрографической единицы – 20.03.04) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 4 | 0,82 | 0,0 | Забайкальский край |
| 5.2 бассейн р. Зея (номер водохозяйственного участка 20.03.04.001) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Зея на протяжении 550 км | проект | 1 | 4,5 | 0,0 | Амурская область |
| 5.2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Зея на протяжении 550 км | км | 550,0 | 0,0 | 0,9 | То же |
| 5.2.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Зейского гидроузла | декларация | 1 | 6,5 | 6,5 | -,,- |
| 5.2.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Нижне-Зейского гидроузла | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.2.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Развитие систем канализации Тындинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,3 | 15,57 | 20,33 | -,,- |
| 5.2.2.2 | Развитие систем канализации Тындинского городского округа | тыс. м3/сут. | 5,4 | 63,3 | 81,6 | -,,- |
| 5.2.2.3 | Развитие систем канализации Зейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 12,23 | 16,07 | -,,- |
| 5.2.2.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Тындинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,12 | 1,9 | 0,0 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 106,1 | 127,5 |  |
| 5.3 бассейн р. Зея (номер водохозяйственного участка 20.03.04.002) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Зея на протяжении 350 км | км | 350,0 | 0,9 | 0,0 | Амурская область |
| 5.3.1.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Курганского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | То же |
| 5.3.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Талданского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.3.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Сосновый Бор | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.3.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Ивановка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.3.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 | Развитие систем канализации Сковородинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 2,4 | 0,0 | Амурская область |
| 5.3.2.2 | Развитие систем канализации Магдагачинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 26,0 | 33,9 | То же |
| 5.3.2.3 | Развитие систем канализации Шимановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 3,3 | 0,0 | -,,- |
| 5.3.2.4 | Развитие систем канализации Мазановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 1,9 | 0,0 | -,,- |
| 5.3.2.5 | Развитие систем канализации Тындинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,9 | 22,5 | 29,4 | -,,- |
| 5.3.2.6 | Развитие систем канализации Зейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 7,6 | 9,9 | -,,- |
| 5.3.2.7 | Развитие систем канализации Зейского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,2 | 36,6 | 47,9 | -,,- |
| 5.3.2.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Зейского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,9 | 170,4 | 0,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.8.1 | Инженерная защита с. Ивановка Зейского муниципального района от паводковых вод р. Уркан | км | 10,2 | 170,4 | 0,0 | -,,- |
| 5.3.2.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Шимановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,65 | 26,04 | 0,0 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 303,64 | 127,1 |  |
| 5.4 бассейн р. Селемджа (номер водохозяйственного участка 20.03.04.003) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Селемджа на протяжении 449 км | проект | 1 | 4,8 | 0,0 | Амурская область |
| 5.4.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Селемджа на протяжении 449 км | км | 449,0 | 0,5 | 0,0 | То же |
| 5.4.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Козловка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.4.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Богословка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.4.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.1 | Развитие систем канализации Зейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 4,7 | 0,0 | -,,- |
| 5.4.2.2 | Развитие систем канализации Мазановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,3 | 14,9 | 19,5 | -,,- |
| 5.4.2.3 | Развитие систем канализации Селемджинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,2 | 37,4 | 48,9 | -,,- |
| 5.4.2.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Мазановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 14,39 | 362,23 | 128,26 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.4.1 | Инженерная защита от паводковых вод р. Селемджи с. Таскино Мазановского муниципального района | км | 1,5 | 264,2 | 0,0 | -,,- |
| 5.4.2.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Селемджинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,17 | 21,67 | 28,35 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 448,0 | 226,81 |  |
| 5.5 бассейн р. Зея (номер водохозяйственного участка 20.03.04.004) |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Зея на протяжении 284 км | проект | 1 | 5,0 | 0,0 | Амурская область |
| 5.5.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Зея на протяжении 284 км | км | 284,0 | 0,0 | 2,6 | То же |
| 5.5.1.3 | Установление границ водоохранных зон р. Томь на протяжении 264 км | проект | 1 | 5,0 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь на протяжении 433 км | км | 433,0 | 0,0 | 2,0 | -,,- |
| 5.5.1.5 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ивановка на протяжении 176 км | км | 176,0 | 1,5 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Прядчинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.5.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Чигиринского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.5.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Ждановского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.5.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Костюковского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.5.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Петрушинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.5.1.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Романовского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 5.5.1.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Белогорск | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.5.1.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Молчаново | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.5.1.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Поповка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.5.1.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Белоярово | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.5.1.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты г. Свободный | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.5.1.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Желтоярово | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 5.5.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1 | Развитие систем канализации Мазановского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 1,4 | 0,0 | Амурская область |
| 5.5.2.2 | Развитие систем канализации Шимановского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,1 | 35,8 | 46,8 | То же |
| 5.5.2.3 | Реконструкция очистных сооружений и строительство канализационного коллектора в Свободненском городском округе | тыс. м3/сут. | 7,0 | 809,4 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.2.4 | Развитие систем канализации Серышевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 3,8 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.2.5 | Развитие систем канализации Белогорского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 3,8 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.2.6 | Развитие систем канализации Белогорского городского округа | тыс. м3/сут. | 9,0 | 104,4 | 136,7 | -,,- |
| 5.5.2.7 | Развитие систем канализации Октябрьского муниципального района | тыс. м3/сут. | 54,4 | 634,0 | 829,2 | -,,- |
| 5.5.2.8 | Развитие систем канализации Благовещенского городского округа | тыс. м3/сут. | 2,2 | 37,3 | 22,2 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.8.1 | Строительство очистных сооружений санатория «Василек», расположенного в пределах заказника «Благовещенский | тыс. м3/сут. | 0,1 | 17,3 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.2.9 | Защита от вредного воздействия вод территории Благовещенского ГО | защищаемая площадь, км2 | 12,99 | 88,83 | 116,15 | -,,- |
| 5.5.2.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Благовещенского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,14 | 28,28 | 37,05 | -,,- |
| 5.5.2.11 | Берегоукрепление р. Зея (с использованием камня) у с. Владимировка Благовещенского муниципального района | км | 8,6 | 256,7 | 336,3 | -,,- |
| 5.5.2.12 | Защита от вредного воздействия вод территории Белогорского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 5,7 | 462,58 | 192,17 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.12.1 | Берегоукрепление р. Томь (с использованием камня) в г. Белогорск | км | 1,6 | 423,6 | 141,2 | -,,- |
| 5.5.2.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Белогорского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,14 | 28,28 | 37,05 | -,,- |
| 5.5.2.14 | Защита от вредного воздействия вод территории Свободненского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 11,0 | 75,26 | 98,32 | -,,- |
| 5.5.2.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Свободненского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,41 | 23,34 | 30,47 | -,,- |
| 5.5.2.16 | Защита от вредного воздействия вод территории Шимановского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 1,66 | 26,19 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.2.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Серышевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,78 | 32,64 | 42,79 | -,,- |
| 5.5.2.18 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ивановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,62 | 0,0 | 25,56 | -,,- |
| 5.5.2.19 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Октябрьского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,88 | 13,89 | 0,0 | -,,- |
| 5.5.2.20 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ромненского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,63 | 44,87 | 59,75 | -,,- |
| 5.5.2.21 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Мазановского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,01 | 0,0 | 125,5 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.21.1 | Инженерная защита от паводков р. Зея с. Мазаново Мазановского муниципального района | км | 1,8 | 0,0 | 125,5 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 2740,26 | 2158,61 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 3598,82 | 2640,02 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 6238,84 |  |  |
| 6. Водохозяйственные участки бассейна р. Бурея (код гидрографической единицы – 20.03.05) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 4 | 1,34 | 0,0 | Амурская область, Хабаровский край |
| 6.2 бассейн р. Бурея (номер водохозяйственного участка 20.03.05.001) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Бурея на протяжении 449 км | проект | 1 | 4,8 | 0,0 | Амурская область, Хабаровский край |
| 6.2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бурея на протяжении 449 км | км | 449,0 | 0,0 | 2,4 | То же |
| 6.2.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Бурейского гидроузла | декларация | 1 | 6,3 | 6,3 | Амурская область |
| 6.2.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | Развитие систем канализации Верхнебуреинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 24,3 | 582,3 | 155,7 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Чегдомын Верхнебуреинского района | тыс. м3/сут. | 5,0 | 218,2 | 0,0 | То же |
| 6.2.2.1.2 | Строительство очистных сооружений канализации с канализационным коллектором в п. ЦЭС Верхнебуреинского района | тыс. м3/сут. км | 0,7 0,6 | 40,4 | 0,0 | -,,- |
| 6.2.2.1.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного в п. Алонка Верхнебуреинского района | тыс. м3/сут. км | 0,6 0,8 | 58,8 | 0,0 | -,,- |
| 6.2.2.1.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного коллектора в п. Этыркэн Верхнебуреинского района | тыс. м3/сут. км | 1,6 0,9 | 113,0 | 0,0 | -,,- |
| 6.2.2.1.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного коллектора в п. Солони Верхнебуреинского района | тыс. м3/сут. км | 0,4 0,7 | 48,6 | 0,0 | -,,- |
| 6.2.2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационного коллектора в п. Сулук Верхнебуреинского района | тыс. м3/сут. км | 1,0 0,4 | 103,3 | 0,0 | -,,- |
| 6.2.2.2 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Верхнебуреинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 5,02 | 212,08 | 277,47 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 805,48 | 441,87 |  |
| 6.3 бассейны рек Бурея и Амур (номер водохозяйственного участка 20.03.05.002) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 270 км | проект | 1 | 3,4 | 0,0 | Амурская область |
| 6.3.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 270 км | км | 270,0 | 0,0 | 1,3 | То же |
| 6.3.1.3 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Завитая на протяжении 60 км | км | 60,0 | 0,6 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Райчиха на протяжении 30 км | км | 30,0 | 0,5 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.1.5 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Гильчин на протяжении 28 км | км | 28,0 | 0,5 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.1.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Дим на протяжении 30 км | км | 30,0 | 0,5 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Волковского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Грибского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Безымянного водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Безозерного водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Старая Райчиха | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Угольного водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Иннокентьевского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Успеновского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Верхнеполтавского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Пограничного водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Маяк | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.18 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Николо-Александровского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.19 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Козьмодемьяновского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Раздольненского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.21 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Толстовского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.22 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Тамбовского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.23 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Трудовое | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.24 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища Мирное | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.25 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Кивдинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.26 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Нижне-Бурейского гидроузла | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 6.3.1.27 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Красное | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 6.3.1.28 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Новопетровка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 6.3.1.29 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Орловка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 6.3.1.30 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Константиновка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 6.3.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Развитие систем канализации Бурейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 26,0 | 33,9 | Амурская область |
| 6.3.2.2 | Развитие систем канализации Райчихинского городского округа | тыс. м3/сут. | 4,5 | 52,6 | 69,1 | То же |
| 6.3.2.3 | Строительство очистных сооружений в городском округе п. Прогресс | тыс. м3/сут. | 2,7 | 312,1 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.4 | Развитие систем канализации Завитинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,3 | 34,0 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.5 | Развитие систем канализации Михайловского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 2,8 | -,,- |
| 6.3.2.6 | Развитие систем канализации Тамбовского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,9 | 81,0 | 4,2 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.6.1 | Строительство очистных сооружений в с. Тамбовка, Тамбовского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 81,0 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.7 | Развитие системы водоснабжения Бурейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,7 | 163,3 | 215,7 | -,,- |
| 6.3.2.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Буреинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,5 | 17,05 | 22,4 | -,,- |
| 6.3.2.9 | Инженерная защита берега р. Бурея (с использованием камня) в районе г. Новобурейск и заим. Самсон | км | 6,0 | 263,6 | 263,6 | -,,- |
| 6.3.2.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Тамбовского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,12 | 17,67 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Константиновского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 13,4 | 91,48 | 119,97 | -,,- |
| 6.3.2.12 | Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0-872,0 км судового хода) | км | 3,0 | 140,2 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.13 | Инженерная защита берега р. Амур (с применением камня) у с. Новопетровка, Константиновского муниципального района | км | 3,0 | 263,6 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Михайловского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,24 | 0,0 | 98,47 | -,,- |
| 6.3.2.15 | Инженерная защита берега р. Амур (с применением камня) у п. Поярково, Михайловского муниципального района | км | 0,45 | 100,4 | 0,0 | -,,- |
| 6.3.2.16 | Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области | км | 3,0 | 469,8 | 0,0 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 2083,9 | 877,04 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 2890,72 | 1318,91 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 4209,63 |  |  |
| 7. Водохозяйственные участки бассейна р. Амур (российская часть) - от устья р. Бурея до устья р. Уссури (код гидрографической единицы – 20.03.06) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 7 | 4,18 | 0,0 | Амурская область, ЕАО, Хабаровский край |
| 7.2 бассейн р. Амур (номер водохозяйственного участка 20.03.06.001) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Журавлинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | Амурская область |
| 7.2.1.2 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Целинного водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | То же |
| 7.2.1.3 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 699 км | проект | 1 | 4,6 | 0,0 | Амурская область, ЕАО, Хабаровский край |
| 7.2.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 699 км | км | 699,0 | 0,0 | 2,0 | То же |
| 7.2.1.5 | Установление границ водоохранных зон р. Биджан на протяжении 100 км | проект | 1 | 1,1 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Биджан на протяжении 100 км | км | 100,0 | 0,0 | 0,4 | ЕАО |
| 7.2.1.7 | Установление границ водоохранных зон р. Бира на протяжении 260 км | проект | 1 | 3,1 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.8 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бира на протяжении 260 км | км | 260,0 | 0,0 | 1,1 | ЕАО |
| 7.2.1.9 | Установление границ водоохранных зон р. Хинган на протяжении 59 км | проект | 1 | 1,0 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.10 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Хинган на протяжении 59 км | км | 59,0 | 0,0 | 0,5 | ЕАО |
| 7.2.1.11 | Установление границ водоохранных зон р. Кульдур на протяжении 64 км | проект | 1 | 0,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.12 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Кульдур на протяжении 64 км | км | 64 | 0,0 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.13 | Установление границ водоохранных зон р. Сутара на протяжении 123 км | проект | 1 | 1,1 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.14 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Сутара на протяжении 123 км | км | 123 | 0,0 | 1,3 | ЕАО |
| 7.2.1.15 | Установление границ водоохранных зон р. Кимкан на протяжении 31 км | проект | 1 | 0,5 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.16 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Кимкан на протяжении 31 км | км | 31 | 0,0 | 0,8 | ЕАО |
| 7.2.1.17 | Установление границ водоохранных зон р. Икура на протяжении 71 км | проект | 1 | 0,8 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.18 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Икура на протяжении 71 км | км | 71 | 0,0 | 1,0 | ЕАО |
| 7.2.1.19 | Выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с отображением на картографическом материале р. Икура в черте г. Биробиджан | проект | 1 | 0,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.1.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Ленинская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.21 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Новинская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.22 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Облученская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.23 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамб защиты г. Биробиджан | декларация | 2 | 1,8 | 1,8 | ЕАО |
| 7.2.1.24 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Октябрьская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.25 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Преображеновская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.26 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы и Икуринского руслоотводного канала | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.1.27 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Бираканская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | ЕАО |
| 7.2.2 По улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | Капитальный ремонт дамбы, защищающей с. Преображеновка, Ленинского района | км | 2,2 | 31,9 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.1 | Развитие систем канализации Архаринского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,8 | 0,0 | 92,5 | Амурская область |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.1.1 | Строительство очистных сооружений в п. Архара | тыс. м3/сут. | 0,8 | 0,0 | 92,5 | Амурская область |
| 7.2.3.2 | Развитие систем канализации Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 22,21 | 938,7 | 611,7 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  | ЕАО |
| 7.2.3.2.1 | Реконструкция очистных сооружений в г. Облучье | тыс. м3/сут. | 5,5 | 219,6 | 219,6 | ЕАО |
| 7.2.3.2.2 | Реконструкция системы очистных сооружений п. Хинганск Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 62,8 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.2.3 | Строительство очистных сооружений п. Теплоозерск Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 10,0 | 239,3 | 200,0 | ЕАО |
| 7.2.3.2.4 | Реконструкция очистных сооружений п. Лондоко-завод Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,6 | 21,3 | 41,4 | ЕАО |
| 7.2.3.2.5 | Реконструкция очистных сооружений и системы водоотведения п. Бира Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 125,5 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.2.6 | Реконструкция очистных и системы сооружений п. Кульдур Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,0 | 251,0 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.2.7 | Строительство очистных сооружений п. Семисточный и системы водоотведения Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,0 | 25,1 | ЕАО |
| 7.2.3.2.8 | Строительство очистных сооружений п. Будукан Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,0 | 62,8 | ЕАО |
| 7.2.3.2.9 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений с. Пашково Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,0 | 62,8 | ЕАО |
| 7.2.3.2.10 | Строительство очистных сооружений п. Известковый Облученского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,71 | 19,2 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.3 | Развитие систем канализации Октябрьского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,1 | 313,8 | 3,8 | ЕАО |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.3.1 | Реконструкция очистных сооружений с. Амурзет Октябрьского муниципального района (введение биологической очистки) | тыс. м3/сут. | 2,0 | 313,8 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4 | Развитие систем канализации Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,8 | 212,2 | 14,1 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.4.1 | Строительство ОСК с. Ленинское Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,0 | 25,1 | 14,1 | ЕАО |
| 7.2.3.4.2 | Строительство очистных сооружений канализации (микрорайон СХТ) | тыс. м3/сут. | 0,4 | 26,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.3 | Строительство очистных сооружений с. Бабстово Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 39,2 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.4 | Установка модулей (компустановок) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Башмак Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.5 | Строительство очистных сооружений с. Биджан Ленинского муниципального района с отведением сточных вод в р. Биджан | тыс. м3/сут. | 0,4 | 23,3 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.6 | Установка модулей (компустановок) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Кукелево Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.7 | Строительство очистных сооружений с. Калинино Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.8 | Строительство очистных сооружений с. Дежнево Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.4.9 | Установка модулей (компустановок) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Лазарево Ленинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 19,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.5 | Развитие систем канализации городского округа Биробиджан | тыс. м3/сут. | 18,2 | 211,1 | 278,2 | ЕАО |
| 7.2.3.6 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Биробиджан | тыс. м3/сут. | 78,3 | 7530,2 | 6626,6 | ЕАО |
| 7.2.3.7 | Развитие систем канализации Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,1 | 265,9 | 188,3 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.7.1 | Строительство очистных сооружений в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 125,5 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.7.2 | Строительство очистных сооружений в с. Дубовское Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 62,8 | ЕАО |
| 7.2.3.7.3 | Реконструкция очистных сооружений в с. Найфельд Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 62,8 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.7.4 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений с. Птичник и Птичник-элеватор Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,0 | 125,5 | ЕАО |
| 7.2.3.7.5 | Строительство и модернизация очистных сооружений в с. Птичник Биробиджанского | тыс. м3/сут. | 0,1 | 2,3 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.7.6 | Строительство очистных сооружений и системы канализации с. Бирофельд Биробиджанского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 75,3 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.8 | Развитие систем канализации Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 1,4 | ЕАО |
| 7.2.3.9 | Развитие систем канализации Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 0,0 | 17,5 | Хабаровский край |
| 7.2.3.10 | Развитие систем канализации городского округа Хабаровск | тыс. м3/сут. | 19,3 | 224,9 | 294,1 | То же |
| 7.2.3.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Архаринского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,98 | 47,71 | 62,43 | Амурская область |
| 7.2.3.12 | Инженерная защита берега р. Амур (с применением камня) у п. Инокентьевка | км | 10,0 | 439,3 | 439,3 | Амурская область |
| 7.2.3.13 | Стабилизация русловых процессов р. Амур у с. Журавлевка Амурской области (656,0-658,0 км судового хода) | км | 3,0 | 10,0 | 100,0 | То же |
| 7.2.3.14 | Защита от вредного воздействия вод территории городского округа Биробиджан | защищаемая площадь, км2 | 1,54 | 160,3 | 38,7 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.14.1 | Строительство защитной дамбы на правом берегу р. Большая Бира в черте г. Биробиджана (район п. Партизанский) | км | 1,86 | 150,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.14.2 | Локальная защита п. Тукалевский в черте г. Биробиджан от паводковых вод р. Большая Бира | км | 4,4 | 0,0 | 38,7 | ЕАО |
| 7.2.3.14.3 | Локальная защита п. Амурский в черте г. Биробиджан от паводковых вод р. Икура | км | 1,1 | 9,7 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Биробиджанского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,54 | 0,0 | 32,3 | ЕАО |
| 7.2.3.16 | Расчистка и берегоукрепление русла р. Большая Бира (ПК 1302 – ПК 1312) в черте г. Биробиджан | км | 1,0 | 19,6 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.17 | Берегоукрепление р. Большая Бира у с. Надеждинское (ПК 264 – ПК 284) Биробиджанского района | км | 2,0 | 46,9 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.18 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ленинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,23 | 72,3 | 94,5 | ЕАО |
| 7.2.3.19 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Облученского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,3 | 62,95 | 82,39 | ЕАО |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.19.1 | Строительство защитной дамбы на р. Амур для защиты от наводнений нижней части с. Пашково Облученского муниципального района | км | 1,7 | 0,0 | 37,7 | ЕАО |
| 7.2.3.20 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Октябрьского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,08 | 20,8 | 27,19 | ЕАО |
| 7.2.2.21 | Берегоукрепление р. Амур (с применением камня) у сел Пузино, Благословенное, Садовое, Нагибово, Октябрьского муниципального района | км | 3,85 | 389,1 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.22 | Берегоукрепление (с применением камня) и строительство дамбы на р. Амур в районе с. Амурзет, Октябрьский муниципальный район | км | 3,0 | 225,9 | 0,0 | ЕАО |
| 7.2.3.23 | Берегоукрепление р. Малая Самара у с. Благословенное, Октябрьского муниципального района | км | 0,8 | 6,3 | 0,0 | ЕАО |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 11255,56 | 9025,31 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 11259,74 | 9025,31 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 20285,05 |  |  |
| 8. Водохозяйственные участки российской части бассейна р. Уссури (код гидрографической единицы – 20.03.07) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 22 | 7,9 | 0,0 | Приморский край, Хабаровский край |
| 8.2 бассейн р. Сунгача, включая бассейн оз. Ханка (номер водохозяйственного участка 20.03.07.001) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1 | Установление границ водоохранных зон оз. Ханка на протяжении 221 км | проект | 1 | 3,3 | 0,0 | Приморский край |
| 8.2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос оз. Ханка на протяжении 221 км | км | 221,0 | 0,0 | 1,6 | То же |
| 8.2.1.3 | Установление границ водоохранных зон р. Сунгача на протяжении 212 км | проект | 1 | 2,0 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Сунгача на протяжении 212 км | км | 212,0 | 0,0 | 0,8 | -,,- |
| 8.2.1.5 | Установление границ водоохранных зон р. Спасовка на протяжении 73 км | проект | 1 | 2,6 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.1.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Спасовка на протяжении 73 км | км | 73,0 | 0,0 | 2,0 | -,,- |
| 8.2.1.7 | Установление границ водоохранных зон р. Илистая на протяжении 159 км | проект | 1 | 3,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.1.8 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Илистая на протяжении 159 км | км | 159,0 | 0,0 | 2,4 | -,,- |
| 8.2.1.9 | Установление границ водоохранных зон р. Мельгуновка на протяжении 67 км | проект | 1 | 1,3 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.1.10 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Мельгуновка на протяжении 67 км | км | 67,0 | 0,0 | 0,8 | -,,- |
| 8.2.1.11 | Установление границ водоохранных зон р. Нестеровка на протяжении 75 км | проект | 1 | 1,9 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.1.12 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Нестеровка на протяжении 75 км | км | 75,0 | 0,0 | 1,5 | -,,- |
| 8.2.1.13 | Установление границ водоохранных зон р. Комиссаровка на протяжении 111 км | проект | 1 | 1,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.1.14 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Комиссаровка на протяжении 111 км | км | 111,0 | 0,0 | 0,6 | -,,- |
| 8.2.1.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Вишневского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 8.2.1.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Сорочевского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 8.2.1.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на пади Большой | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 8.2.2 По улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Восстановление канализационных очистных сооружений и сетей канализации в с. Мельгуновка | тыс. м3/сут. | 0,4 | 0,0 | 50,2 | -,,- |
| 8.2.2.2 | Восстановление канализационных очистных сооружений в с. Новоселище | тыс. м3/сут. | 0,6 | 52,7 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.2.3 | Восстановление канализационных очистных сооружений в с. Ильинка | тыс. м3/сут. | 1,2 | 55,2 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.1 | Развитие систем канализации Ханкайского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,5 | 0,0 | 100,4 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Камень-Рыболов | тыс. м3/сут. | 4,5 | 0,0 | 100,4 | -,,- |
| 8.2.3.2 | Развитие систем канализации Хорольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,5 | 32,0 | 25,1 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.2.1 | Реконструкция станции биологической очистки в с. Хороль Хорольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,5 | 32,0 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3.2.2 | Строительство станции биологической очистки в с. Новодевица Хорольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1.0 | 0,0 | 25,1 | -,,- |
| 8.2.3.3 | Развитие систем канализации городского округа Спасск-Дальний | тыс. м3/сут. | 5,4 | 101,9 | 59,3 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.3.1 | Реконструкция очистных сооружений городского округа Спасск-Дальний | тыс. м3/сут. | 1,5 | 56,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3.4 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Спасск-Дальний | тыс. м3/сут. | 14,1 | 1882,6 | 1907,7 | -,,- |
| 8.2.3.5 | Реконструкция очистных сооружений с. Дубовское Спасского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,5 | 0,0 | 113,3 | -,,- |
| 8.2.3.6 | Реконструкция очистных сооружений с. Спасское Спасского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,6 | 119,2 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3.7 | Развитие систем канализации Черниговского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,6 | 42,9 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3.8 | Развитие систем канализации Пограничного муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 0,0 | 28,3 | -,,- |
| 8.2.3.9 | Развитие систем канализации Михайловского муниципального района | тыс. м3/сут. | 14,6 | 169,9 | 222,2 | -,,- |
| 8.2.3.10 | Защита от затопления территории городского округа Спасск-Дальний | защищаемая площадь, км2 | 6,09 | 1814,0 | 2374,0 | -,,- |
| 8.2.3.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Спасского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,46 | 25,13 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3.12 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Михайловского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,6 | 61,55 | 80,51 | -,,- |
| 8.2.3.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Хорольского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,36 | 44,61 | 58,32 | -,,- |
| 8.2.3.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ханкайского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,39 | 21,31 | 0,0 | -,,- |
| 8.2.3.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Пограничного муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,11 | 97,36 | 127,21 | -,,- |
| 8.2.3.16 | Укрепление береговой полосы оз. Ханка в районе населенных пунктов – с. Астраханка, с. Новокачалинск и с. Турий Рог | км | 1,5 | 7,0 | 0,0 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 4549,76 | 5162,54 |  |
| 8.3 бассейн р. Уссури (номер водохозяйственного участка 20.03.07.002) |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1.1 | Обустройство границ водоохранных зон р. Уссури на протяжении 532 км | км | 532,0 | 8,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.1.2 | Установление границ водоохранных зон р. Арсеньевка на протяжении 232 км | проект | 1 | 3,6 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.1.3 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Арсеньевка на протяжении 232 км | км | 232,0 | 0,0 | 3,0 | -,,- |
| 8.3.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Дачинского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 8.3.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Берестовецкого водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 8.3.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Анучино | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.3.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы Соколовская | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.3.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности Ново-Михайловской дамбы | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.3.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы ОС «Элитная» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.3.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы Самарская на р. Журавлевка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.3.2 По улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | Ремонт дамбы защиты сельхозугодий бывшего колхоза «Красный партизан» | км | 30,0 | 45,2 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.2.2 | Ремонт дамб, защищающих сельхозугодия с/х кооператива «Заря» - «Яковлевской» и «Андреевской» | км | 26,0 | 47,7 и 30,1 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.2.3 | Ремонт дамб, защищающих сельхозугодия с/х кооператива «Прогресс» - «Прогрессовская» и «Достоевская» | км | 16,0 | 32,6 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.2.4 | Ремонт дамб, защищающих сельхозугодия с/х кооператива «Полевой» - «Яблоновская - 1» и «Яблоновская – 2» | км | 22,0 | 57,70 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.3 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3.1 | Развитие систем канализации Чугуевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 5,6 | 64,2 | 8,6 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 8.3.3.1.1 | Реконструкция очистных сооружений с. Чугуевка Чугуевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 5,1 | 57,7 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.3.2 | Развитие систем канализации Анучинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 8,0 | 93,2 | 122,0 | -,,- |
| 8.3.3.3 | Развитие систем канализации Яковлевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,1 | 56,5 | 16,0 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 8.3.3.3.1 | Реконструкция очистных сооружений в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,5 | 56,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.3.4 | Развитие систем канализации Арсеньевского городского округа | тыс. м3/сут. | 70,9 | 156,0 | 120,3 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 8.3.3.4.1 | Реконструкция очистных сооружений на территории Арсеньевского городского округа | тыс. м3/сут. | 63,0 | 64,0 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.3.5 | Развитие систем канализации Кировского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,3 | 34,9 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.3.6 | Развитие систем канализации Лесозаводского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,2 | 37,6 | 49,2 | -,,- |
| 8.3.3.7 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Лесозаводске | тыс. м3/сут. | 20,3 | 2510,1 | 2949,3 | -,,- |
| 8.3.3.8 | Развитие системы водоснабжения Чугуевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,3 | 48,6 | 63,6 | -,,- |
| 8.3.3.9 | Развитие системы водоснабжения Яковлевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 21,8 | 28,7 | -,,- |
| 8.3.3.10 | Развитие системы водоснабжения Арсеньевского городского округа | тыс. м3/сут. | 3,5 | 74,2 | 97,1 | -,,- |
| 8.3.3.11 | Развитие системы водоснабжения Кировского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,8 | 79,7 | 104,3 | -,,- |
| 8.3.3.12 | Развитие системы водоснабжения Лесозаводского городского округа | тыс. м3/сут. | 11,5 | 245,3 | 320,9 | -,,- |
| 8.3.3.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Чугуевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 7,61 | 205,58 | 268,96 | -,,- |
| 8.3.3.14 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Анучинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 0,84 | 45,9 | 0,0 | -,,- |
| 8.3.3.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,01 | 107,64 | 140,87 | -,,- |
| 8.3.3.16 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Кировского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,44 | 105,07 | 137,53 | -,,- |
| 8.3.3.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Лесозаводского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,38 | 56,35 | 73,69 | -,,- |
| 8.3.3.18 | Защита от затопления территории городского округа Арсеньевский | защищаемая площадь, км2 | 0,4 | 164,59 | 215,19 | -,,- |
| 8.3.3.19 | Защита от затопления территории городского округа Лесозаводский (в том числе г. Лесозаводск, с. Полевое, с. Тихменево) | защищаемая площадь, км2 | 15,22 | 947,8 | 947,8 | -,,- |
| 8.3.3.20 | Реконструкция дамбы, защищающей сельхозугодия с/х кооператива «Загорский» | км | 13,0 | 35,1 | 35,1 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 5324,23 | 5710,84 |  |
| 8.4 бассейн р. Большая Уссурка (номер водохозяйственного участка 20.03.07.003) |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Большая Уссурка на протяжении 300 км | проект | 1 | 3,1 | 0,0 | Приморский край |
| 8.4.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Большая Уссурка на протяжении 300 км | км | 300,0 | 0,0 | 2,1 | То же |
| 8.4.1.3 | Установление границ водоохранных зон р. Малиновка на протяжении 190 км | проект | 1 | 2,4 | 0,0 | -,,- |
| 8.4.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Малиновка на протяжении 190 км | км | 190,0 | 0,0 | 1,1 | -,,- |
| 8.4.1.5 | Разработка и утверждение декларации безопасности обводной защитной дамбы г. Дальнереченск | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.6 | Разработка и утверждение декларации безопасности обводной защитной дамбы п. ЛДК | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.7 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Новопокровка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.8 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Новокрещенка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.9 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Лукьяновка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.10 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Богуславец | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.11 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Рощино | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.12 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Мельничное | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.13 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Любитовка - 1 | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Любитовка - 2 | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Любитовка - 3 | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Боголюбовка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.17 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Зимники | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.18 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Малиново | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.19 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования с. Соловьевка | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.20 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования сел Орехово и Ясная Поляна | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.1.21 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы обвалования Ореховская - 1 | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.4.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2.1 | Развитие систем канализации Красноармейского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,3 | 26,4 | 34,5 | Приморский край |
| 8.4.2.2 | Развитие систем канализации Дальнереченского городского округа | тыс. м3/сут. | 2,5 | 29,1 | 38,0 | -,,- |
| 8.4.2.3 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Дальнереченске | тыс. м3/сут. | 28,8 | 3765,1 | 4003,6 | -,,- |
| 8.4.2.4 | Развитие системы водоснабжения Дальнереченского городского округа | тыс. м3/сут. | 8,7 | 184,3 | 241,1 | -,,- |
| 8.4.2.5 | Развитие системы водоснабжения Дальнереченского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,6 | 34,3 | 44,8 | -,,- |
| 8.4.2.6 | Защита от затопления территории городского округа Дальнереченский | защищаемая площадь, км2 | 13,0 | 527,5 | 689,89 | -,,- |
| 8.4.2.7 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Красноармейского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 12,22 | 817,43 | 371,46 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 8.4.2.7.1 | Защита от наводнений села Вострецово | защищаемая площадь, км2 | 6,9 | 533,3 | 0,0 | -,,- |
| 8.4.2.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Дальнереченского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 9,47 | 224,18 | 293,26 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 5629,11 | 5735,11 |  |
| 8.5 бассейн р. Бикин (номер водохозяйственного участка 20.03.07.004) |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1.1 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС Приморского водохранилища | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | Приморский край |
| 8.5.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бикин на протяжении 118 км | км | 118,0 | 1,1 | 0,0 | Приморский край, Хабаровский край |
| 8.5.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2.1 | Развитие систем канализации Пожарского муниципального района | тыс. м3/сут. | 21,3 | 248,2 | 324,6 | Приморский край |
| 8.5.2.2 | Развитие систем канализации Бикинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,0 | 133,5 | 40,1 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 8.5.2.2.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Бикин | тыс. м3/сут. | 5,5 | 133,5 | 0,0 | То же |
| 8.5.2.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Пожарского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,81 | 42,9 | 56,0 | Приморский край |
| 8.5.2.4 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Бикинского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,63 | 983,6 | 620,46 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.5.2.4.1 | Защита с. Лесопильное Бикинского муниципального района от затопления р. Бикин | км | 12,15 | 983,6 | 327,9 | То же |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 1411,4 | 1043,26 |  |
| 8.6 бассейн р. Хор (номер водохозяйственного участка 20.03.07.005) |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Хор на протяжении 196 км | проект | 1 | 2,4 | 0,0 | Хабаровский край |
| 8.6.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Хор на протяжении 196 км | км | 196 | 0,0 | 1,1 | -,,- |
| 8.6.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Каменец-Подольск | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.6.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.2.1 | Развитие систем канализации муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 6,7 | 80,3 | 47,9 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  | -,,- |
| 8.6.2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Хор муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 4,5 | 68,7 | 0,0 | -,,- |
| 8.6.2.1.2 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Сукпай муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 11,6 | 0,0 | -,,- |
| 8.6.2.2 | Развитие системы водоснабжения муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 12,0 | 255,5 | 334,1 | -,,- |
| 8.6.2.3 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории муниципального района им. Лазо | защищаемая площадь, км2 | 6,9 | 1133,3 | 1133,3 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.6.2.3.1 | Комплексная защита населенных пунктов и сельхозугодий в районе им. Лазо от затопления паводковыми водами р. Хор | км | 48,36 | 1133,3 | 1133,3 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 1472,4 | 1517,3 |  |
| 8.7 бассейн р. Уссури (номер водохозяйственного участка 20.03.07.006) |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Уссури на протяжении 232 км | проект | 1 | 2,8 | 0,0 | Хабаровский край |
| 8.7.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Уссури на протяжении 232 км | км | 232,0 | 0,0 | 1,0 | -,,- |
| 8.7.1.3 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы защиты с. Марусино | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 8.7.1.4 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища на пади Соленая | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 8.7.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.2.1 | Развитие систем канализации муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 1,8 | 38,4 | 9,3 | Хабаровский край |
|  | В том числе первоочередные: | тыс. м3/сут. |  |  |  |  |
| 8.7.2.1.1 | Строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне СХТ, п. Переяславка муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 8,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.7.2.1.2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Черняево муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 10,4 | 0,0 | -,,- |
| 8.7.2.1.3 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Георгиевка муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 11,0 | 0,0 | -,,- |
| 8.7.2.1.4 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Могилевка муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,1 | 8,5 | 0,0 | -,,- |
| 8.7.2.2 | Развитие систем канализации Бикинского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,0 | 8,0 | -,,- |
| 8.7.2.3 | Развитие систем канализации Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 0,0 | 18,9 | -,,- |
| 8.7.2.4 | Развитие систем канализации Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,7 | 134,5 | 86,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.7.2.4.1 | Строительство очистных сооружений канализации в г. Вяземский | тыс. м3/сут. | 2,2 | 101,8 | 0,0 | -,,- |
| 8.7.2.4.2 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Дормидонтовка Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 21,4 | 0,0 | -,,- |
| 8.7.2.4.3 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Аван Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 11,3 | 11,3 | -,,- |
| 8.7.2.4.4 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Красицкое Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 23,7 | -,,- |
| 8.7.2.4.5 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Шереметьево Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 24,9 | -,,- |
| 8.7.2.4.6 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Садовое Вяземского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,0 | 26,1 | -,,- |
| 8.7.2.5 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Вяземского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,18 | 134,37 | 175,74 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 313,07 | 301,94 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 18707,87 | 19470,99 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 38178,86 |  |  |
| 9. Водохозяйственные участки бассейна р. Амгунь (код гидрографической единицы – 20.03.08) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 2 | 1,22 | 0,0 | -,,- |
| 9.2 бассейн р. Амгунь (номер водохозяйственного участка 20.03.08.001) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Амгунь на протяжении 678 км | проект | 1 | 6,0 | 0,0 | Хабаровский край |
| 9.2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амгунь на протяжении 678 км | км | 678,0 | 0,0 | 3,3 | -,,- |
| 9.2.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.1 | Развитие систем канализации муниципального района им. Полины Осипенко | тыс. м3/сут. | 0,4 | 0,0 | 22,4 | Хабаровский край |
| 9.2.2.2 | Развитие систем канализации муниципального района Солнечный | тыс. м3/сут. | 3,3 | 132,2 | 0,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.2.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Березовый Солнечного района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 77,6 | 0,0 | -,,- |
| 9.2.2.2.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Джамку Солнечного района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 27,3 | 0,0 | -,,- |
| 9.2.2.2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Амгунь Солнечного района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 27,3 | 0,0 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 138,2 | 25,7 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 139,42 | 25,7 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 165,12 |  |  |
| 10. Водохозяйственные участки бассейна р. Амур - от устья р. Уссури до устья водотока (код гидрографической единицы – 20.03.09) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Фундаментальные |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов | пост | 3 | 1,74 | 0,0 | Хабаровский край |
| 10.2 р. Амур (номер водохозяйственного участка 20.03.09.001) |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Тунгуска на протяжении 80 км | проект | 1 | 1,0 | 0,0 | ЕАО, Хабаровский край |
| 10.2.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Тунгуска на протяжении 80 км | км | 80,0 | 0,0 | 1,3 | То же |
| 10.2.1.3 | Установление границ водоохранных зон р. Большой Ин на протяжении 20 км | проект | 1 | 0,5 | 0,0 | ЕАО |
| 10.2.1.4 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Большой Ин на протяжении 20 км | км | 20,0 | 0,0 | 0,6 | ЕАО |
| 10.2.1.5 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 351 км | проект | 1 | 5,3 | 0,0 | Хабаровский край |
| 10.2.1.6 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 351 км | км | 351,0 | 0,0 | 2,3 | То же |
| 10.2.1.7 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Черная и Красная на территории г. Хабаровска и Хабаровского района на протяжении 65 км | км | 65,0 | 1,0 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.1.8 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Березовая на территории г. Хабаровска и Хабаровского района на протяжении 127 км | км | 127,0 | 1,8 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.1.9 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос ООО «Водно-канализационное хозяйство» п. Эльбан на р. Эльбан на протяжении 127 км | км | 127,0 | 1,5 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.1.10 | Установление границ водоохранных зон р. Анюй на протяжении 150 км | проект | 1 | 1,5 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.1.11 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Анюй на протяжении 150 км | км | 150,0 | 0,0 | 1,1 | -,,- |
| 10.2.1.12 | Установление границ водоохранных зон р. Гур на протяжении 279 км | проект | 1 | 3,3 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.1.13 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Гур на протяжении 279 км | км | 279 | 0,0 | 1,5 | -,,- |
| 10.2.1.14 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы «Даниловская» | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 10.2.1.15 | Разработка и утверждение декларации безопасности ГТС водохранилища «Дружба» | декларация | 1 | 2,1 | 2,1 | -,,- |
| 10.2.1.16 | Разработка и утверждение декларации безопасности дамбы ОС на большом Уссурийском острове | декларация | 1 | 0,9 | 0,9 | -,,- |
| 10.2.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.1 | Развитие систем канализации Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 3,6 | 577,4 | 478,3 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений ст. Волочаевка-2, Смидовичский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,0 | 125,5 | ЕАО |
| 10.2.2.1.2 | Строительство очистных сооружений Волочаевка-1 и КНС для перекачки стоков с. Партизанское, Смидовичский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 0,25 | 37,7 | 25,1 | ЕАО |
| 10.2.2.1.3 | Реконструкция очистных сооружений п. Приамурский Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 251,0 | 50,2 | ЕАО |
| 10.2.2.1.4 | Реконструкция очистных сооружений с. им. Тельмана Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,0 | 8,8 | ЕАО |
| 10.2.2.1.5 | Реконструкция очистных сооружений п. Николаевка Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 188,3 | 188,3 | ЕАО |
| 10.2.2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений КНС и сетей с. Аур Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 45,2 | 0,0 | ЕАО |
| 10.2.2.1.7 | Строительство очистных сооружений с. Камышевка Смидовичского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 30,1 | 37,7 | ЕАО |
| 10.2.2.1.8 | Реконструкция и расширение ОСК п. Смидович | тыс. м3/сут. | 0,4 | 25,1 | 42,7 | ЕАО |
| 10.2.2.2 | Развитие систем канализации городского округа Хабаровск (расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске) | тыс. м3/сут. | 220,0 | 643,8 | 0,0 | Хабаровский край |
| 10.2.2.3 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Хабаровске | тыс. м3/сут. | 164,7 | 17570,6 | 17281,9 | То же |
| 10.2.2.4 | Развитие систем канализации Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 16,4 | 656,8 | 100,4 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.4.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации и коллектора в с. Некрасовка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 7,0 | 297,7 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Тополево Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,0 | 52,0 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.3 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Калинка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 15,2 | 30,5 | -,,- |
| 10.2.2.4.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Осиновая речка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 30,8 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Корфовский Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,2 | 0,0 | 69,9 | -,,- |
| 10.2.2.4.6 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Восточное | тыс. м3/сут. | 1,2 | 52,3 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.7 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Ракитное Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,9 | 41,0 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.8 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Малышево Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,2 | 52,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.9 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Сергеевка Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,8 | 81,8 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.10 | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Мирное Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 17,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.4.11 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Заозерное Хабаровского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 16,6 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.5 | Развитие систем канализации Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,8 | 73,3 | 20,5 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.5.1 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Вознесенское Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,0 | 10,0 | -,,- |
| 10.2.2.5.2 | Строительство очистных сооружений канализации и реконструкция канализационных сетей в п. Известковый Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,5 | 10,5 | 10,5 | -,,- |
| 10.2.2.5.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Эльбан Амурского муниципального района | тыс. м3/сут. | 4,0 | 62,8 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.6 | Строительство станции биологической очистки стоков в г. Амурске, Амурский район | тыс. м3/сут. | 41,0 | 1131,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.7 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Амурске | тыс. м3/сут. | 35,3 | 3765,1 | 3714,9 | -,,- |
| 10.2.2.8 | Развитие систем канализации городского округа Комсомольск на Амуре | тыс. м3/сут. | 5,0 | 58,1 | 75,9 | -,,- |
| 10.2.2.9 | Развитие систем канализации Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 1,5 | 66,8 | 15,1 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.9.1 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Хурба Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,8 | 31,4 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.9.2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Пивань Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 26,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.9.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Молодежный Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,1 | 9,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.10 | Развитие систем канализации муниципального района Солнечный | тыс. м3/сут. | 8,5 | 121,5 | 103,7 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.10.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Солнечный Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,4 | 62,7 | 31,4 | -,,- |
| 10.2.2.10.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Горный Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,7 | 9,8 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.10.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Эворон Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,7 | 20,1 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.10.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Горин Солнечного муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,7 | 28,9 | 72,3 | -,,- |
| 10.2.2.11 | Развитие систем канализации муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,3 | 14,4 | 0,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.11.1 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Мухен муниципального района им. Лазо | тыс. м3/сут. | 0,3 | 14,4 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.12 | Развитие систем канализации Нанайского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 10,2 | 0,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  | -,,- |
| 10.2.2.12.1 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Троицкое Нанайского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 10,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.2.2.13 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Смидовичского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,96 | 301,2 | 0,0 | ЕАО |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.13.1 | Строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района | км | 3,5 | 301,2 | 0,0 | ЕАО |
| 10.2.2.14 | Защита от затопления территории Хабаровского городского округа | защищаемая площадь, км2 | 2,5 | 1438,3 | 1438,3 | Хабаровский край |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.2.2.14.1 | Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерской от Дендрария до ул. Союзной | км | 6,0 | 1438,3 | 1438,3 | То же |
| 10.2.2.15 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Хабаровского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 4,5 | 190,18 | 248,66 | -,,- |
| 10.2.2.16 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Нанайского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,51 | 63,79 | 83,47 | -,,- |
| 10.2.2.17 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Амурского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 3,07 | 129,80 | 169,59 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 26832,27 | 23741,42 |  |
| 10.3 р. Амур (номер водохозяйственного участка 20.03.09.002) |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 Институциональные |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1.1 | Установление границ водоохранных зон р. Амур на протяжении 613 км | проект | 1 | 6,8 | 0,0 | Хабаровский край |
| 10.3.1.2 | Вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Амур на протяжении 613 км | км | 613,0 | 0,0 | 2,9 | То же |
| 10.3.2 Структурные |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.1 | Развитие систем канализации городского округа Комсомольск на Амуре | тыс. м3/сут. | 77,5 | 274,4 | 573,3 | -,,- |
|  | В том числе первоочередные: |  |  |  |  | -,,- |
| 10.3.2.1.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации городского округа Комсомольск на Амуре | тыс. м3/сут. | 54,0 | 214,4 | 0,0 | -,,- |
| 10.3.2.2 | Строительство комплекса сооружений по очистке ливневого стока в г. Комсомольск на Амуре | тыс. м3/сут. | 108,6 | 11295,4 | 11697,0 | -,,- |
| 10.3.2.3 | Развитие систем канализации Комсомольского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,1 | 24,7 | 32,4 | -,,- |
| 10.3.2.4 | Развитие систем канализации Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 8,7 | 446,1 | 49,3 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.4.1 | Строительство очистных сооружений канализации в г. Николаевск на Амуре, Николаевский муниципальный район | тыс. м3/сут. | 6,0 | 411,9 | 0,0 | -,,- |
| 10.3.2.4.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Многовершинный Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,0 | 34,2 | 0,0 | -,,- |
| 10.3.2.4.3 | Строительство очистных сооружений в с. Красное Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,0 | 18,5 | -,,- |
| 10.3.2.4.4 | Строительство очистных сооружений в с. Константиновка Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,0 | 13,4 | -,,- |
| 10.3.2.4.5 | Строительство очистных сооружений канализации с коллекторами и насосными станциями в п. Маго Николаевского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,0 | 17,4 | -,,- |
| 10.3.2.5 | Развитие систем канализации муниципального района Солнечный | тыс. м3/сут. | 5,9 | 68,6 | 89,9 | -,,- |
| 10.3.2.6 | Развитие систем канализации Ульчского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,6 | 90,2 | 0,0 | -,,- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.6.1 | Строительство очистных сооружений в п. Циммермановка Ульчского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,2 | 28,9 | 0,0 | -,,- |
| 10.3.2.6.2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Богородицкое Ульчского муниципального района | тыс. м3/сут. | 0,4 | 61,3 | 0,0 | -,,- |
| 10.3.2.7 | Защита от затопления территории городского округа Комсомольск на Амуре | защищаемая площадь, км2 | 8,0 | 338,05 | 442,11 | -,,- |
| 10.3.2.8 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Комсомольского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,5 | 274,69 | 359,19 | -,,- |
| 10.3.2.9 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Николаевского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 2,35 | 99,29 | 129,88 | -,,- |
| 10.3.2.10 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Солнечного муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 1,0 | 97,52 | 0,0 | -,,- |
| 10.3.2.11 | Защита от вредного воздействия вод населенных пунктов на территории Ульчского муниципального района | защищаемая площадь, км2 | 6,33 | 267,47 | 349,83 | -,,- |
| Итого по водохозяйственному участку: |  |  |  | 13283,22 | 13725,81 |  |
| Итого по гидрографической единице: |  |  |  | 40117,23 | 37467,23 |  |
| Всего по гидрографической единице: |  |  |  | 77584,46 |  |  |
| Итого по российской части бассейна р. Амур: |  |  |  | 110562,43 | 101069,23 |  |
| Всего по российской части бассейна р. Амур: |  |  |  | 211631,66 |  |  |

Таблица 6.23 - Сводный план-график реализации и финансирования мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Периоды реализации и финансирование мероприятий, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 | 2015-2020 |
| 1 | Фундаментальные мероприятия | 180,17 | 124,9 | 305,07 |
| 2 | Институциональные мероприятия | 362,6 | 260,9 | 623,5 |
| 3 | Мероприятия по улучшению оперативного управления | 447,2 | 50,2 | 497,4 |
| 4 | Структурные мероприятия | 109572,46 | 100633,23 | 210205,69 |
|  | ИТОГО: | 110562,43 | 101069,23 | 211631,66 |

6.7  Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий схемы на окружающую среду

Из предыдущих разделов данной книги следует, что в ходе реализации СКИОВО планируется проведение следующих видов мероприятий: фундаментальные; институциональные; мероприятия по улучшению оперативного управления; структурные.

Фундаментальные мероприятия представлены работами по восстановлению (развитию) сети наблюдений за состоянием водных объектов и научно-исследовательскими работами.

Восстановление и развитие наблюдательной сети наблюдений предполагает создание (восстановление) гидрологических постов. Наличие значимого негативного воздействия на окружающую среду в результате проведения этих работ маловероятно. Некоторое воздействие возможно только в ходе организации постов. Так краткосрочное неблагоприятное влияние на воздушную среду окажут выхлопные газы транспортных средств, используемых для доставки необходимых материалов и рабочей силы. Кроме этого возможно разовое негативное воздействие на почвенный и растительный покров в ходе обустройства территории в районе организуемого пункта наблюдений и краткосрочное неблагоприятное влияние на водный объект в процессе организации наблюдений.

После завершения организационных работ наличие незначительного негативного воздействия на окружающую среду вероятно только в период проведения наблюдений. Положительный экологический эффект рассматриваемых мероприятий проявляется опосредованно в частности за счет:

- увеличения заблаговременности выявления загрязнения поверхностных вод (в том числе в случае аварийных ситуаций), что с одной стороны увеличивает эффективность принятия управленческих решений, а с другой стороны повышает оперативность проведения необходимых мероприятий;

- увеличения объема информации о качестве вод, что позволит поднять точность оценок экологического состояния водных объектов а, в конечном счете, повысит объективность оценки допустимых антропогенных нагрузок на водотоки (водоемы) и расширит возможности планирования водоохранных мероприятий.

Большая часть НИР, вошедших в состав фундаментальных мероприятий  выполняется камеральным путем и некоторое воздействие на окружающую среду возможно только в рамках проведения исследований русловых процессов – связано с необходимостью проведения полевых работ.

Так краткосрочное неблагоприятное влияние на воздушную среду окажут выхлопные газы транспортных средств, используемых для доставки необходимых материалов и рабочей силы. Кроме этого возможно разовое негативное воздействие на почвенный и растительный покров в ходе обустройства территории в районе организуемых пунктов наблюдений и краткосрочное неблагоприятное влияние на водный объект в процессе организации наблюдений.

По завершении организационных работ наличие незначительного негативного воздействия на окружающую среду вероятно только в период проведения наблюдений, ограниченный сроками выполнения НИР. На экологическую ситуацию рассматриваемые мероприятия оказывают положительное влияние через увеличение эффективности государственного управления в части охраны водных объектов за счет реализации НИР позволяющих в реальном времени отслеживать (при необходимости) показатели, характеризующие качество воды в водных объектах, и снизить сброс неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод.

Институциональные мероприятия включают в себя следующие виды работ:

- разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

- определение границ водоохранных зон и их закрепление на местности и топографической основе (обустройство);

- научно-исследовательские работы.

Наличие значимых негативных воздействий на окружающую среду в ходе реализации рассматриваемых мероприятий маловероятно т.к. абсолютное большинство работ относится к категории «камеральные». Исключение составляет закрепление на местности границ водоохранных зон. В ходе этой деятельности вероятно незначительное воздействие на воздушную среду выхлопных газов транспортных средств, используемых для доставки необходимых материалов и рабочей силы. Кроме этого возможно разовое негативное воздействие на почвенный и растительный покров в ходе установки водоохранных знаков.

Положительные экологические эффекты институциональных мероприятий складываются из эффектов, получаемых после определения (закрепления на местности и топографической основе) границ водоохранных зон.

Улучшение экологической ситуации, связанное с установлением границ водоохранных зон, достигается за счет ограничения использования прибрежных территорий, что ведет к снижению объемов загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные воды.

Так, ограничение рубок в прибрежных защитных полосах позволяет сохранить растительный покров, расположенный вдоль берегов водотоков и водоемов, который является природным фильтром, снижающим поступление в воду взвешенных и других веществ, содержащихся в диффузном стоке. Кроме того, снижению поступления взвешенных веществ, способствуют запреты на распашку земель и размещения отвалов размываемых грунтов на территории выше указанных полос.

В перечень мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов внесены работы по ремонту гидротехнических сооружений и работы по восстановлению проектных характеристик существующих водохозяйственных объектов (систем очистки сточных вод). По ходу этой деятельности наиболее вероятно загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами технических средств и пылью, повреждение (локальное загрязнение) почвенного и растительного покрова вследствие передвижения транспорта и специальной техники, засорение территории и водных объектов строительным мусором. Все эти виды антропогенного воздействия относятся  к периоду производства работ. Положительные экологические эффекты от рассматриваемых мероприятий являются следствием предупреждения возникновения аварийных ситуаций, связанных с затоплением территорий, и снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты. Непосредственно они сходны с рассматриваемыми ниже положительными экологическими эффектами, возникающими после проведения работ по защите территорий от затопления (ремонты) и работ по строительству (реконструкции) сооружений, предназначенных для очистки сточных вод (восстановление водохозяйственных объектов).

Структурные мероприятия СКИОВО включают в себя следующие основные виды деятельности:

- строительство и реконструкция сооружений, предназначенных для очистки сточных вод;

- строительство объектов водоснабжения населенных пунктов;

- строительство (реконструкция) сооружений противопаводковой защиты;

- строительство берегоукрепительных сооружений.

Основные типы негативных воздействий на окружающую среду, возникновение которых возможно в ходе осуществления рассматриваемых мероприятий сходны и они могут проявляться в виде:

- загрязнения воздушной среды выхлопными газами и пылью вследствие работы транспортных и технических средств;

- повреждение (локальное загрязнение) почвенного и растительного покрова вследствие деятельности по подготовке территории к проведению работ, передвижения транспорта и специальной техники;

- засорение территории и водных объектов строительным мусором.

Как и в предыдущих случаях, негативное воздействие на окружающую среду в ходе реализации структурных мероприятий оказывается только в период производства работ, т.е. в достаточно короткий промежуток времени. Положительные экологические эффекты, появляющиеся после выполнения указанных мероприятий, отличаются разнообразием, стабильностью и значительным периодом действия. Наиболее ярко они проявляются после строительства и реконструкции сооружений, предназначенных для очистки сточных вод.

Очевидно, что улучшение экологической обстановки вследствие строительства либо реконструкции очистных сооружений связано с уменьшением массы загрязняющих веществ, попадающих в водные объекты. В том числе легко окисляемых органических веществ, азота аммонийного, нефтепродуктов, АСПАВ, тяжелых металлов и взвешенных веществ.

Негативное влияние загрязняющих веществ на экологическое состояние водных объектов наиболее ярко проявляется в их возможном воздействии на гидробионты. Например, поступающие с хозяйственно-бытовыми стоками  легко окисляемые органические вещества, на окисление которых поглощается растворенный в воде кислород, могут вызвать в водоеме резкий дефицит последнего. Так же они повышают окисляемость, изменяют рН, ухудшают цвет, запах и прозрачность воды. Кроме того, в результате распада белков образуются аммиак, сероводород, метан, меркаптаны, которые оказывают на гидробионты прямое токсическое воздействие.

Азот аммонийный может негативно воздействовать на нервную систему рыб, вызывать поражение жаберного эпителия и гемолиз эритроцитов [113, 114]. Нефтепродукты, покрывая тонкой пленкой водную поверхность, задерживают диффузию газов из атмосферы в воду и нарушают газовый режим водного объекта, создавая дефицит кислорода. Маслянистые вещества, покрывая поверхность жабр, нарушают газообмен и приводят к асфиксии рыб. Водорастворимые соединения легко проникают в организм гидробионтов, и оказываю на них токсическое воздействие. При остром отравлении рыб преобладают признаки расстройства нервной системы и нарушения дыхания, а при длительном воздействии возможны тяжелые дегенеративно-некробиотические изменения в почках и икре.

АСПАВ, попадая в водный объект, ухудшают кислородный режим, органолептические свойства воды и сохраняются там долгое время, так как разлагаются относительно медленно. Кроме того, данные вещества могут оказывать негативное воздействие на слизистую оболочку рыб и их дыхательную систему.

В результате токсического действия железа возможно поражение жабр рыб и связанная с этим их асфиксия, а также поражение икры. Кроме того, в ходе окисления этого металла вероятно создание в водоеме дефицита кислорода, а при поступлении высоких концентраций - снижение рН. Ртуть поражает нервную систему рыб, может вызвать дистрофию и распад респираторного эпителия жабр (рыбы гибнут от удушья), некробиоз нервных клеток головного мозга и иные поражения внутренних органов [113, 114].

Обобщая изложенное можно констатировать, что поступление в водные объекты указанных выше загрязняющих веществ может приводить к гибели (заморы рыб) либо к тяжелым заболеваниям гидробионтов, а так же ухудшать условия воспроизводства их численности.

По данным [115] негативное влияние взвешенных веществ, поступающих с нарушенной площади водосбора, снижает устойчивость бентосных сообществ к воздействию паводков. То есть, на подобных участках водотоков во время прохождения паводков в значительно большей степени происходит снижение биомассы зообентоса и водорослей, что (с учетом муссонного климата Дальнего Востока) может с одной стороны негативно сказаться на самоочищающей способности водного объекта, а с другой - наносится урон кормовой базе рыбного стада Амурского бассейна.

Дополняя сказанное выше необходимо отметить, что под влиянием органических соединений, поступающих в водные объекты, могут ослабляться защитные механизмы рыб от неблагоприятных антропогенных воздействий, нарушаться барьерные функции кожного покрова и жабр от внедрения сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов [116]. Это может приводить к заболеваниям гидробионтов и в том числе к тому, что выловленная рыба по потребительским свойствам может не соответствовать требованиям санитарно-микробиологического контроля и представлять потенциальную опасность для здоровья населения [117]. Так же практически на нет сводят потребительские свойства рыбы, попадающие в воду нефтепродукты, которые придают ей неустранимый «нефтяной» запах и привкус.

Кроме указанного, наличие в водных объектах легко окисляемых органических веществ, нефтепродуктов и АСПАВ существенно снижают их рекреационную привлекательность за счет ухудшения цвета вод, появления запаха и уменьшения прозрачности воды.

Таким образом, можно констатировать, что реализация мероприятий по очистке сточных вод снизит вероятность гибели и заболевания рыб, улучшит условия их воспроизводства, окажет положительное влияние на развитие бентосных сообществ, являющихся как природными очистителями вод, так и кормовой базой для рыбного стада Амурского бассейна. Кроме того, можно предположить улучшение таких свойств природных вод, как цвет, запах и прозрачность. Совокупность этих эффектов положительно скажется на экологической обстановке в рассматриваемом бассейне.

Положительный экологический эффект от мероприятий по водоснабжению населенных пунктов в определенной степени обусловлен некоторым снижением концентраций загрязняющих веществ в хозяйственных сточных водах за счет их разбавления дополнительными объемами водных ресурсов.

Позитивное влияние на окружающую среду оказывает также строительство (реконструкция) сооружений противопаводковой защиты. Положительный экологический эффект этих мероприятий является следствием предупреждения возникновения аварийных ситуаций, связанных с затоплением территорий. В том числе следующих (связанных с процессом затопления) проявлений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:

- повреждение почвенного покрова и смыв ценных земель;

- повреждение либо разрушение хранилищ отходов или удобрений, ведущее к химическому загрязнению территории и водных объектов;

- гибель объектов животного мира;

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки за счет загрязнения, повреждения или разрушения источников водоснабжения.

Положительные экологические эффекты, возникающие после проведения берегоукрепительных работ, проявляются в виде:

- предотвращения подмыва растительности, размыва почв и ценных земель, расположенных в прибрежной зоне водных объектов;

- снижения поступления взвешенных веществ с укрепленных участков береговой полосы;

- предотвращения возможного химического и бактериального загрязнения водных объектов вследствие размыва территорий, предназначенных для складирования отходов и обустроенных в периоды, когда русло реки находилось на значительном удалении от их расположения.

Обобщенные результаты оценки вероятных воздействий реализации мероприятий СКИОВО представлены в таблице 6.24. Из указанной таблицы видно, что наибольшее количество проявлений негативного влияния мероприятий Схемы на окружающую среду относится к периоду их проведения. При этом более 27 % от общего количества видов планируемых работ вообще не оказывают неблагоприятного воздействия, а вероятное негативное влияние остальных мероприятий может быть минимизировано путем соблюдения (в ходе их проведения) требований законодательных и нормативных актов, действующих в сфере охраны окружающей среды. Так же негативное влияние на окружающую среду отсутствует после проведения 90,9 % от общего числа планируемых к реализации мероприятий и результаты, полученные после проведения 72,7 % из них, обладают положительным экологическим эффектом.

Таблица 6.24 – Обобщенная характеристика влияния мероприятий СКИОВО на окружающую среду

| № п/п | Вид и наименование мероприятия | В ходе проведения работ |  |  | После реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие негативного воздействия на окружающую среду | Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду | Наличие положительных экологических эффектов | Наличие негативного воздействия на окружающую среду | Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду | Наличие положительных экологических эффектов |
| 1 | Фундаментальные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление (развитие) сети наблюдений за состоянием водных объектов | + |  |  | + |  | + |
| 1.2 | Научно-исследовательские работы, осуществляемые камеральным путем |  | + |  |  | + | + |
| 1.3 | Научно-исследовательские работы, требующие проведения полевых изысканий | + |  |  |  | + |  |
| 2 | Институциональные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений |  | + |  |  | + |  |
| 2.2 | Установление границ водоохранных зон и их закрепление на местности и топооснове | + |  |  |  | + | + |
| 2.3 | Научно-исследовательские работы |  | + |  |  | + |  |
| 3 | Мероприятия по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт гидротехнических сооружений | + |  |  |  | + | + |
| 3.2 | Восстановление очистных сооружений | + |  |  |  | + | + |
| 4 | Структурные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие систем канализации (строительство и реконструкция сооружений, предназначенных для очистки сточных вод) | + |  |  |  | + | + |
| 4.2 | Развитие систем водоснабжения (строительство и реконструкция объектов водоснабжения населенных пунктов) | + |  |  |  | + | + |
| 4.3 | Защита от вредного воздействия вод (строительство либо реконструкция сооружений противопаводковой защиты и берегоукреплений) | + |  |  |  | + | + |
| Общее количество видов работ, оказывающих воздействие на окружающую среду |  | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты, полученные в ходе разработки СКИОВО бассейна р. Амур (российская часть), позволили сделать следующие (основные) выводы:

- Российская часть бассейна располагает высокой водообеспеченностью, которая полностью покрывает  не только современную потребность в водных ресурсах все отрасли хозяйства, но и потребность с учетом их развития на отдаленную перспективу. Для водных объектов бассейна р. Амур характерны широкие пределы изменения водообеспеченности (от 0,1 до 18,0 л/сек.км2). Общая величина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 57,15 км3/год.

- Максимальное водопотребление на производственные нужды осуществляется в Хабаровском и Забайкальском краях, на хозяйственно-питьевые нужды – в Амурской области, ЕАО и Приморском крае. В Хабаровском крае основными источниками водоснабжения служат поверхностные водные объекты. Наибольшая доля подземных вод в общем объеме водопотребления характерна для Еврейской АО. Использование водных объектов для транспортных целей наиболее развито в Хабаровском крае и ЕАО. Самые большие объемы сточных вод в водные объекты бассейна р. Амур сбрасываются в Хабаровском и Забайкальском краях.

- Возможные проблемы с количеством ресурсов поверхностных вод в период зимней межени для частей водотоков имеющих, малые площади водосбора от 200 до 20000 км2, а так же для частей водотоков, имеющих средние либо большие площади водосбора и расположенных в северо-западной части водосборной площади р. Амур, носят локальный характер и не оказывают существенного негативного влияния на социальную и экономическую обстановку в пределах рассматриваемой территории.

- Относящаяся к Российской Федерации часть водосборной площади р. Амур в наибольшей степени подвержена хозяйственному освоению в пределах Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края. Основные водные объекты российской части бассейна р. Амур относятся к категории - существенно модифицированные. В наибольшей степени модификации подвержены реки Амур и ее притоки Зея, Бурея и Уссури.

- Создание на российской территории высокоразвитых  экономических зон предполагает нарастание использования водных объектов и земель бассейна р. Амур. В настоящее время водные объекты бассейна р. Амур в большинстве случаев используются для изъятия водных ресурсов с последующим, после их применения, отведением в водотоки.

- Водохозяйственный комплекс бассейна р. Амур включает в себя: водохранилища и пруды различного назначения; противопаводковые дамбы; сооружения, предназначенные для забора вод из водных объектов; сооружения, предназначенные для водоотведения; объекты речного транспорта.

- Наибольшее негативное влияние на экологическое состояние поверхностных водных объектов и подземных вод бассейна р. Амур оказывает поступление в них загрязняющих веществ (химическое загрязнение). Проблемы с качеством вод в период зимней межени возможны на всех водотоках рассматриваемой территории, а наиболее неблагоприятные условия формирования качественного состава поверхностных водных ресурсов наблюдаются для частей водотоков, имеющих  малые площади водосбора - от 200 до 20000 км2.

- Хотя российская часть водосборной площади Амура является относительно малоосвоенной территорией, ее экологическое состояние следует оценивать как «весьма неблагоприятное». Из основных водных объектов российской части Амурского бассейна в наиболее неблагоприятном экологическом состоянии находятся р.р.Ингода,  Шилка,  Аргунь,  Большая Бира,  Арсеньевка, Нижний Амур и оз. Ханка.

- Реки бассейна р. Амур по условиям водного режима относятся к дальневосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока. Основной фазой водного режима рек являются дождевые паводки, наблюдающиеся в тёплое время года (июль-сентябрь) и формирующиеся под воздействием муссонного климата, период которых длится от 110-120 дней на севере бассейна до 180 дней - на юге. Паводки на реках Амурского бассейна приводят к значительным ущербам, вследствие затопления освоенных территорий, где расположены населенные пункты, промышленные предприятия , сельскохозяйственные угодья, а также вследствие русловых деформаций, приводящих к разрушению берегов и береговых сооружений.

- Для российской части Амурского бассейна ключевыми проблемами, решение которых возможно в ходе реализации СКИОВО, являются проблемы, связанные с загрязнением поверхностных водных объектов, русловыми процессами и затоплением территорий.  Проявление негативных последствий вредного воздействия вод на рассматриваемой территории может существенно снижать темпы социально-экономического развития региона.

Выявленные ключевые проблемы позволили конкретизировать основные цели реализации Схемы:

- улучшение качественного состояния водных объектов;

- снижение вредных последствий негативного воздействия вод.

Для их достижения в состав СКИОВО был включен комплекс мероприятий, состоящий из различных видов работ  -  от  фундаментальных до структурных, в том числе:

- развитие сети наблюдений за состоянием водных объектов;

- проведение научно-исследовательских работ;

- установление границ и вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

- строительство и реконструкцию сооружений, предназначенных для очистки сточных вод;

- строительство (реконструкцию) сооружений противопаводковой защиты;

- строительство берегоукрепительных сооружений;

- строительство объектов водоснабжения;

- ремонт гидротехнических сооружений и восстановление проектных характеристик существующих водохозяйственных объектов.

Анализ современных данных и результатов расчетов позволили сделать следующий вывод – наиболее целесообразно поэтапное проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния водных объектов российской части бассейна р. Амур. Поэтому предлагаемая к реализации Схема представляет собой один из этапов работ, направленных на улучшение состояния Амурского бассейна и достижение для водотоков (водоемов) значений показателей, соответствующих их максимальному экологическому потенциалу.

Общие финансовые затраты по реализации мероприятий составляют 211631,66 млн. руб., в том числе: затраты по фундаментальным мероприятиям – 305,07 млн. руб.; затраты по институциональным мероприятиям – 623,5 млн. руб.; затраты по мероприятиям по улучшению оперативного управления – 497,4 млн. рублей; затраты по структурным мероприятиям – 210205,69 млн. руб. В процентном отношении финансовые затраты распределяются следующим образом: фундаментальные мероприятия – 0,14 %; институциональные мероприятия – 0,29 %; мероприятия по улучшению оперативного управления – 0,24 %; структурные мероприятия – 99,33 %.

На структурные мероприятия приходится больше всего финансовых затрат, однако результаты их реализации (по сравнению с другими видами работ) производят наиболее значительный положительный эффект. Так, наибольшую экономическую эффективность имеют работы, связанные с развитием систем водоснабжения, которые характеризующиеся следующими основными показателями:

- общая стоимость 5935,1 млн. руб.;

- прирост объема водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, 44,07 млн. м3/год;

- прогнозный прирост ВРП 31386,4 млн. руб./год;

- экономическая эффективность капитальных вложений 5,2;

- срок окупаемости 0,2 года.

Работы, связанные с очисткой сточных вод имеют меньшую экономическую эффективность, однако обладают наибольшим положительным экологическим эффектом. Они могут быть охарактеризованы следующими основными показателями:

- общая стоимость 165234,7 млн. руб.;

- прирост объема нормативно-очищенных сточных вод 601,876 млн. м3/год;

- предотвращаемый ущерб водным объектам от сброса в них сточных вод 90875,16 млн. руб.;

- экономическая эффективность капитальных вложений 0,5;

- срок окупаемости 2,0 года.

Наибольший социальный эффект имеют работы, прямо или косвенно связанные со снижением ущербов от вредного воздействия вод - строительство и реконструкция сооружений, предназначенных для защиты от наводнений; ремонт ГТС.

Все мероприятия реализуются в течение двух периодов. В первый период (2015 -2017 г.г.) планируются инвестировать 110562,43 млн. руб. или 52,2 % финансовых ресурсов. Во второй (2018-2020 г.г.) - 101069,23 млн.  или 47,8 %  финансовых ресурсов.

Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках СКИОВО, являются экономически, социально и экологически эффективными. При этом полученные результаты позволяют приступить как к выполнению работ, предусмотренных Схемой, так и дают возможность учитывать отдельные мероприятия при разработке планов либо программ, связанных с охраной, использованием водных объектов и предупреждением вредного воздействия вод.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 11.10.2007 г., № 265. Об утверждении границ бассейновых округов.

- Сайт. Центр Регистра и Кадастра. www.waterinfo.ru. Водохозяйственное районирование.

- Доклад Н.А. Колесова от стратегии социально-экономического развития Амурской области.

- Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года. Утв. Пост. Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 № 1-пр.

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года. Утв. Законом Приморского края от 20.10.2008  № 324 – КЗ.

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.

- Караванов К.П. Подземные воды как источник водоснабжения в Хабаровском крае и Еврейской автономной области /  Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. – Хабаровск, 1995. – 42 с.

- Караванов К.П. Подземные воды как источник водоснабжения южной части Читинской области (Верхнее Приамурье) /  Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. – Хабаровск, 1995. – 28 с.

- Караванов К.П. Подземные воды как источник водоснабжения в Амурской области / Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. – Хабаровск, 1995. – 34 с.

- Караванов К.П. Подземные воды как источник водоснабжения в Приморском крае / Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. – Хабаровск, 1995. – 37 с.

10 а. Водно-ресурсный потенциал водообеспеченность субъектов Российской федерации, хозяйствующих на территории Амурского бассейна. Журнал «Водное хозяйство, №6 , 20011, с.96-107.

- Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Амур. Том 3. Книга 1. Использование водных ресурсов и водохозяйственные балансы. ЗАО ПО «Совинтервод». – М., 2007. – 115 c.

- Мордовин А.М. Годовой и сезонный сток рек бассейна Амура. – Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 1996.

- Караванов К.П. Подземные воды как природный ресурс при решении проблемы устойчивого развития Приамурья / Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. – Хабаровск, 1996. – 40 с.

- Государственный доклад о состоянии и использовании водных ресурсов в Амурской области в 2003 году. ФГУ.  Территориальный фонд информации по Амурской области. Благовещенск, 2004 г. –  68 с.

- Караванов К.П. Распространение и использование подземных вод в Российском Приамурье / ДВ РАН Хабаровский научный центр ИВЭП. – Хабаровск, 1996. – 70 с.

- Сорокина А.Т., Бушковская О.А. Особенности формирования ресурсов подземных вод Зейско-Буреинского артезианского Бассейна // Вестник ДВО РАН. –  2006. –  № 6.

- Гидроэкологический мониторинг зоны влияния Зейского гидроузла. –  Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2010. – 354 с.

- Сайт. Федеральное агентство водных ресурсов. voda.mnr.gov.ru. Государственный водный реестр. Права пользования водными объектами и права собственности на водные объекты по Амурскому бассейновому водному управлению.

- Помазкова Н.В. Земельные ресурсы и современные проблемы землепользования Забайкальского края. Ученые записки ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского. Серия «Естественные науки». №1 (30). 2010. – С. 60 – 67.

- Информационный бюллетень о состоянии водных объектов, дна, берегов водных объектов, их морфометрических особенностей, водоохранных зон водных объектов, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов, состояния водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений по Амурскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятельности Амурского бассейнового водного управления за 2011 год. Хабаровск. Амурское БВУ. 2012. 146 с.

- Сайт. Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru. Базы данных. Показатели муниципальных образований.

- Лесной план Амурской области. Книга 1. Министерство природных ресурсов Амурской области. Свободный. Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Амурлеспроект». 2008. 189 с.

- О состоянии и использовании земель Хабаровского края в 2011 году. Доклад. Хабаровск. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю. 2012. 127 с.

- Сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области. www.evrstat.ru. Показатели муниципальных образований.

- Доклад «О состоянии и использовании земель в Еврейской автономной области в 2011 году». Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области. Биробиджан. 2012. 56 с.

- О состоянии и использовании земель в Приморском крае в 2011 году. Государственный (региональный) доклад. Владивосток. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 2012. 159 с.

- Альбом «Обобщенные данные по водопользованию. Амурское БВУ». Хабаровск, 2009.

- Альбом «Обобщенные данные по водопользованию. Амурское БВУ». Хабаровск, 2010.

- Андросова Н.К. Геолого-экологические исследования и картографирование. (Геоэкологическое картирование). Учебное пособие. М.: Издательство Российского университете дружбы народов, 2000. 96 с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / под ред. Абакумова В.А. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 240 с.

- Балушкина Е.В. Функциональное значение личинок хирономид в континентальных водоемах  / Е.В. Балушкина – Л.: Наука, 1987. – 180 с.

- РД 52.24.643-2002. Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим показателям. М.: Гидрохимический институт Федеральной службы России по гидрометеорологии и окружающей среды (Росгидромет). 2004. 21 с.

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей – индикаторов окружающей среды. Тель-Авив / Институт эволюции университета Хайфы: БПИ ДВ РАН, 2006. – 498 с.

- Наделяева С.М., Иванова Г.Г. Видовое разнообразие бентофауны рек Амурского бассейна /Водные ресурсы и водопользование //под науч. ред.  В.Н. Заслоновского. – Вып. 2. – Екатеринбург – Чита. Издательство РосНИИВХ, 2005. – С. 58 – 63.

- Наделяева С.М., Иванова Г.Г. Продольное распределение зообентоса р. Аргунь /VI Всероссийская научно-практическая конференция «Кулагинские чтения» (материалы конференции). – Чита: ЧитГУ, 2006. – Ч.II. – С. 175 – 179.

- Клишко О.К. Морфологическая изменчивость и эколого-токсикологическое состояние перловиц (BIVALVA UNIONIDAE)  Среднего Амура / Пресноводные экосистемы бассейна реки Амур. Владивосток: Дальнаука. 2008. С.123-133.

- Медведева Л.А., Никулина Т.В. Методика оценки санитарно-биологического состояния бассейна р. Бурея. // Гидроэкологический мониторинг зоны влияния Бурейского гидроузла. Хабаровск: ДВО РАН. 2007. С.58-80.

- Клишко О.К. Фундаментальный и прикладной аспект экотоксикологического подхода в оценке состояния экосистемы Амура.// Регионы нового освоения. Экологические проблемы. Пути решения. Книга 2. Институт водных и экологических проблем ДВО РАН РФ. – Хабаровск, 2008. – С. 557-561.

- Государственный стандарт оценки водных объектов ГОСТ 17.1.2.04-77 – М.: 1977. 62 с.

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. М. МПР. 2007. 52 с.

- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года и план мероприятий по ее реализации. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р. 215 с.

- Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092.

- Андросова Н.К. Геолого-экологические исследования и картографирование. (Геоэкологическое картографирование): Учебное пособие. М. РУДН. 2000. 98 с.

- Методические рекомендации по расчёту количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. Утверждены приказом Госстроя России от 06 апреля 2001 г. № 75. 32 с.

- Шаликовский  А.В.  Предупреждение и снижение негативных последствий наводнений в верхней части бассейна р. Амур. Монография. -  Чита: Изд-во ЧитГУ, 2009.– С.225.

- Паспорт областной целевой программы «Защита от наводнений населенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории читинской области на 2002 – 2021 годы». В редакции Закона Читинской области от 19.11.2003 № 516 – ЗЧО. 52 с.

- Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Утверждена приказом МПР России от 13 апреля 2009 г. N 87. 42 с.

- Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий. М. ФГУП «ВИЭМС». 2005. 149 с.

- Паспорт областной целевой программы «Защита от наводнений населенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Амурской области на 2006 – 2020 годы». Утверждена Главой Администрации Амурской области 02.04.2002. 14 с.

- Технико-экономический доклад «Противопаводковая защита объектов народного хозяйства в Амурской области». ГПИИ «Амургипроводхоз». 1992. 102 с.

- Паспорт Краевой целевой программы «Защита населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий Хабаровского края от наводнений». Хабаровск. ГП «Дальгипроводхоз». 1998. 49 с.

- Противопаводковая берегозащита народнохозяйственных объектов Еврейской Автономной области. Технико-экономический доклад. Книга 1. Хабаровск. Дальгипроводхоз. 1992. 99 с.

- Программа «Повышение плодородия почв Еврейской атономной области на период 2002 – 2005 годы». Утверждена Постановлением правительства Еврейской автономной области от 19.06.2001 N 78. 41 с.

- Федеральная целевая программа. Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае на 1994 – 2000 годы. Защита Приморского края от наводнений. Администрация Приморского края. Владивосток, 1994. 209 с.

- Краевая целевая программа. Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае на 2003 – 2010 годы. Утверждена постановлением Законодательного Собрания Приморского края от 28.05.2003 № 345. - 34 с.

- Методика расчёта водохозяйственных балансов водных объектов. Утверждена Приказом МПР России от 30 ноября 2007 г. –  № 314.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 18. Выпуск 2. Нижний Амур. –  Л.: Гидрометеоиздат, 1970. –  592 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Том 17. Выпуск 1, 2, 3, 4, 5. Том 19. –  Л.: Управление гидрометеорологической службы Дальнего Востока, 1966.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 18. Выпуск 1. Верхний и Средний Амур. –  Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 782 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 18. Выпуск 2. Нижний Амур. –  Л.: Гидрометеоиздат, 1970. –  592 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 18. Выпуск 3. Приморье. –  Л.: Гидрометеоиздат, 1972. –  626 с.

- Атлас расчётных гидрологических карт и номограмм. – Л: Гидрометеоиздат, 1986.

- Атлас Мирового водного баланса.  Гидрометеоиздат, М., Л., 1974.

- Основные гидрологические характеристики рек бассейна Амура на территории КНР // Отчёт Дальневост. Межрегион. территор. упр. по гидромет. и мониторингу окруж. среды. – Хабаровск, 2001. – 34 с.

- Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. – М.: МПР, 2007. –  33 с.

- Альбом «Обобщенные данные формы № 2-ТП (водхоз) за 2010 год по зоне деятельности АБВУ». Хабаровск, 2011.

- Владимиров А. М., Ляхин Ю. И., Орлов В. Г.  Охрана окружающей среды. – Л.: ГМ., 1991, - 423 с.

- Никаноров А. М.,  Посохов Е.В.  Гидрохимия. – Л.: ГМ., 1985. – 232с.

- Ежегодники качества поверхностных и эффективности водоохранных мероприятий на территории деятельности УГМС ДВ., г. Хабаровск. 1994 – 2011 г.г.,  Приморского  УГМС  г. Владивосток,   2005 – 2011 г.г.

- Щербаков Г. А., Штаковский А. В. О проблеме диффузного загрязнения рек и водоёмов в результате антропогенной деятельности // Материалы Международного симпозиума '' Чистая вода России - 97''. – Екатеринбург: Изд – во '' Виктор'', - 1997. – с. 224 – 225.

- Информационные бюллетени о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории деятельности Амурского бассейнового водного управления за 2008 – 2010 г.г. – Хабаровск, 2008-2011 г.г.

- Бортин Н.Н., Милаев В.М. Трансграничные проблемы в бассейне р. Амур // Водное хозяйство России. – 2005. – Т. – 7. – № 5. – с.522 – 531.

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 10 марта 2009 г. №223 «О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод».

- Приказ МПР РФ от 30 июля 2009 г. №238 «Об утверждении Методических указаний по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта РФ на 2010 год и последующие годы»

- Отчет о НИР «Разработка Методических рекомендаций по расчету лимитов забора (изъятия) водных ресурсов и лимитов сброса сточных вод, квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод» – Екатеринбург: ФГУП РосНИИВХ, 2007. – 42 с.

- Приказ МПР РФ от 29 мая 2007 г. № 138 «Об утверждении формы государственного водного реестра».

- Приказ Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) от 25 февраля 2010 г. N 32 г. Москва "Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год"

- Методические  указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год и на период с 2013 по 2014 год. Приложение к приказу Минприроды России

- Приказ ФАВР от 30 июля 2009 года N 153 «О показателях деятельности Федерального агентства водных ресурсов, его территориальных органов и федеральных государственных учреждений».

- Проект Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года, Москва, 2009 г.

- Проект приказа ФАВР «Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2013 по 2014 годы».

- Письмо начальника Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Дальневосточному Федеральному округу от 20.04.2010 за №3-09/1015.

- Письмо руководителя Забайкальского межрегионального территориального Управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 01.10.2009 за №3-28/5-352.

- Письмо и.о.начальника ГУ «Читинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями от 27.04.2010 за №10/4-7-108.

- Письмо начальника ГУ «Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Дальневосточного межрегионального территориального Управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 01.10.2009 за №2183.

- Письмо начальника ГУ «Приморское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 12.04.2010 за № СОГМО-333.

- Письмо начальника ГУ «Приморское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 26.04.2010 за № СОГМО-463/1.

- Письмо начальника ГУ «Приморское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 25.09.2009 за № СОГМО-611.

- Методика расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Утверждена приказами Минэкономразвития РФ и Минфина РФ от 23.05.2006 № 139/82н. 14 с.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 194 с.

- О безопасности гидротехнических сооружений. С изменениями на 27 декабря 2009 года. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ.

- Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Утверждено постановлением Правительства РФ от 6 ноября 1998 года № 1303.

- Сборник цен и общественно-необходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. М. 1966.

- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 10.08.2009 № П – 03/1477.

- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 03.02.2010 № П – 03/208.

- Письмо Управления природных ресурсов Правительства ЕАО от 22.04.2009 № 01 – 18/1260.

- Письмо Управления природных ресурсов Правительства ЕАО от 27.07.2009 № 01 – 18/2242.

- Письмо Отдела водных ресурсов по Еврейской автономной области Амурского БВУ от 31.07.2009 № 992.

- Письмо Управления природных ресурсов Правительства ЕАО от 31.07.2009 № 01 – 18/2296.

- Письмо Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30.04.2009  № 7 – 12/47/887.

- Письмо Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 14.05.2010  № 7 – 12/47/1164.

- Письмо Министерства природных ресурсов Амурской области от 01.10.2009 № 06 – 12/2554.

- Письмо Министерства природных ресурсов Амурской области от 04.05.2010 № 06 – 14/1171.

- Письмо Министерства природных ресурсов Амурской области от 21.07.2010 № 06 – 12/2128.

- Письмо Министерства природных ресурсов Хабаровского края от 30.04.2009 № 6.3.26 - 5470.

- Письмо Министерства природных ресурсов Хабаровского края от 18.08.2009 № 6.3.26 - 11215.

- Разработка укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и водоохранных работ и мероприятий. По базовому проекту Р-08-46 «Подготовка примерного перечня водохозяйственных и водоохранных работ и мероприятий, осуществляемых Росводресурсами и рекомендаций по формированию их стоимости». ООО «ЦГ и ЭИ». М. 2008. 37 с.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО». М. 2006. 61 с.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Утверждены постановлением Госстроя СССР № 71 от 21 мая 1985 года. 122 с.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология. Утверждены постановлением Госстроя СССР № 45 от 11 июня 1999 года. 114 с.

- Краевая целевая программа «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой на 2002 – 2010 годы». Утверждена постановлением Законодательного Собрания Приморского края № 219 от 26.02.2003

- Васильков Г.В., Грищенко Л.И., Енгашев В.Г., Канаев А.И., Ларькова З.И., Осетров В.С. Справочник по болезням рыб. М. Колос, 1978. 352 с.

- Молчанова Я.П., Заика Е.А., Бабкина Э.И., Сурнин В.А., под редакцией Гусевой Т.В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. М. Форум-Инфра-М. 2007. 192 с.

- Сиротский С.Е., Макарченко Е.А., Макарченко М.А. Характеристика бассейна реки Амур по составу зообентоса. Вопросы рыболовства. Том 10. № 3(39). М. 2009. с. 453-467

- Чухлебова Л.М. Экологические проблемы качества рыбы реки Амур. Вопросы рыболовства. Том 10. № 3(39). М. 2009. с. 590-597

- Чухлебова Л.М., Панасенко Н.М. Содержание тяжелых металлов в мышечных тканях рыб и оценка экологического состояния реки Амур. Регионы нового освоения. Экологические проблемы. Пути решения. Материалы межрегиональной научно-практической конференции, Хабаровск, 10 – 12 октября 2008 г. В 2 книгах. Книга 2. Хабаровск. РАН. Дальневосточное отделение. Институт водных и экологических проблем. С. 643-645

Закон Забайкальского края "О стратегических направлениях развития Забайкальского края на период до 2025 года и программе социально-экономического развития Забайкальского края на 2010–2014 годы"